Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/07/KT/1.1.1/2021 - „Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę”

### Instrukcja wypełnienia załącznika

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego parametry rozwiązań przedstawione w Zapytaniu Ofertowym Zamawiającego są wielkościami, które Wykonawca musi zagwarantować. Niemniej jednak zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego Wykonawca może zaproponować rozwiązania o parametrach lepszych niż wskazane w Załączniku nr 1.

Biorąc pod uwagę powyższe, w niniejszym załączniku Wykonawca powinien wypełnić kolumnę „PARAMETRY URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ” tabeli w ZAKRES i przedmiotu zamówienia objętego ofertą oraz poprzez wskazanie:

  - odpowiedzi „TAK” – jeśli zgadza się z wymaganiami Zamawiającego oraz zaproponowanymi przez niego parametrami.

  - odpowiedzi „NIE” – jeśli nie zgadza się z wymaganiami Zamawiającego (Uwaga - Oferty, których specyfikacja oferowanego Przedmiotu Zamówienia nie będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego podlegać będą odrzuceniu).

  - opisu zapewnianych parametrów lepszych niż wskazane przez Zamawiającego.

### Specyfikacja techniczna urządzenia oferowanego przez Wykonawcę

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 01/07/KT/1.1.1/2021, którego przedmiotem jest dostawa, nadzór nad montażem oraz procesem rozruchu maszyn i urządzenia do produkcji płyt laminowanych z jednolitym dekorem, o wysokiej dokładności wykonania, wchodzących w skład linii technologicznej do produkcji drewnopochodnych płyt laminowanych, przedstawiam:

| Opis PL | Description EN | WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość / Value | Wartość / Value |
| ZAKRES 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT1 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: Dostarczanie surowej płyty/ Raw material charging |  |  |  |
| - Przenośnik rolkowy sztapli | - Driven stack roller conveyors | 2 szt/ 2 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 19.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| Kieszenie na widły | Fork pockets | Welded construction, installed between the rollers. Konstrukcja spawana, umiejscowiona pomiędzy rolkami |  |
| Płyta spodnia | Floor plate | Angle steel mounted on base plate for limitation of the fork lift truck travel range. Kątowniki zamontowane na płycie w celu ograniczenia zakresu pracy wideł |  |
| System pozycjonowania | Positioning system | For pre-alignment of stacks when the stack is placed by the fork lift truck. Do wstępnego wyrównania sztapli podczas odbioru przez wózek. |  |
| - Przenośnik rolkowy sztapli (stacja buforowa) | - Driven stack roller conveyors | 5 szt/ 5 pcs |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 19.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Dwupoziomowy przenośnik rolkowy | - Driven 2-daylight film pallet roller conveyors | 2 szt/ 2 pcs |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza dolne piętro | Operating height bottom daylight | min. 600 mm |  |
| Wysokość robocza górne piętro | Operating height top daylight | min. 1.600 mm |  |
| Ładowność na piętro | Capacity each daylight | min. 4.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2 x 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości. |  |
| Kieszenie na widły | Fork pockets | Welded construction, installed between the rollers. Konstrukcja spawana, umiejscowiona pomiędzy rolkami |  |
| Płyta spodnia | Floor plate | Angle steel mounted on base plate for limitation of the fork lift truck travel range. Kątowniki zamontowane na płycie w celu ograniczenia zakresu pracy wideł |  |
| System pozycjonowania | Positioning system | For pre-alignment of stacks when the stack is placed by the fork lift truck. Do wstępnego wyrównania sztapli po załadowaniu przez wózek. |  |
| - Dwupoziomowy przenośnik rolkowy (stacja buforowa) | - Driven 2-daylight film pallet roller conveyors | 4 szt/ 4 pcs |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza dolne piętro | Operating height bottom daylight | min. 600 mm |  |
| Wysokość robocza górne piętro | Operating height top daylight | min. 1.600 mm |  |
| Ładowność na piętro | Capacity each daylight | min. 4.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2 x 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Podwójny wózek transportu poprzecznego | - Double cross transport carriage | 1 szt/ 1 pcs |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2 x 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 2 x 19.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Odległość transportu | Distance of travel | min. 80 m |  |
| Prędkość transportu | Travelling speed | min. 20 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 5 kW |  |
| System dozowania | Heavy duty feeding system | Roller conveyor driven by a gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Wózek | Carriage | Running gear with flanged wheels running on locally supplied floor mounted rails. Układ jezdny z kołami kołnierzowymi poruszający się po szynach umiejscowionych w podłodze. |  |
| Napęd | Drive | Second drive for 2 half-sized workpieces. Drugi napęd na 2 półwymiarowe detale. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Heavy-duty feeding system controlled by frequency converter, carriage controlled by frequency converter. Sterowanie przetwornicą częstotliwości. |  |
| Sterowanie | Control | Own electric switch/control panel with PLC. Wyposażony we własny panel sterowniczy. |  |
| System pomiaru odległości | Distance measuring system | Electronic measuring unit for positioning of the cross transport carriage. System pomiarowy do pozycjonowania wózka. |  |
| - Dwupoziomowy wózek do transport poprzecznego | - 2-daylight Cross Transport Carriage | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 / 1.600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 4.000 kg each daylight/na piętro |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Odległość transportu | Distance of travel | min. 80 m |  |
| Prędkosć transportu | Travelling speed | min. 20 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 5,0 kW |  |
| System dozowania | Heavy duty feeding system | Roller conveyor driven by a gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Wózek | Carriage | Running gear with flanged wheels running on locally supplied floor mounted rails. Układ jezdny z kołami kołnierzowymi poruszający się po szynach umiejscowionych w podłodze. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Heavy-duty feeding system controlled by frequency converter, carriage controlled by frequency converter. Sterowanie przetwornicą częstotliwości. |  |
| Sterowanie | Control | Own electric switch/control panel with PLC. Wyposażony we własny panel sterowniczy. |  |
| System pomiaru odległości | Distance measuring system | Electronic measuring unit for positioning of the cross transport carriage. System pomiarowy do pozycjonowania wózka. |  |
| ZAKRES 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 2 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: Podawanie surowej płyty/Raw board feeding |  |  |  |
| - Przenośnik rolkowy sztapli | - Driven stack roller conveyors | 3 szt/ 3 pcs |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 19.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Przenośnik rolkowy sztapli | - Driven stack roller conveyors | 3 szt/ 3 pcs |  |
| Długość | Length | min. 5.600 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 19.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Separator wstępny płyt surowych | - Pre-separating devices | 4 szt/ 4 pc |  |
| Moc | Installed power | 0,55 kW |  |
| Wysokość | Height | min. 3240 mm |  |
| Max. podciśnienie | Max. vacuum | 1 bar |  |
| Separacja za pomocą: Podciśnienia sprężonego powietrza mechaniczna | Separation: Underpressure pressured air mechanica |  |  |
| - Próżniowy załadunek płyt surowych | - Vacuum Raw Board Feeding Device | 1 szt/ 1 pc |  |
| Mechaniczna możliwa wydajność taktowania | Mech. Possible cycle time | 13,85 sec. |  |
| Liczba stanowisk odbioru | Pick-off position | 2 positions / 2 pozycje |  |
| Liczba stanowisk załadunku | Lay-up positions | 2 positions / 2 pozycje |  |
| Długość portalu | Gantry length | min. 9 m |  |
| Moc | Installed power | 20,0 kW |  |
| Wytworzenie próżni | Vacuum technology | Vacuum pump. Pompa próżniowa |  |
| Napęd | Drive | Servo-Drive via toothed belts. Serwonapęd z pasami zębatymi |  |
| Ruch wznoszący | Lifting movement | Servo-Drive. Serwonapęd |  |
| - Przenośnik taśmowy | - Belt conveyor | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.200 mm |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. Motoreduktor z hamulcem |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie |  |
| Pomiar grubości | Thickness measuring | By means of two tracing wheels with distance measuring. Za pomocą dwóch kół mierzących odległość |  |
| Docisk | Top pressure | Pneumatic top pressure rollers. Pneumatyczne rolki dociskowe. |  |
| - Maszyna czyszcząca dla płyt surowych | - Cleaning machine for raw boards | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 1.000 mm |  |
| Szerokość szczotki | Brush width | min. 2.200 mm |  |
| Średnica szczotki | Brush diameter | min. 240 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.200 mm |  |
| Moc | Installed power | 0,75 kW |  |
| Szczotki wykonane z: | Brushes made of: | MEXICO-Fibre |  |
| Napęd | Drive | Drive via V-belt on continuous shaft. Napędzane za pomocą pasów typu V. |  |
| - Wyrównujące przenośniki taśmowe | - Belt conveyors | 2 szt/ 2 pcs |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.200 mm |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie. |  |
| Wyrównanie wzdłużne | Alignment longitudinal side | Centrically to the middle of belt conveyor. Centralnie do środka przenośnika. |  |
| - Próżniowy przekładacz płyt surowych | - Film suction rail with integrated raw board device | 2 szt/ 2pc |  |
| Mechaniczna wydajność taktowania | Mech. Possible cycle time | 13,85 sec. |  |
| Długość listwy ssącej | Length of film suction rails | Length of film sheet Długość arkusza filmu |  |
| Zakres ruchu – listwa ssąca | Distance of travel – film suction rail | Width of film sheet + min. 1000 mm Szerokość arkusza filmu min. + 1000 mm |  |
| Moc | Installed power | 20 kW |  |
| Długość portal | Gantry length | min. 6 m |  |
| Wytworzenie próżni | Vacuum technology | Side channel fan for the suction rail, Vacuum pump for the raw board transfer device. Wentylator do listwy ciągnącej i pompa próżniowa do transportu płyt. |  |
| Napęd | Drive | Servo-drive for the suction rail and for the raw board transfer device. Napęd serwo dla liswy ciągnącej i dla transportu płyty. |  |
| Wyrównanie filmu papieru | Film alignment | In X and Y direction by means of photo cells for the separated film sheet prior to lay-up on the lay-up belt. Pozycjonowanie w osi X i Y za pomocą fotokomórek. |  |
| ZAKRES 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 3 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Podawanie filmów/Film Feeding |  |  |  |
| - Dwupoziomowy przenośnik rolkowy do palet z filmami | - 2-Daylight Film Pallet Roller Conveyor | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600/1600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 4.000 kg/daylight (piętro) |  |
| Prędkość transportowa | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2 x 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości. |  |
| - Dwupoziomowy przenośnik kątowy do melafilmów | - 2-Daylight Film Pallet Angular Stack Transfer Device | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600/1600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 4.000 kg/daylight (piętro) |  |
| Prędkość transportowa | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 4 x 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Transport poprzeczny | Transversal transport | 4 pneumatically raise and lowerable chains tracks installed between the transport rollers. Transport poprzeczny za pomocą 4 pneumatycznych podnoszących listw łańcuchowych podnoszących, zainstalowanych pomiędzy rolkami transportowymi. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Dwupiętrowy wózek tandemowy do palet z filmami | - 2-Daylight Film Pallet Tandem Carriage | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 2 x 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Ładowność na piętro | Loading capacity per level | min. 4.000 kg |  |
| Wysokość robocza 1. piętro | Working height 1. daylight | min. 600 mm |  |
| Wysokość robocza 2. piętro | Working height 2. daylight | min. 1.600 mm |  |
| Ilość torów | Number of tracks | 3 pieces per daylight/ 3 na piętro |  |
| Prędkość gąsienic łańcuchowych | Transport speed of chain tracks | min. 12 m/min. |  |
| Prędkość wagonu | Transport speed of carriage | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 10,0 kW |  |
| Odległość między piętrami | Space between levels | min. 1.000 mm |  |
| Napęd wózka | Carriage drive | Gear brake motor, reversible. Motoreduktor z hamulcem, dwukierunkowy. |  |
| System pomiaru odległości | Distance measuring system | Electronic measuring unit for positioning of the film pallet tandem carriage. Elektroniczny system do pozycjonowania palet filmów. |  |
| ZAKRES 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 4 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Stacja układania filmów/Lay-up Station |  |  |  |
| - Jednopoziomowy magazyn do wymiany palet z filmami ze stołem podnoszącym | - 1 Daylight Film Pallet Changing Magazines with Lifting Table | 2 szt/ 2 pcs |  |
| Długość magazynka | Length of magazine | min. 6.200 mm |  |
| Szerokość magazynka | Width of magazine | min. 2.400 mm |  |
| Długość stołu podnoszącego | Length of lifting table | min. 6.200 mm |  |
| Szerokość stołu podnoszącego | Width of lifting table | min. 2.400 mm |  |
| Max. udźwig | Loading capacity | min. 4.000 kg |  |
| Max. wysokość stosu | Operating stoke max. | min. 2.700 mm |  |
| Prędkość podnoszenia/opuszczania | Lifting and lowering speed | min. 120 mm/sec. |  |
| Ilość torów | Number of tracks | 3 pieces / sztuki |  |
| Prędkośc transportu | Feed speed of tracks | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 20 kW |  |
| Stół podnoszący | Lifting table | Heavy duty hydraulic scissor lift table with smooth sheet steel covering. Separately installed hydraulic aggregate. Stół podnoszący nożycowy zamknięty od góry blachą z oddzielnym agregatem hydraulicznym. |  |
| Magazyn filrmów | Film magazine | Equipped with driven and frequency controlled chain tracks. Sterowany przetwornicą częstotliwości napęd łańcuchów. |  |
| System kontroli przewodów | Cable control measuring system | Cable control measuring system for level control of the lifting table. System pomiarowy położenia stołu. |  |
| - Dwupiętrowy magazyn na wymiany palet z filmami | - 2 Daylight Film Pallet Changing Magazines with Lifting Table | 2 szt/ 2 pcs |  |
| Długość magazynka | Length of magazine | min. 6.200 mm |  |
| Szerokość magazynka | Width of magazine | min. 2.400 mm |  |
| Długość stołu podnoszącego | Length of lifting table | min. 6.200 mm |  |
| Szerokość stołu podnoszącego | Width of lifting table | min. 2.400 mm |  |
| Max. udźwig | Loading capacity | min. 8.000 kg |  |
| Max. wysokość stosu | Operating stoke max. | min. 1.700 mm |  |
| Prędkość podnoszenia/opuszczania | Lifting and lowering speed | min. 0-350 mm/sec. |  |
| Ilość torów | Number of tracks | 3 pieces / sztuki |  |
| Prędkośc transportu | Feed speed of tracks | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 18 kW |  |
| Stół podnoszący | Lifting table | Heavy duty hydraulic scissor lift table with smooth sheet steel covering. Separately installed hydraulic aggregate. Stół podnoszący nożycowy zamknięty od góry blachą z oddzielnym agregatem hydraulicznym. |  |
| Magazyn filrmów | Film magazine | Equipped with driven and frequency controlled chain tracks. Sterowany przetwornicą częstotliwości napęd łańcuchów. |  |
| Pomiary laserowe | Laser marking | Laser markings as control unit for the positioning of the film pallets in length and cross direction. Pomiary laserowe do kontroli pozycji palet z filmami w kierunku wzdłużnym i po przekątnej. |  |
| System kontroli przewodów | Cable control measuring system | Cable control measuring system for level control of the lifting table. System pomiarowy położenia stołu. |  |
| - Taśma układania 1 | - Lay-up belt 1 | 1 szt/ 1 pcs |  |
| Długość taśmy | Length of lay-up belt | min. 8.000 mm |  |
| Szerokość taśmy | Width of lay-up belt | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.200 mm |  |
| Moc | Installed power | 6,9 kW |  |
| Transport | Transport | Closed belt. Zamknięta taśma |  |
| Napęd | Drive | Servo-drive for exact inching forward related to the board edge. Serwonapęd do dokładnego pozycjonowania do krawędzi płyty. |  |
| System próżniowy | Vacuum equipment | Fixing of bottom film during transport. Utrzymanie dolnego papieru podczas transportu. |  |
| Czyszczenie taśmy | Belt cleaning | Brush for cleaning the outer belt surface. Szczotka do czyszczenia taśmy od strony zewnętrznej. |  |
| Jonizacja | Ionisation | Ionization bars for static loading of films against the raw board: - 1x ionization at the bottom and - 1x ionization at the top - 2x generators, Listwy jonizacyjne do statycznego ładunku filmów w stosunku do surowej płyty: - 1x jonizacja na dole - 1x jonizacja na górze - 2x generator |  |
| - Taśma układania 2 | - Lay-up belt 2 | 1 szt/ 1 pcs |  |
| Długość taśmy | Length of lay-up belt | min. 8.000 mm |  |
| Szerokość taśmy | Width of lay-up belt | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.200 mm |  |
| Moc | Installed power | 6,9 kW |  |
| Transport | Transport | Closed belt. Zamknięta taśma |  |
| Napęd | Drive | Servo-drive for exact inching forward related to the board edge. Serwonapęd do dokładnego pozycjonowania do krawędzi płyty. |  |
| System próżniowy | Vacuum equipment | Fixing of bottom film during transport. Utrzymanie dolnego papieru podczas transportu. |  |
| Czyszczenie taśmy | Belt cleaning | Brush for cleaning the outer belt surface. Szczotka do czyszczenia taśmy od strony zewnętrznej. |  |
| Jonizacja | Ionisation | ionization bars for static loading of films against the raw board: - 1x ionization at the bottom and - 1x ionization at the top - 2x generators Listwy jonizacyjne do statycznego ładunku filmów w stosunku do surowej płyty: - 1x jonizacja na dole - 1x jonizacja na górze - 2x generator |  |
| ZAKRES 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 5 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Linia prasowania/Press Line |  |  |  |
| - Urządzenia załadowczo-rozładowcze prasy | - Press Infeed/Outfeed Device | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 25.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Prędkość dozowania | Infeed speed | min. 120 m/min. |  |
| Prędkość odbioru | Outfeed speed | min. 120 m/min. |  |
| Moc | Installed power total | 2 x 95 kW |  |
| Wózek załadowczy | Infeed device | With integrated lifting belt for transport of the workpieces onto the clamping rails of the infeed device. Lifting and lowering movement by electric drive. Separately installed hydraulic aggregate. Ze zintegrowanym stołem podnoszącym, transport za pomocą pasów zębatych. Podnoszenie i opuszczanie za pomocą napędu elektrycznego. |  |
| Napęd pasów podnoszących | Lifting belt drive | Servo-drive Serwonapęd |  |
| Podpory zaciskowe | Support rails | Clamping rail in-feed device with carriage and running gear driven swivel movement of the support rails (servo) fully automatic width adjustment. Podpory zaciskowe z transportem napędzane za pomocą przekładni. Ruch wychylny za pomocą serwonapędu. Automatyczna regulacja ruchu zacisków. |  |
| System napędowy | Drive system | Via toothed belts by means of controlled servo motor with soft start and brake characteristic. Poprzez pasy zębate z łagodnym startem i zatrzymaniem. |  |
| Pozycjonowanie | Length positioning | Automatic length positioning of the press charge. Automatyczna regulacja pozycji załadunku prasy. |  |
| Listwa nadmuchowa | Blowing rail | Blowing nozzles for cleaning the bottom caul plate. Listwa wyposażona w dysze do czyszczenia dolnej matrycy. |  |
| Wózek wyładowczy | Outfeed device | With swiveling beams coupled to the carriage of the in-feed device The swivelling movement of the carrier arms takes place using a servo motor. Frequency-controlled lifting and lowering movement of carrier arms via turning mechanism with centrally controlled automatic thickness adjustment by means of distance measuring system. Ramiona wychylne sprzęgnięte z wózkiem załadowczym. Ruch wychylny sterowany przez serwomotor. Za pomocą częstotliwości sterowane podnoszenie i opuszczanie ramion trzymających poprzez automatyczny system pomiaru grubości. |  |
| - Portal kamery | - Autom. Scanning, aligning and positioning system for the embossed-in register technology | 1 szt/ 1 pc |  |
| 2 kamery w konstrukcji portalu nad systemem załadowczym prasy, zawierające osłony przeciwko promieniom światła słonecznego, wraz z elektroniką i oprogramowaniem | 2 cameras with gantry construction above the press loading unit, including covering against incidence of extraneous light with evaluation electronics and corresponding soft-ware |  |  |
| Kamery ręcznie regulowane do różnych szerokości płyt | Cameras manually width adjustable for different board widths |  |  |
| Sprzęt oświetleniowy do kamer. | Illumination equipment for the cameras |  |  |
| System transportowy na jednostce unoszącej podzielony na dwie sekcje z systemem pozycjonowania w osi x i y (system z serwonapędami dla każdej sekcji przenośnika) | Transport conveyor system on lifting unit, divided in two sections with positioning unit for x and y axis (cardanic system with servo drives for each conveyor section). |  |  |
| Obie belki nośne z szynami zaciskowymi, elektrycznym napędem podnoszącym i opuszczającym serwonapędem. | Both carrier beams with clamping rails, electro-motorically lift- and lowerable via servo system |  |  |
| Dodatkowa prowadnica rolkowa do prowadzenia ładującego i rozładowującego wózka po lewej stronie i szyną jezdną po prawej stronie. | Additional roller guide system as linear guidance for the loading and unloading carriage on the left side and normal running rail system on the right side. |  |  |
| Czujniki pozycjonowania do wszystkich istotnych komponentów. | Positioning sensors for all important components. |  |  |
| System centrowania górnej matrycy. | Centering unit for the upper caul plate. |  |  |
| Ulepszona prowadnica górnej części prasy. | Improved guidance of the upper press table |  |  |
| - Hydrauliczna jednopółkowa prasa krótkotaktowa | - Hydraulic Single Daylight Short Cycle Press Model KT-F-1E - System Wemhöner | 1 szt/ 1 pc |  |
| System prasowania | Press system | Single daylight down stroke press. Jednopółkowa z opuszczaną górną półką. |  |
| Format płyty grzewczej | Heating plate size | min. 5.800 x 2.200 mm |  |
| Całkowita siła nacisku | Total press pressure | min. 70.560 kN |  |
| Jednostkowe ciśnienie prasowania | Spec. pressure | min. 600 N/cm2 |  |
| Na obszarze | related to an area of | min. 5.600 x 2.100 mm |  |
| Ilość ram | No. of frames | 14 |  |
| Całkowita ilość siłowników | No. of press pistons total | 14 |  |
| Ilość siłowników na szerokości | No. of pistons per cross row | 2 |  |
| Średnica siłowników | Diameter of pistons | min. 450 mm |  |
| Max. otwarcie prasy | Piston stroke = press opening | min. 260 mm |  |
| Ilość siłowników podnoszących | No. of lifting piston | 2 |  |
| Płyta grzewcza dwusekcyjna | Execution of heating plate | Multi-sectional drilled heating platens. Dwusekcyjna płyta grzewcza otworowana |  |
| Grubość górnej płyty grzewczej | Heating plate thickness top | min. 340 mm |  |
| Grubość dolnej płyty grzewczej | Heating plate thickness bottom | min. 240 mm |  |
| Ilość pól grzewczych | No. of heating fields: |  |  |
| Główny obieg strona płyty | Main heating | 14 |  |
| Obieg przeciwny | Counter heating | 7 |  |
| Średnica kanału grzewczego w półce | Diameter of channels in heating plates | min. 32 mm |  |
| Płyty grzewcze | Heating plates | Parallelism tolerance +/- 0,1 m / Dokładność wykonania równoległości +/- 0,1 m |  |
| Konstrukcja prasy | Press body | Frames are manufactured in one piece from high quality steel / Ramy wykonane są z jednego kawałka stali. |  |
| Możliwe wymiary płyty | Substrate dimensions |  |  |
| Długość | Length | min. 1 x 3.050 – 5.600 mm min. 2 x 2.440 – 2.800 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 1.830 – 2.100 mm |  |
| Grubość | Thickness | min. 6-40 mm |  |
| Wydajność prasy przy wymiarze płyty ( 1x 5.600 x 2.100 mm): | Capacity in Full-sized Board Operation (1 x 5.600 x 2.100 mm): |  |  |
| Tryb normalny | Normal mode | Minimal cycle 13,85 sec. = 260 cycles/h / Czas trwania cyklu 13,85 s = 260 cykli/godz. |  |
| Tryb specjalny dla płyt z głęboką strukturą: | Special mode with one sided embossed in-register operation: | Minimal cycle 20,0 sec. = 180 cycles/h / Czas trwania cyklu 20,0 s = 180 cykli/godz. |  |
| Wydajność prasy przy wymiarze płyty (2x 2.800 x 2.100 mm): | Capacity in Full-sized Board Operation (2 x 2.800 x 2.100 mm): |  |  |
| Tryb normalny | Normal mode | Minimal cycle 15,0 sec. = 240 cycles/h / Czas trwania cyklu 15,0 s = 240 cykli/godz. |  |
| Tryb specjalny dla płyt z głęboką strukturą: | Special mode with one sided embossed in-register operation: | Minimal cycle 20,0 sec. = 180 cycles/h / Czas trwania cyklu 20,0 s = 180 cykli/godz. |  |
| - Instalacja hydrauliczna dla prasy | - Hydraulic Line for the Press | 1 szt/ 1 pc |  |
| Ciśnienie robocze | Working pressure | min. 300 bar |  |
| Moc | Installed power | 120 kW |  |
| Kompletny układ hydrauliczny, zawierający wszystkie połączenia z prasą: | Complete oli-hydraulic drive, including: |  |  |
|  | Medium and high pressure accumulator | Akumulator średniego i wysokiego ciśnienia |  |
|  | Drive motors | Napędy |  |
|  | Oil vessel on the press | Wanny wychwytowe w obrębie prasy |  |
|  | Valve control, complete with proportional valve block | Zawór regulacyjny kompletny wraz z blokiem zaworów proporcjonalnych |  |
|  | Oil cooling device connected on cooling water system/aggregate | Urządzenie chłodzące współpracujące z systemem wodnym/agregatem |  |
|  | Low-pressure and high pressure pump | Nisko i wysokociśnieniowe pompy |  |
| ZAKRES 6 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 6 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Grzanie prasy/Regulacja temperatury Press Heating/Temperature Regulation |  |  |  |
| - Instalacja regulacji temperatury oleju grzewczego z 4 oddzielnymi obwodami regulacji | - Temperature Regulation Unit for Thermal Oil with 4 Separate Control Circuits | 1 szt/ 1 pc |  |
| Temperatura prasowania | Max. pressure temperature | 230˚C |  |
| Dokładność temperatury | Temperature accuracy | +/- 2 ˚K |  |
| Moc | Installed power | 48 kW |  |
| Medium grzewcze | Heating medium | thermal oil with a minimum incoming temperature of approx. 260 °C and a working pressure = system pressure in the net of min. 2 – 3 bar at the regulating unit.. Olej termiczny o temperaturze min. 260 °C. |  |
|  |  | Regulation and stabilization of press temperature in the heating plates of the press, whereby two control circuits each are foreseen for the top and bottom heating plate. Regulacja I stabilizacja temperatury prasy odbywa się poprzez dwa obwody regulacyjne przewidziane na dolną i górną płytę grzewczą oddzielnie. |  |
|  | Completely preinstalled and internally lined compact unit mounted on a base with tub, including: | Kompletny system zmontowany jako kompaktowe urządzenie motnowane na ramie z rurami zawierające: |  |
|  | 4 circulation pumps 4 motor mixing valves 4 electronic regulating units with step by step system and heating-up lock-out etc. shut-off valves, catch pans etc. electric control fed by the switch cabinet of the press line. | 4 pompy obiegowe 4 zawory mieszające z napędem elektrycznym 4 układy regulacyjne systemem krokowym wygrzewania, z blokadą. |  |
| - Rurociągi między systemem kontroli temperatury a prasą zawierające izolację | - Piping between Press and Temperature Regulating Unit. Specification according thermal oil equipment | 1 szt/ 1 pc |  |
|  | All connection with insulation from the press to the temperature regulation unit. | Wszystkie połączenia z izolacją z prasy do systemu regulacji temperatury. |  |
| ZAKRES 7 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 7 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Czyszczenie/Rozdzielanie płyt gotowych Finished Board Machining |  |  |  |
| - Przenośnik pasowy z urządzeniem rozdzielającym | - Tooth belt conveyor with separating device | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 3.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 3,0 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napędzane motoreduktorem z hamulcem sterowanym przetwornicą częstotliwości. |  |
| Transport | Transport | Tooth belts. Pasy zębate. |  |
| Urządzenie rozdzielające płyty | Board separation device | Separation of 2 half-size boards, which are pressed with one full size film. Rozdzielanie dwóch płyt sprasowanych jednym pełnowymiarowym filmem. |  |
| - Czyszczenie krawędzi | - Edge trimming | 1 szt/ 1 pc |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Ilość agregatów krawędziujących wzdłużnych | Number of trimming aggregate, longitudinal | 2 pieces/sztuki |  |
| Ilość agregatów krawędziujących poprzecznych | Number of trimming aggregate, cross | 2 pieces/sztuki |  |
| Prędkość posuwu | Throughfeed speed | max. 60 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 10,0 kW |  |
| Rolki transportujące | Transport rollers | Driven and ball-beared. Napędzane i na łożyskach kulkowych. |  |
| Górne rolki dociskowe | Top pressure rollers | Rubberized or coated, pneumatically lift- and lowerable. Gumowe lub powlekane, pneumatycznie unoszone i opuszczane. |  |
| System zatrzymywania | Stop system | For positioning the cross edges of the finished boards at the infeed of the machine. Do pozycjonowania krawędź gotowych płyt na wejściu maszyny. |  |
| Lej na płatki | Chip funnel | Collecting funnel for film residues provided underneath the base frame. Lej odbierający odpady filmów, umieszczony pod ramą podstawy. |  |
| Pokrycie | Covering | Top covering for the edge cleaning. Górna powłoka do czyszczenia rantów. |  |
| Krawędziowanie wzdłużne | Longitudinal trimming | Motorical width adjustment. Motoryczna regulacja szerokości. |  |
| Wykonanie noża | Knife execution | Diamant execution. Diamentowe wykonanie. |  |
| Transport płatków | Chip transport | Screw conveyor underneath the chip funnel with connection piece for transport of film residues to the local extraction unit. Transporter ślimakowy pod lejkiem z łącznikiem do transport pozostałości filmów do systemu odpylania. |  |
| - Przenośnik pasowy | - Tooth belt conveyor | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość użytkowa | Operating length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość użytkowa | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 3 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. Motoreduktor z hamulcem |  |
| Transport | Transport | Tooth belts. Pasy zębate |  |
| - Maszyna do czyszczenia | - Cleaning device | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 1.000 mm |  |
| Szerokość szczotki | Brush width | min. 2.500 mm |  |
| Max. szerokość płyty | Max. board width | min. 2.340 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 5 kW |  |
|  | 2 x Sword brush top 2 x Sword brush bottom 1 x Adjusting unit 1 x Linear brush (infeed top) 3 x Linear brush (infeed bottom) 1 x Control and filter unit | 2 x Szczotka pasowa górna 2 x Szczotka pasowa dolna 1 x Zestaw automatycznej regulacji wysokości 1 x Szczotka liniowa górna 3 x Szczotka liniowa dolna 1 x Zestaw kontrolny i filtrujący |  |
|  | Wiping direction crosswise to the transportation direction, 2 times contrary. | Kierunek wycierania poprzecznego do kierunku transportu, 2 razy w przeciwnym kierunku. |  |
| - Przenośnik pasowy | - Flat Belt Conveyor for Finished Boards | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 3.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 3,0 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. Motoreduktor z hamulcem |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie. |  |
| - Przenośnik próżniowy | - Vacuum conveyor | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 3.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 3,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. Motoreduktor z hamulcem. |  |
| Transport | Transport | Via toothed belts. Pasy zębate |  |
| Technologia próżniowa | Vacuum technology | Besides the toothed belts vacuum channels are installed and connected to a side channel fan. Opór pasów zębatych, kanały z próżnią zainstalowane równolegle i podłączone do wentylatora boczno-kanałowego. |  |
| - Przenośnik próżniowy | - Vacuum conveyor | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 3.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 3,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. Motoreduktor z hamulcem. |  |
| Transport | Transport | Via toothed belts. Pasy zębate |  |
| Technologia próżniowa | Vacuum technology | Besides the toothed belts vacuum channels are installed and connected to a side channel fan. Opór pasów zębatych, kanały z próżnią zainstalowane równolegle i podłączone do wentylatora boczno-kanałowego. |  |
| - Przenośnik pasowy | - Flat Belt Conveyor for Finished Boards | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość użytkowa | Operating length | min. 3.000 mm |  |
| Szerokość użytkowa | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. Motoreduktor z hamulcem |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie |  |
| - Stacja kontroli - przechylna | - Inspection Station - swiveling | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Moc | Installed power | 6,9 kW |  |
| Technologia próżniowa | Vacuum technology | Vacuum pump. Pompa próżniowa. |  |
| Napęd odchylenia | Swiveling drive | Frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. |  |
| - Przenośnik pasowy przed piłą poprzeczną | - Belt Conveyor in front of cross cut saw | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość użytkowa | Operating length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość użytkowa | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie |  |
| - Piła poprzeczna | - Cross Cut Saw | 1 szt/ 1 pc |  |
| Średnica narzędzia | Tool diameter | min. 420 mm saw / piła |  |
| Średnica narzędzia | Tool diameter | min. 300 mm pre-scoring device / podcinak |  |
| Szerokośc cięcia | Width of cut | min. 4,8 mm saw/ piła |  |
| Szerokośc cięcia | Width of cut | min. 5 mm pre-scoring device/ podcinak |  |
| Średnica osadzenia | Diameter fixation | min. 60 mm saw/ piła |  |
| Średnica osadzenia | Diameter fixation | min. 50 mm pre-scoring device/ podcinak |  |
| Długość cięcia | Length od cut | min. 2.300 mm |  |
| Odchyłka cięcia wzdłużna | Cut deviation in longitudinal | +/- 1,5 mm |  |
| Prędkość cięcia | Feed speed | min. 60 m/min. |  |
| Prędkość powrotu | Reversing speed | min. 80 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 12,5 kW (without pre-scoring device) / bez podcinaka 14 kW (without pre-scoring device) / z podcinakiem |  |
| Przejazd portalu | Travelling gear | Frequency controlled. Przetwornica częstotliwości. |  |
| Agregat piły | Saw aggregate | Pneumatically lowerable. Pneumatyczne opuszczenie. |  |
| Odpylanie | Suction | Suction hood with connection pieces and maintenance opening diameter suction connection pieces bottom 150 mm diameter suction connection pieces top 90 mm. Odciąg z wyczystkami, średnica odpylania górnego 150 mm, dolnego 90 mm. |  |
| - Przenośnik pasowy za piłą poprzeczną | - Belt conveyor behind the cross cut saw | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość użytkowa | Operating length | min. 3.000 mm |  |
| Szerokość użytkowa | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie |  |
| Centrowanie wzdłużne | Alignment longitudinal side | One sided to the edge of the conveyor belt. Wyrównanie do krawędzi przenośnika pasowego. |  |
| - Maszyna do czyszczenia płyt gotowych | - Brush Cleaning Machine for Finished Boards | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 1.000 mm |  |
| Szerokość szczotki | Brush width | min. 2.200 mm |  |
| Średnica szczotki | Brush diameter | min. 170 mm |  |
| Wysokość robocza | Working height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 2 kW |  |
| Szczotki wykonane z | Brushes made of | Horsehair. Końskiego włosia. |  |
| Napęd | Drive | Drive via V-belt on continuous shaft. Napędzane za pomocą pasów typu V. |  |
| Górna jonizacja | Ionisation top | Ionisation at the top of ionization bar with separate generator. Jonizacja od góry za pomocą listwy z oddzielnym generatorem. |  |
| ZAKRES 8 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 8 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Linia sztaplowania płyt gotowych/Finished Board Stacking Station |  |  |  |
| - Pozycjonowanie płyt | - Belt conveyor | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość robocza | Operating length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość robocza | Operating width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 1.300 mm |  |
| Moc | Installed power | 1,5 kW |  |
| Napęd | Drive | Driven by a frequency controlled gear brake motor. Napęd sterowany przetwornicą częstotliwości. |  |
| Transport | Transport | Flat belts. Pasy gładkie. |  |
| Wyrównanie wzdłużne | Alignment longitudinal side | Centrically to the middle of belt conveyor. Centralnie do środka przenośnika. |  |
| Wyrównanie poprzeczne | Alignment cross side | Against fixed adjustable stop. Do stałej zapory z możliwością przestawiania. |  |
| - Próżniowa instalacja sztaplowania płyt gotowych | - Vacuum-Finished Board Stacking Unit | 1 szt/ 1 pc |  |
| Zakres mechaniczny wydajności cyklu | Mech. Possible cycle | 6,9 sec. on to the A-Places / do pozycji A |  |
|  |  | 8,9 sec. on to the B-Places / do pozycji B |  |
| Pozycje odbioru | Take-off positions | 1 position / pozycja |  |
| Pozycje dostarczenia | Lay-up positions | 5 positions / pozycji |  |
| Długość portalu | Gantry length | min. 13 m |  |
| Moc | Installed power | 50 kW |  |
| Technologia próżniowa | Vacuum technology | Vacuum pump. Pompa próżniowa |  |
| Przejazd portalu | Travelling gear | Servo-drive via toothed belts. Serwonapęd poprzez pasy zębate. |  |
| Moment podnoszenia | Lifting moment | Serwo-drive. Serwonapęd. |  |
| - Przenośnik łańcuchowy dla sztapli | - Stack chain conveyors | 4 szt/ 4 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 12.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2,0 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości. |  |
| - Przenośniki łańcuchowe dla sztapli | - Stack chain conveyors | 2 szt/ 2 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 12.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2,0 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Przenośniki łańcuchowe dla sztapli (płyt osłonowych) | - Stack chain conveyors | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 12.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2,0 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości |  |
| - Przenośniki łańcuchowe dla sztapli (płyt osłonowych) | - Stack chain conveyors | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 12.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 2,0 kW |  |
| Napęd | Drive | By gear brake motor via sprocket and chain. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch. |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Frequency controlled. Przetrwornica częstotliwości. |  |
| - Próżniowy portal sztaplowania płyt osłonowych | - Vacuum-Protection Board Handling Unit | 1 szt/ 1 pc |  |
| Pozycje odbioru | Take-off positions | 1 position/pozycja |  |
| Pozycje załadunku | Lay-up positions | 1 position/pozycja |  |
| Długość portalu | Gantry length | min. 10 m |  |
| Moc | Installed power | 20 kW |  |
| Technologia próżniowa | Vacuum technology | Vacuum pump. Pompa próżniowa. |  |
| Przejazd portalu | Travelling gear | Servo-drive via toothed belts. Serwonapęd poprzez pasy. |  |
| Moment podnoszenia | Lifting moment | Serwo-drive. Serwonapęd. |  |
| - Wstępna separacja płyt ochronnych | - Pre-separation devices for protection boards | 2 szt/ 2 pc |  |
| Wysokość | Height | min. 3240 mm |  |
| Moc | Installed power | 0,55 kW |  |
| Separacja za pomocą: | Separation: |  |  |
|  | underpressure | podciśnienia |  |
|  | pressured air | sprężonego powietrza |  |
|  | mechanical | mechaniczna |  |
| - Podwójny wózek transportu poprzecznego | - Double cross transport carriage | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2 x 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 600 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 2 x 12.000 kg |  |
| Prędkość pracy | Feed speed | min. 12 m/min. |  |
| Odległość transportu | Distance of travel | min. 80 m |  |
| Prędkość transportu | Travelling speed | min. 20 m/min. |  |
| Moc | Installed power | 5,0 kW |  |
| System dozowania | Heavy duty feeding system | Roller conveyor driven by a gear brake motor via sprocket and chain, reversible. Rolki napędzane przez motoreduktor z hamulcem poprzez łańcuch, dwukierunkowy. |  |
| Wózek | Carriage | Running gear with flanged wheels running on locally supplied floor mounted rails. Układ jezdny z kołami kołnierzowymi poruszający się po szynach umiejscowionych w podłodze. |  |
| Napęd | Drive | Second drive for 2 half-sized workpieces |  |
| Sterowanie napędem | Drive control | Heavy-duty feeding system controlled by frequency converter, carriage controlled by frequency converter |  |
| System pomiaru odległości | Distance measuring system | Electronic measuring unit for positioning of the cross transport carriage |  |
| ZAKRES 9 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ELEMENT 9 OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT Układ wymiany matryc/Caul plate changing unit |  |  |  |
| - Próżniowa instalacja do wymiany blach prasujących | - Vacuum-Caul Plate Changing Unit | 1 szt/ 1 pc |  |
| Funkcja | Function | In the caul plate changing unit the caul plates are changed in automatic or manual mode of the line by means of the handling equipment of the line. W danej jednostce matryce są wymieniane w trybie automatycznym lub manualnym przez urządzenia przeładunkowe linii. |  |
| Mechaniczna możliwa wydajność taktowania | Mech. possible cycle time | 15 min. |  |
| Długość portalu | Gantry length | min. 25 m |  |
| Moc | Installed power : | 15 kW |  |
| Wytworzenie próżni | Vacuum technology | Vacuum pump. Pompa próżniowa |  |
| Napęd | Drive | Frequency controlled gear motor. Motoreduktor sterowany przetwornicą częstotliwości. |  |
| Ruch wznoszący | Lifting movement | Frequency controlled gear motor. Motoreduktor sterowany przetwornicą częstotliwości. |  |
| Automatyczne zabezpieczenie matryc | Autom. caul plate safeguarding | Caul plate safeguarding by safety arms swiveling in. Zabezpieczenie matryc za pomocą ramion uchylnych. |  |
| - 20-poziomowy magazyn blach prasujących | - 20-Daylight Caul Plate Changing Magazine | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 5.800 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Ilość poziomów | Number of daylights | 20 daylights/poziomów |  |
| Odległości pomiędzy poziomami | Daylight level difference | min. 130 mm |  |
| Luz | Clearance | min. 65 mm |  |
| Ilość matryc na poziom | Caul plates per daylight | 1 piece/sztuka |  |
| Osłona przeciw zabrudzeniu kurzem | Dust protection covering |  |  |
| - Urządzenie wyciągające na podnośniku hydraulicznym | - Pull-Out Device on Hydraulic Lifting Table | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 5.800 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Ładowność | Capacity | min. 2.000 kg |  |
| Skok | Stroke | min. 2.500 mm |  |
| Szybkość podnoszenia i opuszaczania | Lifting and lowering speed | min. 40 mm/sec. |  |
| Moc | Installed power | 5,0 kW |  |
| Ochrona stóp | Foot protection | All round foot protective strip. Ochrona poprzez listwy bezpieczeństwa. |  |
| - Stół do ustawiania blach prasujących | - Caul Plate Alignment Table | 1 szt/ 1 pc |  |
| Wykonanie | Execution | Pneumatic cylinders installed in a supporting structure for pneumatic alignment to be observed by the operator. Siłowniki pneumatyczne zamontowane na wspornikach do pneumatycznego wyrównywania matrycy. |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 800 mm |  |
| - Stół do odkładania blach prasujących | - Caul Plate Lay-up Table | 1 szt/ 1 pc |  |
| Długość | Length | min. 6.000 mm |  |
| Szerokość | Width | min. 2.200 mm |  |
| Wysokość robocza | Operating height | min. 800 mm |  |
| - Elektryczna instalacja łączeniowa i sterownicza | - Control and visualization system S7-1500 TIA Portal | 1 szt/ 1 pc |  |
| Tryb pracy: | Mode of operation: | Automatic, optional individual switching via softkeys of the visualisation. Automatyczny, z opcją przełączenia pojedynczych elementów na wizualizacji. |  |
| Zakres dostawy: | Scope of delivery: | Control cabinets with programmable logic controller PLC. Szafy sterownicze z programowalnymi sterownikami PLC. |  |
|  |  | Control cabinets divided into sections to minimise cable lengths. Szafy sterownicze podzielone na sekcje w celu zminimalizowania odległości połączeń kablowych. |  |
|  |  | For the power section with respective fuses, motor contactors, frequency controllers for the respective drives, etc. Sekcja zasilania: zabezpieczenia, styczniki silnikowe, przetwornice częstotliwości odpowiednie do napędów. |  |
| Panele sterowania dla kompletnego systemu z systemem wizualizacji, zainstalowane w wymienionych poniżej lokalizacjach: | Control consoles for the entire system designed as visualisation PCs, installed at the following points in the system: | Raw board and film pallet infeed area Obszar podawania surowych płyt i filmów |  |
|  |  | Raw board separating device Urządzenie do separacji płyt surowych |  |
|  |  | Film lay-up stations Stacja do układania filmów |  |
|  |  | Press Prasa |  |
|  |  | Control station = cooling station Stacja kontroli = chłodzenia |  |
|  |  | Stacking area Obszar sztaplowania |  |
|  |  | Caul plate changing station Stacja wymiany matryc |  |
|  |  | Emergency stop buttons at all control panels on the line. Wyłączniki bezpieczeństwa przy wszystkich panelach sterowania na linii |  |
| Wizualizacja procesu | Process visualisation | Process visualisation WinCC TIA |  |