Kłodzko 14.07.2021r.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

z siedzibą  w Kłodzku, ul. Warty 21 w ramach realizowanego projektu :

„Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku" współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie:  5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

celem zachowania zasady konkurencyjności ogłasza

Zapytanie ofertowe nr 2/MCSMWSM/2021/EFS z dnia 14.07.2021r.

dotyczące  zakupu gotowego modułu Sali Symulacji Wysokiej Wierności z zakupem wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – Sali Symulacji Wysokiej Wierności

Zapytanie zgodne jest z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej zasady konkurencyjności

I. Zamawiający:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

ul. Warty 21

57-300 Kłodzko

II. Przedmiot zamówienia:

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod CPV:

44211100-3     Budynki modułowe i przenośne

34152000-7	Symulatory szkoleniowe

33000000-1	Sprzęt medyczny

30236000-2     Różny sprzęt komputerowy

32330000-5     Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

2. W związku z realizacją projektu „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji  w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Osi Priorytetowej: V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu gotowego modułu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz zakupem wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – Sali Symulacji Wysokiej Wierności.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Postawienie na przygotowanej działce gotowego modułu kontenerowego Sali Symulacji Wysokiej Wierności. Moduł wyposażony w klimatyzację, z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min 160cm. Moduł powinien posiadać wymiary: powierzchnia min. 105,3 m2, szerokość zewnętrzna min. 8700 mm, długość zewnętrzna 12110mm, wysokość zewnętrzna min. 3104 mm, wysokość wewnętrzna min. 2500mm, wysokość od podłogi do podstawy obiektu 224 mm

Moduł powinien posiadać :

A. Salę pielęgniarstwa wysokiej wierności wyposażona klimatyzację, umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm, min. 3 stanowisk symulacyjnych, przy stanowisku 1 i 2 należy zamontować min. panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z mediami.

a) Stanowisko 1 – Symulacji dorosłych - Powierzchnia przypadająca na łóżko min. 12 m2 (powierzchnia łóżka + przestrzeń 1m na około łóżka z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni nad/przy stanowisku należy umiejscowić panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z gniazdami w liczbie minimalnej tj. 2x Air; 2x O2, 1 x CO2, 1 x N2O. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 – 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla etc.).Dodatkowo 2x gniazda próżni – zasilane z układu pompy próżniowej. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd z możliwością ich odłączenia z pomieszczenia kontrolnego - sala pielęgniarska (oddzielny obwód zasilanie 5 gniazd do zasilania: łóżko, respirator, pompy infuzyjne 2x, ssak elektryczny, monitor pacjenta, materac przeciwodleżynowy) oraz min. 2 gniazda 230V zasilane z oddzielnego obwodu do podłączenia symulatora, monitora wirtualnego pacjenta. Gniazda sieci 2xLAN oraz min. 1x gniazdo wyrównań potencjałów

b) Stanowisko 2 - Symulacji dzieci Powierzchnia przypadająca na łóżko min. 12 m2 (powierzchnia łóżka + przestrzeń 1m naokoło łóżka z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjn ego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni nad/przy stanowisku należy umiejscowić panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z gniazdami w liczbie minimalnej tj. 2x Air; 2x O2, 1 x CO2, 1 x N2O. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 – 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla etc.) dodatkowo 2x gniazda próżni – zasilane z układu pompy próżniowej. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd z możliwością ich odłączenia z pomieszczenia kontrolnego - sala pielęgniarska (oddzielny obwód zasilanie 5 gniazd do zasilania: łóżko, respirator, pompy infuzyjne 2x, ssak elektryczny, monitor pacjenta, materac przeciwodleżynowy) oraz min. 2 gniazda 230V zasilane z oddzielnego obwodu do podłączenia symulatora, monitora wirtualnego pacjenta. Gniazda sieci 2xLAN oraz 1xgniazdo wyrównania potencjałów

c) Stanowisko 3 - Symulacji inkubator otwarty Powierzchnia przypadająca na inkubator min. 6 m2 (powierzchnia inkubatora + przestrzeń 1m z 3 stron, z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni przy stanowisku (wyposażenie stanowiska) należy umiejscowić tablicę/gniazda zasilające z gazami 1x Air; 2x O2. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 – 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny). Dopuszcza się zasilanie inkubatora z butli powietrza sprężonego); dodatkowo 1x gniazda próżni – zasilane z układu pompy próżniowej lub ssaka elektrycznego. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd. Gniazda sieci 2xLAN oraz 1x gniazdo wyrównania potencjałów potencjałów.

d) Sala do pre/debryfingu powierzchnia minimalna 16 m2.. Pomieszczenie klimatyzowane. Do celu prowadzenia pre/debrefingu może zostać wykorzystana sala symulacji OSCE pod warunkiem umiejscowienia w bezpośredniej bliskości sali symulacji wysokiej wierności.

e) Pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu powierzchnia minimalna 10 m2. Pomieszczenie wykorzystywane dla potrzeb wszystkich sal MCSM.

f) Magazyn sprzętu symulacyjnego powierzchnia minimalna 10 m2. Pomieszczenie wykorzystywane dla potrzeb wszystkich sal MCSM.

B. Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska min. 10m2 wymagania minimalne: Pomieszczenie wyposażone w lustro weneckie. Wyposażone w stół o szerokości ok. min. 80 cm długości ok. 2,5 metra na monitory, komputery umożliwiające pracę min. 3 osób. Pomieszczenie klimatyzowane. Pod stołem na wys. ok. 50 cm /w stole etc. system gniazd elektrycznych do zasilania stanowisk min. 4 gniazda na 1 stanowisko (12 gniazd) Gniazda sieci LAN, urządzenia wifi, gniazda kamer etc.

C. Pomieszczenie serwerów – min. 5m2 pomieszczenie do umieszczenia serwerów do sterowania i zarządzania sesjami symulacyjnymi/egzaminami OSCE, przechowywania zapisów audiovideo etc. Pomieszczenie klimatyzowane.

D. Sala Egzaminacyjna OSCE – pomieszczenie klimatyzowane wyposażone w min umywalkę do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160cm

Wszystkie sale powinny mieć powierzchnię podłogi łatwo zmywalną, wykonaną z kołnierzem na ścianę. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dla obiektów edukacyjnych.

Na salach wyposażonych w łóżka pacjenta min. 1 drzwi powinny mieć szerokość min. 90 cm (najlepiej 120 - dzielone na 2 skrzydła). Pomiędzy pomieszczeniami sterowni, serwerowni, sal symulacyjnych i ćwiczeniowych należy poprowadzić okablowanie systemu kamer do obsługi sesji symulacyjnych oraz obsługi egzaminu OSCE.

Należy także wykonać instalację okablowania do zamontowania telewizorów i/lub projektorów – typu HDMI, LAN etc.

KONSTRUKCJA MODUŁU POWINNA BYĆ:

Stalowa, kształtowniki zimno  gięte  tworzące  samonośny  szkielet,  na  który  składa  się  spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową.

Kolor: RAL 9006 Konstrukcja spawana.

PODŁOGA PŁASKA

zaczynając od dołu:

•blacha trapezowa T6,

•pianka poliuretanowa o grubości 100 [mm],

•płyta MFP o grubości 22 [mm]/ w pomieszczeniu mokrym płyta Cetris o grubości 22 [mm],

•wykładzina Tarkett o grubości 2 [mm]wywinięta na wysokość 100 [mm],Własności podłogi: •obciążenie użytkowe 350 kg/m2,

•współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,23[W.m-2 .K-1].

STROPODACH OBIEKTU DWUSPADOWY

warstwowy pokryty od zewnątrz:

•membraną dachową o grubości1,5 [mm],

•płytą MFP o grubości 16 [mm],

•pianką poliuretanową o grubości 150 [mm],

•folią paroizolacyjną,

•płytą OSB o grubości 12 [mm],

•sufitem podwieszanym w konstrukcji rastrowej (200 [mm] wolnej przestrzeni nad sufitem)

Stropodach powinien posiadać właściwości:

•obciążenie użytkowe 150kg/m2

•współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,148[W.m-2 .K-1].

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC.

Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

–wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”

•elewacja zewnętrzna –blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

•izolacja –pianka PUR120 [mm] Uc= 0,19[W.m-2 .K-1]

•elewacja wewnętrzna –blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

ŚCIANY WEWNĘTRZNE–wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”

•elewacja zewnętrzna –blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

•izolacja –styropian 100 [mm] Uc= 0,37 [W.m-2 .K-1]

•elewacja wewnętrzna –blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002Obróbki blacharskie zewnętrzne kolor RAL 9006/ wewnętrzne kolor RAL 9002

OKNA PVC Uc=0,91 [W . m-2 . K-1]:

| Lp. | Rodzaj okna: | Wymiar okna: | Sposób otwierania: | Kolor okna: | Ilość sztuk: | Roleta z clikstop biała sztuk: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC | 1765x1135 [mm] | RU+R | białe | 2 | 2 |
| 2 | PVC | 1465x535 [mm] | Uchylne | białe | 4 | 4 |
| Obróbki zewnętrzne okienne w kolorze RAL 9006 |  |  |  |  |  |  |
| W wewnętrznej ścianie obiektu zostanie wykonany otwór pod okno 2000x1000 [mm] |  |  |  |  |  |  |

DRZWI Zewnętrzne:

•izolowane  kolor RAL  9006,  z  zawiasem  sprężynowym,  z  zamkiem  z  wkładką  patentową 1000x2000 [mm] szt.1

Wewnętrzne:

•wewnętrzne płycinowe, kolor biały 900x2000 [mm] szt.3

•wewnętrzne płycinowe, kolor biały 1000x2000 [mm] szt. 2Drzwi płycinowe wewnętrzne posiadają tuleje lub kratkę wentylacyjną

INSTALACJE – wewnętrzne

| elektryczna trójfazowa | Przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica rozdzielcza usytuowana wewnątrz obiektu. Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przyłącza, tablic, osprzętu wg. Załączonego rysunku. przewody prowadzone wewnątrz ściany typu „sandwich” |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj gniazda elektrycznego: | Ilość sztuk: |
|  | Gniazdo podwójne: | 21 |
|  | Gniazdo pojedyncze ogółem: | 15 |
|  | - Grzewcze | 7 |
|  | - ogólne IP44 | 4 |
|  | - pod bojler | 1 |
|  | - pod klimatyzację | 3 |
| OŚWIETLENIOWA | Oprawy oświetleniowe natynkowe: | Ilość sztuk: |
|  | - panel LED do sufitu podwieszanego (kwadrat) 40W | 22 |
| WENTYLACJA | - Grawitacyjna - kratka wentylacyjna Ø100 osadzona w ścianie szt. 11 |  |
| GRZEWCZA | - Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojący szt. 6 (gniazdka grzejników montowane na wysokości 300 [mm] od podłogi wewnątrz kontenera) - Grzejnik konwektorowy o mocy 1kW wiszący łazienkowy szt. 1 (gniazdka grzejników montowane na wysokości 1200 [mm] od podłogi wewnątrz kontenera) Uwagi: Zabrania się stosowania ogrzewania w postaci promienników gazowych. |  |
| KLIMATYZACJA | Klimatyzatory typu Split chłodząco – grzejące: - o mocy 2,5 kW (chłodzenie) szt. 2 - o mocy 5,2 kW (chłodzenie) szt. 1 Wszystkie klimatyzatory posiadają piloty do obsługi. Czynnik chłodniczy R32. |  |
| WOD - KAN | W zakresie instalacji wewnętrznych i białego montażu: - Zlew gospodarczy z baterią wyciąganą szt. 1 - Bojler 30L szt. 1 - Kratka kanalizacyjna w podłodze szt. 1 Instalacja wodna – wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów . Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur i łączników PVC, prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcję podłogi modułu. Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem. Na każdym dopływie zamontowany reduktor ciśnienia wody. |  |

- Zakup sprzętu medycznego

1.Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem

Bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka, musi dać możliwość doskonalenia umiejętności pielęgniarskich:

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator, pacjenta dorosłego, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, co najmniej w zakresie wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach, przeznaczony do opieki pielęgniarskiej oraz przedszpitalnej. W zestawie dodatkowe powłoki skórne, w tym co najmniej: klatka piersiowa, brzuch, ramiona, dłonie, stopy i twarz, odwzorowujące cechy ciała ludzkiego pacjenta w podeszłym wieku (pacjent geriatryczny) z możliwością szybkiej zmiany, bez użycia narzędzi. Skóra klatki piersiowej i twarzy zapinana zamkiem błyskawicznym.

Budowa symulatora umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej bez podparcia lub pochylenia do przodu.

Odchylenie głowy i uniesienie podbródka.

Możliwość przeprowadzenia całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych lub pneumatycznych.

Możliwość zasilania z sieci 230V oraz możliwość pracy bez zasilnia 230V (system wbudowanych akumulatorów zasilających).

Co najmniej cztery godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów zarówno w symulatorze jak i systemie sterowania.

Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie.

Symulator posiada funkcję symulacji bez konieczności podłączeń elektrycznych oraz zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla.

Możliwość pracy w trybie sterowanym przez instruktora, który może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonywanych czynności.

Wykorzystanie scenariuszy szkoleniowych na symulatorze do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intensywnej terapii i opieki pourazowej.

Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcją automatycznej symulacji wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego.

Rzeczywistych rozmiarów głowa z elastycznym językiem.

Oznaki oddechu spontanicznego: unoszenie się i opadanie klatki piersiowej z możliwością wyłączenia.

Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej przy użyciu urządzeń wspomagających np. respiratora.

Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych.

Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla lewego i prawego płuca.

Funkcja osłuchiwania w minimum dwóch miejscach na przedniej i dwóch na tylnej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca.

Możliwość prowadzenia wentylacji workiem samorozprężalnym.

Możliwość bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy).

Możliwość zakładania rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych.

Ustawianie częstości oddechu.

Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną (zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej).

Możliwość prowadzenia wentylacji przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego.

Możliwość wykonania intubacji przez usta i nos oraz prowadzenia wentylacji. W zestawie lubrykant do dróg oddechowych.

Jednostronne unoszenie się klatki piersiowej przy nieprawidłowej intubacji jednego oskrzela.

Możliwość wykonania ekstubacji.

Możliwość zakładania rurek dotchawiczych i tracheotomijnych oraz prowadzenia wentylacji.

Możliwość zakładania masek krtaniowych oraz prowadzenia wentylacji.

Możliwość ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 z wyświetleniem jego poziomu na wirtualnym monitorze pacjenta.

Możliwość wykonania toalety drzewa oskrzelowego.

Możliwość opieki i pielęgnacji tracheostomii.

Możliwość osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych.

Oprogramowanie symulatora zawierające bibliotekę rytmów pracy serca.

Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż w zakresie 0–180/min.

Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–290 mmHg.

Możliwość monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG przy użyciu dedykowanego monitora pacjenta

Możliwość stymulacji zewnętrznej oraz ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.

Możliwość defibrylacji energią od 1 do 360J i kardiowersji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.

Możliwość prowadzenia pośredniego masażu serca.

Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną, słyszalne tony Korotkowa.

Możliwość obustronnego pomiaru tętna co najmniej na tętnicach: szyjnej, ramiennej, promieniowej, udowej i grzbiecie stopy.

Siła tętna uzależniona od wartości ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru.

Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach.

Możliwość wykonania wlewu dożylnego co najmniej na kończynach górnych.

Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na monitorze pacjenta.

Symulacja oczu otwartych i zamkniętych, możliwość wyboru częstości mrugania

Możliwość wyboru szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka.

Możliwość symulowania zaćmy i obwódki starczej, niezależnie dla każdego oka. Niezbędne akcesoria w zestawie.

Możliwość monitorowania podstawowych i rozszerzonych parametrów życiowych pacjenta z ich wyświetlaniem na monitorze urządzenia sterującego oraz symulowanym monitorze pacjenta jako wartości i/lub krzywe w tym co najmniej: - częstości pracy serca, - częstości oddechu, - zapisu EKG, - ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną, - pulsoksymetrii, kapnometrii, temperatury ciała.

Możliwość zachowania pełnej funkcjonalności symulatora podczas transportu bez przerwania symulacji w obrębie co najmniej 75 m.

Możliwość oceny perystaltyki jelit (odgłosy słyszalne w co najmniej czterech kwadrantach z niezależną regulacją).

Możliwość generowania osłuchowych tonów serca płodu w 3 wariantach- norma, tachykardia, bradykardia.

Możliwość oceny interwencji ćwiczącego z wykorzystaniem zapisów dostępnych w dzienniku zdarzeń w trakcie ćwiczeń i po ich zakończeniu.

Możliwość monitorowania, zapisywania i drukowania rejestru działań ćwiczących dla celów ewaluacji i debriefingu, synchronizacja z obrazem kamer systemu do debriefingu.

Możliwość dostępu dożylnego w obrębie przedramienia, wbudowany port.

Możliwość wykonania wkłucia domięśniowego, co najmniej w trzy różne okolice mięśniowe.

Możliwość wykonywania wkłuć domięśniowych w obrębie mięśni pośladkowych i udowych.

Możliwość wkłuć podskórnych w obrębie brzucha.

Możliwość zakładania i pielęgnacji wkłucia centralnego z uwzględnieniem podawania płynów.

Zestaw zakładanych na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych. Minimum: stopa cukrzycowa, odleżyny, widoczna martwica, rana chirurgiczna ze szwami, rana chirurgiczna z klamrami, rana chirurgiczna otwarta. Rany i moduły wyprodukowane przez producenta symulatora, w pełni kompatybilne z symulatorem.

Możliwość generowania dźwięków fabrycznie nagranych (co najmniej: kaszel, stridor, świst, wymioty, pojękiwania) oraz możliwość nagrywania dźwięków przez użytkownika za pomocą bezprzewodowego mikrofonu.

Możliwość zgłębnikowania żołądka z możliwością płukania i odżywiania

Możliwość wprowadzenia rurki PEG lub zgłębnika do jejunostomii w celu karmienia

Możliwość pielęgnacji stomii z możliwością irygacji oraz co najmniej trzema wymiennymi stomiami.

Możliwość wykonywania lewatywy i wprowadzania prawdziwych lub symulowanych czopków doodbytniczych

Wyczuwalne struktury kostne pod skórą w obrębie pleców (łopatki, kręgi), miednicy (kolce biodrowe) i ud (kości udowe)

Instruktaż w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy

Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 21” z systemem mocowania typu VESA na stanowisku symulacji (uchwyt ścienny z regulowanym kątem oglądania, uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie z możliwością montażu na panelu medycznym)

Możliwość wyświetlania krzywych lub wartości numerycznych co najmniej: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, EtCO2, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury, SpO2, EtCO2, fali tętna,

Możliwość dowolnej konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze

Wyświetlanie trendów EKG, tętna i SpO2

Możliwość spersonalizowania progów alarmowych

Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

W zestawie komputer typu laptop z klawiaturą sterujący bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami

Rodzaj laptopa 2 w 1

Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora o parametrach porównywalnych do procesora Intel Core i5 10 generacji lub wyższy

Procesor minimum czterordzeniowy

Pojemność dysku twardego SSD minimum 240 GB

Pamięć RAM minimum 8GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 16 GB

Monitor dotykowy o przekątnej minimum 13 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli

Obecność minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyższej

Minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort

Obecność jednego wejścia Combo Jack

System operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Współpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego, aplikacją sterującą symulatorem oraz bezprzewodowym monitorem pacjenta

Zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora

System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora

Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim

Oprogramowanie musi kontrolować wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych.

Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego

Scenariusze symulacyjne budowane przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania, bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 4 użytkowników

Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki muszą być ustawiane i regulowane bezpośrednio za pomocą oprogramowania sterującego.

Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i co najmniej 4 lat od wygaśnięcia; dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.

Instrukcja obsługi

Niezbędne akcesoria do ładowania i konfiguracji sprzętu (ładowarka, kabel sieciowy)

Mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, w pełni kompatybilny z manekinem

Preparat poślizgowy (lubrykant) – w ilości szt. 3

Podawanie leków- kropli dousznych, doustne przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, obustronne przygotowane porty na ramionach z dostępem dożylnym, z możliwością podawania bolusa dożylnego lub wlewów dożylnych, gdy podłączony jest worek na płyny, opcjonalne żeńskie ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami, z możliwością wprowadzenia cewnika dożylnego, obustronne miejsca wkłucia (naramienne, pośladkowe przednie, pośladkowe grzbietowe oraz udowe), wyczuwalne palpacyjne elementy anatomiczne ułatwiające wybór miejsca obejmują przedni górny grzebień kości biodrowej, spojenie łonowe i krętarz większy, kanał pochwy pozwala na wprowadzenie czopków lub leków dopochwowych, otwór odbytowy może być  wykorzystany do wprowadzenia prawdziwych i symulowanych czopków doodbytniczych.                                                Higiena- peruka do czynności pielęgnacyjnych włosów, kanał słuchowy do ćwiczenia irygacji i oczyszczania, pielęgnacja i higiena jamy ustnej, wyjmowane górne uzębienie – do pielęgnacji jamy ustnej i uzębienia, kąpiele w łóżku i pielęgnacja skóry, symulator pacjenta pozwoli na ułożenie go w pozycji na plecach z ugiętymi kolanami w celu pielęgnacji krocza, pielęgnacja krocza, w tym rozdzielenie warg sromowych w celu czyszczenia.                                                                        Integralność skóry i pielęgnacja ran- układanie pacjenta w celu zapobiegania odleżynom, stosowanie bandaży i pasów, tamponada nosa, opatrywanie ran i zmiana opatrunków, rozdzielenie palców u stóp do bandażowania.                                                                                                                                           Opieka nad pacjentem- pełny ruch w stawach umożliwiający realistyczny przebieg procedur związanych z pielęgnacją pacjenta, głowę można ułożyć tak, by podbródek dotykał klatki piersiowej (głowa zostanie w tej pozycji aż do jej zmiany), siedzenie bez podparcia oraz zginanie w talii do pozycji z pochyleniem do przodu i rękami opartymi na kolanach (ang. tripod position), ułożenie w pozycji bezpiecznej, techniki przenoszenia pacjenta, ćwiczenia z zakresu ruchu.

Żywienie- dokładne anatomiczne punkty orientacyjne związane z wprowadzaniem zgłębnika nosowo-żołądkowego na odpowiednią głębokość (od nosa przez płatek ucha i do wyrostka mieczykowatego), płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik, niewidoczny port w lewej górnej części brzucha do wprowadzania rurki PEG lub zgłębnika do jejunostomii w celu karmienia, wewnętrzny zbiornik o pojemności 500 ml płynu, wewnętrzny port szybkiego napełniania i opcjonalny worek zewnętrzny do podawania dużych objętości płynów, opróżnianie pęcherza moczowego, genitalia kobiece z realistycznymi cechami anatomicznymi, w tym wargami sromowymi większymi, wargami sromowymi mniejszymi, ujściem cewki moczowej, łechtaczką i pochwą, wargi sromowe mniejsze w naturalnie zamkniętej pozycji, po otwarciu ukazuje się ujście cewki moczowej, możliwe jest ułożenie w pozycji na plecach ze zgiętymi kolanami, do genitaliów można wprowadzać proste lub stałe cewniki, genitalia są mocowane do wewnętrznego systemu obejmującego wewnętrzny zbiornik moczu do treningu cewnikowania dróg moczowych, z możliwością wytworzenia ciśnienia w zbiorniku, aby uzyskać prawidłowy wypływ moczu, przerywana irygacja cewnikiem zamkniętym, zbiornik moczu ma zewnętrzny port szybkiego dostępu ułatwiający napełnianie.

Opróżnianie jelit- możliwe ułożenie w pozycji Simsa do wykonania lewatywy, genitalia mocuje się do wewnętrznego worka, aby wykonać lewatywę, otwór odbytowy może być wykorzystany do wprowadzania prawdziwych i symulowanych czopków doodbytniczych, stomia kolostomijna we wstępnicy z otworem przechodzącym łączy się ze zbiornikiem płynów, aby umożliwić przeprowadzanie zabiegu irygacji, trzy wymienne stomie: prawidłowa, ciemna (bez perfuzji), zakażona, wymiana i opróżnianie wyposażenia stomijnego.

Poziom natlenienia i perfuzja- realistyczne drogi oddechowe z języczkiem, nagłośnią, strunami głosowymi i przełykiem, różne metody podawania tlenu z widocznym uniesieniem klatki piersiowej, w tym kaniula donosowa, maski, kołnierz tracheostomijny / maska, urządzenie CPAP, wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego, odsysanie (ustne i nosowo-gardłowe), ukryty port w szyi do wprowadzania rurki tracheostomijnej, pielęgnacja tracheostomii, odsysanie z krtani (na sucho), wentylacje z uniesieniem klatki piersiowej.                                                                                           Resuscytacja- możliwość wykonywania RKO, intubacja przez jamę ustną/nosową, wprowadzanie nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych, wentylacja workiem samorozprężalnym, odchylenie głowy / uniesienie podbródka, odciągnięcie żuchwy z jej wyluksowaniem, manewr Sellicka, uciskanie klatki piersiowej z maksymalną głębokością uciskania 70 mm, możliwość monitorowania rytmu BLS.                                                                                            Równowaga płynowa, elektrolitowa i kwasowo-zasadowa- niewidoczny port poniżej obojczyka do wstępnego wprowadzania cewnika do dojścia centralnego pozwalającego na pielęgnację miejsca wprowadzenia, zmianę opatrunków, przepłukiwanie linii oraz prowadzenia stałych lub tymczasowych wlewów, wewnętrzny zbiornik dojścia centralnego, o pojemności 500 ml, z możliwością zastosowania zewnętrznego worka w przypadku wlewów o dużej objętości, opcjonalne żeńskie ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami, z możliwością wprowadzania cewnika dożylnego, podawania płynów i wykonywania nakłucia żyły.

Scenariusze i podsumowanie- system operacyjny może działać w trybie automatycznym (wstępnie zaprogramowane scenariusze) lub ręcznym („w locie”, aby modyfikować parametry scenariusza w czasie rzeczywistym), system operacyjny może mieć wbudowane oprogramowanie do podsumowań, które łączy zsynchronizowany dziennik kursanta, wyświetlanie monitora pacjenta, strumień audio i wideo na żywo w jednym pliku podsumowania, system może być używany z kamerą internetową, system operacyjny może łączyć się ze sklepem online, gdzie są dostępne do kupienia wstępnie zaprogramowane scenariusze oraz dodatki do scenariuszy, które można zaimportować na tablet lub komputer instruktora.

Łączność- nagrane pojedyncze odgłosy z głośni mogą być odtwarzane z regulowaną głośnością, pojedynczo lub w pętli, w tym:
kaszel, – jęki, – wymioty, – duszności, oddychanie (ciągły dźwięk), – krzyk, „tak”, – „nie”, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy / mikrofon pozwala użytkownikowi mówić przez symulator.  Oczy- mrugające oczy z regulowaną częstością mrugnięć, możliwość otwarcia, zamknięcia lub częściowego otwarcia, co jest wskazówką dotyczącą przytomności, wymienne źrenice (normalne, rozszerzone, zwężone).                                                                                                                Oddychanie/oddechy- oddychanie spontaniczne zsynchronizowane z wybraną częstością oddychania (0–60 oddechów/min), obustronne unoszenie klatki piersiowej.                                                             Tętno- wyczuwalne palpacyjnie tętno zsynchronizowane z EKG, regulowana siła tętna (słabe, normalne, silne), obustronne tętno na tętnicy szyjnej (takie samo po prawej i lewej stronie), tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej w prawej i lewej ręce z niezależną kontrolą po stronie lewej i prawej, tętno na tętnicy ramiennej jest dezaktywowane i wyłączane, jeśli ciśnienie w mankiecie jest większe niż 20 mm Hg, tętno na tętnicy promieniowej jest wyłączane, jeśli ciśnienie w mankiecie do pomiaru ciśnienia krwi jest wyższe od ustawionego ciśnienia skurczowego lub mu równe, obustronne tętno na tętnicy udowej (takie samo po prawej i lewej stronie), obustronne tętno na stopie z niezależną kontrolą po prawej i lewej stronie.

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi- obustronny nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (osłuchiwanie lub palpacja), odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowalnym EKG, kontrola głośności odgłosów Korotkowa w 10 krokach (0–9) dostępna na obu ramionach, funkcja włączania/wyłączania przerwy osłuchowej, zakres ciśnienia 0–300 mm Hg.                                                                            Badania osłuchowe- tony serca, szmery płuc i odgłosy perystaltyki można osłuchiwać zwykłym stetoskopem.

Szmery płucne- przednie i tylne szmery płucne zsynchronizowane z ustawioną częstością oddechów (0–60 oddechów na minutę) oraz z unoszeniem klatki piersiowej manekina:
Prawidłowe, rzężenia grubobańkowe, rzężenia drobnobańkowe, tarcie opłucnowe, zapalenie płuc, furczenia, stridor, świsty, brak szmeru, szmery płucne i głośność dźwięku można ustawiać indywidualnie dla każdego płuca – lewego i prawego, górnego i dolnego, przednie i tylne miejsca osłuchiwania płuc.                                                                                                                                                Tony serca- tony serca zsynchronizowane z EKG (QRS):
Prawidłowe, zwężenie aorty, szmer Austina Flinta, tarcie opłucnowe, wypadanie zastawki mitralnej, szmer skurczowy, szmer rozkurczowy, OS 70 ms / trzask otwarcia przy zwężeniu zastawki mitralnej, rytmy nieperfuzyjne nie wygenerują tonów serca.                                                                               Odgłosy perystaltyki jelit- cztery niezależnie sterowane obszary osłuchiwania pod kątem odgłosów perystaltyki, wokół pępka,kontrola głośności w każdym kwadrancie, odgłosy perystaltyki to ciągłe, powtarzalne dźwięki odtwarzane w pętli (prawidłowe, nadmierna aktywność, burczenie w brzuchu, obniżona aktywność, brak dźwięku), badanie osłuchowe tonów serca płodu zamiast odgłosów perystaltyki płuc jest dostępne w obszarze brzucha.                                                                                           Cechy anatomiczne- wyczuwalne palpacyjne elementy anatomiczne do oceny i lokalizacji miejsc, w tym (obojczyk, mostek, kręgosłup, żebra (przód i boki), wyrostek mieczykowaty, łopatka, przedni górny grzebień kości biodrowej, spojenie łonowe i krętarz większy).

2. Zaawansowany symulator dziecka, system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem

| Symulator przedstawiający pełną postać kilkuletniego dziecka |
| --- |
| W pełni bezprzewodowe sterowanie. |
| Możliwość sterowania symulatorem przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu tablet. |
| Symulator posiada własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |
| Możliwość zasilania symulatora z baterii akumulatorów oraz zasilacza 230V, 50Hz. |
| Możliwość ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów: ≥ 2 godziny. |
| Krótkotrwały zanik łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie może powodować przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. |
| Możliwość symulacji głosu pacjenta. |
| Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora). |
| Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. |
| Możliwość ułożenia w różnych pozycjach (np. siedzącej), dzięki posiadaniu ruchomych stawów. |
| Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe dziecka |
| Symulacja unoszenia i opadania klatki piersiowej |
| Symulator posiada funkcję oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi |
| Możliwość generowania słyszalnych, prawidłowych i patologicznych dźwięków oddechowych |
| Minimalna liczba słyszanych podczas osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych): 5 różnych rodzajów szmerów |
| Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy |
| Możliwość założenia maski krtaniowej i nagłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych |
| Możliwość intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu |
| Możliwość symulacji obrzęku języka |
| Możliwość wysłuchania prawidłowych i patologicznych odgłosów pracy serca za pomocą standardowego stetoskopu |
| Możliwość wysłuchania podczas osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych: minimum 5 różnych tonów serca |
| Możliwość monitorowania EKG za pomocą elektrokardiografu |
| Możliwość wykonywania defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą defibrylatora klinicznego |
| Możliwość monitorowania pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu |
| Zakres częstości pracy serca w zapisie EKG: ≥ (30 ÷ 200) uderzeń /min |
| Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa |
| Wyczuwalne tętno podczas uciśnięć klatki piersiowej |
| Ocena tętna odnotowywana w dzienniku zdarzeń |
| Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna obustronnie na tętnicach co najmniej szyjnej, promieniowej, ramiennej |
| Możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów |
| Możliwość podawania płynów doszpikowo |
| Symulacja drgawek |
| Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit -co najmniej 4 odgłosy |
| Symulator posiada wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorem generator wyników badań laboratoryjnych |
| Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań laboratoryjnych itd. |
| Symulowany monitor pacjenta |  |
| Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 21” z systemem mocowania typu VESA na stanowisku symulacji (uchwyt ścienny z regulowanym kątem oglądania, uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie z możliwością montażu na panelu medycznym) |
| Możliwość wyświetlania krzywych lub wartości numerycznych co najmniej: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, EtCO2, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury, SpO2, EtCO2, fali tętna, |
| Możliwość dowolnej konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze |
| Wyświetlanie trendów EKG, tętna i SpO2 |
| Możliwość spersonalizowania progów alarmowych |
| Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne |
| Komputer przenośny do sterowania systemem |  |
| W zestawie komputer typu laptop z klawiaturą sterujący bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami |
| Rodzaj laptopa 2 w 1 |
| Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora o parametrach porównywalnych do procesora Intel Core i5 10 generacji lub wyższy |
| Procesor minimum czterordzeniowy |
| Pojemność dysku twardego SSD minimum 240 GB |
| Pamięć RAM minimum 8GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 16 GB |
| Monitor dotykowy o przekątnej minimum 13 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli |
| Obecność minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyższej |
| Minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort |
| Obecność jednego wejścia Combo Jack |
| System operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny |
| Mysz bezprzewodowa w zestawie |
| Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora |  |
| Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |
| Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. |
| Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki, ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego |
| Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności |
| Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym |
| Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji |
| Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze |
| Możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji |
| Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem |
| Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji |
| Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta |
| Bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłane dźwięków z zestawu słuchawkowego oraz mikrofonu do symulatora dla symulowania odgłosów i dialogów wypowiadanych przez symulator |
| W zestawie: |  |
| Instrukcja obsługi. |
| Niezbędne akcesoria do ładowania i konfiguracji sprzętu (ładowarka, kabel sieciowy) |
| Mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, w pełni kompatybilny z manekinem. |
| Koncentrat sztucznej krwi. |
| Środek poślizgowy (lubrykant) do dróg oddechowych w ilości szt. 3. |

3. Zaawansowany symulator niemowlęcia system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem

| Bezprzewodowy symulator niemowlęcia, posiadający cechy typowe dla wieku (wygląd, długość ciała, fizjologiczny zakres ruchów w stawach) |
| --- |
| Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu tablet |
| Ciągła praca symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów min. 3 godziny |
| Mobilność symulatora: zasilanie bateryjne, na czas ćwiczeń brak podłączania zewnętrznych kompresorów, przejściówek i czujników |
| Zasięg bezprzewodowy minimum 60 m |
| Przerwanie łączności pomiędzy sterującym symulatorem komputerem/tabletem sterującym a symulatorem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora |
| Delikatna skóra na całym ciele, bezszwowy korpus i stawy kończyn, z materiału łatwego do utrzymania w czystości |
| Realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci - typowe dla wieku |
| Wyczuwalne żebra oraz wyrostek mieczykowaty |
| Możliwość generowania różnych odgłosów uruchamianych przez instruktora, głos emitowany z głośnika w fantomie, programowalne dźwięki płaczu /chrząkania |
| Realistyczne drogi oddechowe z widocznymi strunami głosowymi – typowe dla wieku |
| Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylania głowy, uniesienie brody, wyluksowanie żuchwy |
| Możliwość stosowania metod udrożnienia dróg oddechowych nadgłośniowych np. LMA, LTD |
| Możliwość intubacji z wykorzystaniem laryngoskopu |
| Możliwość rejestracji informacji o intubacji w dzienniku zdarzeń |
| Unoszenie i opadanie klatki piersiowej, jedno stronne (prawe/lewe) lub obustronne zsynchronizowane z wzorcami oddechowymi |
| Jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas zaintubowania prawego oskrzela. |
| Możliwość ustawiania patologicznych wzorców oddechowych w tym zaciąganie mostka i oddech huśtawkowy |
| Możliwość założenia oraz wentylacji przez tracheostomię |
| Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym z maską |
| Możliwość współpracy z respiratorami mechanicznymi |
| Możliwość wentylacji płuc mierzonej z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzeń |
| Możliwość mierzenia wentylacji płuc z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzeń |
| Możliwość wywołania obrzęku języka w co najmniej dwóch rozmiarach oraz skurczu krtani w co najmniej dwóch rozmiarach |
| Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe i szmery płuc za pomocą standardowego stetoskopu, przynajmniej 4 punkty osłuchowe na przedniej ścianie klatki piersiowej i 4 na plecach |
| Możliwość wysłuchania prawidłowych i patologicznych odgłosów pracy serca słyszalnych przy użyciu standardowego stetoskopu oraz tonów serca |
| Możliwość monitorowania pracy serca za pomocą standardowego elektrokardiografu (min. 3 odprowadzeniowe monitorowanie EKG) |
| Możliwość wyczucia tętna, co najmniej na tętnicach ramiennych i udowych, fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG |
| Możliwość symulowanego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (metodą Korotkowa) z wyświetleniem informacji na monitorze pacjenta |
| Możliwość wykorzystania dostępu dożylnego co najmniej: na kończynach górnych, kończynie dolnej, wstępnie przygotowane porty. |
| Możliwość założenia dostępu doszpikowego z możliwością podawania i aspiracji płynów |
| Możliwość symulacji centralnej sinicy o programowalnej skali objawów |
| Możliwość wykonania stymulacji i defibrylacji |
| Możliwość obserwacji zapisu EKG, ciśnienia tętniczego krwi oraz wartości saturacji na symulowanym monitorze pacjenta |
| Możliwość badania nawrotu kapilarnego w co najmniej dwóch miejscach |
| Możliwość prowadzenia RKO z informacją zwrotną odnośnie jakości uciśnięć i wentylacji oraz odnotowania jej w dzienniku zdarzeń |
| Symulacja oczu otwartych, półotwartych i zamkniętych, możliwość wyboru częstości mrugania, niezależnie dla każdego oka |
| Funkcja automatycznej reaktywności źrenic na światło z programowalnym czasem reakcji, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego. Możliwość płynnego ustawienia różnej szerokości źrenic niezależnie dla oka prawego i lewego. |
| Możliwość symulacji drgawek |
| Możliwość oceny napięcia ciemiączka |
| Możliwość programowania ruchów kończyn |
| Możliwość pomiaru temperatury |
| Możliwość sterowania powiększeniem wątroby |
| Symulowany monitor pacjenta |  |
| Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 21” z systemem mocowania typu VESA na stanowisku symulacji (uchwyt ścienny z regulowanym kątem oglądania, uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie z możliwością montażu na panelu medycznym) |
| Możliwość wyświetlania krzywych lub wartości numerycznych co najmniej: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, EtCO2, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury, SpO2, EtCO2, fali tętna, |
| Możliwość dowolnej konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze |
| Wyświetlanie trendów EKG, tętna i SpO2 |
| Możliwość spersonalizowania progów alarmowych |
| Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne |
| Komputer przenośny do sterowania systemem |  |
| W zestawie komputer typu laptop z klawiaturą sterujący bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami |
| Rodzaj laptopa 2 w 1 |
| Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora o parametrach porównywalnych do procesora Intel Core i5 10 generacji lub wyższy |
| Procesor minimum czterordzeniowy |
| Pojemność dysku twardego SSD minimum 240 GB |
| Pamięć RAM minimum 8GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 16 GB |
| Monitor dotykowy o przekątnej minimum 13 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli |
| Obecność minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyższej |
| Minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort |
| Obecność jednego wejścia Combo Jack |
| System operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny |
| Mysz bezprzewodowa w zestawie |
| Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora |  |
| Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |
| Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. |
| Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki, ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego |
| Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności |
| Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym |
| Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji |
| Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze |
| Możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji |
| Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem |
| Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji |
| Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta |
| W zestawie: |  |  |  |
| Instrukcja obsługi. |  |  |
| Niezbędne akcesoria do ładowania i konfiguracji sprzętu (ładowarka, kabel sieciowy) |  |  |
| Koncentrat sztucznej krwi. |  |  |
| Środek poślizgowy (lubrykant) do dróg oddechowych w ilości szt. 3 |  |  |

4. Łóżko na stanowisko intensywnej terapii- 2szt: pozycja Trendelenburga , pozycja anty-Trendelenburga ,pozycja Fowlera, pozycja krzesła kardiologicznego, elektryczny CPR (pozycja „zero”), autokontur,  pozycja egzaminacyjna. Właściwości: blokady poszczególnych funkcji z poziomu panelu centralnego, bogate możliwości zmian i konfigurowania łóżka, możliwość wydłużenia leża, podwójna funkcja autoregresji, centralna blokada kół, piąte koło (opcjonalne) oraz koło kierunkowe, opcjonalny układ ważenia, leże HPL przezierne dla promieni RTG, opcjonalne tunele na kasety RTG, elektryczna funkcja CPR, haczyki na woreczki na płyny fizjologiczne, opcjonalny sterownik nożny.

5. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem w tym min.: zestaw laryngoskopów- konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych.  Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Wózek reanimacyjny 5-szufladowy, górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, płyta tylna i boczna wykonane z aluminium, uchwyty szuflad wykonane z plastiku, trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków (konfigurowalne),wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm,11 cm, max nośność szuflady:  20 kg, całkowita ładowność wózka: 80 kg, nośność blatu bocznego: 10 kg, fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowane proszkowo, odporność na korozję i łatwe czyszczenie, centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100 mm) 2 koła z blokadą jazd. Powinien posiadać dodatkowo półkę pod defibrylator, dwa kosze plastikowe, kosz na butle z tlenem, druciany kosz na akcesoria medyczne 23 cm szerokość, 11 cm wysokości, 11 cm głębokości, przedłużka elektryczna z mni. 4 gniazdami. Szerokość wózka 650 mm, głębokość 475mm wysokość 960mm.

Zawartość: - Zestaw 10sztuk jednorazowych rurek Guedela. (Guedel Airway/Oropharyngeal Airway). Pakowane niesterylnie. Po dwie sztuki rurek ustno-gardłowych w rozmiarach: nr 000 długość 40mm, nr 00 długość 50mm, nr 0 długość 60mm, nr 1 długość 70mm, nr 2 długość 80mm, nr 3 - Laryngoskop dla dzieci i noworodków światłowodowy 00-1. Certyfikowany laryngoskop światłowodowy dla dzieci i noworodków z wąską rękojeścią ksenonową 2,5V oraz 3 prostymi łyżkami Millera w rozmiarach 00, 0 i 1. Do kompletu, oprócz łyżek i rękojeści, dołączona jest praktyczna walizka antywstrząsowa oraz instrukcja obsługi. Zestaw laryngoskopu Millera z prostymi łyżkami służy do intubacji najmniejszych pacjentów w ośrodkach pierwszej pomocy, szpitalach oraz sztabach kryzysowych. Trzy proste łyżki typu Miller w rozmiarach 00, 0 i 1 3 rodzaje łyżki Millera różnych rozmiarów dopasowane do intubacji dzieci i noworodka wymienny przewód światłowodowy za pomocą narzędzi , wypolerowany światłowód o średnicy 3 mm 3000+ wysokiej jakości włókien w każdym przewodzie do uzyskania optymalnego oświetlenia 3500 lux przy 2,5V (żarówka ksenonowa lub halogenowa), 10000 lux przy 3,5V (żarówka ksenonowa lub halogenowa), gładka powierzchnia, zawiera łożyska kulkowe idealnie pasujące do uchwytu prosta w w czyszczeniu do sterylizacji w autoklawie (134 st. Celcjusza ok. 4000 razy), kompatybilna z ISO 7376/3, niski profil łyżki dla lepszej widoczności bez negatywnego efektu autoklawowania parowego Rękojeść pediatryczna do laryngoskopu Millera (Infant), rękojeść ksenonowa do laryngoskopu o średnicy 29 mm, kompatybilna z łyżkami w niemieckim standardzie DIN ISO 7376/3, do całkowitego autoklawowania po wyjęciu żarówki, żarówka ksenonowa 2,5V (żywotność żarówki 20h) z zasilaniem bateryjnym AA, antypoślizgowa powierzchnia, automatyczne uruchamianie po założeniu łyżki Millera, 3 lata gwarancji , dostępność innych rozmiarów uchwytów

- Maska tlenowa- po 10szt. z każdego rozmiaru, do podawania średniej koncentracji tlenu. Wyposażona w długi dren odporny na zagięcia. Cechy produktu: posiada regulowaną blaszkę na nos, gumka mocująca ułatwia zakładanie maski,do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, maska wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%), dren zakończony uniwersalnymi łącznikami, odporny na zagięcia S, M, Cewnik wykonany z elastycznego PVC i bardzo miękkiej końcówki, odporny na załamania. Cechy produktu: jałowy, jednorazowego użytku kolor: zielony, długość: 2 m, pakowanie: 20 sztuk - Maska krtaniowa żelowa I-GEL Wykonana z wysoko jakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, sterylna maska krtaniowa. Doskonała alternatywa dla tradycyjnej intubacji i oraz masek krtaniowych z nadmuchiwanym kołnierzem. Żelowe zakończenie maski doskonale dopasowuje się do struktur gardła. Rurka wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta, a także w zintegrowany bloker zgryzu. Taka konstrukcja ułatwia zakładanie i uniemożliwia rotację maski oraz zatkanie jej światła. Rozmiary po 1szt rozmiar n1, po 2sztuki rozmiar nr 1.5-2.5. nr 1 - noworodek 2-5 kg - kolor różowy nr 1.5 - dzieci 5-12 kg - kolor niebieski nr 2 - dzieci 10-25 kg - kolor szary nr 2.5 - dzieci 25-35 kg - kolor biały 5. Zestaw masek krtaniowych z mankietem nadmuchiwanym Cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet AuraStraight, dokładnie i ze zredukowanym do niezbędnego minimum naciskiem, przylega do ścian gardła. Wzmocniony koniuszek oraz specjalna faktura powierzchni mankietu umożliwiają łatwe zakładanie i wyjmowanie. Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski, kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użyci, bezpieczeństwo w środowisku MR, produkt sterylny, bezlateksowy, nie zawiera ftalanów. Po 2szt rozmiary nr 1, nr1.5, nr2, 2.5. 6. Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, rozm. 1,9mm/ 230 mm; rozm. 2,2mm/ 230 mm; rozm. 4,0mm/ 340 mm; r; rozm. 5,0mm/ 370 mm; Charakterystyka: elastyczna, wzmocniona na całej długości skalowana co 1 cm prosty koniec dostępna również jednorazowa w kolorze zielonym wielorazowa dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji jałowa, opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk. Rozmiar: 1,9mm/ 230 mm; rozm. 2,0mm/ 230 mm; rozm. 2,2mm/ 230 mm; rozm. 3,0mm/ 340 mm 7. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny jednorazowy 1szt., cewnik ma zastosowanie do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, zalecany jest do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej. Właściwości produktu: cewnik wykonany jest z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie posiada atraumatyczną, lekko zaokrągloną specjalną otwartą końcówkę wyposażony jest w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku. Rozmiary: rozmiar: CH 6, CH 8, CH 10 / długość 400 mm, CH 12/600mm. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk. 8. Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z tworzywa medycznego PCV gwarantuje drożność oraz odporność na złamania, a także zapewnia minimalizację ryzyka powstawania infekcji, zapaleń czy podrażnień. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo, dzięki sterylności i nie pirogenności. po 3 z każdego rozmiaru: CH14, CH16,oraz CH14, CH16 z wariantem rtg. 9. Gaziki nasączone alkoholem 6cm x 10cm - 100 szt, gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki włókninowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Sprawdzą się do dezynfekcji niewielkich powierzchni, dezynfekcji skóry przed iniekcjami - szczepieniami czy pobieraniem krwi, w pielęgnacji pępka u niemowląt, na drobne skaleczenia oraz podczas innych zabiegów kosmetycznych i medycznych. Właściwości: gazik włókninowy, nasączony 70% alkoholem izopropylowym,opakowanie jednostkowe zawiera 50 listków - łączone podwójnie - razem 100 gazików posiadające perforację, co umożliwia dzielenie na pojedyncze sztuki do użytku zewnętrznego.Alkohol izopropylowy wykazuje działania bakterio i grzybobójcze do 30 sekund. Zmniejsza ryzyko zakażenia i przyspiesza gojenie. 10. SENSI PLAST PLASTER PRZYLEPIEC W ROLCE 5cm x 5m - wykonany z tkaniny bawełnianej, kolor biały, nawinięty na szpulkę, ząbkowane wykończenie brzegu, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, dobra przylepność, elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów, możliwe dzielenie wzdłuż i w poprzek, także bez użycia nożyczek, hipoalergiczny, niejałowy – 10 szt. 18. Kaniula dożylna KD-FIX to produkt wykonany z teflonu. Wyposażona została w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG. Kaniula jest produktem jednorazowym, nietoksycznym i niepirogennym. Przeznaczona do umieszczania w żyle, dzięki czemu możliwa jest podaż leków czy nawodnienie pacjenta. 0,6x19mm 26G, 50 szt. 19. Kaniula dożylna KD-FIX to produkt wykonany z teflonu. Wyposażona została w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG. Kaniula jest produktem jednorazowym, nietoksycznym i niepirogennym. Przeznaczona do umieszczania w żyle, dzięki czemu możliwa jest podaż leków czy nawodnienie pacjenta. 0,7x19mm 24G,50 szt. 20. Kaniula dożylna KD-FIX to produkt wykonany z teflonu. Wyposażona została w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG. Kaniula jest produktem jednorazowym, nietoksycznym i niepirogennym. Przeznaczona do umieszczania w żyle, dzięki czemu możliwa jest podaż leków czy nawodnienie pacjenta. 0,9x25mm 22G, 50 szt. 21. duoNEX Strzykawka 2ml, 5ml, 10ml 2-częściowa LUER - 100 szt. duoNEX - strzykawka 2-częściowa typu luer – sterylna. 22. Igły iniekcyjne dispoFine 100 szt./op.- Rozmiar: 0.6x40mm G23/0.7x30mm G21/0.8x40mm, G22/1.1x40mm G19/ 1.6 x 40 mm G18/1.2x40mm, 0,9x40mm. Cechy produktu: końcówki igły ostrzone w trzech płaszczyznach, charakteryzują się niską siłą wkłucia i przesuwu, powierzchnia pokryta silikonem, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, niepirogenne i nietoksyczne. 23. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych 150 cm, podstawowy aparat służący do przetoczeń płynów infuzyjnych - Braun Intrafix Primeline Classic. Cechy produktu: posiada kolec do przekłuwania toreb, dzięki któremu nie dochodzi do perforacji torby, zapewnia całkowite opróżnianie bez pozostałości, przezroczysta część w przypadku górnej komory, posiada wydłużoną, dolną część komory kroplowej, wbudowany zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec po zużyciu, umożliwia podłączenia górnej części do sensora pompy infuzyjnej, długość: 150 cm, 10szt

6. Stanowisko resuscytacji noworodka z promiennikiem (inkubator otwarty)- wyposażenie podstawowe obejmuje następujący osprzęt: promiennik ciepła z oświetleniem i obrotową głowicą, uchylny stolik z otwieranymi szybkami, szuflada na kasetę RTG, ssak powietrzny lub tlenowy, przepływomierz tlenu z nawilżaczem, zegar do oceny noworodka według skali APGAR, statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem do kroplówki, półka na dodatkowe wyposażenie, szafka z dwoma szufladami

7.Zakup wyposażenia Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności- wózek reanimacyjny z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem w tym min.: zestaw laryngoskopów- konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych.  Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Wózek reanimacyjny 5-szufladowy, górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, płyta tylna i boczna wykonane z aluminium, uchwyty szuflad wykonane z plastiku, trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków (konfigurowalne),wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm,11 cm, max nośność szuflady:  20 kg, całkowita ładowność wózka: 80 kg, nośność blatu bocznego: 10 kg, fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowane proszkowo, odporność na korozję i łatwe czyszczenie, centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100 mm) 2 koła z blokadą jazd. Powinien posiadać dodatkowo półkę pod defibrylator, dwa kosze plastikowe, kosz na butle z tlenem, druciany kosz na akcesoria medyczne 23 cm szerokość, 11 cm wysokości, 11 cm głębokości, przedłużka elektryczna z mni. 4 gniazdami. Szerokość wózka 650 mm, głębokość 475mm wysokość 960mm.

Z zawartością:

1.Zestaw 8 sztuk jednorazowych rurek Guedela. (Guedel Airway/Oropharyngeal Airway). Pakowane niesterylnie. Po jednej sztuce rurek ustno-gardłowych w rozmiarach: nr 000 długość 40mm, nr 00 długość 50mm, nr 0 długość 60mm, nr 1 długość 70mm, nr 2 długość 80mm, nr 3 długość 90mm, nr 4 długość 100mm, nr 5 długość 110mm

2.Laryngoskop F.O LED 2.5 V światłowodowy z kompletem łyżek 2-3-4. Nowoczesny laryngoskop światłowodowy z kompletem prostych łopatek światłodowowych w 3-ch różnych rozmiarach od 2 do 4. W skład zestawu do laryngoskopu światłowodowego wchodzi antypoślizgowa rękojeść, 3 łyżki światłowodowe, walizka transportowa, instrukcja obsługi w języku polskim oraz opakowanie kartonowe. Łopatki do laryngoskopu typu Millera, światłowód o średnicy 4 mm, ponad 3000 włókien w światłowodzie ok. 4 tys. LUX przy zastosowaniu uchwytu 2.5 V, ok. 10 tys. LUX przy rękojeści 3.5 V, do sterylizacji i dezynfekcji w autoklawach aż 4000 razy w temp. 134 st. C,3 różnych rozmiary łopatek , powierzchnia bez żadnych ostrych krawędzi z japońskiej, elastycznej stali chirurgicznej,niski profil chroni przed uszkodzeniem zębów ,lekko odgięta końcówka dla zachowania lepszej widoczności wg niemieckiej normy ISO 7376/3, specjalne łożysko kulkowe z gwarancją, bezawaryjnego działania, niemiecki światłowód, bardzo dobrze wypolerowany łatwy demontaż łopatek z uchwytu niemiecka dioda ledowa to aż 50.000 godzin żywotności i jasne, białe światło aż 8.000 Kalwinów temperatury barwowej, uchwyt zgodny z normą niemiecką DIN ISO 7376/3 do całkowitej sterylizacji (obniża znacznie żywotność żarówki- po wyjęciu żarówki można autoklawować) na polskie baterie R14 x 2, 2 lata gwarancji , antypoślizgowa rękojeść 3.Maska tlenowa- po 5 szt. z każdego rozmiaru, do podawania średniej koncentracji tlenu. Wyposażona w długi dren odporny na zagięcia. Cechy produktu: posiada regulowaną blaszkę na nos, gumka mocująca ułatwia zakładanie maski,do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, maska wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%), dren zakończony uniwersalnymi łącznikami, odporny na zagięcia S, M, L, XL Cewnik wykonany z elastycznego PVC i bardzo miękkiej końcówki, odporny na załamania. Cechy produktu: jałowy, jednorazowego użytku kolor: zielony, długość: 2 m, pakowanie: 25 sztuk 4.Maska krtaniowa żelowa I-GEL rozm. dorośli Medium (50-90 kg) ZIELONA Wykonana z wysoko jakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, sterylna maska krtaniowa. Doskonała alternatywa dla tradycyjnej intubacji i oraz masek krtaniowych z nadmuchiwanym kołnierzem. Żelowe zakończenie maski doskonale dopasowuje się do struktur gardła. Rurka wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta,a także w zintegrowany bloker zgryzu. Taka konstrukcja ułatwia zakładanie i uniemożliwia rotację maski oraz zatkanie jej światła. Rozmiar: M - 50-90 kg (dorośli,) Kolor: Zielony, 3szt 5.Maska krtaniowa żelowa I-GEL roz. 3 - dorośli Small (30-60 kg) ŻÓŁTA Wykonana z wysoko jakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, sterylna maska krtaniowa. Doskonała alternatywa dla tradycyjnej intubacji i oraz masek krtaniowych z nadmuchiwanym kołnierzem. Żelowe zakończenie maski doskonale dopasowuje się do struktur gardła. Rurka wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta,a także w zintegrowany bloker zgryzu. Taka konstrukcja ułatwia zakładanie i uniemożliwia rotację maski oraz zatkanie jej światła. Rozmiar: S - 30-60 kg (dorośli), kolor: Żółty Ilość: 3szt. 6.Zestaw masek krtaniowych z mankietem nadmuchiwanym różne rozmiary – 3,4,5. Cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet AuraStraight, dokładnie i ze zredukowanym do niezbędnego minimum naciskiem, przylega do ścian gardła. Wzmocniony koniuszek oraz specjalna faktura powierzchni mankietu umożliwiają łatwe zakładanie i wyjmowanie.Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski, kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użyci, bezpieczeństwo w środowisku MR, produkt sterylny, bezlateksowy, nie zawiera ftalanów. 7. Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, rozm. 1,9mm/ 230 mm; rozm. 2,2mm/ 230 mm; rozm. 4,0mm/ 340 mm; r; rozm. 5,0mm/ 370 mm; Charakterystyka: elastyczna, wzmocniona na całej długości skalowana co 1 cm prosty koniec dostępna również jednorazowa w kolorze zielonym wielorazowa dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji jałowa, opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk. Rozmiar: 3,3/800 8. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny jednorazowy 1szt., cewnik ma zastosowanie do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, zalecany jest do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej. Właściwości produktu: cewnik wykonany jest z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie posiada atraumatyczną, lekko zaokrągloną specjalną otwartą końcówkę wyposażony jest w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach cewnik posiada kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku. Rozmiary: rozmiar: CH 6, CH 8, CH 10 / długość 400 mm., rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16 / długość 600 mm. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk. Rozmiar: 3,3/800. 9. Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z tworzywa medycznego PCV gwarantuje drożność oraz odporność na złamania, a także zapewnia minimalizację ryzyka powstawania infekcji, zapaleń czy podrażnień. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo, dzięki sterylności i nie pirogenności. po 3 z każdego rozmiaru: CH14, CH16,CH18,CH20. 10. Gaziki nasączone alkoholem 6cm x 10cm - 100 szt, gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki włókninowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Sprawdzą się do dezynfekcji niewielkich powierzchni, dezynfekcji skóry przed iniekcjami - szczepieniami czy pobieraniem krwi, w pielęgnacji pępka u niemowląt, na drobne skaleczenia oraz podczas innych zabiegów kosmetycznych i medycznych. Właściwości: gazik włókninowy, nasączony 70% alkoholem izopropylowym,opakowanie jednostkowe zawiera 50 listków - łączone podwójnie - razem 100 gazików posiadające perforację, co umożliwia dzielenie na pojedyncze sztuki do użytku zewnętrznego.Alkohol izopropylowy wykazuje działania bakterio i grzybobójcze do 30 sekund. Zmniejsza ryzyko zakażenia i przyspiesza gojenie. 11. SENSI PLAST PLASTER PRZYLEPIEC W ROLCE 5cm x 5m - wykonany z tkaniny bawełnianej, kolor biały, nawinięty na szpulkę, ząbkowane wykończenie brzegu, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, dobra przylepność, elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów, możliwe dzielenie wzdłuż i w poprzek, także bez użycia nożyczek, hipoalergiczny, niejałowy. 10szt. 12. Kaniula dożylna KD-FIX to produkt wykonany z teflonu. Wyposażona została w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG. Kaniula jest produktem jednorazowym, nietoksycznym i niepirogennym. Przeznaczona do umieszczania w żyle, dzięki czemu możliwa jest podaż leków czy nawodnienie pacjenta. 17G 1.5x45mm, 50 szt., biały. 13. Kaniula dożylna KD-FIX to produkt wykonany z teflonu. Wyposażona została w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG. Kaniula jest produktem jednorazowym, nietoksycznym i niepirogennym. Przeznaczona do umieszczania w żyle, dzięki czemu możliwa jest podaż leków czy nawodnienie pacjenta. G20 - 1.1x32mm,50 szt, różowy. 14. Kaniula dożylna KD-FIX to produkt wykonany z teflonu. Wyposażona została w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG. Kaniula jest produktem jednorazowym, nietoksycznym i niepirogennym. Przeznaczona do umieszczania w żyle, dzięki czemu możliwa jest podaż leków czy nawodnienie pacjenta. G18 - 1.3x45mm, 50 szt., zielony. 15. duoNEX Strzykawka 2ml, 5ml, 10ml 2-częściowa LUER - 100 szt. duoNEX - strzykawka 2-częściowa typu luer – sterylna. 16. Igły iniekcyjne dispoFine 100 szt./op.- Rozmiar: 0.6x40mm G23/0.7x30mm G21/0.8x40mm, G22/1.1x40mm G19/ 1.6 x 40 mm G18/1.2x40mm, 0,9x40mm. Cechy produktu: końcówki igły ostrzone w trzech płaszczyznach, charakteryzują się niską siłą wkłucia i przesuwu, powierzchnia pokryta silikonem, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, niepirogenne i nietoksyczne. 17. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych 150 cm, podstawowy aparat służący do przetoczeń płynów infuzyjnych - Braun Intrafix Primeline Classic. Cechy produktu: posiada kolec do przekłuwania toreb, dzięki któremu nie dochodzi do perforacji torby, zapewnia całkowite opróżnianie bez pozostałości, przezroczysta część w przypadku górnej komory, posiada wydłużoną, dolną część komory kroplowej, wbudowany zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec po zużyciu, umożliwia podłączenia górnej części do sensora pompy infuzyjnej, długość: 150 cm, 10szt

8. Defibrylator manualny z funkcją AED- technologia dwufazowego impulsu o niskiej energii typu SMART. Wbudowana funkcja defibrylacji (ręczna AED), kardiowersji i 3 odprowadzeń EKG. Możliwość rozbudowy o monitorowanie 5-odprowadzeń EKG, symulację nieunwazyjną, pomiar saturacji z użyciem algorytmu FAST-SpO2 oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP). Możliwość skonfigurowania energii, liczby wyładowań, czasu resuscytacji, odpowiednio do wymagań obowiązujących w szpitalu procedur. Ekran o przekątnej 7’’. Niska waga. Przycisk funkcyjny pozwalający na szybką zmianę kategorii pacjenta dorosły/dziecko. Intuicyjna, łatwa obsługa.  Możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne, wewnętrzne, elektrody jednorazowe. Łyżki do defibrylacji zewnętrznej z wbudowanym wskaźnikiem styku z pacjentem.  Krótki czas ładowania (5sek) do poziomu energii zalecanej dla dorosłych (150J)

9. Zakup wyposażenia Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności- panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami- panel dwustanowiskowy, naścienny, poziomy, o wyposażeniu dla jednego O MERYlight L=3200, stanowiska: punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xAIR, 1xVAC, gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody),  gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.,  przygotowanie pod gniazdo teletechniczne z zaślepką - 1 szt.,  oświetlenie ogólne 1 x 39W (załączane włącznikiem na panelu), oświetlenie miejscowe 1 x 24W (załączane włącznikiem na panelu), oświetlenie nocne LED (załączane włącznikiem na panelu) .

10.Zakup wyposażenia Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności- pompa infuzyjna strzykawkowa- kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście, intuicyjny intefejs użytkownika, ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfabetyczna, automatyczny system instalacji strzykawki, równomierność infuzji, trzy poziomy alarmów: prealarmy, przypomnienia, ostrzeżenia, zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet, szeroki wybór typów jednostek  infuzji, zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo leków.

•  Duży, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście

•  Intuicyjny interfejs użytkownika

•  Ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna

•  Automatyczny system instalacji strzykawki

•  Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji

•  Wyjątkowa równomierność infuzji

•  Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet

•  Szeroki wybór typów i jednostek infuzji

•  Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji

•  Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS)

CECHY PRODUKTU:

•  Duży, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście

•  Intuicyjny interfejs użytkownika

•  Ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna

•  Automatyczny system instalacji strzykawki

•  Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji

•  Wyjątkowa równomierność infuzji

•  Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet

•  Szeroki wybór typów i jednostek infuzji

•  Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji

•  Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS

infuzja ciągła w mL/h,  wyliczanie szybkości infuzji na podstawie objętości i czasu, czas od momentu instalacji strzykawki do uruchomienia infuzji kilka sekund, programowanie infuzji w popularnych jednostkach, typy infuzji: Okresowa, Profilowa i Wzrost/  Urządzenie powinno być dostosowane do wszystkich głównych producentów strzykawek od  2 mm do 60 mm.

11.Zakup wyposażenia Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności- pompa infuzyjna objętościowa- kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście, intuicyjny intefejs użytkownika, ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfabetyczna, automatyczny system instalacji strzykawki, równomierność infuzji (jednostki infuzji kJ, J, Kcal, cal,mol minimol, IE, eIE,kIU, IU,mIU,Eq,mEq, uEq,g, mg,ug, mL,L/--, kg, m2/min, m2/h, m2/24h  zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet, szeroki wybór typów jednostek  infuzji, zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo leków.

•  Duży, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście

•  Intuicyjny interfejs użytkownika

•  Ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna

•  Automatyczny system instalacji strzykawki

•  Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji

•  Wyjątkowa równomierność infuzji

•  Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet

•  Szeroki wybór typów i jednostek infuzji

•  Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji

•  Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS)

CECHY PRODUKTU:

•  Duży, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście

•  Intuicyjny interfejs użytkownika

•  Ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna

•  Automatyczny system instalacji strzykawki

•  Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji

•  Wyjątkowa równomierność infuzji

•  Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet

•  Szeroki wybór typów i jednostek infuzji

•  Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji

•  Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS

infuzja ciągła w mL/h,  wyliczanie szybkości infuzji na podstawie objętości i czasu, czas od momentu instalacji strzykawki do uruchomienia infuzji kilka sekund, programowanie infuzji w popularnych jednostkach, typy infuzji: Okresowa, Profilowa i Wzrost/

12. Zakup wyposażenia sali pielęgniarskiej wysokiej wierności- Respirator- do transportu w obrębie placówki i między placówkami, standard wentylacji OIT przez cały czas, dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, napęd pneumatyczny DuroFlow, maks. Przepływ wdechowy 100l/min, wentylacja kontrolowana objętościowo, wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (PC-BIPAP/SIMV), wyświetlacz 108/56mmEL, Interfejsy RS232, akumulator wewnętrzny 9,5godzin,  AutoFlow, wentylacja nieinwazyjna, monitorowanie CO2, terapia tlenowa. Powinien posiadać 5 obwodów pacjenta z zastawką i czujnikiem przepływu o długości 1,5 m, 1 wielorazowy obwód pacjenta z zastawką i czujnikiem przepływu o długości 1,5 m, przewód ciśnieniowy 3 metry, przewód tlenowy łączący respirator ze szpitalnym systemem zasilania w gazy i złączem typu quick wtyk AGA, zasilacz AC/DC

13. Zakup wyposażenia sali pielęgniarskiej wysokiej wierności - Ssak elektryczny-   ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. Przeznaczony dla pacjentów po tracheotomii. Do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Parametry techniczne: zasilanie - 230V/50Hz, podciśnienie - -80 kPa, przepływ maksymalny - 40l/min, wymiary: 35x18x21, waga- 4,15 kg, normy: EN 60601-1; ISO 10079-1, poziom hałasu - 60,5 dBA.  Wyposażenie jakie powinien zawierać : butla z poliwęglanu 1l lub 2l, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, możliwość ustawienia na wózku z kółkami, możliwość stosowania wkładów jednorazowych.

14. Zakup wyposażenia Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności- zestaw drobnego sprzętu medycznego- po 2szt (worek samorozprężalny, podstawowe narzędzia chirurgiczne, termometr elektroniczny, pulsksymetr, fonendoskop)

Resuscytatory 845121 Resuscitator Pediatric z maską nr 3 - dla dzieci

845131 Resuscitator Infant z maską nr 1 - dla niemowląt

845270 Maska jednorazowa nr 5

845260 Maska jednorazowa nr 4

845250 Maska jednorazowa nr 3

845256 Maska jednorazowa nr 2

845255 Maska jednorazowa nr 1

Glukometr: liczba pasków:50, liczba lancetów:50, zasilanie:

bateryjne, średnia pomiarów: z 7 dni, z 14 dni, z 21 dni, z 28 dni, cechy dodatkowe: alarmowe sygnały dźwiękowe, alternatywne miejsca nakłuć, automatyczne kodowanie, automatyczne wyłączanie, czujnik minimalnej objętości próbki krwi, paski samozasysające, personalizacja ustawień, podświetlany wyświetlacz, średnia z wyników pomiarów, USB, wybór głębokości nakłucia, znakowanie pomiarów. Skład zestawu :baterie, dzienniczek, etui, lancety, nakłuwacz, paski 3 opakowania

Ciśnieniomierz- elektroniczny, waga 0.5 kg, mankiet dla dziecka,

standardowy oraz XXL miejsce pomiarów ramie i udo, zasilanie bakteryjne, automatyczne pompowanie, automatyczne wyłączanie, etui, klasyfikacja pomiarów, podświetlany wyświetlacz, wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia krwi, wskaźnik zużycia baterii, wykrywanie arytmii, wykrywanie błędów w pomiarze

Termometr-  zastosowaniu podczerwieni miernik nie wymaga dezynfekcji, ponieważ pomiar odczytywany jest bez kontaktu z badaną osobą. Termometr może mierzyć temperaturę osoby, posiłków, pomieszczeń i rzeczy. Idealnie sprawdzi się do pomiaru temperatury małych dzieci, które można zbadać nawet przez sen. Czas pomiaru to zaledwie 1 s. Rodzaj: bezdotykowy, miejsce wyświetlacz:LCD

Pulsoksymetr-

- Wyświetlanie wartości SpO2

- Wyświetlanie tętna wraz z wykresem słupkowym

- Wyświetlanie wykresu tętna (prezentacja fali pletyzmograficznej)

- Wskaźnik niskiego napięcia: gdy pokaże się wskaźnik niskiego napięcia urządzenie możenie działać poprawnie

- Regulowana jasność ekranu

Fonendoskop- głowica stetoskopu cynkowo-aluminiowa chromowana. Wszystkie elementy niemetalowe dobrane kolorystycznie do koloru przewodu.

Zewnętrzna lira oraz "ciepła" obwódka. Zapewnia optymalny parametry akustyczne. Średnica głowicy:

o	-duża membrana Ø 45 mm (dla dorosłych),

o	-mała membrana Ø 35 mm (dzieci),

o	-lejek Ø 30 mm

Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. .
długość całkowita – 20 cm, wygięte, lustrzane wykończenie, matowe wykończenie, antyalergiczne
japońska stal chirurgiczna high carbon, J1, J2, 440,prosta końcówka, ząbkowana część pracująca uchwytu dla dzieci i niemowląt, wielokrotnego użytku, podlegają dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie, trzyletnia gwarancja producenta.

Kleszczyki do intubacji Magilla anatomicznie wygięte wykonane z niemieckiej lub japońskiej stali nierdzewnej typu SUS 420 J1, SUS 420 J2, AISI 410, AISI 420, AISI 304. Produkty posiadają międzynarodowe certyfikaty cGMO, CE oraz agencji amerykańskiej FDA a procesy produkcyjne stosowane przy produkcji to efektywne systemy zarządzania jakością i kontroli wewnętrznej: ISO 9001/ ISO 13485.     Parametry kleszczyków Magilla  intubacyjnych dla dorosłych:    długość całkowita – 25 cm, japońska stal chirurgiczna, high carbon J1, J2, 440, wygięte, lustrzane wykończenie, matowe wykończenie, antyalergiczne, prosta końcówka, chropowata część uchwytu dla dorosłych, wielokrotnego użytku.

Nożyce opatrunkowe inaczej nożyczki ratownicze,  bardzo ostre (idealne do cięcia np. grubych ubrań), posiadają zabezpieczone zakończenie, nie ulegają szybkiemu tępieniu się ostrze, solidne wykonanie, wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji w autoklawie, niejałowe.

S-CUT (nóż)z wymiennym, okrągłym nieruchomym ostrzem (S-CUT 701 ),długość 18 cm, waga 170g, anodowane, frezowane aluminium.

15. Zestaw mebli medycznych mobilnych i stacjonarnych zawierający m.in.:

stolik zabiegowy - szt. 1  ze stali pokrytym lakierem proszkowym, z dwoma półkami, posiadający miejsce na dwa pojemniki wraz z 2 pojemnikami, z kółkami do łatwego przemieszczania.

wózek opatrunkowy- szt. 1   ze stali pokrytym lakierem proszkowym, z dwoma półkami, posiadający miejsce na dwa pojemniki wraz z 2 pojemnikami, z kółkami do łatwego przemieszczania.

taboret obrotowy lekarski - szt. 1 tapicerowane siedziska, siedzisko niebieskie wykonane z wysokogatunkowego, łatwo zmywalnego materiału umożliwiającego dezynfekcję siedziska, swobodne obracanie siedziska o 360°, z regulacją pneumatyczną, na stabilnej pięcioramiennej podstawie, z gumowanymi kółkami Regulacja wysokości siedziska, kółka , podstawa metalowa chromowana z podnóżkiem

Szafy do przechowywania wyrobów medycznych- szt. 1  wytrzymałe szafy wykonane z łatwo zmywalnego materiału w kolorze białym, rozsuwane dwudrzwiowe z podziałem góra-dół, pozwalające na przechowywanie i zabezpieczenie wyrobów medycznych o szerokości min. 90cm, z możliwością zamknięcia na klucz. Minimalna wysokość 180cm, głębokość min 40cm.

Meble w postaci zabudowy meblowej złożonej z blatu z laminowanej płyty meblowej oraz szafek zabudowanych pod blatem, wykonanych z płyty meblowej o łącznej długości około 8,5m (+- 0,5m). Głębokość zabudowy minimum 50cm. Wysokość około 90 cm (+-10cm). Kolor szafek biały łatwo zmywalny. Wśród zabudowy minimum dwie szafki wyposażone w wysuwane szuflady wszystkie szafki z możliwością zamknięcia na klucz.

Blat wykonany z płyty meblowej (laminowanej) w kolorze szarym o szerokości 80 cm, długości około 270 cm, wsparty na co najmniej 6 nogach, z 3-ma otworami przepustowymi na przeprowadzenie okablowania.

16. Zakup wyposażenia pomieszczenia kontrolnego

| Dostawa z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem systemu audio-video wraz z wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposażeniem stanowiska sterowania oraz systemem do debriefingu dla sali pielęgniarskiej wysokiej wierności. System debriefingu w pełni kompatybilny z symulatorami z części 1,2,3. |  |
| --- | --- |
| System audio video wyposażony w min. 7 kamer cyfrowych IP ( w tym min. 2 kamery typu PTZ oraz min. 2 kamery szerokokątne) umieszczone na sali wysokiej wierności, wraz z systemem/oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video - obsługi min. 7 kamer i min. 7 mikrofonów oraz zarządzania zarejestrowanymi danymi umieszczonymi na serwerze/komputerze służącym do archiwizacji zarejestrowanych danych. Umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnej wysokiej wierności, zapisywanie czynności wykonywanych na symulatorze pacjenta oraz synchronizację z oprogramowaniem do debrefingu. |  |
| Zaoferowane urządzenia stanowiące integralną część systemu są: - fabrycznie nowe, wyprodukowane co najmniej w 2020 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim (dostarczoną wraz z dostawą). |  |
| System rejestracji AV oparty o komputer stacjonarny; pojemność użytkowa dysków twardych minimum 500 GB SSD; minimum 1 wyjście LAN; dodatkowa klawiatura i mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 3 kamer i minimum 1 monitora pacjenta. |  |
| Możliwość dodawania do systemu kamer oraz nagrywania obrazu z kamer znajdujących się w innych pracowniach centrum symulacji. |  |
| Co najmniej 1 mikrofon sufitowe przypadający na każde stanowisko symulacyjne na sali wysokiej wierności (łącznie min. 3 mikrofony sufitowe). |  |
| Głośnik sufitowy lub ścienny symulujący tzw. „głos boga” za pomocą mikrofonu pulpitowego w pomieszczeniu kontrolnym. |  |
| Oprogramowanie do obsługi systemu rejestracji AV w j. polskim. |  |
| Monitor minimum 21” umożliwiający podgląd obrazu z min 4 źródeł jednocześnie. |  |
| Sterowanie kamerami podłączonymi do systemu realizowane z pomieszczenia sterowni za pomocą aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika). Minimum 3 zapamiętywane pozycje dla każdej kamery obrotowej. |  |
| Oprogramowanie automatycznie synchronizujące zapis sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatorów różnych marek (w tym co najmniej GAUMARD, LAERDAL, METI – CAE). Automatyczny start zapisu wraz z rozpoczęciem sesji i automatyczny bieżący rejestr zdarzeń. Funkcja automatycznego przechwytywania i zapisu symulowanego monitora pacjenta. |  |
| Dostęp do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez wewnętrzną sieć i Internet. |  |
| Funkcja niezależnego i równoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostęp online do zarejestrowanych zapisów sesji ćwiczeniowych umożliwiający podgląd bieżącej sesji oraz dostęp do zarejestrowanych sesji ograniczony prawami dostępu przypisanymi przez administratorów. |  |
| Funkcja regulacji prędkości odtwarzania nagranej sesji. |  |
| Funkcja eksportu zapisanych danych do filmów w postaci plików AVI, MOV, MPEG4, H264 dla wszystkich podłączonych do systemu kamer wraz z zapisem ścieżki dźwiękowej dołączonym do każdego pliku. |  |
| Funkcja nadawania różnych uprawnień dostępu dla różnych użytkowników. Oprogramowanie do obsługi sesji symulacji oraz egzaminu OSCE wraz z bazą do zarządzania scenariuszami zajęć. |  |
| Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |
| Kamery PTZ o minimalnych parametr rozdzielczość 720p HD (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); zoom optyczny minimum 10x; obrót od 0° do 350°; zakres skośny od 0° do 90° z funkcją auto flip; obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego |  |
| Kamery szerokokątne cyfrowe IP, o minimalnej rozdzielczości 720p HD (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego |  |
| Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego. Mikrofon w sterowni służący do symulowania głosu „pacjenta” zsynchronizowany z oprogramowaniem symulatora. |  |
| Oprogramowanie zawierające zintegrowany mikser audio dla uzyskania możliwie jak najlepszej jakości nagrania. Wbudowane w aplikację miksera mierniki poziomu dźwięku. |  |
| Instalacja niezbędnych urządzeń sieciowych (przełącznik sieciowy, punkty dostępowe – Access Point, router, szafa rackowa wraz z wyposażeniem) w celu zapewnienia bezprzewodowej komunikacji typu WiFi w każdym p omieszczeniu centrum symulacji medycznej. |  |
| Instalacja całości (kamer, komputerów, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |
| W zestawie TV typu smart o przekątnej min. 50 cali z uchwytem typu VESA do montażu naściennego. Montaż po stronie wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. |  |
| Komputer typu laptop |  |
| Procesor o parametrach porównywalnych do procesora Intel Core i5 10 generacji lub lepszy |  |
| Procesor minimum czterordzeniowy |  |
| Pojemność dysku twardego SSD minimum 480 GB |  |
| Pamięć RAM minimum 16GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 32 GB |  |
| Monitor o przekątnej minimum 13 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli |  |
| Obecność minimum 2 portów USB w technologii USB 3.0 lub wyższej |  |
| Minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort |  |
| Obecność jednego wejścia Combo Jack |  |
| System operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny |  |
| Mysz bezprzewodowa w zestawie |  |

17. Zakup wyposażenia pomieszczenia kontrolnego- zestaw wyposażenia biurowego

krzesło obrotowe 2 szt. – siedzisko wysokość oparcia o wym. 45-55 cm, głębokość siedziska min. 49 , kolor siedziska czarny, kółka z funkcją zatrzymywania, Regulacja wysokości, Metalowa podstawa

Wymiary fotela szerokość: 63 cm, wysokość: 109-119 cm, głębokość: 61 cm, min, obciążenie 110kg.

Biurko – białe o wymiarach min. 150 cm. szerokości min. 55 cm wysokość min. 60 cm , wykonanego z materiału łatwo zmywalnego.

17.Zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo

Kozetka lekarska- konstrukcja wykonana z profili stalowych  pokrytych farbą proszkową, leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte materiałem zmywalnym, leże dwusegmentowe, kozetka wyposażona w regulacje kąta nachylenia wezgłowia, możliwość zamontowania uchwytu do prześcieradła jednorazowego, nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa, parametry: szerokość całkowita 550mm, długość całkowita 1852mm, wysokość 500mm.

18.Zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo

Stanowisko  komputerowe-  laptop lub komputer stacjonarny z monitorem

Procesor o parametrach porównywalnych do procesora Intel Core i5 10 generacji lub lepszy

Procesor minimum czterordzeniowy, pojemność dysku twardego SSD minimum 480 GB. pamięć RAM minimum 16GB, z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 32 GB,monitor o przekątnej minimum 13 cali i rozdzielczości minimum 1920x 1080 pikseli,obecność minimum 2 portów USB w technologii USB 3.0 lub wyższej, minimum jedno wyjście HDMI lub DisplayPort, obecność jednego wejścia Combo Jack, system operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny

Mysz bezprzewodowa w zestawie

19. Zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo

Lampa zabiegowa mobilna-  parametry techniczne: napięcie wejściowe: 220-230V, natężenie: 50-60Hz, napięcie wyjściowe: 12V,  moc halogenu: 50 W, dwa tryby jasności światła, średni czas żywotności halogenu: 4000h,  natężenie światła: 142 000 lux - przy 30 cm, 61 000 lux - przy 50 cm, 16 000 lux - przy 100 cm,  temperatura barwowa: 3100 K, wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, długość kabla zasilającego: 4 m, jedno kółko z blokadą, długość lampy: 92 cm, długość gęsiej szyi: 70 cm, lampa musi  posiadać certyfikat CE. W zestawie wózek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie (trwale malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy.

20. Zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo

Waga lekarska: dużą platformą o wymiarach 40 x 50 cm Ważenie o wysokiej precyzji: 50 g (300 kg); bateria wystarczająca na 10 godzin pracy Praktyczne funkcje: tarowanie, zerowanie, dodawanie, kasowanie, zapisywanie, zliczanie Energooszczędność, alarm ostrzegający o niskim poziomie akumulatora oraz przeciążeniu AC 230 V / DC wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania: 4V/4Ah, 3

czytelne wyświetlacze LED na panelu sterowniczym sprawiają, że szybko i łatwo odczytasz wynik (wysokość cyfr 15 mm)

Aparat EKG-  z automatyczną analizą i interpretacją zgodna z EN

60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera. Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał.

Rozdzielczość przetwornika A/C: 12 bitów. Możliwe rodzaje badań: AUTO, MANUAL, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG. Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG. Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL. Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień:

wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od

6 do30  sekund. Kolorowy ekran dotykowy 7" o rozdzielczości 800x480 pikseli. Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy:

- 3 kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3,

V4-V5-V6)

- 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3,

V4-V5-V6)

- 6 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF,

V1-V2-V3-V4-V5-V6)

- 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6)

- 12 kanałów w układzie standardowym -

(I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6)

- 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6)

Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV. Prędkość zapisu: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s.

Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. Proste zakładanie papieru (Easy load). Szerokość papieru termicznego: 112 mm. Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4. Baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań.

Eksport badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, CardioTEKA (.a01) i AsECG-XML, EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku typu: pamięć USB. Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału.

Detekcja stymulatora serca. Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego oraz cyfrowy filtr pływania izolinii:

- filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz

- filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

- filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB, równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB – PenDrive. Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiajacy wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. Menu wyświetlane na ekranie. Konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu. Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania. Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna. Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG - CardioTEKA oraz CardioTEL. Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki SPIRO-31. Wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm.

Waga < 1,3 kg.  Musi zawierać  wyposażenie:

•	Kabel EKG

•	Elektrody przyssawkowe

•	Elektrody kończynowe klipsowe

•	Żel EKG 250g

•	Papier EKG – 5 rolek

•	Kabel zasilający

Glukometr: liczba pasków:50, liczba lancetów:50, zasilanie:

bateryjne, średnia pomiarów: z 7 dni, z 14 dni, z 21 dni, z 28 dni, cechy dodatkowe: alarmowe sygnały dźwiękowe, alternatywne miejsca nakłuć, automatyczne kodowanie, automatyczne wyłączanie, czujnik minimalnej objętości próbki krwi, paski samozasysające, personalizacja ustawień, podświetlany wyświetlacz, średnia z wyników pomiarów, USB, wybór głębokości nakłucia, znakowanie pomiarów. Skład zestawu :baterie, dzienniczek, etui, lancety, nakłuwacz, paski 3 opakowania

Ciśnieniomierz- elektroniczny, waga 0.5 kg, mankiet dla dziecka,

standardowy oraz XXL miejsce pomiarów ramie i udo, zasilanie bakteryjne, automatyczne pompowanie, automatyczne wyłączanie, etui, klasyfikacja pomiarów, podświetlany wyświetlacz, wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia krwi, wskaźnik zużycia baterii, wykrywanie arytmii, wykrywanie błędów w pomiarze

Termometr-  zastosowaniu podczerwieni miernik nie wymaga dezynfekcji, ponieważ pomiar odczytywany jest bez kontaktu z badaną osobą. Termometr może mierzyć temperaturę osoby, posiłków, pomieszczeń i rzeczy. Idealnie sprawdzi się do pomiaru temperatury małych dzieci, które można zbadać nawet przez sen. Czas pomiaru to zaledwie 1 s. Rodzaj: bezdotykowy, miejsce wyświetlacz:LCD

Pulsoksymetr-

- Wyświetlanie wartości SpO2

- Wyświetlanie tętna wraz z wykresem słupkowym

- Wyświetlanie wykresu tętna (prezentacja fali pletyzmograficznej)

- Wskaźnik niskiego napięcia: gdy pokaże się wskaźnik niskiego napięcia urządzenie możenie działać poprawnie

- Regulowana jasność ekranu

Fonendoskop- głowica stetoskopu cynkowo-aluminiowa chromowana. Wszystkie elementy niemetalowe dobrane kolorystycznie do koloru przewodu.

Zewnętrzna lira oraz "ciepła" obwódka. Zapewnia optymalny parametry akustyczne. Średnica głowicy:

o	-duża membrana Ø 45 mm (dla dorosłych),

o	-mała membrana Ø 35 mm (dzieci),

o	-lejek Ø 30 mm

21. Zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo- zestaw mebli medycznych-

stolik zabiegowy - szt. 1  ze stali pokrytym lakierem proszkowym, z dwoma półkami, posiadający miejsce na dwa pojemniki wraz z 2 pojemnikami, z kółkami do łatwego przemieszczania.

wózek wielofunkcyjny- szt. 1   ze stali pokrytym lakierem proszkowym, z dwoma półkami, posiadający miejsce na dwa pojemniki wraz z 2 pojemnikami, z kółkami do łatwego przemieszczania.

taboret obrotowy lekarski - szt. 1 tapicerowane siedziska. siedzisko niebieskie wykonane z wysokogatunkowego, łatwo zmywalnego materiału umożliwiającego dezynfekcję siedziska, swobodne obracanie siedziska o 360°, Regulacja wysokości siedziska, kółka , podstawa metalowa chromowana z podnóżkiem

Szafy do przechowywania wyrobów medycznych- szt. 1  wytrzymałe szafy wykonane z łatwo zmywalnego materiału w kolorze białym, rozsuwane dwudrzwiowe z podziałem góra-dół, pozwalające na przechowywanie i zabezpieczenie wyrobów medycznych o szerokości min. 90cm, z możliwością zamknięcia na klucz. Minimalna wysokość 180cm, głębokość min 40cm.

Dodatkowo złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem dodatkowych minimalnych wymagań, tj:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wiedzę, doświadczenie oraz niezbędnego potencjału technicznego w zakresie składanej oferty;

- Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- Jednocześnie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego w/w projektu 
i realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

- Oświadczy, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

- Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za oświadczenie  nieprawdy lub jej zatajenie i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego oświadczy, że posiada możliwości techniczne i osobowe, których dotyczy oferta, a dane zawarte w ofercie wraz z załącznikami są zgodne z prawdą.

Wykonawca w ofercie winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego):

1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.

2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia  minimalne wymagania i parametry techniczne  określonego w przedmiocie ww. zapytania ofertowego.

3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

4. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

5. Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału wskazanych powyżej jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy , Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3.

IV. Termin realizacji zamówienia :

Biorąc pod uwagę okres realizacji projektu – od dnia podpisania umowy do 30.11.2021

V.  Termin  i sposób złożenia oferty:

Termin: do 29.07.2021 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu)

Sposób:

- pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko

- pocztą elektroniczną (mailem) - należy przesłać podpisany skan oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zapytania na adres e-mail: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl l

- Przez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, tj. Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko bądź na podany powyżej adres poczty elektronicznej i bazę konkurencyjności.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.

- Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferty należy składać wyłącznie na załączonym wzorze oferty, wraz z załącznikami zawartymi w niniejszym postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Termin otwarcia ofert:

Elektroniczna – w momencie wpływu na adres mailowy: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl

Pisemna – w dniu wpływu, nie później niż 29.07.2021 roku, do godziny 15.00 (otwarcie ofert godz. 15.15) w siedzibie Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kinga Wnętrzak, monitoring.powr@wsm.klodzko.pl Pytania do zapytania ofertowego można składać do dnia 22.07.2021r. do godziny 10:00 za pośrednictwem poczty mailowej monitoring.powr@wsm.klodzko.pl lub w bazie konkurencyjności.

VIII. Miejsce składania ofert

1. Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy monitoring.powr@wsm.klodzko.pl, bądź poprzez Bazę Konkurencyjności  lub złożyć w zamkniętej kopercie (ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko) z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/MCSMWSM/2021/EFS z dnia 14.07.2021 r.” opatrzonej napisem nie otwierać przed dn. 29.07.2021r. godz. 15:00 Na kopercie nie należy umieszczać danych Wykonawcy.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia (jedną bądź więcej), w ramach której będzie w stanie zrealizować zamówienie.

IX. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1,  wraz z załącznikami 2 i 3 do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; na komputerze lub odręcznie pismem czytelnym (najlepiej drukowanymi literami), niebieskim lub granatowym kolorem oraz powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.

3. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. Wykonawca musi podać cenę dla każdej składanej oferty siebie części zamówienia i oddzielnie każda część zamówienia jest sprawdzana zgodnie z kryteriami oceny oferty.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

9. Podana Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny:

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Kryteria oceny:

- Cena – 1000%

Cena  – będzie obliczone wg poniższego wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

# C = ---------------------------------------------------------- x 100 % pkt.

cena brutto oferty badanej

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w Kryterium „Cena oferty” dla każdej części.  Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę).

XI. Pozostałe informacje:

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, którzy zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem  terminu składania ofert.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który złożył ważną ofertę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019r.  – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019, poz. 2019).

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza  wysokość  środków  przeznaczonych  w  budżecie  projektu  na  usługę  objętą  niniejszym postępowaniem.  W  przypadku  nieuzyskania  porozumienia  w  toku  prowadzonych  negocjacji Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  udzielenia  zamówienia  Oferentowi,  którego  oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta  została uznana za kolejną najkorzystniejszą.

12. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

XII.  Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTY

wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu gotowego modułu Sali Symulacji Wysokiej Wierności wraz z pracami budowlanymi oraz zakupem wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – Sali Symulacji Wysokiej Wierności
w ramach projektu:

„Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku"

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie:  5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

| Dane Oferenta |  |
| --- | --- |
| Prowadzę działalność gospodarczą, której zakres działania pokrywa się z przedmiotem zamówienia – należy zaznaczyć właściwą odpowiedź | TAK NIE |
| OFERTA na: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu gotowego modułu Sali Symulacji Wysokiej Wierności oraz zakupem wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – Sali Symulacji Wysokiej Wierności w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku" | Nazwa…………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… NIP ………………………….. REGON ………………………………….. Nr tel. ……………………………………… e-mail: …………………………………… |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe 2 /MCSMWSM/2021/EFS z dnia  14.07.2021 r. zakup gotowego modułu Sali Symulacji Wysokiej Wierności z zakupem wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej – Sali Symulacji Wysokiej Wierności, zgłaszam przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu:

Proponuję łączną kwotę brutto za całość zamówienia ………………………………………………………

Oświadczam, że oferta szkoleń spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym nr 2/MCSMWSM/2021/EFS z dnia  14.07.2021 r.

| Lp. | Przedmiot zamówienia* (uzupełnić w ramach składanej części) | Ilość | Wartość netto za całość | Podatek VAT [zł] | Całkowita wartość brutto zł [E=C+D] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| 1 | Gotowy moduł MCSM | 1 |  |  |  |
| 2 | Sprzęt Medyczny | 1 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |

załączniki do formularza:

- brak.

1. 	Oświadczam, że nie jestem powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym dokumencie (o ile występuje taka konieczność/sytuacja) do realizacji procesu rekrutacji (realizacji zapytania ofertowego) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………...        				...................................................................    Miejscowość data                                                    		Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wyceny

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZPO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| …………………………………………… | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik  nr 3

……………………………………….……..……………………………..…..…………..

Pieczęć firmowa / dane Firmy (nazwa, adres, NIP)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

- Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.

- Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne, dysponuje kadrą,  wiedzą i doświadczeniem  określonym w  przedmiocie ww. zapytania ofertowego.

- Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

- Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

- Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

| ……………………………………………… | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |