Załącznik nr 1 –  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

# Wykaz maszyn i urządzeń obejmujących zakres dostawy

Specyfikacja maszyn i urządzeń:

| Poz. | Typ | Opis | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zespół konstrukcyjno-badawczy | Multiformer CNC w przedziale roboczym dla drutów 1,5 - 4,0 OPIS szczegółowy: Zespół produkcyjny Multiformer CNC (bezkrzywkowy, 13 osiowy) dla drutów 1,5 - 4,0 wraz z induktorem (kołowrotek, urządzenie zwijające, induktor, servo – spiner) OPIS: Maszyna zwijająca: - zakres pracy dla drutów 1,5 - 4,0 mm - minimum 13 osi pracy bezkrzywkowa ( podawanie drutu, obracanie drutu względem własnej osi, obracanie głowicy, serwo-spinner) - zsynchronizowany z automatyką linii produkcyjnej induktor o mocy 15 kW - rolki podające materiał – minimum 3 pary - komplety narzędzi (4 komplety dla średnic materiałów pokrywające 1,5 ; 2,0 ; 2,2 ; 2,8 w skład których wchodzą : prowadzenia drutu, tuleje, rdzenie osiowe, noże tnące, koła podające, ) - waga urządzenia 2500 kg ± 15 % - zasilanie 3 fazowe - łączna moc – minimum 20 kW +/- 25% Kołowrotek / odwijak - automatyczny zsynchronizowany z maszyną - udźwig - 450 ÷ 550 kg Uruchomienie: - pierwsze uruchomienie maszyny z ustawieniem wskazanego detalu do produkcji - kompleksowy instruktaż obsługi urządzenia razem z peryferiami oraz induktorem | 1 |
| 2 | Zespół konstrukcyjno-badawczy | Multiformer CNC w przedziale roboczym dla drutów 0,5-2,0 OPIS szczegółowy: Zespół produkcyjny Multiformer CNC (bezkrzywkowy, 13 osiowy) dla drutów 0,5 - 2,0 wraz z induktorem (kołowrotek, urządzenie zwijające, induktor, servospiner) OPIS: Maszyna zwijająca: - zakres pracy dla drutów 0,5-2,0 mm - 13 osi pracy bezkrzywkowa ( podawanie drutu, obracanie drutu względem własnej osi, obracanie głowicy, ruch suwaków x 8 szt, dodatkowe gięcie, serwo-spinner) - zsynchronizowany z automatyką linii produkcyjnej induktor o mocy 15 kW - rolki podające materiał – minimum 2 pary - komplety narzędzi (4 komplety dla średnic materiałów pokrywające 0,7 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,3 w skład których wchodzą : wodziki, tuleje, rdzenie osiowe, noże tnące) - waga urządzenia 1500 kg ± 15 % - zasilanie 3 fazowe - łączna moc – minimum 15 kW +/- 25% Kołowrotek / odwijak - automatyczny zsynchronizowany z maszyną - udźwig - 450 ÷ 550 kg Uruchomienie: - pierwsze uruchomienie maszyny z ustawieniem wskazanego detalu do produkcji - kompleksowy instruktaż obsługi urządzenia razem z peryferiami oraz induktorem | 1 |
| 3 | Zespół konstrukcyjno-badawczy | Zespół CNC gnąco-formujący 3D w przedziale roboczym dla drutów 6-10 mm OPIS szczegółowy: - zakres pracy dla drutów 6-10 mm + / - 15% - 5 osi pracy ( podawanie drutu, obracanie drutu względem własnej osi, obracanie głowicy, , serwo-spinner) - dokładność podczas pracy dla : podawanie ±0,1mm, gięcie ±0,1 °, obrót ramienia ± 0,1° - zsynchronizowany z automatyką linii produkcyjnej induktor o mocy 15 kW - rolki podające materiał – minimum 4 pary - prędkość podawania - min. 80 m / min - komplety narzędzi (3 komplety dla średnic materiałów pokrywające 5,0 ; 7,0 ; 8,0 w skład których wchodzą: - tuleje, rdzenie osiowe, noże tnące, kołki gnące, koła podające) - waga urządzenia 3500 kg ± 10 % - zasilanie 3 fazowe - łączna moc – minimum 18 kW Kołowrotek / odwijak - automatyczny zsynchronizowany z maszyną - udźwig - 1000 kg ± 10 % Uruchomienie: - pierwsze uruchomienie maszyny z ustawieniem wskazanego detalu do produkcji - kompleksowy instruktaż obsługi urządzenia razem z peryferiami oraz induktorem | 1 |
| 4 | Zespół konstrukcyjno-badawczy | Zespół CNC gnąco-formujący 3D w przedziale roboczym dla drutów 2,0-4,5 mm OPIS szczegółowy: - zakres pracy dla drutów 2,0 – 4,5 mm + / - 25% - 4 osi pracy ( podawanie drutu, obracanie drutu względem własnej osi, obracanie głowicy, ramienia, ) - dokładność podczas pracy dla : podawanie ±0,1mm, gięcie ±0,1 °, obrót ramienia ± 0,1° - zsynchronizowany z automatyką linii produkcyjnej induktor o mocy 15 kW - rolki podające materiał – minimum 3 pary - komplety narzędzi (3 komplety narzędzi pokrywające zakres średnic : 3,0 ; 3,5 ; 4,0 w skład których wchodzą : kołki gnące, tuleje, rdzenie osiowe, noże tnące, koła podające) - waga urządzenia 2200 kg - zasilanie 3 fazowe - łączna moc – minimum 12 kW Kołowrotek / odwijak - automatyczny zsynchronizowany z maszyną - udźwig - 1000 kg ± 10 % Uruchomienie: - pierwsze uruchomienie maszyny z ustawieniem wskazanego detalu do produkcji - kompleksowy instruktaż obsługi urządzenia razem z peryferiami oraz induktorem | 1 |
| 5 | Zespół konstrukcyjno-badawczy | Zespół CNC gnąco-formujący 3D w przedziale roboczym dla drutów 3,0-7,0 mm OPIS szczegółowy: - zakres pracy dla drutów 3,0-7,0 mm + / - 25% - 4 osi pracy ( podawanie drutu, obracanie drutu względem własnej osi, obrót ramienia, obrót głowicy, ,) - dokładność podczas pracy dla : podawanie ±0,1mm, gięcie ±0,1 °, obrót ramienia ± 0,1° - zsynchronizowany z automatyką linii produkcyjnej induktor o mocy 15 kW - rolki podające materiał – minimum 3 pary - komplety narzędzi (3 komplety narzędzi pokrywające zakres średnic 4,5 ; 5,0 ; 6,0 w skład których wchodzą : , tuleje, rdzenie osiowe, noże tnące, kołki gnące, koła podające) - waga urządzenia 2600 ÷3000kg - zasilanie 3 fazowe - łączna moc – minimum 14 kW Kołowrotek / odwijak - automatyczny zsynchronizowany z maszyną - udźwig - 1000 kg ± 10 % Uruchomienie: - pierwsze uruchomienie maszyny z ustawieniem wskazanego detalu do produkcji - kompleksowy instruktaż obsługi urządzenia razem z peryferiami oraz induktorem | 1 |

Zakresy parametrów poszczególnych urządzeń objęto zakresami tolerancji z uwagi na różne zakresy stosowane przez producentów, które nie wpływają na parametry jakościowe tych urządzeń i cechy użytkowe właściwe dla projektu. Zamawiający w ten sposób starał się nie ograniczać dostępu do możliwości realizacji zamówienia przez różnych dostawców lub producentów krajowych i zagranicznych.