Specyfikacja techniczna przenośników taśmowych odpadów technologicznych

(2 sztuki: jedna dla prasy 2 000 t i jedna dla prasy 1 000 t)

1. Informacje ogólne

Dostawa musi obejmować wszystkie czynności niezbędne do wykonania i montażu przenośników taśmowych odpadów technologicznych dla dwóch nowo zainstalowanych linii.

Prasy będą znajdowały się w zakładzie w Nysie i będą składały się z:

- PRASY 1 000 t

- PRASY 2 000 t

2. Specyfikacja dostawy

Wymagany jest typ przenośnika taśmowego wyposażonego w osadzone w ramie listwy poprzeczne, które zapewniają prawidłowe usuwanie odpadów w przypadku obu pras.

Konieczne jest zapewnienie działania przenośników taśmowych zarówno dla odpadów blach stalowych, jak i aluminiowych o następujących orientacyjnych wymiarach, które określiliśmy na podstawie naszego doświadczenia z maszynami:

Prasa 1 000 t

- Grubość blachy od min. 0,65 mm do max 6 mm

- Wymiary odpadu maks. 530 mm*300 mm

Prasa 2 000 t

- Grubość blachy od min 0,65mm do max 4,5 mm

- Wymiary odpadu maks. 600 mm*300 mm

Głowica napędowa powinna zagwarantować minimalną prędkość 5 m/min dla obu pras.

Napęd dla obu maszyn powinien być zapewniony przez krążniki główne o wymiarach:

- Minimalny skok 75 mm (lub większy)

- Minimalny promień krążnika 31 mm (lub większy).

W przypadku obu maszyn przenośnik taśmowy musi składać się z następujących głównych elementów:

- Szerokość użytkowa taśmy 1 metr;

- Skok lub odległość między podniesionymi krawędziami min 1,2 metra (skok napędu);

- Krawędzie boczne  o wysokości min. 80 mm w celu uniknięcia wypadania odpadów z taśm;

- Profile krawędzi w celu uniknięcia zakleszczeń spowodowanych spadaniem odpadów na krążniki powrotne;

- Minimalna wydajność przenośnika 100 kg/minutę;

- 3-pozycyjny zsyp obrotowy do obsługi dwóch zasobników odbiorczych z blachy trudnościeralnej;

- Zabezpieczenia z blachy ślepej;

- Cykl malowania gwarantujący odporność na korozję (ok. 40 µm + kolor do wykończenia z pokryciem 40 µm, kolor RAL do uzgodnienia);

- Kontrola obrotu przenośnika (system blokujący w przypadku zakleszczenia);

- Zdalny panel przycisków do ręcznego sterowania przenośnikiem (do przodu/do tyłu) + zsypem;

- Lina zabezpieczająca na całej długości;

- Automatyczne smarowanie łańcucha przenośnika.

3. Schemat przenośnika taśmowego dla prasy 1 000 t

Przenośnik musi wychodzić z hali w jak najmniejszym stopniu zajmując jej podłoże i starając się ograniczyć do minimum miejsce zajęte na zewnętrz.

W tym celu, jak pokazano na rys. 1, przewidziano 2 różne taśmociągi dla dwóch odprowadzeń:

- Taśmociąg A do pierwszego odprowadzania odpadów z tunelu podziemnego i taśmociąg B zagięty pod kątem 90° w PRAWO (zsyp stolarski do przyjęcia odpadów)

- Taśmociąg B w celu podawania zasobników odbiorczych (szacowana wysokość ok. 2,2 m)

- Suwnica obrotowa do podawania zasobników odbiorczych

- Maksymalne wymiary na zewnętrz nie mogą przekraczać 10 metrów od ściany hali.

Rys. 1

Uwaga: wielkości przedstawione na rysunku mają charakter czysto orientacyjny

Ponadto przenośnik musi być zakrzywiony, aby efektywnie obsłużyć następujące zasobniki odbiorcze (rys. 2) i wyjść w pierwszej części zgodnie z następującym schematem tunelu (rys. 3)

Rys. 2

Rys. 3

4. Schemat przenośnika taśmowego dla prasy 2 000 t

Przenośnik musi wychodzić z hali w jak najmniejszym stopniu zajmując jej podłoże i starając się ograniczyć do minimum miejsce zajęte na zewnętrz.

W tym celu, jak pokazano na rys. 4, przewidziano 2 różne taśmociągi dla dwóch odprowadzeń:

- Taśmociąg A do pierwszego odprowadzania odpadów z tunelu podziemnego i taśmociąg B zagięty pod kątem 90° w LEWO (zsyp stolarski do przyjęcia odpadów)

- Taśmociąg B w celu podawania zasobników odbiorczych (szacowana wysokość ok. 2,2 m)

- Suwnica obrotowa do podawania zasobników odbiorczych

- Maksymalne wymiary na zewnętrz nie mogą przekraczać 10 metrów od ściany hali.

Rys. 4

Uwaga: wielkości przedstawione na rysunku mają charakter czysto orientacyjny

Ponadto przenośnik musi być zakrzywiony, aby efektywnie obsłużyć następujące zasobniki odbiorcze (rys. 5) i wyjść w pierwszej części zgodnie z następującym schematem tunelu (rys. 6)

Rys. 5

Rys. 6

5. Elementy objęte dostawą

Przedmiotowa dostawa obejmuje:

Transport, montaż i rozruch w Nysie

Wszystkie surowce i materiały handlowe niezbędne do wykonania zamówienia

Tablice rozdzielcze dedykowane dla każdego taśmociągu

Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa umieszczone na obwodzie każdego taśmociągu

Montaż wykonywany przez wyspecjalizowany personel techniczny odnośnie do:

- mechaniki

- urządzeń elektrycznych/elektronicznych

6. Elementy nieobjęte dostawą

Przedmiotowa dostawa nie obejmuje:

Różnych części zamiennych

Zasobników odbiorczych na odpady pod każdą prasą

Materiałów eksploatacyjnych

Hydraulicznego/oleodynamicznego materiału uzupełniającego