Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wskazuje sprzęt niezbędny do realizacji projektu:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgrzewarka PURA 230 | 1,00 |
| 2. | Lodówka laboratoryjna LKPv 1420 | 2,00 |
| 3. | Waga Pioneer Micro PX225DM | 1,00 |
| 4. | Cieplarka laboratoryjna 245 l | 1,00 |
| 5. | Mieszadło mechaniczne CAT R 60D | 1,00 |
| 6. | Statyw z prętem do mieszadeł i homogenizat | 2,00 |
| 7. | Łącznik krzyżowy stal nierdz. do homogenizat | 2,00 |
| 8. | Końcówka mieszająca śmigłowa 400x5 | 2,00 |
| 9. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem Guard | 1,00 |
| 10. | Mieszadło magnetyczne Maxi MR 1 | 1,00 |
| 11. | Zamrażarka laboratoryjna LGPv 6520 | 1,00 |
| 12. | Komora Klimatyczna KBF-S 115, | 1,00 |
| 13. | Mikroskop stereoskopowy Stereo | 1,00 |
| 14. | Automat myjąco-dezynfekujący MI | 1,00 |
| 15. | SevenCompact S220-Bio - peha | 1,00 |
| 16. | Skrobak do ryb KT-S / Odłuszczarka [H0019 | 1,00 |
| 17. | System oczyszczania wody SolPure | 1,00 |
| 18. | Kompresor | 1,00 |
| 19. | Lodówka do przewozu FO140 FDH | 2,00 |
| 20. | Lodówka do przewozu FO330 FDH | 2,00 |
| 21. | Prysznic bezpieczeństwa | 1,00 |
| 22. | Sterylizator plazmowy | 1,00 |
| 23. | Lampy UV np.: NBVE-60/30 PL | 6,00 |
| 24. | Komora laminarna | 1,00 |
| 25. | Meble laboratoryjne | 1,00 |
| 26. | Eksykator szafkowy EKS GC 13 | 1,00 |
| 27. | zlewka 10 l | 28,00 |
| 28. | zlewka 5 l | 25,00 |
| 29. | zlewka 3 l | 25,00 |
| 30. | zlewka 2 l | 20,00 |
| 31. | zlewka 1 l | 15,00 |
| 32. | zlewka 500 ml | 50,00 |
| 33. | Cylinder 2 l | 15,00 |
| 34. | Cylinder 1 l | 25,00 |
| 35. | Cylinder 500 ml | 25,00 |
| 36. | Cylinder 250 ml | 20,00 |
| 37. | Modular Compact Rheometer MCR 92 - komplet | 1,00 |
| 38. | Gęstościomierz laboratoryjny DMA 4500M | 1,00 |
| 39. | Wiskozymetr, lepkościomierz | 1,00 |
| 40. | Pompka perystaltyczna do gęstościomierza | 1,00 |
| 41. | Filtry zestaw | 1,00 |

Jednocześnie zwraca uwagę, iż przedmiotem zamówienia może być sprzęt o parametrach i właściwościach równoważnych – nie będących tożsamymi z podanymi nazwami.

Zamawiający dopuszcza zamówienia częściowe dotyczące poszczególnych pozycji z wyżej wymienionej 	tabeli.

Wymieniony sprzęt pozycje od 1-36 zawiera I część zamówienia, pozycje 37-40 dotyczy II części zamówienia, zaś pozycja 41 – III część zamówienia.

Cześć I – pozycje 1 - 36

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy poniżej przedstawionych urządzeń lub równoważnych:

- Zgrzewarka z automatyczną walidacją procesu do zgrzewania opakowań sterylnych stosowanych w procesach sterylizacji radiacyjnej o parametrach zgrzewarki PURA230

- Lodówka laboratoryjna – dwudrzwiowa, min. zakres temp. -2 do +16 st. C, chłodzenie powietrzem obiegowym, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa -  LKPv 1420

- Waga laboratoryjna – max. 82/220 g, d 0,01/0,1mg, szalka 80mm, kal. wew., legalizacja - Waga Pioneer Semi-Micro PX225DM

- Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – min. 245 l – CLN 240 Smart Pro

- Mieszadło mechaniczne - Obroty regulowane 20-800 [obr / min], Moment obrotowy min. 60 [Ncm] Mieszana ilość, maks. (dla H2O) 100 [l] Lepkość, maks. 50000 [m•Pas] - Mieszadło mechaniczne CAT R 60D-PC

- Statyw z prętem do mieszadeł i homogenizatorów - długość: min. 690mm, pręt wymiar min. 16

- Łącznik krzyżowy stal nierdz. do homogenizatorów X1000 i mieszadeł R18-80

- Końcówka mieszająca śmigłowa 400x50mm, pręt 8mm

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem Guardian 5000 z płytą ceramiczną 178x178mm, max 1600obr/min, max. 500 st. C

- Mieszadło magnetyczne Maxi MR 1

- Zamrażarka laboratoryjna – chłodzenie powietrzem obiegowym, zakres temperatury mrożenia min. -35 st. C, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa – LGPv6520

- Komora Klimatyczna – zakres temperatur 0 °C do 70 °C, Zakres wilgotności: 20 do 80% wilg. wzgl. - KBF-S 115

- Mikroskop stereoskopowy Stereo trinokular, zoom, pow. 7-45x

- Automat myjąco-dezynfekujący MIELE PG 8583CD AE-WW-ADP-CM

- SevenCompact S220-Bio - pehametr/jonometr z elektrodą InLab Routine Pro-ISM i saszetkami z buforem

- Skrobak do ryb KT-S / Odłuszczarka

- System oczyszczania wody SolPure XIO ULTRA 30 +

- Sprężarka tłokowa do zastosoewań medycznych – ciśnienie robocze 7 bar, wydajność min. 150l/min - ATLAS COPCO LFx Dental 2,0 Tank Mounted 50l

- Lodówka do bezpiecznego transportu farmaceutyków w każdych warunkach otoczenia z akumulatoremna min. 20 h pracy, zestaw do rejestracji i wysyłania powiadomień o przekroczeniach temp. i wzorcowanym rejestratorem – Lodówka F0140 FDH

- Lodówka do bezpiecznego transportu farmaceutyków w każdych warunkach otoczenia z akumulatoremna min. 20 h pracy, zestaw do rejestracji i wysyłania powiadomień o przekroczeniach temp. i wzorcowanym rejestratorem – FO330 FDH

- Prysznic bezpieczeństwa model 1100/166 TOF

- Sterylizator plazmowy – BKQ-PS40X

- Lampa dezynfekcyjna przepływowa – NBVE-60/30 PL

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego BioTectum TecPRO 1.2

- Meble laboratoryjne:

- 8-SLX-900 szafa laboratoryjna, szt. 2

- SDM C-180 stanowisko do mycia, szt. 1
- 3-ERGO-C-1500 stanowisko laboratoryjne, szt. 1

- WSA-120 Stół wagowy antywibracyjny, szt. 1

- 4-ERGO-C-1800 stanowisko laboratoryjne, szt. 1

- PL Special CH-CPT II Black - krzesło laboratoryjne, szt. 5

- 2-ERGO-C-1200 stanowisko laboratoryjne, szt. 2

- Eksykator szafkowy EKS GC 13

- Szkło laboratoryjne poz. 27-36

- zlewki – zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3;

- cylinder – szklany cylinder miarowy z podstawą, klasa A z certyfikatem

Cześć II – pozycje 37 - 40

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy poniżej przedstawionych urządzeń lub równoważnych:

- Modular Compact Rheometer, w którego skład wchodzą następujące części składowe:

- Modular Compact Rheometer MCR 92

- Dolny układ peltiera o zakresie temperatur -5 do 200°C

- Górny układ peltiera o zakresie temperatur -5 do 200°C

- Rozdzielacz powietrza plus filtr z osuszaczem

- Płytka 25 mm

- Oprogramowanie do obsługi i obróbki danych

- Kompresor z osuszaczem i skrzynia wygłuszającą

- Peltier na układy cylindryczne

- Układ cylindrów o średnicy 39mm

- Komputer z Windows 10 i dyskiem SSD

- Płytka 50mm do nisko lepkich cieczy

Kryterium:

- Pełny przegląd serwisowy wydłużający gwarancję

- Gwarancja 3 lata

- DMA 4500M – laboratoryjny gęstościomierz

Do oznaczania gęstości i wartości związanych z gęstością cieczy i gazu

przy użyciu metody pulsacyjnego wzbudzania opartej na technologii oscylacyjnej rurki w kształcie litery U. ThermoBalanceTM do szybkich zmian temperatury bez ponownej regulacji. Zawiera technologie FillingCheckTM i U-ViewTM dla bezbłędnych pomiarów.

- Lepkościomierz laboratoryjny - Zakres prędkości: od 0,01 do 250 obr./min., minimalny zakres lepkości: 10 mPa·s to 40.000.000 mPa·s  - ViscoQC 300R

- Pompka perystaltyczna do gęstościomierza DMA 4500M do automatycznego podawania 1 próbki

Cześć III – pozycja 41

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy poniżej przedstawionych filtrów lub równoważnych:

Zestaw do prób filtracyjnych dla oceny możliwości i stopnia oczyszczenia kolagenu zawierający:

- Komplety filtrów z membraną o charakterystyce wgłębnej z PP o gradacjach stopniowo schodzących z 40 µm do 20 µm (gradacje 40, 20 µm) w formie mini kapsuł filtracyjnych z przyłączami TriClamp – 6 szt

- Komplety filtrów z membraną o charakterystyce wgłębnej z PP o gradacjach stopniowo schodzących z 40 µm do 20 µm (gradacje 40, 20 µm) w formie świec filtracyjnych w rozmiarze 10” z wielowarstwowym (minimum 5, optymalnie 7 warstw) plisowanym materiałem filtracyjnym – 6 szt.

Filtry powinny być produkowane w reżimie ISO9001:2015

Zawartość endotoksyn nie powinna przekraczać 0,25 EU/ml wg testu LAL i uregulowań USP <85>

Poziom uwalniania włókien i cząstek powinien spełniać wymagania 21 CFR 210.3(b)(6).

Toksyczność użytych materiałów wg. wymagań USP <87>

Reaktywność biologiczna tworzyw zgodna z klasą VI-121 C

TOC/przewodnictwo filtratu zgodne z USP <643> oraz USP <645>

Filtry zgodne z wymaganiami FDA 21 CFR177-182 oraz uregulowań ramowych 1935/2004/EC

Wskazane jest doświadczenie w filtracji kolagenu. Pełna zgodność z wszystkimi typowymi dodatkami i konserwantami stosowanymi w procesie obróbki i kolagenu.

Filtry zaopatrzone w certyfikat serii produkcyjnej, indywidualnie pakowane z wszelkimi informacjami identyfikującymi serię na opakowaniu indywidualnym i filtrze

Dla pozycji 2: Mocowanie: 2 x oring 226/fin