Opis przedmiotu zamówienia – konstrukcja pod radary

Zaprojektowanie i dostawa konstrukcji pod radary

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektowanie oraz wykonanie konstrukcji pod radary (obiekt 2 oraz obiekt 4). Uproszczony schemat rozmieszczenia elementów w systemie znajduje się na rycinie 1. Konstrukcja będzie miała za zadanie umocowanie na jednostce badawczej (morskim statku badawczym) następujących elementów:

- platformy stabilizującej (obiekt 3)

oraz

Obiekt 1. obiekt o wymiarach przybliżonych do kontenera morskiego 10’ DV (Dry Van)

Obiekt 2.

Konstrukcja  montująca Obiekt 3 do obiektu 1

Obiekt 3.

platforma stabilizująca

Obiekt 4.

konstrukcja montująca obiekt 5 do obiektu 3

Obiekt 5.

Radar horyzontalny + radar wertykalny

Y

Y

Z

Z

X

X

2 radarów: horyzontalny i wertykalny (obiekt 5).

Rycina 1

Poniżej przedstawiamy przybliżone dane dotyczące platformy stabilizującej oraz radarów. Brak możliwości podania pełnej specyfikacji wynika z faktu, iż na tym etapie platforma jest w fazie prac badawczych, zaś dostawcy radarów zostaną wybrani w ramach przyszłych postępowań.

Radary:

- długość anteny nadawczo-odbiorczej radaru wertykalnego: min. 2,2 - max 2,8 m.

- długość anteny nadawczo-odbiorczej radaru horyzontalnego: min. 3,2 – max 4 m.

- dopuszczalna masa własna radaru horyzontalnego: 150 kg.

- dopuszczalna masa własna radaru wertykalnego: 70 kg.

Platforma stabilizacyjna:

- wymiary – 1600 mm x 1200 mm x 775 mm (+/- 5%) – ostateczne wymiary zostaną przekazane po przedstawieniu przez wykonawcę prototypu platformy stabilizującej.

- dopuszczalna masa własna: 250 kg (+/- 20%)

- podstawowa funkcjonalność: zapewnienie utrzymania poziomu całości systemu przy wychyłach do 25°.

- blat roboczy wykonany z aluminium

- dopuszczalne przemieszczenia górnego blatu platformy stabilizującej wzdłuż osi X, Y, Z

Warunki i charakterystyka działania systemu:

- Całość systemu ma być montowana na obiektach pływających. Zaprojektowana konstrukcja powinna mieć możliwość montażu na obiekcie o wymiarach przybliżonych do kontenera 10’ DV (materiał wykonania – stal). Należy założyć, iż na w/w obiekcie może być zamontowana stała barierka (reling) o standardowej wysokości 1,1 m.

- Wymiary przestrzeni roboczej systemu nie mogą przekroczyć (Rycina 1): X = 5,5 m, Y = 4,3 m, Z = 4,3 m.

- Płaszczyzny rotujących anten poszczególnych radarów nie mogą się przecinać.

- Praca systemu w warunkach prędkości wiatru do 17m/s plus porywy.

- Rotacja anten radarów od 24 do 45 RPM

- projekt konstrukcji ma zapewnić centralne położenia środka ciężkości z uwzględnieniem masy elementów (platforma stabilizującej, systemu radarów)

- Zapewnienie kompatybilności z elementami montażowymi platformy stabilizującej – dane w powyższym zakresie  zostaną przekazane po przesłaniu przez wykonawcę platformy rysunków technicznych.

- zapewnienie kompatybilności połączeń poszczególnych elementów systemu (ryc.1)

- Projekt konstrukcji musi zapewniać bezkolizyjną pracę rotujących anten z uwzględnieniem elementów stałych zlokalizowanych w bliskiej odległości działającego układu.

- Zagwarantowanie bezpiecznego użytkowania w warunkach morskich podczas przechyłów statków badawczych +/- 25 ° wzdłuż osi wzdłużnej i poprzecznej

- Konstrukcja ma zapewnić bezpieczne mocowanie systemu wyłączonego (będącego w spoczynku, nie rotującego) w warunkach sztormowych.

- Zapewnienie możliwość wielokrotnego montażu i demontażu z pokładów obiektów badawczych

Od potencjalnego wykonawcy oczekuje się:

- zaprojektowania obiektu 2 oraz obiektu 4 (ryc.1) wraz z systemami mocowań do pozostałych elementów systemu (obiekty:1,3 oraz 5),

- wykonania obiektu 2 oraz obiektu 4 (ryc.1) wraz z systemami mocowań do pozostałych elementów systemu (obiekty:1,3 oraz 5),

- konsultacji proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.

- materiały zastosowane do budowy konstrukcji mają być z materiałów nie korodujących w warunkach morskich – kontakt z wodą morską.

- wszelkie użyte do wytworzenia konstrukcji materiały mają posiadać certyfikaty.

- należy zweryfikować poprawność wykonania spawów przy wykorzystaniu metod badań nieniszczących (NDT) – np. badania radiograficzne (RTG).  Badanie należy przeprowadzić na wszystkich spawach

- zastosowane materiały mają NIE reagować z aluminium (blat roboczy platformy stabilizującej).

- należy zastosować rozwiązania pozwalające na minimalizacje drgań.

- na etapie wykonania konstrukcji Wykonawca będzie miał obowiązek przygotowania próbek zastosowanych materiałów do archiwizacji. Próbki mają być odpowiednio przygotowane – ponumerowane, ma zostać przygotowana legenda z miejscem zastosowania danej stali w konstrukcji. Całość ma być zamknięta w szczelnym, przezroczystym  pojemniku odpowiednio opisanym. Próbki zostaną przekazane Zamawiającemu.

- Wykonawca przekaże instrukcję montażu. Instrukcja musi zawierać schematy połączeń poszczególnych elementów, tabelę wartości momentów dokręcania śrub oraz nakrętek.

- Spawanie ma się odbywać przez osobę posiadającą odpowiednie certyfikaty.

- wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzenia modelowania wytrzymałościowego projektowanych konstrukcji wraz z mocowaniami oraz z uwzględnieniem obciążenia wiatrem w warunkach użytkowania podczas przechyłów statków badawczych +/- 25 ° wzdłuż osi wzdłużnej i poprzecznej oraz w warunkach sztormowych dla systemu wyłączonego (będącego w spoczynku, nie rotującego).