Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12

na dostawę samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker o masie własnej do 96.000 kg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, o masie własnej do 96 000 kg, zwany dalej „reachstacker ciężki”, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Informacje ogólne

| Standardy i normy, które musi spełniać urządzenie | Urządzenie spełnia wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie i jest oznakowane znakiem CE |
| --- | --- |

Wysięgnik, chwytnik

| Wysięgnik teleskopowy, sterowany hydraulicznie z kabiny operatora |  |
| --- | --- |
| Chwytnik | Teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie |
| Rodzaj podnoszonych kontenerów | ISO 20', 30' i 40', ISO HC, 45' (w pozycji 40 stóp) z automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny oraz sterowanie ręczne rozsuwem |
| Synchroniczne podnoszenie (jednoczesny wysuw masztu i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku) | Jako dodatkowa funkcja załączana przez operatora |
| Przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym | Minimum 800 mm prawo - lewo |
| Mechaniczny, grawitacyjny przechył chwytnika prawo-lewo | Minimum 5 stopni |
| Układ awaryjnego opuszczania wysięgnika |  |
| Hydraulicznie tłumiony przechył chwytnika przód-tył |  |
| Ślizgi niewymagające smarowania w wysięgniku i w chwytniku |  |
| Obrót chwytnika z ładunkiem | Pełny, minimum 195 stopni w jedną i minimum 105 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego |
| Sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan pracy chwytnika | Typu LED na wierzchołku masztu widoczna z kabiny, również zdublowana w kabinie dla bezpieczeństwa pracy urządzeniem |
| Możliwość wyboru automatycznego ryglowania kontenerów | Z kabiny |
| Haki w narożnikach chwytnika do przenoszenia innych ładunków | Cztery haki w narożach chwytnika, minimum 12 ton nośności każdy |

Udźwig urządzenia, wysokość składowania

| Wymagany udźwig w odległości środka kontenera minimum 1800 mm od czoła przednich kół urządzenia (1 rząd kontenerów) | Minimum 45 000 kg |
| --- | --- |
| Wymagany udźwig w odległości środka kontenera minimum 3750 mm od czoła przednich kół urządzenia (2 rząd kontenerów) | Minimum 45 000 kg |
| Wymagany udźwig w odległości środka kontenera minimum 6350 mm od czoła przednich kół urządzenia (3 rząd kontenerów) | Minimum 34 000 kg |
| Wymagany udźwig w odległości 5000 mm od czoła przednich kół urządzenia do środka ciężkości ładunku (1 linia wagonów) | Minimum 38 000 kg |
| Wymagana wysokość podnoszenia w odległości środka kontenera minimum 1800 mm od czoła kół urządzenia (1 rząd kontenerów) | 5 warstw kontenerów 9’6” (tzw. High Cube) |
| Wymagana wysokość podnoszenia w odległości środka kontenera minimum 3750 mm od czoła kół urządzenia (2 rząd kontenerów) | 4 warstwy kontenerów 9’6” (tzw. High Cube) |
| Wymagana wysokość podnoszenia w odległości środka kontenera minimum 6350 mm od czoła kół urządzenia (3 rząd kontenerów) | 3 warstwy kontenerów 9’6” (tzw. High Cube) |

Napęd

| Silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany | Spełniający normę emisji spalin obowiązującą w dniu rejestracji |
| --- | --- |
| Moc znamionowa silnika napędowego | Minimum 255 kW |
| Paliwo - olej napędowy | Olej napędowy ogólnodostępny w sprzedaży spełniający ogólne obowiązujące normy jakościowe |
| Skrzynia biegów | W pełni automatyczna |
| Liczba przełożeń skrzyni biegów | Minimum 5 biegów w przód i minimum 3 biegi w tył |
| Prędkość jazdy z ładunkiem w przód | Minimum 15 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku w przód | Minimum 20 km/h |

Wymiary i masa urządzenia

| Wysokość w stanie złożonym | Maksymalnie 5500 mm |
| --- | --- |
| Odległość pomiędzy osiami | 2 osie, maksymalnie 8000 mm |
| Całkowita długość urządzenia z chwytnikiem ustawionym prostopadle do osi wzdłużnej podwozia urządzenia | Maksymalnie 1400 mm |
| Największa szerokość podwozia | 5000 mm |
| Masa własna urządzenia | Maksymalnie 96 000 kg |
| Rozdzielony układ hydrauliczny hamulców i hydrauliki roboczej | Z dwoma oddzielnymi zbiornikami |
| Hydraulika robocza | Pompy o zmiennej wydajności, wydatek pomp reagujący na obciążenie, pedał hamulca podwójny w kabinie po prawej i lewej stronie kolumny kierowniczej z funkcją rozsprzęglania skrzyni biegów |
| Hamulec roboczy na przedniej osi, hydrauliczny, bezobsługowy, zamknięty, z mokrymi tarczami, hamulec postojowy tarczowy, układ przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo pracy urządzenia | Z aktywacją z kabiny |
| Sterownie kierunkiem jazdy | Przy pomocy kierownicy w kabinie tylną osią skrętną |

Kabina, wyposażenie

| Kabina zamknięta. Klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z wewnątrz kabiny, automatycznie dostosowująca warunki pracy w kabinie do zadanych przez operatora parametrów. |  |
| --- | --- |
| Fotel operatora | Pneumatycznie zawieszony, amortyzowany, ergonomiczny, z pełną regulacją i ogrzewaniem elektrycznym, pasy bezpieczeństwa |
| Drugie składane siedzenie w kabinie z pasem bezpieczeństwa |  |
| Kierownica i kolumna kierownicza | Regulowane pod kątem i na wysokość |
| Rolety przeciwsłoneczne | Na oknie przednim, tylnym i dachowym |
| Wycieraczki na oknie przednim, tylnym i dachowym z trybem pracy ciągłym i przerywanym, wyposażone w spryskiwacze |  |
| Konsola sterująca głównymi funkcjami roboczymi urządzenia | Regulowana po prawej stronie operatora w kabinie |
| Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny w kabinie obrazujący główne funkcje maszyny, poszczególne parametry urządzenia w sposób czytelny Podzielony na minimum 3 ekrany przesuwne | Na wyświetlaczu powinny znajdować się co najmniej następujące funkcje/informacje: - prędkość jazdy, - napięcie instalacji elektrycznej, - temperatura oleju hydraulicznego, - temperatura płynu chłodzącego silnika, - ciśnienie oleju silnika, - odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, - wysunięcie masztu, - kąt pochylenia masztu, - zegar, - obroty silnika, - poziom paliwa, - obsługę systemu CAN-BUS z wyświetlaniem kodów błędów, - waga dynamiczna ładunku, niezależnie od położenia wysięgnika, licznik chwytów kontenerów z funkcją zerowania dostępny na wyświetlaczu w kabinie. |
| Kamera cofania z monitorem w kabinie oraz ultradźwiękowe czujniki zbliżenia do przeszkody z wyświetlaniem informacji na monitorze kamery |  |
| Kabina z możliwością przemieszczania w poziomie sterowanie hydrauliczne | Umożliwiająca ustalenie pozycji najwygodniejszej do wykonywania operacji przeładunkowych |
| Przetwornica 24/12 V DC z gniazdkiem w kabinie (2x12 i 2x24VDC) |  |
| Lusterka wsteczne | Jedno w kabinie, minimum 2 na podwoziu urządzenia |
| Drukarka paragonowa w kabinie operatora połączona z legalizowaną wagą podnoszonego ładunku. |  |

Oświetlenie, instalacja elektryczna

| Instalacja elektryczna 24 V DC | Kierunkowskazy i światła awaryjne z przodu i z tyłu urządzenia typu LED, dwa światła robocze na przednich błotnikach LED, dwa światła stop z tyłu, migające podczas jazdy w tył typu LED, światła postojowe z przodu i z tyłu LED, minimum dwa światła robocze na dachu kabiny oświetlające pole robocze LED, minimum 4 światła robocze na maszcie LED, minimum 4 światła robocze na przednich błotnikach oświetlające zamki kontenerowe chwytnika typu LED, obrotowe światło ostrzegawcze żółte, z tyłu wysięgnika dwa światła cofania przy załączonym biegu wstecznym LED |
| --- | --- |
| Akustyczny sygnał cofania |  |
| Ogumienie bezdętkowe, bieżnikowane | Parametry dobrane do nacisków osi urządzenia, 4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne między osiami minimum 40 przekładek (PR) |
| Koło zapasowe | Jedno w komplecie |
| Dodatkowe ogrzewanie podstawowych układów urządzenia | Grzałki elektryczne w zbiornikach oleju hydraulicznego hamulców i hydrauliki roboczej, w bloku silnika oraz nagrzewnica powietrza w kabinie, zasilanie z zewnątrz 3x400 V AC z podłączeniem jednym przewodem sterowanie termostatycznie |

Malowanie

| Przeważający ciemno niebieski | np. RAL 5011, RAL 5010 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga wykonania elementów konstrukcyjnych i poszycia o podwyższonej wytrzymałości przeciw korozji. | Użyte materiały i zastosowana technologia powinny zapewnić ochronę przed korozją nadwozia, konstrukcji i poszycia reachstackera przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnień ubytków mechanicznych (odpryski lakieru) |

Inne

| Połączenie z systemem zarządzania terminalem, otrzymywanie komunikatów i możliwość ich odczytywania za pomocą GSM. |  |
| --- | --- |
| Waga ładunku legalizowana, połączona z drukarką paragonową w kabinie operatora. | Możliwość przesyłania danych na inne nośniki za pomocą GSM. Archiwizacja danych poprzez użycie karty SD lub wyjścia USB. |
| System monitoring parametrów pracy urządzenia na sprzęcie oraz zdalnym urządzeniu diagnostycznym. |  |
| Warunki pracy | Temperatura otoczenia zakres od -25°C do +35°C Wilgotność do 95% |
| Gaśnica umieszczona możliwie blisko fotela operatora, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia |  |