Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12

na dostawę samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker o masie własnej do 96.000 kg

WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANEGO URZĄDZENIA

–

dostawa jednego fabrycznie nowego samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, o masie własnej do 96.000 kg

Działając w imieniu Wykonawcy ………………………………………….……….., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12 na dostawę samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, o masie własnej do 96.000 kg, do przeładunku kontenerów, w ramach realizacji projektu „Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa, oświadczam, że oferuję urządzenie o następujących parametrach:

| Parametry |  | Zaoferowane urządzenie |
| --- | --- | --- |
| Producent |  | …………….…. |
| Model, wariant, typ (jeżeli nadano) |  | …………….…. |
| Standardy i normy, które musi spełniać urządzenie | Urządzenie spełnia wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie i jest oznakowane znakiem CE | TAK/NIE |

| Parametry wysięgnika, chwytnika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wysięgnik teleskopowy, sterowany hydraulicznie z kabiny operatora |  | TAK/NIE |
| Chwytnik | Teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie | TAK/NIE |
| Rodzaj podnoszonych kontenerów | ISO 20', 30' i 40', ISO HC, 45' (w pozycji 40 stóp) z automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny oraz sterowanie ręczne rozsuwem | TAK/NIE |
| Synchroniczne podnoszenie (jednoczesny wysuw masztu i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku) | Jako dodatkowa funkcja załączana przez operatora | TAK/NIE |
| Przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym |  | ………. mm prawo - lewo |
| Mechaniczny, grawitacyjny przechył chwytnika prawo-lewo |  | …..….. stopni |
| Układ awaryjnego opuszczania wysięgnika |  | TAK/NIE |
| Hydraulicznie tłumiony przechył chwytnika przód-tył |  | TAK/NIE |
| Ślizgi niewymagające smarowania w wysięgniku i w chwytniku |  | TAK.NIE |
| Obrót chwytnika z ładunkiem |  | …… stopni w jedną stronę i …….…. stopni w druga stronę od położenia wyjściowego |
| Sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan pracy chwytnika | Typu LED na wierzchołku masztu widoczna z kabiny, również zdublowana w kabinie dla bezpieczeństwa pracy urządzeniem | TAK/NIE |
| Możliwość wyboru automatycznego ryglowania kontenerów | Z kabiny | TAK/NIE |
| Haki w narożnikach chwytnika do przenoszenia innych ładunków |  | ..…… haków/haki w narożach chwytnika ……. ton nośności każdy |

| Parametry udźwigów urządzenia, wysokość składowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Udźwig w odległości środka kontenera minimum 1800 mm od czoła przednich kół urządzenia (1 rząd kontenerów) |  | ………………… kg |
| Udźwig w odległości środka kontenera minimum 3750 mm od czoła przednich kół urządzenia (2 rząd kontenerów) |  | ……………… kg |
| Udźwig w odległości środka kontenera minimum 6300 mm od czoła przednich kół urządzenia (3 rząd kontenerów) |  | …………… kg |
| Udźwig w odległości 5000 mm od czoła przednich kół urządzenia do środka ciężkości ładunku (1 linia wagonów) |  | …………… kg |
| Wysokość podnoszenia w odległości środka kontenera minimum 1800 mm od czoła kół urządzenia (1 rząd kontenerów) | 5 warstw kontenerów 9’6” (tzw. High Cube) | TAK/NIE |
| Wysokość podnoszenia w odległości środka kontenera minimum 3750 mm od czoła kół urządzenia (2 rząd kontenerów) | 4 warstwy kontenerów 9’6” (tzw. High Cube) | TAK/NIE |
| Wysokość podnoszenia w odległości środka kontenera minimum 6350 mm od czoła kół urządzenia (3 rząd kontenerów) | 3 warstwy kontenerów 9’6” (tzw. High Cube) | TAK/NIE |

| Parametry napędu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany | Spełniający normę emisji spalin obowiązującą w dniu rejestracji | TAK/NIE |
| Moc znamionowa silnika napędowego |  | ……….. kW |
| Paliwo - olej napędowy | Olej napędowy ogólnodostępny w sprzedaży spełniający ogólne obowiązujące normy jakościowe | TAK/NIE |
| Skrzynia biegów | W pełni automatyczna | TAK/NIE |
| Liczba przełożeń skrzyni biegów |  | …... biegów w przód i …… biegów w tył |
| Prędkość jazdy z ładunkiem w przód |  | …….. km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku w przód |  | ……... km/h |

| Wymiary i masa urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wysokość w stanie złożonym |  | ………….. mm |
| Odległość pomiędzy osiami |  | ….. osie …………. mm |
| Całkowita długość urządzenia z chwytnikiem ustawionym prostopadle do osi wzdłużnej podwozia urządzenia |  | ………… mm |
| Największa szerokość podwozia |  | ……….. mm |
| Masa własna urządzenia |  | …….. kg |
| Rozdzielony układ hydrauliczny hamulców i hydrauliki roboczej | Z dwoma oddzielnymi zbiornikami | TAK/NIE |
| Hydraulika robocza | Pompy o zmiennej wydajności, wydatek pomp reagujący na obciążenie, pedał hamulca podwójny w kabinie po prawej i lewej stronie kolumny kierowniczej z funkcją rozsprzęglania skrzyni biegów | TAK/NIE |
| Hamulec roboczy na przedniej osi, hydrauliczny, bezobsługowy, zamknięty, z mokrymi tarczami, hamulec postojowy tarczowy, układ przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo pracy urządzenia | Z aktywacją z kabiny | TAK/NIE |
| Sterownie kierunkiem jazdy | Przy pomocy kierownicy w kabinie tylną osią skrętną | TAK/NIE |

| Parametry kabiny, wyposażenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabina zamknięta. Klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z wewnątrz kabiny, automatycznie dostosowująca warunki pracy w kabinie do zadanych przez operatora parametrów. |  | TAK/NIE |
| Fotel operatora | Pneumatycznie zawieszony, amortyzowany, ergonomiczny, z pełną regulacją i ogrzewaniem elektrycznym, pasy bezpieczeństwa | TAK/NIE |
| Drugie składane siedzenie w kabinie z pasem bezpieczeństwa |  | TAK/NIE |
| Kierownica i kolumna kierownicza | Regulowane pod kątem i na wysokość | TAK/NIE |
| Rolety przeciwsłoneczne | Na oknie przednim, tylnym i dachowym | TAK/NIE |
| Wycieraczki na oknie przednim, tylnym i dachowym z trybem pracy ciągłym i przerywanym, wyposażone w spryskiwacze |  | TAK/NIE |
| Konsola sterująca głównymi funkcjami roboczymi urządzenia | Regulowana po prawej stronie operatora w kabinie | TAK/NIE |
| Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny w kabinie obrazujący główne funkcje maszyny, poszczególne parametry urządzenia w sposób czytelny Podzielony na minimum 3 ekrany przesuwne | Na wyświetlaczu powinny znajdować się co najmniej następujące funkcje/informacje: - prędkość jazdy, - napięcie instalacji elektrycznej, - temperatura oleju hydraulicznego, - temperatura płynu chłodzącego silnika, - ciśnienie oleju silnika, - odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, - wysunięcie masztu, - kąt pochylenia masztu, - zegar, - obroty silnika, - poziom paliwa, - obsługę systemu CAN-BUS z wyświetlaniem kodów błędów, - waga dynamiczna ładunku, niezależnie od położenia wysięgnika, licznik chwytów kontenerów z funkcją zerowania dostępny na wyświetlaczu w kabinie. | TAK/NIE |
| Kamera cofania z monitorem w kabinie oraz ultradźwiękowe czujniki zbliżenia do przeszkody z wyświetlaniem informacji na monitorze kamery |  | TAK/NIE |
| Kabina z możliwością przemieszczania w poziomie sterowanie hydrauliczne | Umożliwiająca ustalenie pozycji najwygodniejszej do wykonywania operacji przeładunkowych | TAK/NIE |
| Przetwornica 24/12 V DC z gniazdkiem w kabinie (2x12 i 2x24VDC) |  | TAK/NIE |
| Liczba lusterek wstecznych |  | ….. w kabinie, ……. na podwoziu urządzenia |
| Drukarka paragonowa w kabinie operatora połączona z legalizowaną wagą podnoszonego ładunku. |  | TAK/NIE |

| Parametry świetlenia, instalacji elektrycznej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalacja elektryczna 24 V DC | Kierunkowskazy i światła awaryjne z przodu i z tyłu urządzenia typu LED, dwa światła robocze na przednich błotnikach LED, dwa światła stop z tyłu, migające podczas jazdy w tył typu LED, światła postojowe z przodu i z tyłu LED, minimum dwa światła robocze na dachu kabiny oświetlające pole robocze LED, minimum 4 światła robocze na maszcie LED, minimum 4 światła robocze na przednich błotnikach oświetlające zamki kontenerowe chwytnika typu LED, obrotowe światło ostrzegawcze żółte, z tyłu wysięgnika dwa światła cofania przy załączonym biegu wstecznym LED | TAK/NIE |
| Akustyczny sygnał cofania |  | TAK/NIE |
| Ogumienie bezdętkowe, bieżnikowane | Parametry dobrane do nacisków osi urządzenia, 4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne między osiami minimum 40 przekładek (PR) | TAK/NIE |
| Koło zapasowe |  | …… w komplecie |
| Dodatkowe ogrzewanie podstawowych układów urządzenia | Grzałki elektryczne w zbiornikach oleju hydraulicznego hamulców i hydrauliki roboczej, w bloku silnika oraz nagrzewnica powietrza w kabinie, zasilanie z zewnątrz 3x400 V AC z podłączeniem jednym przewodem sterowanie termostatycznie | TAK/NIE |

| Malowanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przeważający ciemno niebieski | np. RAL 5011, RAL 5010 | TAK/NIE RAL ………….. |
| Zamawiający wymaga wykonania elementów konstrukcyjnych i poszycia o podwyższonej wytrzymałości przeciw korozji. | Użyte materiały i zastosowana technologia powinny zapewnić ochronę przed korozją nadwozia, konstrukcji i poszycia reachstackera przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnień ubytków mechanicznych (odpryski lakieru) | TAK/NIE |

| Inne parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Połączenie z systemem zarządzania terminalem, otrzymywanie komunikatów i możliwość ich odczytywania za pomocą GSM. |  | TAK/NIE |
| Waga ładunku legalizowana, połączona z drukarką paragonową w kabinie operatora. | Możliwość przesyłania danych na inne nośniki za pomocą GSM. Archiwizacja danych poprzez użycie karty SD lub wyjścia USB. | TAK/NIE |
| System monitoring parametrów pracy urządzenia na sprzęcie oraz zdalnym urządzeniu diagnostycznym. |  | TAK/NIE |
| Warunki pracy |  | Temperatura otoczenia zakres od …….°C do …...°C Wilgotność do…..% |
| Gaśnica umieszczona możliwie blisko fotela operatora, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia |  | TAK/NIE |

……………………………………				…………………………………..

(miejscowość, data)						(podpis Wykonawcy)