OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest podstawka do chłodziarki termoelektrycznej w ilości:

- Podstawka TO8	12 pin							300 szt.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

- Kryteria

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

- Pi – cena towarów wraz z dostawą - dla danej przedłożonej oferty

- Pmin - minimalna cena dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert

- S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

- Termin wykonania zamówienia

Najszybciej jak to możliwe, nie później niż  6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.

Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

- Parametry

5.1 Szczegółowy zakres przedmiotu

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Podstawka TO8-12 pin | Rodzaj podstawki | TO8 |
|  | Ilość pinów | 12 pinów, w tym 1 pin uziemiający (pin 11) |
|  | Materiał podstawki | Kovar (stop zgodny z ASTM F-15) |
|  | Metalizacja podstawki | 1. Warstwa Ni - grubość metalizacji 1.27-3.8 μm 2. Warstwa Au - grubość metalizacji > 1.27 μm |
|  | Materiał pinów | Kovar (stop zgodny z ASTM F-15) |
|  | Metalizacja pinów | 1. Warstwa Ni - grubość metalizacji 1.27-3.8 μm 2. Warstwa Au - grubość metalizacji > 1.27 μm |
|  | Śruba mocująca | Materiał śruby - CRS (stal walcowana na zimno) Gwint śruby - 4-40 UNC Długość śruby - 6,4 ± 0,2 mm Śruba zamocowana od spodu podstawki |
|  | Uszczelnienie podstawki | Elektrycznie nieprzewodzący, nieprzezroczysty, wyciek helu z materiału uszczelniającego mniejszy niż 10-8 mbar*l/s – np. Corning 7052 lub odpowiednik |
|  | Wewnętrzna długość pinów (od powierzchni montażowej chłodziarki) | 2,54±0,1 mm |
|  | Chropowatość powierzchni pinu | Ra 0.8 lub lepsza |
|  | Zewnętrzna długość pinów (od powierzchni z zamontowanym gwintem) | 7,9±0,3 mm |
|  | Średnica zewnętrzna podstawki | Fi 15,24 ± 0.1mm |
|  | Średnica rantu podstawki | Fi 13,4±0.1mm |

5.2 CPV

CPV - 31711100-4 Elektroniczne elementy składowe