Załącznik nr 3.1 do Zapytania

w celu oszacowania wartości zamówienia

Formularz zamówienia

Część 1. „Zakup i dostawa komputera przenośnego typu mobilna stacja GRAFICZNA wraz z akcesoriami”

- Model urządzenia:

……………………………………………………….

- Cena

|  | Cena netto | Vat | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  |  |

- Parametry techniczne:

| Nazwa komponentu/ elementu/ parametru lub cechy | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Oferowany sprzęt: (Wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu „mobilna stacja graficzna”. |  |
| Wydajność obliczeniowa | - Wydajność oceniana na co najmniej 10000 pkt. w teście PassMark High End CPU's przeprowadzonym do dnia złożenia oferty. - Możliwość uruchomienia aplikacji 32 i 64 bitowych, systemu operacyjnego Windows działającego w domenie Urzędu Miasta i pakietu biurowego Microsoft Office oraz wielu aplikacji równocześnie, przy braku spadku ich wydajności. | Nazwa i model …………………………….. Wynik PassMark: …………………………….. |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 16 GB RAM z możliwością samodzielnej rozbudowy. | Typ pamięci operacyjnej …………………………….. Pojemność: …………………………….. |
| Wydajność grafiki | - Dedykowana karta graficzna o wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt w teście PassMark High End Videocards przeprowadzonym do dnia złożenia oferty. - Obsługa DirectX w wersji co najmniej 12. - GPU co najmniej 2300 operacji na sekundę w ww. teście. - Szybka komunikacja z pamięcią operacyjną RAM. | Typ …………………………….. Wynik PassMark punktów: …………………………….. Obsługa DirectX w wersji …………………………….. GPU w teście PassMark (ilość operacji na sekundę): …………………………….. |
| Wyświetlacz | - Przekątna matrycy minimum 15” w technologii minimum Full HD. - Matryca obsługująca natywnie rozdzielczość minimum 1920 x 1080. - Technologia powłoki ekranu - antyodblaskowa. | Przekątna matrycy …………………………….. Rozdzielczość …………………………….. Technologia matrycy …………………………….. |
| Parametry pamięci masowej | - Minimum 1 TB w technologii SSD. | Typ …………………………….. Pojemność …………………………….. |
| Wyposażenie | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie komputera przenośnego. - Zintegrowana w obudowie karta WiFi. - Zintegrowany w obudowie Bluetooth w wersji min. 5.0. - Kamera internetowa min. 1080P. | Typ karty dźwiękowej …………………………….. Typ karty WiFi …………………………….. Wersja Bluetooth …………………………….. Kamera internetowa …………………………….. |
| Złącza w obudowie komputera przenośnego | - Minimum 1 port HDMI. - Minimum 2 złącza USB 3.1 Typ A lub wyższej (USB 3.2) w tym jedno umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych. - Minimum 1 złącze USB-C, obsługujące standard minimum Thunderbolt 3. - Interfejs RJ-45 obsługujący sieci o przepustowości 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s (dopuszczalna obsługa przez przejściówkę, która musi być w zestawie). - Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo. - Dedykowane złącze do podłączenia stacji dokującej z obsługą następujących funkcji: zasilanie, wyjście na monitor, LAN, HUB USB (nie dopuszcza się podłączania stacji dokującej na zasadzie replikatora portów przez port USB typ A). | Ilość portów HDMI …………………………….. Ilość złączy USB 3.1 Typ A lub wyższej (USB 3.2) …………………………….. W tym: umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych. …………………………….. Ilość złączy USB-C obsługujący standard minimum Thunderbolt 3 …………………………….. Inne …………………………….. |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | - Akumulatorowe - Zewnętrzny zasilacz 230V - Obsługa szybkiego ładowania akumulatora. | Rodzaj baterii: …………………………….. |
| BIOS | Funkcje BIOS: - Odczytanie wersji BIOS. - Odczytanie modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L2/L3. - Odczytanie informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach. - Odczytanie informacji o dysku twardym: model. - MAC adres karty sieciowej. - Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny opisany w punkcie DIAGNOSTYKA. - Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, funkcji ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB. - Możliwość wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
| Klawiatura | - W układzie QWERTY przeznaczona na polski rynek. - Odporna na zalanie. |  |
| Waga | - Max 2 kg, z baterią, bez zasilacza i myszki. | Waga …………………………….. |
| System operacyjny | - Minimum Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit Umieszczony na obudowie komputera Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. |  |
| Oprogramowanie | - Pakiet Microsoft Office w wersji 2019 |  |
| Wyświetlacz zewnętrzny | - Przekątna matrycy minimum 23’’ w technologii minimum Full HD. - Matryca obsługująca natywnie rozdzielczość minimum 1920 x 1080. - Technologia powłoki ekranu – matryca matowa, antyodblaskowa. - Jasność matrycy minimum 300 nit. - Częstotliwość odświeżania minimum 75 Hz. - Wejście minimum jedno HDMI 2.0 lub DisplayPort. - Przewód do podłączenia do komputera przenośnego. | Typ monitora …………………………….. Przekątna matrycy monitora …………………………….. Technologia …………………………….. Jasność matrycy …………………………….. Częstotliwość odświeżania …………………………….. Ilość wejść HDMI …………………………….. Ilość wejść DisplayPort …………………………….. |
| Akcesoria | - Mysz laserowa lub optyczna, przewodowa na USB, min. 2 przyciski, z rolką. - Dedykowany zasilacz wykonany przez tego samego producenta co komputer przenośny. - Stacja dokująca dedykowana do komputera przenośnego. - Torba na komputer przenośny wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające komputer przenośny przed uszkodzeniami, posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię. - Dokumentacja sprzętu. |  |
| Standardy i certyfikaty | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera przenośnego. - Oferowany model musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym - wydruk ze strony Microsoft WHCL. - Wszystkie elementy oferowanego sprzętu muszą być zamontowane fabrycznie. - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |
| Diagnostyka | - Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający przetestowanie m.in. w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze, w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej. - System diagnostyczny umożliwi testy bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Minimalne funkcje systemu diagnostycznego: - Procesor: typ procesora, jego nominalna prędkość, - Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta, - Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, - Wersja BIOS, - Nr seryjny komputera |  |
| Warunki gwarancji i wsparcia technicznego | - Gwarancja producenta na okres minimum 36 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia, liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego. - W przypadku awarii w okresie gwarancji nośników danych, takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego; - Serwis Sprzętu realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązku kontaktu z producentem przez cały okres gwarancyjny. - Wykonawca każdorazowo odbierze uszkodzony lub wadliwy Sprzęt i po jego naprawie dostarczy go własnymi środkami i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera przenośnego lub jego numeru seryjnego, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |  |
| # Warunki dostawy | - Wykonawca oświadczy, że Przedmiot Umowy jest całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny, wolny od wad. - Wykonawca oświadczy, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich. - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego. - Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim dla dostarczonych elementów Przedmiotu Umowy. - Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem. Dostawa powinna się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wzór oświadczenia: - Wykonawca oświadczy, że Przedmiot Umowy jest całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany uprzednio, sprawny i kompletny, wolny od wad. - Wykonawca oświadczy, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich. stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego |