Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, montażu oraz uruchomienia maszyn i urządzeń do wytwarzania tektury stanowiących elementy linii pilotażowej Zamawiającego, służącej do niskoodpadowej i wysokowydajnej produkcji tektury falistej, według wskazanej poniżej specyfikacji.

Przedmiot Zamówienia musi charakteryzować się następującymi głównymi parametrami technicznymi:

- Maksymalna szerokość wytwarzanej płyty tektury: 2800 mm brutto (z obcinkami);

- Rodzaje wytwarzanych tektur: trójwarstwowa, pięciowarstwowa, siedmiowarstwowa;

- Możliwość wytwarzania tektury o maksymalnej gramaturze do 2500 g/m2;

- Fale wytwarzanej tektury:

- na sklejarce pojedynczej 1 wałowej – B, E,

- na sklejarce pojedynczej 2 wałowej – A,

- na sklejarce pojedynczej 3 pasowej – B, C.

- Forma wytwarzanych tektur:

- arkusze,

- Dostarczane elementy muszą umożliwiać produkcję tektury bezkrańcowej w przypadku rozbudowy linii przez Zamawiającego o moduł fanfoldu.

- Całość Przedmiotu Zamówienia ma umożliwiać osiągnięcie maksymalnej prędkości pracy dla wytwarzania tektur:

- trójwarstwowych – 8 m/s,

- pięciowarstwowych – 6 m/s,

- siedmiowarstwowych – 4 m/s;

- Strona napędu – lewa.

W skład zamawianego ciągu technologicznego wchodzić mają następujące elementy:

- MODUŁ TEKTURNICY

- Zespół sklejarki pojedynczej nr 1 (1 zestaw)

  - Urządzenia do automatycznej zmiany odwijanego zwoju tzw. splicery (2 sztuki)

- Prędkość wstęgi w chwili zmiany zwoju co najmniej 100 m/min.

- Minimalna szerokość wstęgi 1300 mm.

- System kontroli naciągu wstęgi w zakresie 300 N/m do 1200 N/m.

  - Sklejarka pojedyncza z walcem dociskowym (1 szt.)

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 360 m/min.

- Czas wymiany zewnętrznego modułu walców rowkowanych nie dłuższy niż 16 minut.

- Zapewnia przetwarzanie papierów na falę o maksymalnej gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2 i na pokrycie o maksymalnej  gramaturze nie mniejszej niż 275 g/m2.

- Wyposażona w dwa zestawy walców rowkowanych: jeden zestaw do produkcji fal B oraz jeden zestaw do produkcji fal E.

- Przy sklejarce należy zarezerwować miejsce na zainstalowanie zbiorników kuchni klejowych o wymiarach: powierzchnia 1,1 m x 1,1 m i wysokość 3,5 m, w odległości nie większej niż 2 m od miejsca zasilania wanny klejowej sklejarki.

- Automatyczna kontrola poziomu kleju w wannie, automatyczne przestawianie marginesów i szczeliny klejowej.

- Fartuch chłodzący (osłona).

- Zapewniona kontrola zrywu wstęgi.

  - Kondycjoner (1 szt.)

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczną regulację temperatury na wyjściu.

  - Podgrzewacz (1 szt.)

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczną regulację temperatury na wyjściu.

- Zespół sklejarki pojedynczej nr 2 (1 zestaw)

- Urządzenia do automatycznej zmiany odwijanego zwoju tzw. splicery (2 sztuki)

- Prędkość wstęgi w chwili zmiany zwoju co najmniej 100 m/min.

- Minimalna szerokość wstęgi 1300 mm.

- System kontroli naciągu wstęgi w zakresie 300 N/m do 1200 N/m.

- Sklejarka pojedyncza z walcem dociskowym (1 szt.)

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 360 m/min.

- Czas wymiany zewnętrznego modułu walców rowkowanych do 16 minut.

- Zapewnia przetwarzanie papierów na falę o maksymalnej gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2 i na pokrycie o maksymalnej  gramaturze nie mniejszej niż 275 g/m2.

- Wyposażona w walce rowkowane do produkcji fal – A.

- Przy sklejarce należy zarezerwować miejsce na zainstalowanie zbiorników kuchni klejowych o wymiarach: powierzchnia 1,1 m x 1,1 m i wysokość 3,5 m, w odległości nie większej niż 2 m od miejsca zasilania wanny klejowej sklejarki.

- Automatyczna kontrola poziomu kleju w wannie, automatyczne przestawianie marginesów i szczeliny klejowej.

- Fartuch chłodzący (osłona).

- Zapewniona kontrola zrywu wstęgi.

- Kondycjoner (1 szt.)

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczną regulację temperatury na wyjściu.

- Podgrzewacz (1 szt.)

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczną regulację temperatury na wyjściu.

- Zespół sklejarki pojedynczej nr 3 (1 zestaw)

- Urządzenia do automatycznej zmiany odwijanego zwoju tzw. splicery (2 sztuki)

- Prędkość wstęgi w chwili zmiany zwoju co najmniej 100 m/min.

- Minimalna szerokość wstęgi 1300 mm.

- System kontroli naciągu wstęgi w zakresie 300 N/m do 1200 N/m.

- Sklejarka pojedyncza z pasem dociskowym (1 szt.)

- Prędkość maksymalna 480 m/min.

- Podgrzewanie pasa,

- Wyposażona w dwa zestawy walców rowkowanych do szybkiej wymiany zainstalowane w maszynie.

- Możliwość wstawiania zewnętrznego modułu walców rowkowanych.

- System automatycznej kontroli docisku walców (zapewniający dostosowanie do zmian szerokości, prędkości i rodzaju fali);

- Zapewnia przetwarzanie papierów na falę o maksymalnej gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2 i na pokrycie o maksymalnej gramaturze nie mniejszej niż 275 g/m2.

- Automatyczna regulacja szczelin klejowych – dozowanie i nanoszenie

- Wyposażona w walce rowkowane do produkcji fal – B, C.

- Przy sklejarce należy zarezerwować miejsce na zainstalowanie trzech kuchni klejowych o wymiarach: powierzchnia 1,1 m x 1,1 m i wysokość 3,5 m, w odległości nie większej niż 2 m od sklejarki.

- W ramach sklejarki zapewniony ma być układ zaprowadzania.

- Zapewniona kontrola zrywu wstęgi.

- Kondycjoner (1 szt.)

- Zapewnia możliwość podgrzewania obu stron wstęgi.

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczna regulacja temperatury na wyjściu.

- Podgrzewacz (1 szt.)

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczna regulacja temperatury na wyjściu.

- Transportery poziome tzw. mosty (dotyczy wszystkich mostów transportujących wstęgi ze wszystkich trzech sklejarek pojedynczych: 1, 2, 3)

- Urządzenie do ustawienia położenia wstęgi na szerokości maszyny.

- Urządzenie do regulacji naciągu wstęgi schodzącej z pomostu.

- Minimalna szerokość transportowanej wstęgi tektury 1,3 m

- Maksymalna szerokość 2,8 m.

- Zespół sklejarki podwójnej (1 zestaw)

- Urządzenie do automatycznej zmiany odwijanego zwoju tzw. splicer (1 szt.)

- Prędkość wstęgi w chwili zmiany zwoju co najmniej 100 m/min.

- Minimalna szerokość wstęgi 1300 mm, maksymalna szerokość 2800 mm

- System kontroli naciągu wstęgi w zakresie 300 N/m do 1200 N/m.

- Podgrzewacz przed sklejarką podwójną (1 szt.)

- Przystosowany do podgrzewania wszystkich 4 wstęg do produkcji tektury siedmiowarstwowej.

- Zapewnia kontrolę kąta opasania i automatyczną regulację temperatury na wyjściu.

- Sklejarka podwójna (glue unit) (1 szt.)

- Wyposażona w trzy zespoły klejowe, zapewniające naniesienie kleju o gramaturach stosowanych przy wytwarzaniu tektur o falach A, B, C, E

- Elastyczny system docisku.

- Automatyczna regulacja gramatury kleju w zależności od prędkości

- Automatyczne ustawianie szerokości filmu klejowego do maksymalnej szerokości 2800 mm.

- Zapewniona kontrola zrywu wstęgi.

- Przy sklejarce należy zarezerwować miejsce na zainstalowanie 3 kuchni klejowych o wymiarach:  3 x 1,1 m x 1,1 m, miejsca na poszczególne kuchnie powinny być w odległości nie większej niż 2 m od wlewu kleju do wanny klejowej sklejarki zasilanej przez daną kuchnię.

- System stołów grzewczych

- Suszarnia pasowa  (double facer) (1 zestaw)

- Automatyczna kontrola naciągu i ustawienia pasa na szerokości maszyny (2800 mm).

- Automatyczne podnoszenie pasa w chwili przerw w pracy maszyny.

- System docisku umożliwiający regulację docisku na powierzchni stołu suszącego.

- Stół grzewczy podzielony na sekcje płyt grzewczych (co najmniej 3 sekcje).

- Część ciągnąca pozwalająca na produkcję tektury siedmiowarstwowej.

- Automatyczne odciążanie układu dociskowego w zależności od szerokości produkowanej płyty.

- Zabezpieczenie brzegów pasa przed przegrzaniem.

- Zestaw noży

- Nóż odcinający (przekrawacz pomocniczy) (1 szt.)

- Zapewnia cięcie tektur o łącznej maksymalnej gramaturze warstw papierów co najmniej 1800 g/m2.

- Prędkość pracy przy cięciu nie mniejsza niż 280 m/min.

- Obsługa arkuszy o maksymalnej długości nie większej niż 840 mm.

- Deflektor do odrzutu odpadów do kierowania odpadami na dół.

- Przekrawacz poprzeczny dwustanowiskowy, dwuwałowy (1 szt.)

- Dwustanowiskowy (duplex).

- Dwuwałowy z napędem bezpośrednim.

- Maksymalna prędkość pracy przekrawacza nie mniejsza niż 480 m/min.

- Maksymalna gramatura tektury: nie mniej niż 2500 g/m2.

- Maksymalna grubość tektury: nie mniej niż 12 mm.

- Minimalna szerokość ciętej płyty nie większa niż 200 mm.

- Minimalna długość arkusza nie większa niż 500 mm.

- Automatyczny system pozycjonowania cięcia poprzecznego według znacznika (preprint) – na jednym zespole przekrawającym.

- Wałki pociągowe przed przekrawaczem poprzecznym na każdą z dwóch sekcji.

- Deflektor i transportery do odbioru wadliwych arkuszy za każdym stanowiskiem przekrawacza poprzecznego.

- Zespół cięcia wzdłużnego i nagniatania (1 zestaw)

- Dwie sekcje nagniatające i jedna tnąca.

- System szybkiej wymiany noży (wymiana tarczy).

- Noże szybkoobrotowe z walcem szczotkowym.

- Zmiana pozycjonowania noży w czasie nie większym niż 0,3 s.

- Minimalna odległość pomiędzy nożami nagniatającymi w jednej sekcji – do 72 mm.

- Minimalna liczba noży tnących – 8.

- Liczba noży nagniatających w jednej sekcji – co najmniej 14.

- Automatyczne nastawianie różnych profili nagniotów (zawiasowy, z przeciwnagniotem, profil T).

- Zapewnia poprzeczne przemieszczanie układu cięcia wzdłużnego i nagniatanie z systemem umożliwiającym stosowanie preprintu (pozycjonowanie cięcia względem nadruku na szerokości płyty).

- Wałki pociągowe przed układem cięcia i nagniatania wzdłużnego.

- System odbioru tektury

- System współpracujący z transporterami taśmowymi odbierającymi stosy.

- Rozdzielacze płyt tektury (1 zestaw)

- Na sekcję rozdzielaczy płyt tektury składa się zespół walców ciągnących.

- Przystosowane do rozdzielania pociętych płyt na dwa strumienie do górnego i dolnego zespołu przekrawaczy poprzecznych oraz umożliwiające kierowanie tektury na górny transporter i na fanfold.

- Dwa transportery odbierające (do przekrawacza).

- Odkładanie arkuszy (stacker)

- Dwa stosy.

- Prędkość pracy maksymalna nie mniejsza niż 480 m/min.

- Maksymalna długość arkusza dla każdego stosu nie mniejsza niż 5500.

- Maksymalna wysokość górnego stosu nie mniejsza niż 1800 mm.

- Maksymalna wysokość dolnego stosu nie mniejsza niż 2200 mm.

- SYSTEM DYSTRYBUCJI PARY WODNEJ (1 zestaw)

- System rurociągów parowych zapewniających zasilanie wszystkich odbiorników pary, w szczególności sklejarek, podgrzewaczy, stołu grzewczego, kondycjonierów.

- Kontrola parametrów pracy stołu grzewczego, obejmująca pomiary i wyświetlanie temperatur dla każdej sekcji grzewczej.

- SYSTEM CZYSZCZENIA WSTĘGI MODUŁU TEKTURNICY

- Odciąg pyłu (system do zbierania i usuwania zanieczyszczeń z płyty tektury), zapewniający skuteczne czyszczenie powierzchni płyt tektury przy szerokości 2,8 m przy maksymalnej prędkości pracy maszyn wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia.

- MODUŁY ODWIJAKÓW:

- Odwijaki do zespołu sklejarki pojedynczej nr 1 (2 szt.)

- Dwa odwijaki dwustanowiskowe, dźwigniowe.

- Odwijaki mają umożliwiać pracę na zwojach o następujących parametrach:

- Maksymalna szerokość zwoju: 2800 mm.

- Maksymalna średnica zwoju nie mniejsza niż 1400 mm.

- Maksymalna masa zwoju co najmniej 4000 kg.

- Średnica tulei: 100 mm.

- Rozprężne uchwyty do mocowania zwojów

- Maksymalna prędkość zapewniająca wytwarzanie tektury z prędkością 480 m/min. przy maksymalnym współczynniku pofalowania.

- Dwie linie dostarczania zwojów do każdego odwijaka umożliwiające dostarczanie zwojów z obu stron maszyny z napędem mechanicznym.

- Dwie stacje przygotowania (rozpakowywania zwojów) na każdy odwijak.

- Przy każdej sklejarce dodatkowy transporter do przemieszczania zwojów pomiędzy stroną napędu i obsługi.

- Odwijaki do zespołu sklejarki pojedynczej nr 2 (2 szt.)

- Dwa odwijaki dwustanowiskowe, dźwigniowe.

- Odwijaki mają umożliwiać pracę na zwojach o następujących parametrach:

- Maksymalna szerokość zwoju: 2800 mm.

- Maksymalna średnica zwoju nie mniejsza niż 1400 mm.

- Maksymalna masa zwoju co najmniej 4000 kg.

- Średnica tulei: 100 mm

- Rozprężne uchwyty do mocowania zwojów.

- Maksymalna prędkość zapewniająca wytwarzanie tektury z prędkością 480 m/min. przy maksymalnym współczynniku pofalowania.

- Dwie linie dostarczania zwojów do każdego odwijaka umożliwiające dostarczanie zwojów z obu stron maszyny z napędem mechanicznym.

- Dwie stacje przygotowania (rozpakowywania zwojów) na każdy odwijak.

- Przy każdej sklejarce dodatkowy transporter do przemieszczania zwojów pomiędzy stroną napędu i obsługi.

- Odwijaki do zespołu sklejarki pojedynczej nr 3 (2 szt.)

- Dwa odwijaki dwustanowiskowe, dźwigniowe.

- Odwijaki mają umożliwiać pracę na zwojach o następujących parametrach:

- Maksymalna szerokość zwoju: 2800 mm.

- Maksymalna średnica zwoju nie mniejsza niż 1400 mm.

- Maksymalna masa zwoju co najmniej 4000 kg.

- Średnica tulei: 100 mm

- Rozprężne uchwyty do mocowania zwojów.

- Maksymalna prędkość pracy, zapewniająca wytwarzanie tektury z prędkością 480 m/min. przy maksymalnym współczynniku pofalowania

- Dwie linie dostarczania zwojów do każdego odwijaka umożliwiające dostarczanie zwojów z obu stron maszyny z napędem mechanicznym.

- Dwie stacje przygotowania (rozpakowywania zwojów) na każdy odwijak.

- Przy każdej sklejarce dodatkowy transporter do przemieszczania zwojów pomiędzy stroną napędu i obsługi.

- Odwijak do zespołu sklejarki podwójnej (1 szt.)

- Odwijak dwustanowiskowy, dźwigniowy.

- Odwijak ma umożliwiać pracę na zwojach o następujących parametrach:

- Maksymalna szerokość zwoju: 2800 mm.

- Maksymalna średnica zwoju nie mniejsza niż 1400 mm.

- Maksymalna masa zwoju co najmniej 4000 kg.

- Średnica tulei: 100 mm

- Rozprężne uchwyty do mocowania zwojów.

- Maksymalna prędkość pracy nie mniejsza niż 300 m/min.

- Dwie linie dostarczania zwojów do odwijaka umożliwiające dostarczanie zwojów z obu stron maszyny z napędem mechanicznym.

- Dwie stacje przygotowania (rozpakowywania zwojów) na odwijak.

- Przy każdej sklejarce dodatkowy transporter do przemieszczania zwojów pomiędzy stroną napędu i obsługi.

WYMAGANIA WSPÓLNE DLA CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- System pomiaru temperatur (1 zestaw)

- W sklejarkach pojedynczych wymagany jest ciągły pomiar temperatury papierów na warstwę płaską i pofalowaną po podgrzaniu;

- Wymagany jest pomiar kątów opasania cylindrów grzewczych, a przynajmniej detekcja ich skrajnych wartości w celu umożliwienia automatycznej regulacji temperatury papierów przed sklejarkami;

- W sklejarce podwójnej wymagany jest pomiar temperatury płaskich warstw tektury dwuwarstwowej oraz papieru pokryciowego, wchodzących w skład produktu przed sklejeniem wszystkich warstw w płytę wytwarzanej tektury wielowarstwowej;

- Pomiar temperatury płyty tektury na wyjściu z suszarni od dołu i od góry na środku szerokości  płyty tektury;

- Przy wannach klejowych na wlocie i wylocie należy przewidzieć miejsce do zainstalowania zanurzeniowych czujników temperatury – króćce z gwintem półcalowym, umożliwiające stałe zanurzenie czujnika w kleju;

- Automatyczne sterowanie temperaturą wstęg wchodzących do sklejarek poprzez zmianę kąta opasania cylindrów podgrzewających i/lub ciśnienia pary zasilającej;

- Tworzenie bazy danych historycznych parametrów procesu i wykorzystywanie ich przy rozpoczęciu kolejnej produkcji, obejmującej nastawy z 50 ostatnich produkcji dla każdego z rodzajów tektur.

- Wymagana rezerwacja miejsca na instalację systemu kontroli jakości pomiędzy nożem odcinającym a układem cięcia wzdłużnego i nagniatania, jako przestrzeni ograniczonej sześcianem o wymiarach: wysokość minimum 1,3 m nad i pod płytą tektury, oraz o szerokości 0,5 m w kierunku ruchu tektury.

- Wymagane zapewnienie usuwania wadliwych arkuszy za przekrawaczem poprzecznym z wykorzystaniem deflektora.