Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

- W ramach realizacji zamówienia wykonawca wykona wszystkie prace związane z montażem, fizyczną instalacją w miejscu wskazanym przez Odbiorców (dyrektorów szkół)  i uruchomieniem urządzeń udzieleniem gwarancji min. 24 miesiące i rękojmi oraz wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.

- Dla odbiorcy podłogi interaktywnej Wykonawca zapewni w ramach realizacji zamówienia związanego z dostarczeniem i montażem podłogi  instruktaż, który ma zapewnić efektywne korzystanie ze sprzętu. Ze względu ma sytuację epidemiologiczną możliwy jest instruktaż w formie zdalnej.

- Zamawiane wraz z dostarczanym sprzętem oprogramowanie musi być zainstalowane przez wykonawcę przed fizyczną dostawą zamawianych sprzętów do odbiorców docelowych.

- Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne.

- Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.

- Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

- Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

- Termin realizacji zamówienia 10 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą

- Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedzib następujących szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie, Kanina 71, 34-600 Limanowa  (SPKa)

- Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem, Kłodne 144, 34-654 Męcina (SPK)

- Szkoły Podstawowej w Młynnem, Młynne 149, 34-600 Limanowa (SPM)

- Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Siekierczyna 31, 34-600 Limanowa (SPS1)

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, Siekierczyna  326, 34-600 Limanowa (SPS2)

- Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem, Wysokie 5, 34-600 Limanowa (SPW)

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Męcinie, Męcina 530, 34-654 Męcina (SPM1)

- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, Mordarka 204, 34-600 Limanowa (SPMo)

Szkoła w Kłodnem

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne:

Panel sterowania: przekątna min. 10"

Pamięć systemu: min. 8192 MB

Dysk twardy: min.256 GB

Standardowe interfejsy co najmniej	1 0-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Automatyczny podajnik dokumentów	min. 100 oryginałów; format A6-A3; gramatura 35-163 g/m2

Kasety na papier  - 4 x 500 arkuszy

Podajnik ręczny: 100 arkuszy; format regulowany A6 - A3; gramatura 60 - 256 g/m²

Minimalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	130 000 stron

Wydajność tonera czarnego min. 28 000 stron

Wydajność tonerów CMY min. 28 000 stron

Technologia przenoszenia obrazu - Laserowa

System tonera -	 Toner polimeryzowany HD

Minimalna prędkość druku / kopiowania A4 25 str./min

Minimalna prędkość druku / kopiowania A3 15 str./min

Minimalna prędkość w dupleksie A4 25 str./min

Czas pierwszej kopii maks. 5,2s dla druku monochromatycznego oraz maks. 6,9s dla druku kolorowego

Czas nagrzewania (sek.)	maks. 15s dla druku monochromatycznego

maks. 18s do druku kolorowego

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Kopiowanie wielokrotne w zakresie 1-9,999

Wymagane formaty oryginału co najmniej  A6-A3 oraz format własny definiowany przez użytkownika

Skalowanie co najmniej 25-400% w odstępach 0,1% ; automatyczne powiększenie

Minimalna rozdzielczość drukowania (dpi) 1800 x 600; 1200 x 1200

Język opisu strony co najmniej PCL 6 (XL 3.0) PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (32/64)Windows 8/8.1 (32/64)Windows 10 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy Unix, Linux

Dostępne funkcje drukowania co najmniej:	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny; tryb samokopia/"carbon copy"; ochrona kopii

Obsługiwane systemy druku mobilnego co najmniej	AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);

Prędkość skanowania min. 200 oryginałów/min. (kolorowe i monochromatyczne)

Prędkość skanowania w dupleksie min.	 100 oryginałów/min. (kolorowe i monochromatyczne)

Tryby skanowania co najmniej:

Skanowanie na adres e-mail

Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

Skanowanie do FTP

Skanowanie do skrzynki (HDD)

Skanowanie do USB

Skanowanie do WebDAV

Skanowanie do URL

Skanowanie TWAIN

Obsługiwane formaty plików co najmniej TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF, JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX

Urządzenie musi zawierać pełnowartościowy oryginalny komplet tonerów o wydajności wskazanej powyżej.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie

Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

Prędkość urządzenia nie mniej niż 40 str./min

Prędkość druku dwustronnego nie mniej niż 40 str./min

Czas uzyskania pierwszej strony nie więcej niż 4.8 sekundy

Czas nagrzewania nie więcej niż  13 sekund

Technologia obrazowania: Laser

Technologia tonera: Toner polimeryzowany HD

Rozmiar panelu: przekątna min. 10 “

Pamięć systemowa min. 5,120 MB

Systemowy dysk twardy min 256 GB SSD

Interfejs minimum 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0;

Obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour

Automatyczny podajnik dokumentów co najmniej 80 oryginałów; w formacie minimum w zakresie A6–A4; o gramaturze minimum w zakresie 50–128 g/m²;

Obsługiwane formaty papieru minimum A6–A4 oraz rozmiary własne

Obsługiwane gramatury papieru w zakresie co najmniej 60-210 g/m²

Pojemność kaset co najmniej 2x 500 arkuszy

Podajnik ręczny na co najmniej 100 arkuszy;

Automatyczny druk dwustronny w formacie co najmniej A4; obsługiwana gramatura - 60-210 g/m²

Pojemność tac wyjścia co najmniej 250 arkuszy

Wydajność tonera: Czarny co najmniej  20,000 stron

Minimalna rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Wielokrotność kopiowania co najmniej 1–9,999

Powiększenie	w zakresie co najmniej 25–400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie

Minimalna rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi

Język opisu strony co najmniej  PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Obsługiwane systemy operacyjne co najmniej Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix

Obsługiwane systemy druku mobilnyego:	AirPrint (iOS); Mopria (Android);

ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);

Prędkość skanowania (mono/kolor)min. 45/45 obr./min jednostronnie

min. 90/90 obr./min dwustronnie

Rozdzielczość skanowania co najmniej 600 x 600 dpi

Obsługiwane tryby skanowania minimum:

Skan do eMail

Skan do SMB

Skan do FTP;

Scan-to-Box;

Scan-to-USB;

Skan do WebDAV;

Skan do DPWS;

Skan do URL;

TWAIN scan

Dostępne formaty plików min: 	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTXStandard faksu:	Super G3

Transmisja Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax

Rozdzielczość	min 600 x 600 dpi

Urządzenie musi zawierać pełnowartościowy oryginalny toner o wydajności wskazanej powyżej oraz podstawę dedykowaną pod to urządzenie.

Szkoła Podstawowa w Mordarce

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

Technologia obrazowania: Laser

Technologia tonera: Toner polimeryzowany HD

Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	min.  33/33 str./min

Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	min.  33/33 str./min

Czas uzyskania pierwszej kopii A4:  maks. 7.2 s

Czas nagrzewania: maks. 17 s w mono; maks. 19 s w kolorze

Rozdzielczość kopiowania: min 600 x 600 dpi

Rozmiar panelu co najmniej 7”

Rozdzielczość panelu co najmniej 800 x 480

Pamięć systemowa co najmniej  4,096 MB

Systemowy dysk twardy co najmniej 16 GB

Interfejs minimum 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Co najmniej 2 kasety na papier o pojemności 500 arkuszy

Podajnik ręczny na co najmniej 100 arkuszy

Automatyczny dupleks

Pojemność tacy wyjścia Max. 250 ark.

Wydajność tonera: czarny co najmniej 13,000 stron, CMY co najmniej 9,000 stron

Wielokrotność kopiowania: co najmniej 1-9,999

Formaty oryginałów co najmniej w zakresie A6-A4 oraz rozmiary własne

Powiększenie co najmniej w zakresie 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie

Rozdzielczość drukowania 1,800 (lub równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Obsługiwane języki opisu strony min. PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Obsługiwane systemy operacyjne min.: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy;
Unix; Linux;

Prędkość skanowania (mono/kolor) min.28/28 obrazów/minutę jednostronnie

min. 56/56 obrazów/minutę dwustronnie

Dostępne Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail; SMB; FTP; USB; WebDAV; URL

Dostępne typy plików min. JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF;

XPS; Kompaktowy XPS; PPTX

Urządzenie ma zawierać pełnowartościowe oryginalne tonery o wydajności wskazanej powyżej oraz podstawę pod urządzenie

Szkoła Podstawowa w Wysokiem:

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

## Urządzenie ma posiadać funkcje: kopiowania, drukowania, skanowania, faksowania

## Ma posiadać dotykowy panel z przesuwnymi ikonami

## Ma posiadać Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów

Musi posiadać funkcję kopiowania wielokrotnegodo co najmniej 999 kopii w rozdzielczości600 dpi

Prędkość wydruku ciągłego minimum 30 stron na minutę

Dysk twardy minimum 250 GB

Prędkość wykonania pierwszej kopii:

Pełnokolorowe maks. 8 sekund Mono maks.5 sekund

Język drukarki co najmniej PCL5c, PCL6(XL), PDF

Obsługiwany papier: zamontowane kasety na papier obsługująco co najmniej następujące formaty: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Musi posiadać co najmniej 4 kasety na papier o pojemności co najmniej 500 arkuszy oraz podajnik ręczny na co najmniej 100 arkuszy

Obsługiwana gramatura papieru: co najmniej w zakresie 52-300 g/m²

## Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset

## Obsługa wysokiej gramatury i kopert bezpośrednio w kasetach

## Rozdzielczość drukowania: co najmniej 1,200 x 1,200 dpi/2bit

Prędkość skanowania co najmniej 80 oryginałów na minutę

Rozdzielczość drukowania co najmniej 1200x1200 dpi

Wymagane interfejsy komunikacyjne: gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base- TX/1000 base-T

### Do urządzenia wielofunkcyjnego ma być dołączony

- Kabel zasilający

- Tonery czarny:  na min. 29 000 tys. Kopii

KoloryCMY:     na min. 18 000 tys. kopii

Szkoła Podstawowa w Męcinie

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne formatu A4 – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

Rozmiar panelu  minimum 4.85″

Pamięć systemowa co najmniej 1,000 MB

Standardowe interfejsy co najmniej 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)

Wymagany automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 80 oryginałów; w formacie co najmniej A6–A4; o gramaturze co najmniej 64–90 g/m

Wbudowane co najmniej 2 kasety na papier  o pojemności min 500 arkuszy każda

Podajnik ręczny	 na co najmniej 50 arkuszy

Automatyczny dupleks	obsługujący format A4 o gramaturze w zakresie 60–105 g/m²

Pojemność tacy wyjścia ) co najmniej 250 arkuszy

Wydajność tonera Czarny min. 20,000 stron

Rozdzielczość druku min. 1,200 x 1,200 dpi

Obsługiwany język opisu strony min. PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS

Obsługiwane systemy operacyjne min: Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019;

Macintosh OS X 10.10 lub później; Linux

Druk mobilny	kompatybilny z: Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

Technologia obrazowania: Laserowa

Technologia tonera: Toner polimeryzowany

Prędkość kopiowania/drukowania jednostronnego A4 min. 50 str./min

Prędkość kopiowania/drukowania dwustronnego A4 min. 24 str./min

Czas uzyskania pierwszej kopii A4 maks. 9.5 sekundy

Czas nagrzewania urządzenia maks. 30 sekund

Rozdzielczość kopiowania minimum 600 x 600 dpi

Wielokrotność kopiowania co najmniej w zakresie 1-999

Obsługiwane formaty oryginałów co najmniej zakres A6-A4

Skalowanie minimum w zakresie 25-400% krokowo co 1%;

Wymagana funkcja automatycznego skalowania

Prędkość skanowania – jednostronnego (mono/kolor)	min. 50/20 obr./minutę

Prędkość skanowania – dwustronnego(mono/kolor)	min. 100/34 obr./minutę

Rozdzielczość skanowania min. 1,200 x 1,200 dpi

Rodzaje skanowania minimum skanowanie do e-mail;FTP; USB;TWAIN; WIA

Obsługiwane formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; XPS;

Standard faksu	Super G3

Urządzenie ma zawierać pełnowartościowe oryginalne tonery o wydajności wskazanej powyżej.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siekierczynie

Urządzenie wielofunkcyjne:- 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

Parametry drukowania

rozdzielczość druku mono min. 600x600 dpi rozdzielczość druku kolorowego min 600x600 dpi

szybkość drukowania mono min. 21 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze min.  21 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono maks. 13 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze maks. 13sekund

czas nagrzewania do 13 sekund

automatyczny druk dwustronny

Parametry kopiowania:

rozdzielczość kopiowania minimum 600x600 dpi

szybkość kopiowania monochromatycznego min. 21 kopii/min (A4)

szybkość kopiowania w kolorze min. 21 kopii/min (A4)

zakres skalowania min 25 % max 400 %

maksymalna liczba kopii: co najmniej 999

Parametry skanera co najmniej: skanowanie w kolorze, skanowanie do e-maila

optyczna rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania min. 9600x9600 dpi

skanowanie do plików co najmniej do formatów TIFF, JPEG, PDF PDF (kompaktowy, przeszukiwalny)

Wymagane funkcje skanowania: skanowanie do komputera, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do serwera FTP

Wymagania dotyczące obsługi Nośników

obsługa gramatury nośników do 163 g/m² 3 podajniki zainstalowane

Wbudowany automatyczny podajnik dokumentów

Wbudowany podajnik na pojedyncze arkusze

Minimalna pojemność podajnika głównego to 250 arkuszy

Minimalna pojemność podajnika automatycznego to 50 arkuszy

Komunikacja co najmniej w systemie: ethernet - druk w sieci LAN, wireless - druk przez WiFi

USB (2.0 Hi-Speed) , Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)

Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct , drukowanie z chmury, drukowanie z urządzeń mobilnych

Urządzenie ma zawierać pełnowartościowe oryginalne tonery o wydajności wskazanej powyżej.

Wizualizer – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

Kamera	: 13Mpix

Liczba klatek: 30fps

Obszar nagrywania: A3 (297 x 420 mm)

Rozdzielczość wyjściowa: 3840 x 2160

Fokus: Automatyczny/ręczny

Zoom cyfrowy	8 x

Ma posiadać możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów

Źródło światła:	3 poziomy LED

Wyjścia video:	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x Audio 3.5mm, 1 x karta SD

Wejścia wideo:	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm

Porty komunikacyjne:	RS232

Zużycie energii	8W

Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz, kabel HDMI, kabel USB / 2, adaptery mikroskopów (okulary Ø28mm, Ø31mm, Ø33mm i Ø34mm), pilot zdalnego sterowania, folia przeciwodblaskowa, QSG

Gwarancja 3 lat

Szkoła Podstawowa w Kaninie

Urządzenie wielofunkcyjne:- 1 sztuka  - parametry techniczne urządzenia jak dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie

Wizualizer – 1 sztuka - - parametry techniczne urządzenia jak dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie

Szkoła Podstawowa w Młynnem

Podłoga interaktywna – 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne

Interaktywne urządzenie projekcyjne do ćwiczeń́, gier i zabaw, które zawiera w zamkniętej obudowie m.in.: czujnik ruchu, projektor i komputer. Posiada 2 tryby pracy: funkcja podłogi interaktywnej i funkcja stołu interaktywnego. Obsługa menu i wybór materiałów edukacyjnych mogą̨ być́ przy pomocy ruchu rak lub nóg oraz pilota zdalnego sterowania. Wbudowana funkcja: zoom, pauza w każdym momencie gry, oraz menu ulubione, pozwalające na dodanie wybranych gier do szybkiej opcji wyboru w menu głównym urządzenia.

Wbudowana funkcja: odtwarzania materiałów edukacyjnych, automatycznego włączania i wyłączania urządzenia o zadanej godzinie, możliwości: podłączenia zewnętrznych urządzeń za pomocą interfejsu USB (typ-A), podłączenia do Internetu za pomocą RJ-45, zdalnego wykonywania uaktualnień́ oprogramowania za pomocą̨ sieci Internet, zdalnego monitorowania parametrów pracy urządzenia, wykorzystania w dowolnym pomieszczeniu i na dowolnym podłożu, możliwość edycji własnych zasobów w niektórych aplikacjach (quizy) i przesyłania ich na urządzenie. Ze względów na bezpieczeństwo nie dopuszcza się wyświetlania obrazu z projektora przy pomocy luster lub mat odbijających. Wbudowane nagłośnienie stereo o mocy min. 2x15 W, zasilanie uniwersalne w zakresie 110-230 V.

Interaktywne urządzenie w komplecie powinno zawierać́: mikrofon specjalistyczny, wbudowany detektor ruchu, projektor krótkoogniskowy o jasności min. 3200 ANSI lumenów, kontrast min. 13000:1, komputer klasy PC, min. 2 gniazda USB, gniazdo LAN; moduł Wi-Fi AC/B/G/N 5/2.4GHz i moduł Bluetooth v 4.2 zintegrowany z urządzeniem (zwiększony zasięg przez zastosowanie 2 anten nadawczo-odbiorczych), zestaw interaktywnych gier, zabaw i materiałów edukacyjnych w zakresie rozwoju dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji, 2 piloty zdalnego sterowania, wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową i z regulowaną wysokością̨ do min. 630 mm, kabel zasilający. Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim.

Wymiary nie większe niż 330x310x205 i wadze nie większej niż 8,5kg, zasilacz uniwersalny 110/230V, głośniki stereo, rozdzielczość nie mniejsza niż 1280x800, proporcje obrazu 16:10, gwarancja min. 2 lata z czasem reakcji serwisu 24h, oraz możliwością bezpłatnego przedłużenia o rok po rejestracji urządzenia w bazie producenta.

Urządzenie musi posiadać Deklarację Zgodności CE z podpisami osób uprawnionych do jej wystawienia oraz raporty lub certyfikaty zewnętrznych laboratoriów potwierdzające zgodność produktu z dyrektywami wymienionymi w deklaracji oraz certyfikat ISO.

W komplecie zestaw 100 gier i zabaw interaktywnych.

Wymagany montaż urządzenia

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące