Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

/WSTĘP/ Przedmiotem zamówienia jest prasa krawędziowa 6m:

Prasa krawędziowa o długości pola roboczego umożliwiającego gięcie elementów do 6m wraz z oprzyrządowaniem i trzema zestawami narzędzi.

1. Dane techniczne:

| Dane | Jednostka |  |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna długość elementów giętych nie mniejsza niż | 6 | m |
| Ciśnienie nominalne min | 3000 | kN |
| długość stołu roboczego min | 6200 | mm |
| Moc silnika min. | 22 | kW |

Opis szczegółowy prasy krawędziowej wraz z osprzętem i trzema zestawami narzędzi:

- Prasa serwoelektryczna (opcjonalnie hydrauliczna)

- Bieg szybki/prędkość gięcia/prędkość powrotu – 120/10/100 mm/s

- Automatyczny system kompensacji hydraulicznej sterowany CNC

- Koronowanie hydrauliczne

- Dwie sztuki przednich ramion nośnych

- Urządzenie zabezpieczające

- Sterowanie CNC,

- Sterowanie w co najmniej sześciu osiach: ruch belki gnącej Y1, Y2 na niezależnych zaworach proporcjonalnych, ruchy zderzaków na silnikach i enkoderach

- Liniały pomiarowe z dokładnością co najmniej +/- 0,01mm

- Automatyczne wyłączenie wszystkich silników elektrycznych po ustalonym czasie bezczynności

- Automatyczne obliczanie sekwencji gięć i wykrywanie kolizji

- Korekcja ugięcia strzałki sterowana CNC

- Zaciski szybkomocujące stemple z uchwytem , nośność min. 150 t/m

- Bariera świetlna z tyłu maszyny

- Laserowa ochrona palców operatora

- Zbiornik oleju nie większy niż 600 l

- Trzy komplety narzędzi: matryca 4-stronna i stempel na całą długość roboczą maszyny, o dokładności wykonania co najmniej +/- 0,01mm, utwardzone do poziomu co najmniej 54 HRC – zamawiający po wybraniu oferty przekaże rysunki dot. narzędzi

- Waga maszyny nie mniejsza niż 22 tony

- Oprogramowanie w języku polskim

- Gwarancja na maszynę minimum 35 miesięcy

- maszyna nowa, wykonana zgodnie z normami CE

- reakcja serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 16 godz.

- czas przyjazdu serwisu w przypadku takiej konieczności do 24 godzin

- dostępność serwisu 7 dni w tygodniu