Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr – 9/1201/2021 Wzór Specyfikacji Technicznej oferowanego Przedmiotu Zamówienia

### Instrukcja wypełnienia załącznika

Wymagania dot. komponentów przedstawione w Zapytaniu Ofertowym Zamawiającego, są wielkościami minimalnymi lub maksymalnymi, które Wykonawca musi zagwarantować. Niemniej jednak Wykonawca powinien zaproponować konkretne parametry danego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe w niniejszym załączniku Wykonawca powinien wypełnić kolumnę „OFEROWANE ROZWIĄZANIE” poprzez wskazanie:

- odpowiedzi „TAK” – jeśli zgadza się z wymaganiami Zamawiającego oraz zaproponowanymi przez niego parametrami.

- odpowiedzi „NIE” – jeśli nie zgadza się z wymagani Zamawiającego (Uwaga - Oferty, których specyfikacja oferowanego Przedmiotu Zamówienia nie będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego podlegać będą odrzuceniu).

- opisu zapewnianych parametrów lepszych niż minimalne wskazane przez Zamawiającego.

- w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego należy wskazać parametry.

### Specyfikacja Techniczna oferowanego Przedmiotu Zamówienia

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 9/1201/2021, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych komponentów sprzętowych do systemów wizyjnych oraz kontrolerów urządzeń stanowisk pomiarowych do opracowania urządzenia RemmedVR do domowej terapii zaburzeń widzenia, przedstawiam Specyfikację Techniczną Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez:

……………………………… (nazwa Wykonawcy) w zakresie

Części I Przedmiotu zamówienia

Części II przedmiotu zamówienia

| CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Komponenty sprzętowe do systemów wizyjnych oraz kontrolery urządzeń i stanowisk pomiarowych |  |
| --- | --- |
| MINIMALNE WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | OFERTOWANE ROZWIĄZANIE |
| Kamera Typ c (1 szt.) |  |
| Min. ekran dotykowy, kolorowy, min. LCD 3,5" |  |
| Rodzaj czujnika min. 160x120 |  |
| Zakres pomiaru temperatury min. -20, max. 400°C |  |
| Dokładność pomiaru temperatury min.±3°C lub min. ±3% |  |
| Wymiary zewnętrzne max. 138x84x24mm |  |
| Masa urządzenia z baterią max. 190g |  |
| Źródło zasilania akumulator Li-Ion polimerowy min. 3,7V |  |
| Czułość termiczna (NETD) min. ≤70mK |  |
| Pole widzenia min. 54° w poziomie x min. 42° w pionie |  |
| Min. 1 x gniazdo do zamocowania na statywie |  |
| Pamięć min. 5000 zestawów zdjęć |  |
| Min. 1 x wbudowana latarka |  |
| Zapis w formacie min. JPEG |  |
| Interfejs: min. Bluetooth, USB i WiFi |  |
| Kamera musi posiadać funkcję: |  |
| - automatyczne obracanie ekranu |  |
| - automatycznego wyłączanie kamery |  |
| - wyostrzenia obrazu termicznego MSX lub równoważny |  |
| Procesor do kontrolera klasy PC (3 szt.) |  |
| Procesor musi spełniać następujące parametry: |  |
| - Typ gniazda min. 1331 pin, z obsługą pamięci DDR |  |
| - Liczba rdzeni min. 16 |  |
| - Liczba wątków min. 32 |  |
| - Częstotliwość taktowania procesora min. 3.4 GHz |  |
| - Częstotliwość Turbo max. 4.9 GHz |  |
| - Architektura min. 64 bity |  |
| - Proces technologiczny min. 7 nm |  |
| - Mikroarchitektura procesora min. Zen 3 lub równoważny |  |
| - TDP min. 105 W |  |
| - Rodzaje obsługiwanej pamięci min. DDR4-3200 |  |
| - Pamięć podręczna L1 min. 16 x 32 KB (D) i min. 16 x 32 KB (I) |  |
| - Pamięć podręczna L2 min. 8 MB |  |
| - Pamięć podręczna L3 min. 64 MB |  |
| Dysk SSD (3 szt.) |  |
| Format dysku min. M.2 2280 |  |
| Grubość max. 15 mm |  |
| Pojemność dysku min. 1 TB |  |
| Interfejs min. PCI-E x4 Gen4 NVMe lub równoważny |  |
| Rodzaj kości pamięci min. TLC lub równoważny |  |
| Szybkość odczytu min. 4950 MB/s |  |
| Szybkość zapisu min. 4250 MB/s |  |
| Odczyt Losowy min. 680000 IOPS |  |
| Zapis Losowy min. 600000 IOPS |  |
| Nominalny czas pracy min. 1.7 mln godzin |  |
| Total Bytes Written min. 1800 TB |  |
| Klucz min. M |  |
| Min. szyfrowanie sprzęt |  |
| Kontroler min. Phison lub równoważny |  |

| CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Kontrolery urządzeń i stanowisk pomiarowych |  |
| --- | --- |
| MINIMALNE WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | OFERTOWANE ROZWIĄZANIE |
| Pamięć min. 32 Gb do przechowywania danych (3 szt.) |  |
| Format dysku min. M.2 2280 |  |
| Grubość min. 15 mm |  |
| Pojemność dysku min. 1 TB |  |
| Interfejs min. PCI-E x4 Gen4 NVMe lub równoważny |  |
| Rodzaj kości pamięci min. TLC lub równoważny |  |
| Szybkość odczytu min. 4950 MB/s |  |
| Szybkość zapisu min. 4250 MB/s |  |
| Odczyt Losowy min. 680000 IOPS |  |
| Zapis Losowy min. 600000 IOPS |  |
| Nominalny czas pracy min. 1.7 mln godzin |  |
| Total Bytes Written min. 1800 TB |  |
| Klucz min. M |  |
| Min. szyfrowanie sprzętowe |  |
| Kontroler min. Phison lub równoważny |  |
| Zasilacz do stanowiska pomiarowego (1 szt.) |  |
| Standard/Format min. ATX |  |
| Moc min. 850 W |  |
| Certyfikat sprawności min. 80 Plus Gold lub równoważny |  |
| Min. aktywny układ PFC (lub z korekcją wsp. mocy). |  |
| Min. półpasywne chłodzenie |  |
| Średnica wentylatora min. 120 mm |  |
| Zabezpieczenia min. OCP; OPP; OTP; OVP; SCP; UVP lub równoważne |  |
| Min. modularne okablowanie |  |
| Wysokość max. 86 mm |  |
| Szerokość max. 150 mm |  |
| Głębokość max. 140 mm |  |
| Złącza: |  |
| - ATX 24-pin (20+4) min. 1 |  |
| - PCI-E 8-pin (6+2) min. 6 |  |
| - CPU 4+4 (8) pin min. 2 |  |
| - SATA min. 10 |  |
| - Molex min. 5 |  |
| Karta graficzna (3 szt.) |  |
| Min. obsługa Ray tracingu |  |
| Układ graficzny min. GeForce RTX 3080 Ti lub równoważny |  |
| Rodzaj złącza min. PCIe x16 4.0 |  |
| Pamięć min. 12 GB |  |
| Rodzaj pamięci min. GDDR6X |  |
| Szyna pamięci min. 384 bit |  |
| Efektywne taktowanie pamięci min. 19000 MHz |  |
| Rdzenie CUDA min. 10240 |  |
| Min. aktywny typ chłodzenia |  |
| Rodzaje wyjść: |  |
| - HDMI – min. 2 szt. |  |
| - DisplayPort – min. 3 szt. |  |
| Obsługiwane biblioteki: min. DirectX 12 i OpenGL 4.6 lub równoważne |  |
| Złącze zasilania 8 pin – min. 2 szt. |  |
| Długość max. 300 mm |  |
| Szerokość max. 127 mm |  |
| Wysokość max. 52 mm |  |
| Obudowa kontrolera klasy PC (3 szt.) |  |
| Typ obudowy min. Midi Tower lub równoważny |  |
| Wymiary: |  |
| - Wysokość max. 51.8 cm |  |
| - Szerokość max. 24.3 cm |  |
| - Głębokość max. 50.8 cm |  |
| - Waga max. 8.7-8.8 kg |  |
| Kompatybilność min. ATX; Micro ATX (uATX); Thin Mini-ITX lub równoważny |  |
| Maksymalna długość karty graficznej 42 cm |  |
| Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU 17.8 cm |  |
| USB 3.2 min. 2 szt. |  |
| Złącze słuchawkowe/głośnikowe min. 1 szt. |  |
| Złącze mikrofonowe min. 1 szt. |  |
| Wnęki wewnętrzne 2.5 cala min. 6 |  |
| Wnęki wewnętrzne 3.5 cala min. 3 |  |
| Sloty rozszerzeń min. 8 |  |
| Wentylatory: |  |
| - Panel przedni 120 mm min. 3 |  |
| - Panel tylny 120 mm min. 1 |  |
| - Miejsca na dodatkowe wentylatory -Panel górny 120 mm min. 3 |  |
| Urządzenie do chłodzenie procesora dowolnego (3 szt.) |  |
| Socket procesora: |  |
| - Min. 1150/1151/1155/1156/1200 |  |
| - Min. 1366 |  |
| - Min. 2011/2011-3 |  |
| - Min. 2066 |  |
| - Min. AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |  |
| - Min. AM4 |  |
| - TDP max. 250 W |  |
| Materiał podstawy min. miedź lub równoważny |  |
| Ilość ciepłowodów min. 6 |  |
| Średnica ciepłowodów max. 6 mm |  |
| Ilość wentylatorów min. 2 |  |
| Średnica wentylatora min. 120 mm i min. 140 mm |  |
| Prędkość obrotowa max. 1600 obr./min. |  |
| Poziom hałasu max. 21 dBA |  |
| Żywotność min. 50 000 h |  |
| Urządzenie musi mieć możliwość montażu w pionie |  |
| Wymiary: |  |
| - Wysokość max. 159 mm |  |
| - Szerokość max. 140 mm |  |
| - Głębokość max. 131 mm |  |
| - Waga max. 980-985 g |  |
| Karta pamięci z adapterem do SD (1 szt.) |  |
| Pojemność: min. 64 GB |  |
| Standard: microSDXC |  |
| Klasa karty: min. 10 |  |
| Interfejs: min. UHS-I |  |
| Odczyt z prędkością min. 100 MB/s |  |
| Zapis z prędkością min. 10 MB/s |  |
| System plików: exFAT (64 GB), FAT32 (8, 16, 32 GB) |  |
| Wymiary: max. 15 x 11 x 1 mm |  |
| Adapter do SD |  |
| Płyta główna do obsługi środowiska VR (3 szt.) |  |
| Obsługiwane procesory min. AMD Ryzen lub równoważny |  |
| Chipset min. AMD X570 lub równoważny |  |
| Gniazdo procesora min. Socket AM4 lub równoważne |  |
| Wbudowany układ dźwiękowy min. Realtek ALC1220 lub równoważny |  |
| Częstotliwość pracy pamięci RAM min. 2133 MHz; max. 4666 MHz |  |
| Min. dwukanałowa obsługa pamięci |  |
| Rodzaj pamięci min. DDR 4 |  |
| Maksymalna wielkość pamięci 128 GB |  |
| Maksymalna ilość urządzeń którą można podłączyć za pomocą taśmy Serial ATA 3 – min. 8 |  |
| Min. obsługa CrossFire lub równoważny |  |
| Min. obsługa układu RAID SATA |  |
| Min. wbudowany układ VGA |  |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej min. 10/100/1000 |  |
| Złącza: |  |
| - HDMI min. 1 |  |
| - DisplayPort min. 1 |  |
| - PCI-E 1x min. 3 |  |
| - PCI-E 16x min. 2 |  |
| - USB 3.0/ USB 3.1 Gen1 min. 6 |  |
| - USB wewnętrzne min. 4 |  |
| - Liczba portów USB 3.1 min. 2 |  |
| - Format min. ATX lub równoważny |  |

…………………..……………………………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych

lub we właściwym upoważnieniu