Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/2021 ARNICA - Opis przedmiotu zamówienia

| Kategoria | Nazwa | Ilość / sztuk | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt medyczny | Ciśnieniomierz naramienny | 2 | - Zakres pomiaru: od 0 do 300 mmHg - Obwód mankietu pomiarowego 13,5 cm 46 cm lub w zestaw wymiennych mankietów - Wbudowany wytrzymały akumulator litowo-jonowy - Możliwość zasilania z sieci 230 |
| Sprzęt medyczny | Waga metalowa ze wzrostomierzem | 1 | - Obciążenie maksymalne: do 200kg - Dokładność: 100 - Zasilanie: bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie) - zakres pomiaru wzrostu: 50 - 210 cm +/- 5% - Wzrostomierz w pełni wykonany z metalu i przymocowany do statywu wagi w sposób zapewniający długotrwałe oraz bezawaryjne użytkowanie. |
| Sprzęt medyczny | Aparat EKG | 1 | - polskie menu - 6 kanałów, 12 odprowadzeń - Wydruk 3- lub 6-kanałowy na termicznym papierze 112mm - 9 formatów wydruku z różną szybkością przesuwu: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s - Automatyczna ocena parametrów - Automatyczna interpretacja - Zaawansowane filtry artefaktów - Zasilanie sieciowe oraz wbudowana bateria pozwalająca na 4h czuwania lub 90 min pracy - Pamięć około 1000 zapisów EKG z interpretacją - Współpraca z PC dzięki oprogramowaniu ECG-Sync - Rejestracja 6-kanałowa automatyczna lub manualna - Kolorowy ekran LCD - Wbudowany akumulator zasilający - Możliwość analizy wyników badań i wykonywania opisów przez lekarza - integrację oprogramowania z systemem medycznym funkcjonującym u Zamawiającego. - szkolenie personelu zamawiającego z pełnej obsługi medycznej oprogramowania - Gwarancja, standardy i certyfikaty |
| Sprzęt medyczny | Stetoskop | 3 | - Stetoskop kardiologiczny MDF ProCardial C3 z głowicą 6w1 - Wytworzony z najwyższej gatunkowo stali nierdzewnej o specjalnych właściwościach akustycznych. Podwójne kanały akustyczne. - Ergonomiczny kształt, komfortowy zarówno dla lekarza, jak i badanego pacjenta, nawet przy długotrwałym badaniu - Podwójna głowica wielofunkcyjna 6-w-1 - Oliwki Comfortseal™ - Podwójne przewody akustyczne - Uchwyt z nasadkami - Gwarancja, standardy i certyfikaty |
| Sprzęt medyczny | Glukometr + paski (zestaw) | 3 | Glukometr Accu-Check Active - prawie bezbolesne ukłucie - szybki pomiar stężenia glukozy we krwi w około 5 sekund - mała próbka krwi - wartości średnie z 7, 14, 30 i 90 dni - pamięć 500 wyników pomiarów i złącze USB do przesyłania danych - bez kodowania - dla jeszcze łatwiejszego pomiaru stężenia glukozy we krwi - niezawodne wyniki pomiarów dzięki funkcjom bezpieczeństwa - duży, czytelny wyświetlacz - wynik w mg/dL - dwa sposoby nanoszenia krwi: na test paskowy w glukometrze lub poza nim. - Gwarancja, standardy i certyfikaty |
| Sprzęt medyczny | Zestaw do reanimacji | 2 | - Resuscytator silikonowy (worek AMBU) dla dorosłych - rurki do tracheotomii 100, 110, 120 mm Produkt przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |
| Sprzęt medyczny | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy typu C | 2 | Skład apteczki pierwszej pomocy typu „C” - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych - Szyna usztywniająca typu SPLINT 47 cm - Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm - Koc ratunkowy NRC (folia życia) – 5 sztuk - Opatrunek osobisty typu “W” – 2 sztuki - Opatrunek osobisty typu “A” – 2 sztuki - Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 10 sztuk - Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm – 8 sztuk - Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuki - Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 5 sztuki - Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 5 sztuk - Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuk - Opaska elastyczna, 8 cm x 4 m – 3 sztuki - Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki - Plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 10 sztuk - Plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 8 cm – 10 sztuk - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki - Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m – 2 sztuki - Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 1,25 cm x 5 m - Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 2,5 cm x 5 m - Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m - Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm – 3 sztuki - Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki - Sól fizjologiczna NaCl o pojemności 250ml do przemywania oczu – 2 sztuki - Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 20 sztuk - Nożyczki ratownicze ze stopką – 2 sztuki - Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml - Agrafka – 10 sztuk - Pęseta - Maseczka do sztucznego oddychania M1 - Maska ratownicza typu POCKET MASK - Gaziki nasączone alkoholem – 20 sztuk - Torba |
| Sprzęt medyczny | Termometr bezdotykowy | 1 | Bezdotykowy, wielofunkcyjny i precyzyjny termometr mierzący temperaturę na skroni. wyrób medyczny z atestem. *Alarm gorączki * Niebieskie podświetlenie miejsca pomiaru * Pamięć 30 pomiarów * Bezrtęciowy * Wielofunkcyjny * Wynik wyświetlany w Celsiuszach lub Fahrenheitach * Alarm gorączki * Sygnał tonowy * Podświetlany wyświetlacz * Gwarancja min. 24 m-ce * CERTYFIKAT |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Kula inwalidzka | 5 | trzon aluminiowy, skokowo regulowana wysokość, wymienne gumki, składana na 3 części, anatomiczny uchwyt, Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących . |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Laski inwalidzkie | 5 | Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali), Trójpunktowe podparcie zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, Anatomicznie profilowany uchwyt, Uniwersalny, zarówno na prawą i lewą rękę, Regulacja wysokości skokowa, co 2,5 cm. Wysokość: 73 – 95,5 cm Maksymalne obciążenie: 100 kg Gwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Wózki inwalidzkie | 3 | Składana stalowa lekka rama o konstrukcji krzyżakowej, miękkie podłokietniki, Odchylane podnóżki regulowana na wysokość płyta podnóżka, podnóżek wyposażony w pas zabezpieczający przed zsuwaniem się nóg, hamulec postojowy, kieszeń na drobiazgi w oparciu, uchwyty po obu stronach siedzisko do przenoszenia wózka. Produkt medyczny, atestowany Gwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Wózki inwalidzkie | 2 | Wózek toaletowy Wheelie Toilet Stalowa rama malowana proszkowo Konstrukcja składana ułatwiająca transport (demontowane oparcie) Miękkie ściągane tapicerowane siedzisko Zarówno pojemnik jak i siedzisko przystosowane są do stosowania środków czyszczących i odkażających Wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes Wyciągane i uchylne na bok podłokietniki ułatwiają przesiadanie się Uchylne, demontowane podnóżki Cztery pełne, skrętne koła- tylne z hamulcem Pojemnik sanitarny jest łatwy do wyjęcia Gwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Balkoniki | 5 | Balkonik 3 w 1 łączy w sobie cechy trzech balkoników, dzięki czemu jest uniwersalny i może być stosowany podczas całego procesu rekonwalescencji: Balkonik z funkcją kroczącą - umożliwia naprzemienny chód Balkonik z funkcją stałą - przestawny - do odciążania kończyny, stabilnego podparcia Balkonik z dwoma kółkami - umożliwia szybsze przemieszczanie Cechy produktu: Aluminiowa konstrukcja obniżająca wagę balkonika Łatwość składania dzięki prostej konstrukcji Wytrzymała oraz stabilna rama Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej, Regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownika Wymienne nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami Dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm Ergonomiczne uchwyty umożliwiające wygodne chwytanie Produkt medyczny, atestowany |