Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 3/RPOWP141

………….………………………………

pieczęć oferenta

PARAMETRY OFEROWANE

Linia do zbijania blatów i boków skrzyń

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/RPOWP141 projektu pn.: „Wdrożenie innowacji produktowej przez GLF Polska Mielec Sp. z o.o.” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Należy uzupełnić wyłącznie kolumnę „Wartość oferowana”.

| PARAMETR |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (należy wypełnić wartościami oferowanymi i zamieścić ewentualne uwagi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINIA DO ZBIJANIA BLATÓW I BOKÓW SKRZYŃ |  |  |  |  |
| Wydajność linii |  | Min. 45 cykli wbicia/min |  |  |
| Całość sterowania, automatyki oraz bezpieczeństwa oparta na oprogramowaniu |  | TAK |  |  |
| Osłony bezpieczeństwa |  | TAK |  |  |
| Wiązki świetlne i wskaźniki bezpieczeństwa |  | TAK |  |  |
| Ruchome panele, w tym uruchamianie, zatrzymywanie, resetowanie i zatrzymanie awaryjne |  | TAK |  |  |
| Wymiary |  | Maks. 23x14 m |  |  |
| Zbijarka blatów elektromechaniczna | Zbijanie min. 3 desek poprzecznych z deskami górnymi | TAK |  |  |
|  | Zbijanie desek wzdłużnych blatów a z min. 3 poprzecznymi kantówkami | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w automatyczny system wyrównania desek dla uzyskania dokładnych gabarytów palety | TAK |  |  |
|  | Automatyczny system wyrównania desek w celu uzyskania dokładnych gabarytów zewnętrznych palety | TAK |  |  |
|  | Automatyczny system przezbrojenia silnikami dla nastawy długości i szerokości palety | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w min. dwa zasobniki gwoździ o pojemności min. 800 gwoździ jeden | TAK |  |  |
|  | Gwoździarka do płóz | Ilość | 1 szt. |  |
|  |  | Długość robocza | Maks. 3500 mm |  |
|  |  | 3 szt. obcinaków bloków o przekroju min. 75mmx75mm oraz 75mmx100 mm | TAK |  |
|  |  | Wskaźniki pustych magazynków na gwoździe | TAK |  |
|  |  | 1 kaseta na nogi i 1 kaseta z materiałem blokowym, regulowana ręcznie | TAK |  |
|  |  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  |  | Średnica piły | Min. 450 mm |  |
|  |  | Czujniki bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Ekran dotykowy min 10” umożliwiający sterowanie zbijaniem oraz cięciem | TAK |  |
|  | Gwoździarka do wierzchów oraz boków | Ilość | 1 szt. |  |
|  |  | Wskaźniki pustych magazynków na gwoździe | TAK |  |
|  |  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  |  | Długość/szerokość robocza stołu | Min. 600 - 3500 mm/600- 1500 mm |  |
|  |  | Ekran dotykowy | min 10” |  |
|  |  | Silnik elektryczny | TAK |  |
|  |  | Prowadnice i bloki liniowe | TAK |  |
|  | Gwoździarka do kompletacji | Ilość | 1 szt. |  |
|  |  | Długość/szerokość robocza stołu | Min. 600- 3500 mm/600- 1500 mm |  |
|  |  | Wskaźniki pustych magazynków na gwoździe | TAK |  |
|  |  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  |  | Ekran dotykowy | min 10” |  |
|  |  | Silnik elektryczny | TAK |  |
|  |  | Prowadnice i bloki liniowe | TAK |  |
| Wielofunkcyjny manipulator | Przenośnik łańcuchowy | Ilość | 1 szt. |  |
|  |  | Silnik elektryczny | TAK |  |
|  |  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  |  | 2 prowadnice przenośnika łańcuchowego z łańcuchami rolkowymi ręcznie regulowane | TAK |  |
|  |  | Prowadnica liniowa i bloki | TAK |  |
|  | Podajnik obrotowy i pozycjonujący | Ilość | 1 szt. |  |
|  |  | Serwo elektryczne | TAK |  |
|  |  | Silnik elektryczny | TAK |  |
|  |  | Prowadnice kablowe | TAK |  |
|  |  | Prowadnice i bloki liniowe | TAK |  |
|  |  | 3 szt. prowadnic pozycjonujących połączonych z kanałami w gwoździarce | TAK |  |
|  |  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| Transporter odbiorczy do układania palet w słupki | Szerokość transportera | Min 1300 mm |  |  |
|  | Wyposażony w fotokomórke krańcową | TAK |  |  |
|  | Przenośnik łańcuchowy | Ilość | 1 szt. |  |
|  |  | Silnik elektryczny | TAK |  |
|  |  | Prowadnice liniowe | TAK |  |
|  |  | Malowany proszkowo | TAK |  |
|  |  | Prowadnice z łańcuchami rolkowymi ręcznie regulowane | TAK |  |
|  | Układacz/robot portalowy ze sprzętem próżniowym | Ilość | 2 szt. |  |
|  |  | Serwo elektryczne | TAK |  |
|  |  | Silnik elektryczny | TAK |  |
|  |  | Pas | TAK |  |
|  |  | Prowadnice i bloki liniowe | TAK |  |
|  |  | Stalowa rama malowana proszkowo | TAK |  |
|  |  | Prowadnice kablowe | TAK |  |
|  |  | 3 szt. uchwytów próżniowych ręcznie regulowanych | TAK |  |
|  |  | Turbina próżniowa | Min. 4,3 kW |  |
|  |  | Filtr przeciwpyłowy | TAK |  |

……….…..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)