ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH

DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW

(REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER)

DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A.

WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

W RAMACH PROJEKTU NR POIiS.03.02.00-00-0051/18 PN.:

„Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”

Gdynia, 16.12.2021 r.

Spis treści

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	4

DEFINICJE	4

CZĘŚĆ I.	WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU	5

1.	OFERENCI, OFERTY	5

1.1.	Warunki dopuszczenia do udziału w Przetargu	5

1.2.	Złożenie Ofert	10

1.3.	Oferty częściowe	11

1.4.	Oferty wariantowe	11

1.5.	Zamówienia uzupełniające	11

2.	WYMAGANIA FORMALNE	11

3.	PROCEDURA I KRYTERIUM WYBORU OFERT	12

3.1.	Kryterium oceny ofert	12

3.2.	Pytania i odpowiedzi	13

3.3.	Wykluczenia z postępowania / powiązania osobowe i kapitałowe	13

CZĘŚĆ II.	CENA, MIESCE DOSTAWY I EKSPLOATACJI, TERMINY DOSTAWY I PŁATNOŚCI	………………………………………………………………………………………14

1.	SPOSÓB USTALANIA CEN, OPIS CEN I STAWEK, INDEKSACJA	14

2.	MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY	18

Sposób i termin wykonania dostawy	18

Termin płatności ceny CD	19

Płatności za usługi serwisowe	19

Miejsce eksploatacji	20

CZĘŚĆ III.	PARAMETRY TECHNICZNE MASZYN ORAZ ICH WYPOSAŻENIE	20

1.	PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA TYPU REACHSTACKER	20

2.	PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA TYPU EMPTY CONTAINER HANDLER	24

3.	DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERT	27

CZĘŚĆ IV.	SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO	30

1.	WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU	30

2.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	31

3.	KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO KRYTERIÓW	31

4.	ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ OFERTY	33

5.	ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ OFERTY	33

6.	INFORMACJA O UMOWIE	34

7.	ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT	35

CZĘŚĆ V.	OCENA ZŁOŻONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA.	35

CZĘŚĆ VI.	ZASTRZEŻENIA ODBIORCY, RODO	36

Wykaz Załączników do Zapytania Ofertowego:	41

Balticon S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 fabrycznie nowych wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Niniejszy przetarg obejmuje urządzenia z dostawą na terminal kontenerowy do Gdańska, których dostawa została uwzględniona przez Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” – nr POIS.03.02.00-00-0051/18.

Zapytanie zostało przygotowane zgodnie z Zasadą Konkurencyjności. W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminal Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych urządzeń. Pierwsze typu Reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi. Drugie typu Empty Container Handler do przeładunku pustych kontenerów o udźwigu 11 ton.

Kod CPV: 42418000-9; maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku i rozładunku.

#### DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:

Zapytanie Ofertowe/Zapytanie/Przetarg – niniejsze Zapytanie Ofertowe;

Oferent – podmiot lub konsorcjum, który bierze udział w toku postępowania przetargowego;

Dostawca – podmiot lub konsorcjum, który zostanie wybrany w drodze przetargu do realizacji zadania;

Odbiorca/Zamawiający – Balticon S.A.;

Urządzenie/pojazd/maszyna/RST/Reachstacker/ECH/Empty Container Handler – pojęcia stosowane zamiennie dla ogólnego określenia przedmiotu zamówienia. Urządzenia do przeładunków kontenerów o parametrach technicznych zdefiniowanych w niniejszym Zapytaniu;

Oferta – komplet dokumentów przesyłanych Zamawiającemu i zawierających ceny zaoferowane w jej wyniku, obejmujący podpisane przez Oferenta dwa egzemplarze tekstu Umowy Dostawy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego, wraz ze wszystkimi Załącznikami do tej umowy;

Dzień roboczy – każdy inny dzień niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

Cena – termin używany na określenie:

- ceny dostawy Reachstackera oraz urządzenia typu ECH

- wynagrodzenia za usługę pełnego serwisu w zakresie planowego utrzymania maszyn w okresie gwarancji,

- ryczałtowego wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy serwisu na terenie terminalu w Gdańsku,

Szczegółowe definicje poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz sposób ich obliczenia na potrzeby przeprowadzenia oceny postępowania przetargowego, zostały zawarte w Części II Zapytania. Poszczególnym kryteriom oceny oferty została przypisana waga w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej dla Odbiorcy. Kryteria i wagi oceny ofert przedstawiono w Części IV Zapytania.

# WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU

## OFERENCI, OFERTY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym Zapytaniu, a w szczególności:

a)	posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie wynikającym ze szczegółowych wymagań opisanych w niniejszym Zapytaniu;

b)	posiadają potencjał techniczny oraz serwisowy, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)	znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z powodu określonych w Zapytaniu przesłanek.

### Warunki dopuszczenia do udziału w Przetargu

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w przetargu jest przesłanie w określonym dalej terminie, wypełnionej i podpisanej Oferty o treści określonej w formularzu - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z wymienionymi niżej dokumentami formalnymi, których załączenie do Oferty jest od niego wymagane:

- Aktualny dokument rejestrowy lub inny właściwy dla Oferenta odpis z rejestru sądowego lub administracyjnego pozwalający ustalić osoby umocowane do reprezentacji Oferenta, jeżeli nie jest on dostępny na stronie: https://ems.ms.gov.pl/ lub https://ceidg.gov.pl/; w odniesieniu do osób, których umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach sądowych lub administracyjnych, przedstawić należy obowiązujący, aktualny* akt powołania lub ustanowienia prokury.

Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednim oświadczeniem oraz dokumentami, które są powszechnie stosowane na daną okoliczność.

- Aktualne* pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia pełnomocnictwo, o którym mowa niżej w pkt 7, a jeżeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, był reprezentowany przez pełnomocnika, to powinien przedstawić także aktualne* pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.

- Referencje udzielone Oferentowi lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez odbiorców urządzeń w latach 2018 - 2021. Referencje powinny dotyczyć dostawy przynajmniej jednego nowego urządzenia typu Reachstacker o udźwigu 45 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 5 warstw oraz przynajmniej jednego nowego urządzenia typu ECH o udźwigu 11 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 8 warstw. Z treści referencji powinno wynikać, kiedy i gdzie miała miejsce dostawa, kto był odbiorcą urządzeń, jaki był udźwig i wysokość składowania kontenerów. W przypadku, gdy referencje podają typ urządzenia, a nie określają jego parametrów użytkowych, Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo zaparafowaną kartę charakterystyki pracy obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci dodania przez Oferenta załącznika do referencji zawierającego dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje lub w formie zestawienia osób kontaktowych do poszczególnych referencji zawartego w piśmie przewodnim do składanych dokumentów. W przypadku, gdy Oferent jest członkiem grupy kapitałowej, w skład której wchodzi podmiot będący producentem urządzeń, dopuszczalne jest przedstawienie referencji wystawionych na producenta, które zostaną Oferentowi udostępnione przez producenta urządzeń typu ECH oraz Reachstackerów, o ile fakt udostępnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta, zaś fakt istnienia powiązań kapitałowych zostanie wykazany przez Oferenta odpowiednimi dokumentami rejestrowymi oraz oświadczeniami. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na weryfikację przez Zamawiającego danych zawartych w referencjach.

- Referencje udzielone Oferentowi lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez klientów, dla których Oferent lub członek konsorcjum własnym potencjałem świadczył usługi serwisowe dla Reachstackerów o udźwigu 45 ton i zdolności składowania na minimum 5 warstw oraz urządzeń typu ECH o udźwigu 11 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 8 warstw. Zamawiający oczekuje, aby referencje wystawione na Oferenta wskazywały lokalizację serwisu Oferenta obsługującego wystawcę referencji i poświadczały obsługę serwisową gwarancyjną lub pogwarancyjną. Przedstawione przez Oferenta referencje dotyczące serwisu świadczonego przez Oferenta powinny wykazywać realizację usług serwisowych w latach 2018 – 2021. Referencje poświadczające serwis urządzeń winny łącznie dokumentować świadczenie usług serwisowych dla co najmniej 1 Reachstackera oraz 1 urządzenia typu ECH. Referencje spełniające powyższe wymagania dotyczące czynności serwisowych mogą być wykazane w ramach jednego dokumentu wraz z referencjami poświadczającymi dostawy urządzeń zrealizowane przez Oferenta. Dopuszczalne jest także przedstawienie referencji, wystawionych dla Oferenta jako odrębnych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji.  W przypadku, gdy Oferent jest członkiem grupy kapitałowej, w skład której wchodzi podmiot świadczący czynności serwisowe dla urządzeń, dopuszczalne jest przedstawienie referencji wystawionych na podmiot serwisujący, które zostaną Oferentowi udostępnione przez ten podmiot, o ile fakt udostępnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez podmiot świadczący czynności serwisowe dla Reachstackerów oraz urządzeń typu ECH, zaś fakt istnienia powiązań kapitałowych zostanie wykazany przez Oferenta odpowiednimi dokumentami rejestrowymi oraz oświadczeniami.

- Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest dostawa Reachstackera oraz urządzenia typu ECH, które są bardzo istotnym elementem wpływającym na możliwość realizacji zadań Zamawiającego. Tym samym biorąc pod uwagę gabaryty urządzeń, ich masę własną, a także brak możliwości pozyskania urządzenia zastępczego na czas awarii urządzeń, Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta potencjału serwisowego i udokumentowania tego faktu ww. referencjami potwierdzającymi sprawność i kompetencje działania serwisu/-ów w utrzymaniu urządzeń przeładunkowych typu ECH oraz Reachstacker. Zamawiający w ramach kosztów nieobjętych dofinansowaniem zamierza powierzyć i wymagać od Dostawcy świadczenia usług serwisowych. Dlatego w treści formularza Oferty Zamawiający zamieścił oświadczenia i informacje wymagane od Oferenta, a dotyczące:

- dysponowania potencjałem serwisowym, a w szczególności:

-  wykwalifikowaną kadrą serwisową w ilości nie mniejszej niż 4 osoby, poprzez którą będzie zapewniał serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonych urządzeń, ze wskazaniem dokumentów poświadczających kwalifikacje  wskazanych przez niego serwisantów. W sytuacji, kiedy na etapie realizacji umowy nastąpi zmiany któregokolwiek z pracowników wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego w pkt. 9 Oferent poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w terminie maksymalnie 2 tygodni wraz ze wskazaniem dokumentów poświadczających kwalifikacje nowego serwisanta;

-	własnych jednostek serwisowych, tj: warsztatów/placówek ze wskazaniem lokalizacji i adresu oraz wykaz mobilnych jednostek serwisowych wraz z godzinami ich pracy; Wykaz jednostek serwisowych powinien dotyczyć warsztatów/placówek uprawnionych do obsługi Reachstackerów oraz urządzeń typu ECH będących przedmiotem przetargu;

-	ewentualnych podwykonawców, którzy w ograniczonym zakresie będą angażowani przez Oferenta przy realizacji zobowiązań związanych z dostawą i serwisem urządzeń.

Jeżeli Oferent zechce uzupełnić powyższe informacje wymagane zgodnie z formularzem Oferty o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, to powinien je załączyć do Oferty, jako dodany przez siebie załącznik.

- Polisa ubezpieczenia działalności gospodarczej (OC) o sumie ubezpieczenia minimum 1 mln PLN. Oferent zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln. PLN (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wg kursu z dnia ogłoszenia niniejszego Zapytania Ofertowego). Do polisy lub innego dowodu wymaganego ubezpieczenia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt opłacenia składki w wysokościach i terminach wymagalnych polisą do upływu terminu składania Ofert. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek łącznie, tj. przedłożyć polisy poszczególnych uczestników konsorcjum o sumie ubezpieczenia OC wynoszącej minimum 1 mln PLN. Końcowy termin ważności polisy ubezpieczeniowej nie powinien upływać przed terminem wyznaczonym do składania Ofert. W przypadku zawarcia umowy na dostawę urządzeń Dostawca powinien utrzymywać ważność polisy w okresie obowiązywania umowy na warunkach nie gorszych niż na potrzeby udziału w przetargu, i każdorazowo przedkładać Zamawiającemu po jej aktualizacji i/lub zmianie warunków.

- Odbiorca wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia (konsorcjów). Dokumentami poświadczającymi wspólne ubieganie się o zamówienie jest umowa konsorcjum oraz pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej konsorcjum (pełnomocnikowi konsorcjum). Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Uczestnicy konsorcjum ponoszą wobec Odbiorcy odpowiedzialność solidarną, tj. Odbiorca ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec jednego lub wszystkich konsorcjantów łącznie, niezależnie od ich zakresu prac i innych ustaleń odpowiedzialności wynikających z umowy konsorcjum. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu mogą oni spełniać łącznie, z tym że oświadczenia przewidziane w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego dotyczą każdego z członków konsorcjum, zaś wymagane dokumenty wymienione wyżej w pkt 1-3 wyżej muszą zostać złożone w odniesieniu do/przez każdego z uczestników konsorcjum.  Odbiorca nie dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia umowy konsorcjum regulującej w szczególności zasady współpracy między członkami konsorcjum oraz ustanawiającej lidera konsorcjum upoważnionego do kontaktu z Odbiorcą w zakresie udziału w przetargu i realizacji zamówienia. Odbiorca wymaga, aby umowa konsorcjalna w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała lidera jako członka konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Odbiorcę oraz ustalała zasadę solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za zobowiązania członków konsorcjum, wynikające z zawartej umowy pomiędzy nimi, a Odbiorcą, a także aby zmianę treści umowy konsorcjalnej uzależniała od zgody Odbiorcy. Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie Oferty konsorcjum oznaczać będzie solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum, przez co rozumieć należy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oświadczenia i świadczenia Odbiorcy złożone lub spełnione w stosunku do lidera konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych członków konsorcjum. Lider konsorcjum, w czasie wykonywania umowy dostawy, będzie nieodwołalnie umocowany do reprezentowania względem Odbiorcy pozostałych członków konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy, w tym także do podpisywania aneksów we wszelkich sprawach związanych z jej realizacją. Wszelkie oświadczenia lub działania lidera konsorcjum uznawane będą także za oświadczenia lub działania pozostałych członków konsorcjum.

### Złożenie Ofert

Wszystkie wymagane od Oferenta dokumenty wskazane wyżej w punktach 1-7 winny zostać przesłane Zamawiającemu najpóźniej do 18.01.2022 r., do godziny 08:00. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 składają tylko uczestnicy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia (konsorcja).

Przysłane dokumenty i oświadczenia poddane zostaną ocenie pod kątem kompletności i spełnienia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu. Podmioty, które w wymaganym terminie dostarczą kompletne i aktualne dokumenty spełniające opisane w Zapytaniu kryteria będą brały udział w postępowaniu przetargowym.

Tylko oferty podmiotów spełniających kryteria formalne będą poddane ocenie.

Z dniem publikacji niniejszego przetargu Odbiorca wyznacza termin na opracowanie ofert, w tym na przygotowanie i złożenie dokumentów formalnych. Wobec powyższego Zamawiający zakłada, że Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu powinni przedstawić terminowo i rzetelnie komplet wymaganych, poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów. Przed dniem składania Ofert znane będą Oferentom wszystkie warunki przetargu, które po weryfikacji w toku pytań i odpowiedzi, udostępnione zostaną Oferentom w finalnej wersji Przetargu oraz wzorze Umowy Dostawy. Upowszechnienie ostatecznej wersji dokumentacji, po uwzględnieniu pytań i odpowiedzi odbędzie się w sposób analogiczny do upowszechnienia niniejszego Zapytania Ofertowego w terminie nie krótszym niż 3 dni do zakończenia terminu składania Ofert.

W przypadku braku/-ów lub nieprawidłowości w dokumentach przesłanych przez danego Oferenta, Odbiorca może poprosić każdego spośród Oferentów, w dokumentach którego dopatrzono się braku/-ów lub nieprawidłowości o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braku/-ów.

W przypadku zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia danych zostanie skierowane do Oferenta tylko w formie elektronicznej. Brak odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie zawierające kolejne braki lub nieprawidłowości w uzupełnianych dokumentach mogą zostać potraktowane jako niekompletne, co w konsekwencji może spowodować wykluczenie Oferenta.

### Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na niniejsze Zapytanie Ofertowe.

### Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie pełnomocnictwa, o których mowa w Przetargu należy złożyć w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej. Pozostałe dokumenty powinny być składane w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (uczestnika konsorcjum) lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dopuszcza się, aby wszystkie powyższe dokumenty, także pełnomocnictwa, zostały przesłane w nieskompresowanej wersji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub jako skany z podpisami i pieczęciami osób umocowanych, przy czym wielkość danych przesyłana jednorazowo w emailu nie powinna przekraczać 20 MB. Jeżeli objętość skanów przekracza tę wartość to dokumenty winny zostać przesłane w kilku ponumerowanych e-mailach. Zaleca się przesłanie odrębną wiadomością spis zawartości poszczególnych e-maili z dokumentami.

Jeżeli Oferent wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty lub oświadczenia wydane w innym języku niż język polski Oferent winien dostarczyć je wraz z wiarygodnym i poprawnym tłumaczeniem na język polski. Oferent ponosi odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia.

Odbiorca załącza do Przetargu przywołany wyżej formularz Oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego), który obowiązuje w podanej przez Odbiorcę treści. Oferent winien wypełnić i podpisać te dokumenty w miejscach do tego przeznaczonych. Wszelkie wykreślenia lub dopiski mające na celu zmianę ich treści są niedopuszczalne i będą traktowane jako brak złożenia określonego dokumentu. Zasady te dotyczyć będą także Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego (tj. treści Umowy Dostawy z Załącznikami 3, 5 i 6 do tej umowy) oraz Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego, tj. wzoru umowy dalszego powierzania danych osobowych.

## PROCEDURA I KRYTERIUM WYBORU OFERT

### Kryterium oceny ofert

## Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które zostały złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania oraz ofert, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, według następującej zasady:

| Kryterium A. | Cena dostawy urządzeń (CD) Cena brutto oferty za cały zakres dostawy urządzeń ujęty w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach [EUR] waga kryterium A. 90% |
| --- | --- |
| Kryterium B. | Cena serwisu gwarancyjnego (CS) Cena brutto serwisu gwarancyjnego uwzgledniająca wymagania stawiane niniejszym zapytaniem. Wskazana wartość winna być sumą poszczególnych części serwisu wykonywanego co 500 mth, do 4 000 mth [PLN] waga kryterium B. 3% |
| Kryterium C. | Cena roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego – koszty eksploatacji (CR) Cena brutto za 1 roboczogodzinę serwisu pogwarancyjnego na terenie terminal w Gdańsku [PLN] waga kryterium C. 7% |

Powyższe ceny porównywane będą jako ceny brutto (tj. z podatkiem VAT) i wyrażone w walucie EUR w przypadku Ceny dostawy urządzeń (CD) oraz w walucie PLN w pozostałych kryteriach. Cena wskazana w walucie EUR, zostanie przeliczona wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu upublicznienia niniejszego Zapytania Ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która spełnia kryteria wynikające z niniejszego Zapytania Ofertowego oraz będzie miała najwyższą ocenę zgodnie z kryteriami oceny ofert i sposobem wyliczenia oceny wskazanym w Części IV niniejszego Zapytania.

### Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu Przetargu i Zapytania Ofertowego prosimy przesyłać na adres e-mailowy: m.mikolajczyk@balticon.pl w terminie do 07.01.2022 r. Na pytania zadane po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi będą publikowane sukcesywnie poprzez umieszczenie pytań i odpowiedzi zgodnie z miejscem upublicznienia Zapytania Ofertowego.

Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z treścią upublicznianych pytań i odpowiedzi.  Zamawiający udzieli kolejnych odpowiedzi jedynie wówczas, jeśli temat/zakres pytania nie będzie się powtarzał z wcześniejszymi, na które odpowiedź została upubliczniona.

Zestawienie pytań i odpowiedzi zostanie udostępnione przez Odbiorcę Oferentom po zakończeniu procesu udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego. Zestawienie winno zostać zaparafowane przez Oferenta i dołączone do Oferty jako Załącznik nr 2 do Umowy Dostawy. Oferta bez wykazu pytań i odpowiedzi nie będzie kompletna.

Wydruk przez Oferenta ujednoliconej wersji Umowy Dostawy oraz ujednoliconego tekstu Zapytania Ofertowego, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji ostatecznej składanej zgodnie z zapisami części IV punkt 2 Zapytania.

### Wykluczenia z postępowania / powiązania osobowe i kapitałowe

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Oferent powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie wykluczony z możliwości udziału w postępowaniu.

Weryfikację powiązań Oferenta z Zamawiającym dokonuje się na etapie oceny ofert. W celu spełnienia warunku niepodlegania wykluczeniu, Oferent ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie dotyczące braku powiązań. Stosowne oświadczenie sformułowane zostało w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. W przypadku Oferentów, którzy składają ofertę wspólną, brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi spełniać każdy z Oferentów składających ofertę wspólną.

Zamawiający uzna warunek niepodlegania wykluczeniu za spełniony, jeśli Oferent wykaże, że nie jest podmiotem  powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# CENA, MIEJSCE DOSTAWY I EKSPLOATACJI, TERMINY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

## SPOSÓB USTALANIA CEN, OPIS CEN I STAWEK, INDEKSACJA

Ceny wskazane w Ofercie muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Wszystkie składniki tworzące łączny koszt realizacji przedmiotu dostawy winny zostać prawidłowo oszacowane przez Oferenta. Odbiorca nie odpowiada za prawidłowość tych szacunków i ustalenie wysokości cen Oferty.

Ceny jednostkowe, to:

1) CD - suma cen dostawy 1 szt. Reachstackera (CD1) oraz 1 szt. urządzenia ECH (CD2); cena brutto Oferty za cały zakres dostawy urządzeń ujęty w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach;

2)	CS - cena za pełną usługę serwisu w zakresie planowego utrzymania dla 2 szt. urządzeń w okresie gwarancji; cena brutto serwisu gwarancyjnego uwzgledniająca wymagania stawiane niniejszym Zapytaniem. Wskazana wartość winna być sumą poszczególnych części serwisu wykonywanego co 500 mth, do 4 000 mth;

3) CR - cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (RBG) pracy serwisu dla czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją; cena brutto za 1 godzinę pracy serwisu na terenie terminalu w Gdańsku.

Cena łączna dostawy (CD) to cena 1 sztuki fabrycznie nowego Reachstackera oraz cena 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia typu Empty Container Handler wraz z dostawą do terminalu Zamawiającego.

Oferent złoży Ofertę w formie wypełnionego formularza cenowego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz jednostkowe ceny w formie Załącznika nr 3 do Umowy Dostawy. Cena netto dostawy urządzeń CD będzie ceną bez podatku VAT, zostanie wyrażona w EUR i przeliczona po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu ogłoszenia Przetargu.

Pozostałe ceny w składanej Ofercie, tj. CS, CR będą również cenami netto  powiększonymi o podatek od towarów i usług VAT, wyrażonymi w PLN.

Dla potrzeb oceny Ofert Zamawiający weźmie pod uwagę oferowane ceny brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT).

Zgodnie z Umową Dostawy wszystkie ceny wykazane w cenach netto, podlegały będą powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz wskazana będzie cena brutto każdej z pozycji wskazanej w Ofercie.

Szczegóły dotyczące składania Ofert zawarto w Części IV Zapytania.

CENA URZĄDZENIA (CD) – całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie za realizację dostawy, jednego Reachstackera oraz jednego urządzenia typu Empty Container Handler objętych postępowaniem. Cena urządzeń obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia ujętego w niniejszym Zapytaniu, w tym w szczególności koszty dokumentacji, szkolenia, licencji, oznakowania oraz koszty transportu, opłat celnych, akcyzy i innych podatków, uzyskania niezbędnych zezwoleń, świadectw, decyzji, zgód, dopuszczeń, rejestracji urządzeń na rzecz Zamawiającego przed organem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), tłumaczeń, gwarancji i ubezpieczenia do czasu przekazania urządzeń Zamawiającemu oraz wszelkie inne niezbędne koszty wynikające z czynności i działań koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji danego zadania w sposób zgodny z warunkami Przetargu. Cena urządzeń netto (tj. bez podatku VAT) podana w ramach postępowania ma charakter ryczałtowy i niezmienny w czasie trwania umowy. W Ofercie należy uwzględnić również podatek od towarów i usług VAT i wskazać cenę brutto.

CENA SERWISU (CS) – obejmuje, w okresie obowiązywania gwarancji, wynagrodzenie za czynności wynikające z planowych przeglądów jednego Reachstackera oraz jednego urządzenia typu ECH w miejscu ich użytkowania wraz z cenami materiałów i części podlegających planowym wymianom i robocizny, dojazdów oraz wszelkich innych elementów kosztotwórczych związanych ze świadczeniem usługi serwisu planowego w okresie objętym gwarancją. Wszystkie elementy urządzenia wymieniane w związku z wykonywaniem planowych przeglądów, powinny być wymieniane na nie gorszej jakości elementy fabrycznie nowe. Cena serwisu netto, powiększona o podatek od towarów i usług VAT zostanie przedstawiona przez Oferenta w odrębnej pozycji w Ofercie i wpisana w białe pola w zakładkach „Serwis gwarancyjny RST” oraz „Serwis gwarancyjny ECH” w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego i w Załączniku nr 3 do Umowy Dostawy, przy czym należy wskazać wszystkie wymagane czynności przeglądowe wraz z ich zakresem występujące w okresie obowiązywania gwarancji wraz z ich interwałem czasowym oraz materiałami. Każdy kolejny, pojedynczy przegląd aż do zakończenia okresu gwarancji winien zostać wyceniony, a suma pojedynczych przeglądów tworzy cenę serwisu (CS).

Przykładowo, jeżeli przeglądy planowe wypadają co 500 mth, to każdy kolejny poziom planowego przeglądu musi zostać wykazany w tabeli z podaniem odpowiadających mu: ceny, pełnego zakresu czynności, materiałów i części, jakie wynikają z danego poziomu planowego serwisu urządzenia tj. odpowiednio dla przeglądu np.: 500 mth; 1000 mth; 1500 mth; 2000 mth; 2500 mth itd. aż do zakończenia okresu gwarancji.

Zaoferowana cena serwisu oraz składające się na nią ceny poszczególnych przeglądów planowych, będą wiążące i Zamawiający nie dopuszcza ich zmian w okresie obowiązywania gwarancji.

Cena serwisu będzie stanowić sumę cen poszczególnych składników usług serwisowych w ramach kolejnych przeglądów, aż do zakończenia okresu gwarancji. W związku z tym, że obowiązywanie gwarancji uwarunkowane jest nie tylko upływem czasu, ale także określoną liczbą motogodzin (mth) pracy urządzeń, należy przyjąć, że jeżeli gwarancja wygaśnie szybciej niż okres, na który gwarancja została udzielona, wówczas Zamawiający zlecając prace zgodnie z harmonogramem planowego utrzymania, zapłaci tylko za poszczególne przeglądy faktycznie zrealizowane w okresie obowiązywania gwarancji wynikającym z liczby motogodzin.

Utrzymanie maszyn w okresie gwarancji zostanie powierzone Dostawcy, na podstawie postanowień Umowy Dostawy, regulujących świadczenie usług serwisowych.

Zamawiający informuje ponadto, że biorąc pod uwagę fakt, iż urządzenia typu Reachstacker oraz Empty Container Handler są specyficznym dobrem inwestycyjnym, a ponadto są one niemobilne (nie są dopuszczone do przejazdu po drogach publicznych, jak również nie ma możliwości, aby w szybki sposób zapewnić urządzenie zastępcze) przy każdorazowym zdarzeniu (awarii) istotną rolę odgrywa czas dojazdu serwisu do miejsca eksploatacji maszyn. Przez serwis Zamawiający rozumie wykwalifikowane technicznie osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do naprawy Reachstackerów oraz urządzeń typu ECH, a także pojazd serwisowy, urządzenia, narzędzia, stanowiące wyposażenie tego pojazdu oraz części zamienne niezbędne do sprawnej realizacji napraw i usprawnienia dostarczonych maszyn. W związku z powyższym Zamawiający podczas oceny przedstawionych dokumentów dokona ich analizy. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych referencji potwierdzających posiadane kompetencje serwisowe Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przedłożonej Oferty.

CENA RYCZAŁTOWA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ (RBG) PRACY SERWISU (CR) – stawka wynagrodzenia określonego przez Oferenta, która będzie miała zastosowanie do czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją. Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (RBG) na terenie terminalu Zamawiającego to stawka, która obejmuje wszystkie koszty pracownika Dostawcy związane z realizacją prac nieobjętych planowym utrzymaniem, zleconych przez Zamawiającego wraz z kosztem delegacji, noclegu, wyżywienia, zapewnienia wyposażenia, narzędzi itp. Ilość godzin pracy serwisanta podlegająca rozliczeniu jest ustalana na podstawie czasu realizacji czynności przy danym urządzeniu. Czas i cena dojazdu ani pobytu serwisanta w delegacji nie podlega dodatkowemu rozliczeniu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania prac w dni wolne od pracy lub w Dni robocze poza godzinami 8:00-16:00, każdorazowo możliwość wykonywania pracy w takim czasie zostanie potwierdzona przez Dostawcę. W przypadku ustalenia pomiędzy stronami konieczności realizacji czynności w innym czasie niż w godzinach 8:00-16:00 w Dniu roboczym, cena za 1 godzinę pracy serwisanta zostaje ustalona maksymalnie jako dwukrotność stawki za 1 RBG obowiązującą dla pracy w godzinach 8:00-16:00 w Dni robocze.

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (RBG) w Dni robocze (w godzinach 8:00-16:00) pracy jednego serwisanta nie może przekraczać poziomu obliczonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg następującej formuły:

Max stawka za RBG =przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na dzień złożenia oferty168 (godz) x 4

Wg wskaźników obowiązujących na dzień ogłoszenia Przetargu Max stawka za RBG nie powinna przekraczać kwoty 143,39 zł (6022,49 zł / 168 x 4)

Źródło danych:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-listopadzie-2021-roku,56,97.html

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (RBG) zostanie wpisana do Umowy Dostawy i będzie wiążąca w okresie obowiązywania postanowień Umowy Dostawy dotyczących serwisu.

Uwaga: w przypadku niezastosowania się przez Oferentów do wymagań dotyczących nie przekraczania wyżej określonych maksymalnych poziomów stawek za RBG, ich Oferta może zostać odrzucona.

Indeksacja stawek CS i CR

Stronom przysługuje prawo do corocznej zmiany obowiązujących stawek wskazanych w Ofercie w związku ze wzrostem cen odnotowanym w gospodarce. Prawo do indeksacji stawek będzie przysługiwać po upływie gwarancji.

Wskazane w Ofercie ceny są niezmienne w okresie objętym gwarancją.

Cena serwisu pogwarancyjnego oraz cena ryczałtowa za 1 RBG mogą podlegać indeksacji w okresie pogwarancyjnym.

Indeksacja stawki za roboczogodzinę może nastąpić raz do roku po upływie okresu gwarancji w oparciu o wskaźnik indeksacji WI(RBG), tj. wzrost przeciętnego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczony następująco:

WI(RBG) = przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na moment indeksacjiprzeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na dzień złożenia ofert x 100%

## MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY

Reachstacker oraz Empty Container Handler zostaną dostarczone na terminal kontenerowy Balticon S.A. na warunkach DDP (Incoterms 2010) w następującej liczbie:

- Reachstacker			1 szt.

- Empty Container Handler	1 szt.

Miejscem dostawy kompletnych urządzeń będzie terminal Balticon S.A.:

- Gdańsku, ul. Ku Ujściu 59, 80-701 Gdańsk,

Termin dostawy urządzeń przypadać będzie na październik/listopad 2022 r., lecz nie wcześniej niż w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podpisania Umowy Dostawy.

Dzień dostawy każdego urządzenia powinien przypadać w Dniu roboczym i zostać ustalony z Zamawiającym na co najmniej dwa tygodnie przed tygodniem planowej jego dostawy.

#### Sposób i termin wykonania dostawy

Odbiór dostarczonych maszyn odbędzie się w miejscu dostawy tj. na terenie terminalu kontenerowego. Reachstacker oraz Empty Container Handler zostaną poddane oględzinom i weryfikacji pod względem braku usterek oraz ich kompletności i prawidłowości funkcjonowania oraz pod względem spełniania wymogów formalnych i technicznych.

Zagadnienia związane z odbiorem technicznym (w miejscu dostawy) są bliżej przedstawione niżej w Części IV Zapytania.

#### Termin płatności ceny CD

Dostawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomi odbiorcę na piśmie, czy będzie występował o wypłatę zaliczek i wskaże na poczet dostawy których urządzeń, czy przeciwnie - nie będzie występował o wypłatę żadnej raty zaliczki. Brak takiego zawiadomienia w wyżej wskazanym terminie oznacza zrzeczenie się uprawnienia do otrzymywania zaliczek.

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury pro forma oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie 5 (pięciu) tygodni od daty zawarcia umowy, Zamawiający wypłaci na poczet ceny urządzeń (CD) za Reachstackera i/lub ECH, zaliczkę w wysokości do 20% ceny tych/tego urządzeń/nia.

Płatność pozostałych 80% Ceny (CD) nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego maszyn na miejscu dostawy i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przez Odbiorcę (po jednym protokole na każdą maszynę). Przedmiotem odbioru będą kompletne pojazdy wraz z wyposażeniem wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, dopuszczone do eksploatacji przez właściwy organ dozorowy na wniosek złożony przez Dostawcę działającego w imieniu Odbiorcy. Protokoły te stanowić będą podstawę do wystawienia faktury. Płatność nastąpi w terminie 30 dni na podstawie faktury VAT wystawionej za urządzenia.

Własność maszyn objętych protokołami odbioru przechodzi na Odbiorcę z chwilą zapłaty ceny te maszyny.

Na każde z urządzeń będących przedmiotem przetargu Dostawca wystawi osobne faktury pro forma oraz osobne faktury VAT zaliczkowe i sprzedażowe. W treści każdej z faktur zostanie wskazane urządzenie wraz z miejscem dostawy.

#### Płatności za usługi serwisowe

Zamawiający informuje, iż płatności z tytułu serwisowania nastąpią zgodnie z zapisami Umowy Dostawy oraz niniejszego Zapytania Ofertowego na podstawie faktur VAT.

Płatności dotyczące usług utrzymania maszyn będą dokonywane każdorazowo na podstawie faktycznie przeprowadzonych czynności serwisowych przy danej maszynie, poświadczonych podpisanym protokołem odbioru czynności serwisowych. Kwota faktury z tytułu prac serwisowych powinna wynikać z harmonogramu planowych prac serwisowych Załącznik nr 7 do Umowy Dostawy i odpowiadać faktycznie wykonanemu zakresowi czynności. Kwota łączna z tytułu planowego serwisowania urządzeń w trakcie gwarancji nie może przekroczyć sumy kosztów serwisowania przedstawionej w Ofercie jako cena serwisu (CS).

Pozostałe płatności dotyczące usług serwisu zrealizowanych poza planowym utrzymaniem, będą płatne po wykonaniu usługi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż usługi serwisowe nie są przedmiotem dofinansowania z Funduszu Spójności.

#### Miejsce eksploatacji

Przedmiotowe maszyny będą użytkowane na terminalu kontenerowym Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy i tym samym powinny zostać zarejestrowane przez Dostawcę działającego w imieniu Zamawiającego w odpowiednim urzędzie i dopuszczone do eksploatacji.

# PARAMETRY TECHNICZNE MASZYN ORAZ ICH WYPOSAŻENIE

## PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA TYPU REACHSTACKER

Oferent w ramach Oferty winien uwzględnić, iż urządzenie będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- udźwig 45 ton w I rzędzie kontenerów, minimum 35 ton w II rzędzie kontenerów oraz minimum 20 ton na środku ciężkości wynoszącym 6 metrów.

- możliwość wysięgu na wysokość składowania kontenerów na 5 warstw dla wysokości kontenera 9’6’’,

- oferowane urządzenie jest w stanie sztaplować kontenery o wys. zarówno 8’6’’ jak i 9’6’’ w pierwszym i drugim rzędzie do czwartej warstwy włącznie zgodnie z udźwigiem podanym w pkt a., natomiast dla warstwy piątej w I rzędzie udźwig nie może być niższy niż 43 tony,

- deklarowane udźwigi nie mogą być realizowane przy użyciu stabilizatora (łap podporowych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzenia ze stabilizatorem (łapami, wspornikami),

- podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie i poziomie powinno odbywać się w sposób płynny i zsynchronizowany za pomocą jednego przycisku,

- obrót chwytnika (spreadera)  o min. 270 stopni,

- rozstaw między osiami Reachstackera musi wynosić nie więcej niż 6,4 m. Większe rozstawy osi maszyny nie są akceptowane. Reachstacker winien być dopuszczony do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %,

- silnik wysokoprężny o mocy minimum 260 kW spełniający wymogi aktualnie obowiązującej normy spalin EU STAGE V. Dopuszcza się jednostki o niższej mocy, jednak nie mniejszej niż 240 kW.

- dodatkowe składane miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa,

- podkładka do pisania A4 z oświetleniem,

- osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby,

- osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby,

- osłona przeciwsłoneczna okna dachowego,

- elektroniczny system/układ przeciążenia,

- bypass(obejście zabezpieczeń) na kluczyk(wymagane dwa kluczyki w komplecie),

- licznik kontenerów z funkcją zerowania, dopuszcza się możliwość odczytu ilości przeładowanych kontenerów wyłącznie zdalnie za pomocą przeglądarki lub aplikacji,

- standardowe + dodatkowe oświetlenie robocze LED, mocowane:

  - na chwytniku - łącznie 4 szt.

  - na maszcie/wysięgniku - łącznie 4 szt.

  - na błotnikach lub kabinie - łącznie 6 szt.

Każda z lamp, o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/szt. Zamawiający oczekuje, że Reachstacker zostanie wyposażony w lampy w ilości i jakości odpowiedniej dla tego rodzaju sprzętu, które zapewnią właściwe doświetlenie obszaru roboczego maszyny, w tym zapewnią oświetlenie obszaru pracy spreadera dla rozstawu 20' oraz 40' zarówno z pozycji gruntu "0", jak również dla obsługi kontenerów na każdej z warstw w stacku.

- zamykany na klucz wlew paliwa i AdBlue,

- elektryczna grzałka silnika, ogrzewanie kabiny ze sterowaniem termostatycznym, system podgrzewania oleju hydraulicznego, (układ zabezpieczający osprzęt hydrauliczny w tym elektrozawory przez uszkodzeniem podczas niskich temperatur powietrza, przy zwiększonej gęstości zimnego oleju hydraulicznego),

- dodatkowy filtr powietrza w kabinie,

- wstępny filtr powietrza silnika oraz podwyższony chwyt wlotu powietrza,

- automatyczny rozsuw chwytnika na 30' (zatrzymanie rozsuwu w pozycjach 20’, 30’ i 40’) i przesuw boczny min. 80 cm,

- system zapobiegający uderzeniu chwytnika w wysięgnik podczas obrotu,

- automatyczna klimatyzacja kabiny operatora z wentylacją,

- haki pomocnicze w narożach chwytnika umożliwiające zaczepienie zawiesia linowego lub pasów bez dodatkowego osprzętu,

- gniazdo 12 V w kabinie operatora – minimum 3 szt. - z zabezpieczeniem 20 A ulokowane w okolicy kokpitu, zabezpieczenie należy traktować jako zabezpieczenie łączne maksymalne dla wszystkich 3 gniazd

- sygnał dźwiękowy cofania,

- czujnik niskiego stanu oleju lub czujnik niskiego ciśnienia oleju,

- opony o bieżniku innym niż slick, uznanych światowych producentów klasy premium, spełniające normy obciążeń dla tego typu urządzeń, o wymiarach 18.00 – 33”,

- ogranicznik prędkości z możliwością regulacji limitu przez wskazanego pracownika Zamawiającego lub w ostateczności nieodpłatnie przez serwis Oferenta przy okazji innej wizyty serwisowej,

- system nadzoru nad urządzeniem z licencją dostępu na minimum 2 lata od daty dostawy urządzenia i możliwością zdalnego odczytu danych (przeglądarka i/lub aplikacja) m.in. o:

  - liczbie przeładowanych kontenerów

  - czasie pracy urządzenia z obciążeniem i bez obciążenia

  - średnim zużyciu paliwa

  - średniej prędkości oraz dystansie pokonanym przez urządzenie

- kod identyfikacji operatora wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje), logowanie operatora do urządzenia powinno odbywać się poprzez użycie chipu RFID (karta, brelok), klawiaturę lub ekran dotykowy; w przypadku logowania za pośrednictwem identyfikatora sprzętowego (RFID) oferent winien dostarczyć min. 10 takich ponumerowanych identyfikatorów z możliwością powiązania ich z pracownikami Zamawiającego. Urządzenie powinno posiadać możliwość wyświetlania na wyświetlaczu w kabinie statystyk pracy urządzenia (dopuszcza się możliwość odczytu danych wyłącznie zdalnie za pomocą przeglądarki lub aplikacji), tj.:

- Licznik kontenerów z funkcją zerowania na wyświetlaczu w kabinie,

- Motogodziny pracy silnika, pracy silnika na biegu jałowym, motogodziny pracy przekładni głównej, motogodziny pracy hydrauliki roboczej. Naliczane od początku pracy urządzenia,

- Licznik całkowitego przebiegu w km od początku pracy urządzenia,

- Sumaryczne zużycie paliwa (odczyt z pompy paliwa). Naliczane od początku pracy urządzenia,

- Licznik dzienny przebiegu w km z możliwością zerowania.

Powinna zostać zapewniona możliwość pobrania/prezentacji powyższych danych zdalnie na zewnętrzny komputer. Jako informacja dodatkowa do Załącznika nr 4 do Umowy Dostawy (Dane techniczne), powinny być dołączone zdjęcia z wyświetlacza urządzenia ukazujące wyświetlane dane zgodne z wymaganiami,

W przypadku jeżeli dostęp do oprogramowania wymaga poniesienia opłat licencyjnych i/lub związanych z transmisją danych, to Oferent jest zobowiązany uwzględnić ich koszt dla co najmniej trzech użytkowników  w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia Reachstackera.

- pneumatyczny fotel operatora regulowany z amortyzatorem, przystosowany do użytkowania przez osoby o wadze do 150 kg, wyprodukowany przez renomowanego światowego producenta,

- hydraulicznie przesuwana (przód-tył) kabina w celu poprawy widoczności operatora przy niektórych manewrach. Jednocześnie w przypadku awarii maszyny powinna być możliwa ewakuacja operatora z kabiny ustawionej w położeniach roboczych kabiny.

- jedno kompletne koło zapasowe

- gaśnica proszkowa 6 kg,

- przystosowanie do podłączenia przystawki do obsługi nadwozi wymiennych i naczep typu Elme 953 (bez dostawy przystawki). Spreader dostarczonej maszyny nie powinien być wyposażony w „piggyback” i winien być przeznaczony do obsługi kontenerów na placu oraz przeładunków na i ze środków transportu,

- system gaszenia komory silnika CO2 lub zraszacze zasilane H2O zapewniający szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione w Przetargu, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w rejestracji lub użytkowaniu maszyn,

- system monitorowania ciśnienia w oponach z czujnikami wewnątrz lub  na zewnątrz opon z możliwością wyświetlania informacji na wyświetlaczu w kabinie,

- centralne systemy smarowania krytycznych punktów urządzenia, w szczególności tylnych sworzni masztu, tylnej osi skrętnej, mechanizmu przesuwu kabiny, a także chwytni.

- hydrauliczny system rozkładania spreadera (chwytaka) przy pomocy siłowników lub układ rozsuwu chwytni oparty na dwóch silnikach hydraulicznych oraz dwóch łańcuchach,

- kolor urządzenia - „czerwony”.

Zamawiający doprecyzowuje, że maszt, chwytnik, osie, koła i kabina pozostają w fabrycznym kolorze Oferentów, natomiast kolor „czerwony” dotyczy nadwozia, błotników i ramy z uchwytem masztu (przeciwwagi), które to elementy zwykle są malowane w standardowe barwy producenta. Maszt maszyny podobnie jak chwytnik oraz felgi powinny być w kolorze czarnym lub w zbliżonym do czarnego odcieniu szarości/grafitu. Zamawiający dopuszcza zatem kolor chwytnika, masztu, dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorach: ciemnoszarym, grafitowym, szarym, czarnym.

Oferent w Załączniku nr 4 do Umowy Dostawy udokumentuje fakt zapewnienia powyższych warunków wraz z opisem technicznym każdego z nich oraz ewentualnym zdjęciem prezentującym rozwiązanie techniczne, o ile prezentacja fotograficzna danego elementu lub rozwiązania technicznego jest możliwa do wykonania bez konieczności rozkręcania lub demontażu elementów maszyny.

## PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA TYPU EMPTY CONTAINER HANDLER

Oferent w ramach Oferty winien uwzględnić, iż urządzenie będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- udźwig 11 ton w I rzędzie kontenerów do wysokości składowania 6 warstw dla kontenerów o wysokości 9’6’ oraz do wysokości składowania 7 warstw dla kontenerów o wysokości 8’6’. Udźwig nie mniejszy niż 9 ton dla ostatnich warstw kontenerów 9’6” (7 warstwa) i 8’6” (8 warstwa) przy pojedynczym uchwycie kontenera.

- możliwość wysięgu przy jednoczesnym uchwycie 2 kontenerów na wysokość składowania kontenerów na 7+1 warstw dla wysokości kontenera 9’6’ oraz 8+1 warstw dla kontenera 8’6’, z udźwigiem nie mniejszym niż 10 ton,

- deklarowane udźwigi nie mogą być realizowane przy użyciu stabilizatora (łap podporowych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzenia ze stabilizatorem (łapami, wspornikami),

- podnoszenie i opuszczanie wysięgnika powinno odbywać się w sposób płynny i zsynchronizowany za pomocą jednego przycisku,

- rozstaw między osiami urządzenia musi wynosić nie więcej niż 5m. Większe rozstawy osi maszyny nie są akceptowane. Empty Container Handler winien być dopuszczony do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %,

- silnik wysokoprężny o mocy minimum 180 kW spełniający wymogi aktualnie obowiązującej normy spalin EU STAGE V

- dodatkowe składane miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa,

- podkładka do pisania A4 z oświetleniem,

- wspornik pod terminal komputerowy Zamawiającego

- osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby,

- osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby,

- osłona przeciwsłoneczna okna dachowego,

- elektroniczny system/układ przeciążenia,

- bypass(obejście zabezpieczeń) na kluczyk(wymagane dwa kluczyki w komplecie),

- licznik kontenerów z funkcją zerowania, dopuszcza się możliwość odczytu ilości przeładowanych kontenerów wyłącznie zdalnie za pomocą przeglądarki lub aplikacji,

- standardowe + dodatkowe oświetlenie robocze LED, mocowane:

  - na karetce i chwytniku - łącznie 6 szt.

  - na maszcie - łącznie 4 szt.

  - na błotnikach lub kabinie - 6 szt.

Każda z lamp, o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/szt. Zamawiający oczekuje, że ECH zostanie wyposażony w lampy w ilości i jakości odpowiedniej dla tego rodzaju sprzętu, które zapewnią właściwe doświetlenie obszaru roboczego maszyny, w tym zapewnią oświetlenie obszaru pracy chwytnika dla rozstawu 20' oraz 40' zarówno z pozycji gruntu "0", jak również dla obsługi kontenerów na każdej z warstw w stacku.

- zamykany na klucz wlew paliwa i AdBlue,

- elektryczna grzałka silnika, ogrzewanie kabiny ze sterowaniem termostatycznym, system podgrzewania oleju hydraulicznego, (układ zabezpieczający osprzęt hydrauliczny w tym elektrozawory przez uszkodzeniem podczas niskich temperatur powietrza, przy zwiększonej gęstości zimnego oleju hydraulicznego),

- dodatkowy filtr powietrza w kabinie,

- wstępny filtr powietrza silnika oraz podwyższony chwyt wlotu powietrza,

- automatyczny rozsuw chwytnika 20’-40’ (zatrzymanie rozsuwu w pozycjach 20’, 30’ i 40’) i przesuw boczny min. 60 cm,

- automatyczna klimatyzacja kabiny operatora z wentylacją,

- gniazdo 12 V w kabinie operatora – minimum 3 szt. - z zabezpieczeniem 20 A ulokowane w okolicy kokpitu, zabezpieczenie należy traktować jako zabezpieczenie łączne maksymalne dla wszystkich 3 gniazd

- sygnał dźwiękowy cofania,

- czujnik niskiego stanu oleju lub czujnik niskiego ciśnienia oleju,

- opony o bieżniku typu innym niż slick, uznanych światowych producentów klasy premium, spełniające normy obciążeń dla tego typu urządzeń, o wymiarach 14.00 – 24”,

- ogranicznik prędkości z możliwością regulacji limitu

- system nadzoru nad urządzeniem z licencją dostępu na minimum 2 lata od daty dostawy urządzenia i możliwością zdalnego odczytu danych (przeglądarka i/lub aplikacja) m.in. o:

  - liczbie przeładowanych kontenerów

  - czasie pracy urządzenia z obciążeniem i bez obciążenia

  - średnim zużyciu paliwa

  - średniej prędkości oraz dystansie pokonanym przez urządzenie

- kod identyfikacji operatora wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje), logowanie operatora do urządzenia powinno odbywać się poprzez użycie chipu RFID (karta, brelok), klawiaturę lub ekran dotykowy; w przypadku logowania za pośrednictwem identyfikatora sprzętowego (RFID) Oferent winien dostarczyć min. 10 takich ponumerowanych identyfikatorów z możliwością powiązania ich z pracownikami Zamawiającego. Urządzenie powinno posiadać możliwość wyświetlania na wyświetlaczu w kabinie statystyk pracy urządzenia (dopuszcza się możliwość odczytu danych wyłącznie zdalnie za pomocą przeglądarki lub aplikacji), tj.:

- Licznik kontenerów z funkcją zerowania na wyświetlaczu w kabinie,

- Motogodziny pracy silnika, pracy silnika na biegu jałowym, motogodziny pracy przekładni głównej, motogodziny pracy hydrauliki roboczej. Naliczane od początku pracy urządzenia,

- Licznik całkowitego przebiegu w km od początku pracy urządzenia,

- Sumaryczne zużycie paliwa (odczyt z pompy paliwa). Naliczane od początku pracy urządzenia,

- Licznik dzienny przebiegu w km z możliwością zerowania.

Powinna zostać zapewniona możliwość pobrania/prezentacji powyższych danych zdalnie na zewnętrzny komputer. Jako informacja dodatkowa do Załącznika nr 4 do Umowy Dostawy (Dane techniczne), powinny być dołączone zdjęcia z wyświetlacza urządzenia ukazujące wyświetlane dane zgodne z wymaganiami,

W przypadku jeżeli dostęp do oprogramowania wymaga poniesienia opłat licencyjnych i/lub związanych z transmisją danych, to Oferent jest zobowiązany uwzględnić ich koszt dla co najmniej trzech użytkowników  w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia urządzenia ECH.

- pneumatyczny fotel operatora regulowany z amortyzatorem, przystosowany do użytkowania przez osoby o wadze do 150 kg, wyprodukowany przez renomowanego światowego producenta,

- gaśnica proszkowa 6 kg,

- system gaszenia komory silnika CO2 lub zraszacze zasilane H2O zapewniający szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione w Przetargu, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w rejestracji lub użytkowaniu maszyn,

- system monitorowania ciśnienia w oponach z czujnikami wewnątrz lub na    zewnątrz opon z możliwością wyświetlania informacji na wyświetlaczu w kabinie,

- centralne systemy smarowania krytycznych punktów urządzenia, w szczególności dolnych sworzni siłowników przechyłu masztu oraz tylnej osi skrętnej, a także chwytni.

- hydraulicznie poziomowana karetka, dająca możliwość ruchu pionowego końców ramion chwytni góra - dół 0 - 200 mm lub 0  - 250 mm, oraz dodatkowo ruch skośny +/- 5 stopni

- jedno kompletne koło zapasowe

- kolor urządzenia - „czerwony”.

Zamawiający doprecyzowuje, że maszt, chwytnik, osie, koła i kabina pozostają w fabrycznym kolorze Oferentów, natomiast kolor „czerwony” dotyczy nadwozia, błotników i ramy z uchwytem masztu (przeciwwagi), które to elementy zwykle są malowane w standardowe barwy producenta. Maszt maszyny podobnie jak chwytnik oraz felgi powinny być w kolorze czarnym lub w zbliżonym do czarnego odcieniu szarości/grafitu. Zamawiający dopuszcza zatem kolor chwytnika, masztu, dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorach: ciemnoszarym, grafitowym, szarym, czarnym.

Oferent w Załączniku nr 4 do Umowy Dostawy udokumentuje fakt zapewnienia powyższych warunków wraz z opisem technicznym każdego z nich oraz ewentualnym zdjęciem prezentującym rozwiązanie techniczne, o ile prezentacja fotograficzna danego elementu lub rozwiązania technicznego jest możliwa do wykonania bez konieczności rozkręcania lub demontażu elementów maszyny.

## DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERT

- Okres gwarancji udzielonej na każde urządzenie przez Oferenta/Dostawcę będzie obejmował minimum dwa lata lub minimum 4.000 mth w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Jednocześnie, udzielona będzie 12 miesięczna gwarancja na części wymieniane i naprawiane podczas gwarancyjnego okresu odpowiedzialności za wady, obejmująca wszelkie usterki i wady, jakie ujawnią się w tym okresie oraz usługę usunięcia awarii związaną z wymianą lub naprawą wadliwej części na koszt Dostawcy. Okres tej gwarancji liczony będzie od dnia wymiany lub naprawy części urządzenia.

- Zakres i warunki gwarancji będą jednolite i niezmienne w trakcie całego okresu obowiązywania gwarancji. Intencją Zamawiającego jest zakup urządzenia typu Reachstacker oraz urządzenia typu Empty Container Handler z gwarancją zapewniającą korzystanie z tych urządzeń w okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie pokrywał koszty paliwa (oleju napędowego - ON) do maszyn oraz ubezpieczenia, jak również koszty utrzymania planowego urządzeń (CS) w wysokości nieprzekraczającej łącznego wynagrodzenia, jakie Dostawca wskaże dla okresu obowiązywania gwarancji dla każdego z urządzeń.

- Warunki gwarancji określone będą w Umowie Dostawy oraz w przygotowanym przez Oferenta Załączniku nr 8 do Umowy Dostawy.

- W ramach oferowanej ceny urządzeń (CD) Oferent uwzględni wszelkie koszty związane z wyprodukowaniem kompletnego urządzenia (zgodnie z parametrami określonymi w Przetargu), łącznie z ich transportem (na warunkach DDP Incoterms 2010) na wskazany terminal kontenerowy Zamawiającego, montażem, oddaniem do użytku, odbiorem przez właściwy urząd prowadzący dozory maszyn Zamawiającego, jak również koszty przeszkolenia personelu w liczbie do 5 osób na terminalu z zakresu obsługi i eksploatacji. Oferent uwzględni również konieczność udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż opisany w pkt 1 na dostarczone urządzenie.

- Procedurę rejestracji maszyn przed Urzędem prowadzącym dozór maszyn przeprowadzi Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

- Oferent zapewni sprawny serwis dla swoich urządzeń. Wszelkie ustalenia dotyczące terminu wizyt serwisów jak i czasu przyjazdu winny być uprzednio uzgadniane z Odbiorcą w pierwszej kolejności telefonicznie i potwierdzane e-mailowo. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu i przystąpienie przez serwisanta do naprawy urządzeń na terminalu wynosił:

- w przypadku awarii lub nieprawidłowości uniemożliwiających pracę urządzenia niezwłocznie, lecz nie później niż:

- do godziny 16:00 tego samego dnia roboczego lub następnego dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach 8:00 - 16:00,

- do godziny 10:00 drugiego dnia roboczego - w przypadku wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach 16:00 - 24:00,

b) dla usterek oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń, które wg oceny serwisu nie skutkują koniecznością wyłączenia urządzenia z eksploatacji - do godziny 8:00 trzeciego dnia roboczego od zgłoszenia.

Oferent w ramach Załącznika nr 6 do Umowy Dostawy przedstawi dane kontaktowe koordynatora serwisu oraz listę serwisantów posiadających umiejętności, wiedzę i uprawnienia w zakresie naprawy i utrzymania urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy.

- Oferent winien przedstawić harmonogram przeglądów okresowych Reachstackera oraz urządzenia ECH, gdzie określone zostaną kolejne przeglądy z podaniem, po ilu motogodzinach (mth) eksploatacji będą następować wraz z zakresem prac obligatoryjnych oraz odpowiednio wykazem wymienianych materiałów i części, wymaganych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. Harmonogram przeglądów winien obejmować okres gwarancji (minimum dwa lata lub 4 000 mth). Druga część harmonogramu winna obejmować przeglądy przypadające od zakończenia gwarancji do osiągnięcia czasu pracy urządzenia wynoszącego 10 tys. mth. W ramach kolejno następujących przeglądów należy również wyszczególnić części i materiały eksploatacyjne podlegające wymianie. Harmonogram przeglądów jako Załącznik nr 7 do Umowy Dostawy, powinien zostać przygotowany w oparciu o tabelę, wypełnioną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy Dostawy (i powinien być z nią spójny).

- Przy kalkulacji Ceny obsługi serwisowej (CS) nie należy uwzględniać usług związanych ze zużywaniem się opon, które będą przedmiotem odrębnie płatnych zleceń. Jeśli natomiast ujawni się wada ogumienia objęta gwarancją Dostawcy, wtedy związane z tym czynności Dostawcy objęte będą bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Uszkodzenia opon prowadzące do unieruchomienia maszyn lub zagrożenia ich unieruchomieniem (m.in: wybrzuszenia, pęknięcia, rozwarstwienie, rozerwanie opony, odpadanie kawałków ogumienia, itp.), mogą uzasadniać wezwanie serwisu Dostawcy, z tym jednak, że jeśli spowodowane były innymi przyczynami niż objęte gwarancją wady ogumienia, to czynności serwisowe będą rozliczane przy zastosowaniu stawek Ceny za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (CS).

- Oferent poda też informację, od kiedy oferowane modele są w produkcji, a także jaki jest przewidywany okres produkcji oferowanych modeli (niezmienność modelu) oraz jaki jest gwarantowany okres dostępności części zamiennych z podaniem ilości lat od momentu zakupu (Zamawiający wyszczególnił te zagadnienia w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego i Załączniku nr 3 do Umowy Dostawy).

- Załącznik nr 4 do Umowy Dostawy powinien obejmować karty charakterystyki technicznej oferowanych urządzeń, w tym tabelę udźwigów i parametrów pracy urządzeń.

- Serwisowanie urządzeń po okresie gwarancji będzie się odbywać nadal na podstawie Umowy Dostawy, która będzie przewidywać możliwość jej wypowiedzenia w tej części przez każdą ze stron. Do wynagrodzenia za usługi serwisowe zastosowanie będą miały cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (CR) zaoferowane ostatecznie w niniejszym Przetargu, z uwzględnieniem zapisów Przetargu dotyczących indeksacji tych cen.

- Odbiór maszyn ze strony Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez właściwy państwowy organ dozorowy.

- Oferent najpóźniej podczas przekazywania maszyn wyda Zamawiającemu następujące dokumenty, które zostaną załączone do protokołu odbioru (po jednym dla każdej z maszyn):

- dokument potwierdzający spełnienie obowiązujących norm emisji spalin zgodny ze stanem prawnym na dzień odbioru urządzeń przez Zamawiającego; niniejsze wymaganie ma na celu wykazanie zgodności urządzenia z obowiązującymi przepisami; aktualnie obowiązujące w tym zakresie jest Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016;

- kompletny wykaz filtrów oraz płynów eksploatacyjnych wraz z ich parametrami technicznymi, jakie mają zastosowanie w oferowanym typie maszyny przy poszczególnych przeglądach planowych;

- pełen wykaz kodów usterek stosowanych w systemach maszyn wraz z informacją, jakiej konkretnie usterki dany kod dotyczy.

# SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

## WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU

Warunkiem udziału Oferenta w Przetargu jest:

  - dostarczenie w terminie do 18.01.2022 r., do godziny 08:00 na adres: Balticon S.A. ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, dokumentów wymienionych w Części I Zapytania. Wszystkie dokumenty należy przekazać w formie papierowej lub przesłać w wersji elektronicznej w formie pliku (plików) „pdf” z podpisem kwalifikowanym lub jako skany z podpisami i pieczęciami osób umocowanych na adres: m.mikolajczyk@balticon.pl

  - decyduje data i godzina wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów na ww. adres Zamawiającego pocztowy lub e-mailowy;

Ofertę cenową stanowi dokument sporządzony zgodnie z formularzem wg Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego i podpisany przez osoby reprezentujące Oferenta, złożony wraz z dokumentami formalnymi, o których mowa w punktach 1-7 w Części I Zapytania.

Cena Reachstackera oraz urządzenia typu ECH (CR), zawarta w formularzu załączonym do Oferty, będzie wyrażona w walucie EUR i zostanie przeliczona na podstawie kursu z dnia publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego i będzie dotyczyła Reachstackera oraz urządzenia typu ECH wraz dostawą do terminalu Zamawiającego.

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wskazane w Ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent musi wycenić wszystkie składniki wskazane w Zapytaniu Ofertowym.

Wartością umowy jest cena brutto dostawy urządzeń (CD) wskazana w Załączniku nr 3 do Umowy Dostawy. Pozostałe ceny i wartości wskazane w Ofercie stanowią podstawę wyliczenia oceny ofert oraz są wiążące dla usług serwisowych świadczonych na rzecz Zamawiającego.

Cena brutto Oferty winna zawierać kwotę podatku VAT obowiązującego na dzień składania Ofert. Oferent obowiązany będzie do wystawiania faktur za realizację przedmiotu zamówienia ze stawką podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cenę podaną w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze Umowy Dostawy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

## KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJACH O WAGACH PROCENTOWYCH PRZYPISANYH DO KRYTERIÓW

Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które zostały złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania oraz ofert, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, według następującej zasady:

| Kryterium A. | Cena dostawy urządzeń Cena brutto oferty za cały zakres dostawy urządzeń ujęty w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach [EUR] waga kryterium A. 90% |
| --- | --- |
| Kryterium B. | Cena serwisu gwarancyjnego Cena serwisu gwarancyjnego uwzgledniająca wymagania stawiane niniejszym zapytaniem. Wskazana wartość winna być sumą poszczególnych części serwisu wykonywanego co 500 mth, do 4 000 mth [PLN] waga kryterium B. 3% |
| Kryterium C. | Cena roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego – koszty eksploatacji Cena brutto za 1 roboczogodzinę serwisu pogwarancyjnego na terenie terminalu w Gdańsku [PLN] waga kryterium C. 7% |

Sposób obliczenia punktów dla kryterium A – Cena dostawy urządzeń (CD)

A= CDn / CDb x 100 pkt x wsp. wagi 90%

gdzie:

CDn - najniższa oferowana cena brutto zakresu dostawy urządzeń ujętego w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami w jednej z ważnych Ofert - wyrażona w EUR

CDb - oferowana cena brutto zakresu dostawy urządzeń ujętego w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami w badanej ofercie - wyrażona w EUR

Sposób obliczania punktów dla kryterium B - Cena serwisu gwarancyjnego (CS)

B= CSn/CSb x 100 pkt x wsp. wagi 3 %

gdzie:

CSn - najniższa oferowana cena brutto serwisu gwarancyjnego urządzeń ujętego w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami w jednej z ważnych Ofert - wyrażona w PLN. Cenę stanowi suma cen serwisów gwarancyjnych

CSb - oferowana cena brutto serwisu gwarancyjnego urządzeń ujętego w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami w badanej Ofercie - wyrażona w PLN. Cenę stanowi suma cen serwisów gwarancyjnych.

Sposób obliczenia punktów dla kryterium C – Cena roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego – koszty eksploatacji (CR)

C= CRn/CRb x 1440 x 100 pkt x wsp. wagi 7%

gdzie:

CRn - najniższa oferowana cena brutto za roboczogodzinę serwisu pogwarancyjnego  na terenie terminalu w Gdańsku ujęta w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami w jednej z ważnych Ofert - wyrażona w PLN.

CRb - oferowana cena brutto za roboczogodzinę serwisu pogwarancyjnego na terenie terminalu w Gdańsku ujęta w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami w badanej Ofercie - wyrażona w PLN.

WAŻNE! Do obliczenia kryterium cena roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego (CR) zostaje pomnożona przez szacunkową wartość równą 1440, wynikającą z teoretycznych założeń Zamawiającego dotyczących pracy serwisu w toku 720 godzin pracy w Dni robocze w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00 oraz 360 godzin pracy poza powyższymi godzinami pracy. Wynagrodzenie za pracę w dni nierobocze oszacowano jako podwojenie ceny 1 RBG za pracę w Dni robocze [720+(2x360)]=1440

Maksymalna ocena dla oferty – 100 pkt

Ofertą najkorzystniejszą jest Oferta, której suma punktów wszystkich wskazanych w Zapytaniu kryteriów będzie najwyższa.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełniła wszystkie wymagane kryteria zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz podczas oceny Ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego.

Podane ceny dla Oferty, która uzyskała najwyższą ocenę zostaną przyjęte jako wiążące w Umowie Dostawy.

## ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ OFERTY

Kompletną Ofertę, zgodną z niniejszym Zapytaniem należy dostarczyć do dnia 18.01.2022 r., do godziny 08:00:

- w wersji papierowej na adres:

  - Balticon S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia

- lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:

  - m.mikolajczyk@balticon.pl.

Zapytanie Ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w Zapytaniu Ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględniona będzie informacja o zmianie. Informacja ta zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

## ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ OFERTY

Kompletna Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- Pismo przewodnie, w którego treści będzie oświadczenie o związaniu ofertą do 60 dni od dnia złożenia oferty.

- Tekst Umowy Dostawy w dwóch egzemplarzach, o treści zgodnej ze wzorem z Załącznika nr 3, uzupełnionej w wykropkowanych miejscach, parafowanej na każdej stronie oraz podpisanej zgodnie z reprezentacją Oferenta, wraz z kompletem również w dwóch egzemplarzach analogicznie parafowanych i podpisanych następujących załączników do Umowy Dostawy:

Załącznik nr 1 – Zapytanie Ofertowe (tekst niniejszego Zapytania w ostatecznej wersji opublikowanej w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.balticon.pl/przetargi/, ale bez załączników do niej);

Załącznik nr 2 – Pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu przetargu (tekst opublikowany przez Odbiorcę zgodnie z Zapytaniem pod wskazanym wyżej adresem);

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (wypełniony przez Oferenta w formie przewidzianej we wzorze tego Załącznika);

Załącznik nr 4 – Dane techniczne i szczegółowe specyfikacje urządzeń (opracowane przez Oferenta wg wymagań Zapytania);

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego (zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę);

Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy upoważnionych do wykonywania czynności związanych z urządzeniami, w tym do podpisywania protokołów (zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę);

Załącznik nr 7 – Harmonogram planowych prac serwisowych (opracowany przez Oferenta i zgodny z danymi zawartymi w Załączniku nr 3);

Załącznik nr 8 – Warunki gwarancji na urządzenia (opracowane przez Oferenta) z zastrzeżeniem, iż nie będą one ograniczać wymogów opisanych przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym i w Umowie Dostawy.

## INFORMACJA O UMOWIE

Oferent wypełnia Umowę Dostawy urządzenia typu Reachstacker oraz urządzenia typu ECH w miejscach do tego przewidzianych (wykropkowanych).

Nie dopuszcza się przekreślania tekstu umowy ani dopisywania treści za wyjątkiem miejsc przewidzianych, pod rygorem odrzucenia Oferty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego, w trybie o którym mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Niniejsze Zapytanie oraz sporządzone na jej podstawie inne Załączniki do Umowy Dostawy będą integralną częścią tej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do Zapytania Ofertowego oraz treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, zgodnie z zapisami §14.7 Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego (Umowa Dostawy).

## ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT

Ofertę prosimy złożyć trwale spiętą w zapieczętowanej kopercie opatrzonej informacją:

„Oferta na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. w Gdańsku wraz ze świadczeniem usługi serwisu”.

Ofertę można przesłać również w wersji elektronicznej w formie pliku (plików) „pdf” z podpisem kwalifikowanym lub jako skany z podpisami i pieczęciami osób umocowanych na adres: m.mikolajczyk@balticon.pl

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Dostawcy, aby ten w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego, złożył dokumenty z podpisem w wersji tradycyjnej (odręcznej), albo po zawarciu Umowy Dostawy – potwierdził w ten sposób całą jej treść. Niewykonanie przez Oferenta/Dostawcę wynikającego z wezwania obowiązku, pozostaje bez wpływu ma wiążący charakter jego Oferty albo zawartej z nim Umowy Dostawy.

# OCENA ZŁOŻONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający podkreśla, że ze złożonej Oferty musi wynikać, że Oferent jest w stanie zapewnić dotrzymanie wszystkich wymaganych Zapytaniem parametrów technicznych urządzenia. Brak możliwości realizacji określonych funkcji lub ich zaoferowanie w sposób niezgodny z Zapytaniem może skutkować odrzuceniem Oferty.

Zamawiający zastrzega, że dostarczone urządzenia zostaną poddane protokolarnej weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami Przetargu i przyjętą w rezultacie postępowania Ofertą. W przypadku dostawy urządzeń, których parametry i wyposażenie techniczne, funkcjonalności - mimo wcześniejszych zapewnień oferenta - odbiegać będą od zaoferowanych w toku Przetargu, Zamawiający będzie miał prawo egzekwować od Dostawcy uzupełnienia braków, usunięcia niezgodności pod rygorem naliczenia kar umownych. Szczegóły zawiera Umowa Dostawy.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Oferta, która otrzyma najwyższą ocenę okaże się kompletna i zgodna z zapisami niniejszego Zapytania, wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta (osobę do kontaktów) o tym fakcie telefonicznie, a także pisemnie wraz z przesłaniem podpisanej drugostronnie Umowy Dostawy wraz z załącznikami.

Niedostarczenie kompletnej Oferty w wyznaczonym terminie lub też niezgodność Oferty z zapisami Zapytania Ofertowego i brak jej uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkować może jej odrzuceniem. W tej sytuacji Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym spośród Oferentów, który złożył kompletną i poprawną Ofertę, przed upływem 60 dniowego terminu jej obowiązywania.

# ZASTRZEŻENIA ODBIORCY, RODO

Zamawiający zastrzega sobie w toku postepowania prawo do zmiany terminów,  warunków lub odwołania oraz unieważnienia przetargu w całości lub w odniesieniu tylko do wskazanej części, na każdym etapie postępowania, włączając w to zmiany w treści Zapytania lub zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia.

W przypadku zmian w treści Przetargu lub zmian w innych dokumentach, o których mowa w Zapytaniu, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wszystkich Oferentów zgodnie ze sposobem upowszechnienia niniejszego zapytania, uwzględniając odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie się do nowych zapisów. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminów podanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania oraz projektu umowy dostawy związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej https://www.balticon.pl/przetargi/. Wydruk przez Oferenta tak ujednoliconej wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Zapytania Ofertowego przedmiotu przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji ostatecznej składanej zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy  art. 701 – 705  polskiego Kodeksu Cywilnego.

Wszelka korespondencja i kontakt z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być wiarygodnie i poprawnie przetłumaczone na język polski na zlecenie Oferenta.

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie właściwe dla siedziby Odbiorcy.

W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Balticon S.A informuje, że zakup maszyn jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIiS.03.02.00-00-0051/18 pn. "Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Balticon S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administrującym (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Dostawa wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu”

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO)  - w związku:

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)

nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- Z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

- dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

- dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

- dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego,

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020,

- podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 -z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO,

- prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.

- prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych -  na podstawie art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

- pod adresem poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl

- pod numerem telefonu: 22 273 88 12,

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie tzw. RODO oraz wytycznymi jednostki współfinansującej projekt, Oferent, z którym podpisana zostanie umowa dostawy będzie zobligowany do podpisania z Zamawiającym umowy dalszego powierzania danych osobowych, której wzór został załączony do jako Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. Umowa dalszego powierzania danych powinna zostać podpisana w terminie dwóch tygodni od dnia wezwania przez Zamawiającego nie wcześniej jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy Dostawy.

#### Wykaz Załączników do Zapytania Ofertowego:

- Formularz Oferty

- Formularz Cenowy

- Projekt Umowy Dostawy z Załącznikami:

nr 1 – Zapytanie Ofertowe

nr 2 – Pytania i odpowiedzi

nr 3 – Formularz Cenowy

nr 4 – Dane techniczne i szczegółowe specyfikacje urządzeń (do opracowania przez Dostawcę)

nr 5 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego,

nr 6 – Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.

nr 7 – Harmonogram planowanych prac serwisowych (do opracowania przez Dostawcę)

nr 8 – Warunki gwarancji na urządzenia (do opracowania przez Dostawcę)

- Umowa dalszego powierzania danych osobowych.

Przez słowo „aktualne” w pkt 1 – 2 rozumieć należy dokumenty wystawione nie wcześniej niż 01.11.2021r.