Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest piła taśmowa – obejmująca:

Piłę taśmową oraz rolotoki zdawcze i odbiorcze zgodne z poniższa specyfikacją.

Opis szczegółowy piły taśmowej wraz z rolotokami:

- maksymalna średnica cięcia pod kątem 90 stopni: min. 320 x min. 260 mm

- maksymalna średnica cięcia pod kątem +45 stopni: min. 240 x min. 160 mm wymiar taśmy tnącej: 27x09x3650mm

- żeliwna konstrukcja głowicy i kół napinających bloki prowadzące taśmę tnącą wkładkami z węglika spiekanego

- głowica tnąca sterowana hydraulicznie z elektroniczną kontrolą przesuwu dotykowy panel sterujący z komendami w języku polskim

- falownik – płynna regulacja prędkości taśmy tnącej w zakresie min. 15-100 m/min

- moc silnika napędu taśmy: 2,2 kw lub większa moc silnika układu hydraulicznego min. 0,75 kW

- opcjonalny hydrauliczny docisk górny do cięcia pakietowego montowany na obu imadłach

- wózek podajnika sterowany elektrycznie na śrubie kulowej z elektroniczną kontrolą przesuwu z dokładnością minimum 0,2 mm

- maksymalna jednorazowa długość podawana przez podajnik automatyczny min.600 mm

- maksymalne odchylenie linii cięcia materiału od pionu 0,2 mm dla materiału o średnicy 100 mm

- możliwość zaprogramowania i cięcia różnych ilości sztuk jak i długości, z jednego kawałka materiału

- możliwość  pracy w trybie automatycznym i półautomatycznym

- wbudowany elektroniczny tensometr do pomiaru natężenia taśmy

- wbudowany system chłodząco-smarujący z pistoletem do spłukiwania stołu roboczego

- wbudowana lampa ostrzegawcza z sygnałem akustycznym.

- Oprogramowanie w języku polskim

- Gwarancja na maszynę minimum 24 miesiące

- maszyna nowa, wykonana zgodnie z normami CE

- reakcja serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 16 godz.

- czas przyjazdu serwisu w przypadku takiej konieczności do 24 godzin

- dostępność serwisu 7 dni w tygodniu

- Rolotok do przecinarki załadowczo – odbiorczy - moduł 1,50m x 6szt

- Rolotok odbiorczy - moduł 6,00 m.