Załącznik nr 4

Parametry techniczne pięcioosiowego centrum obróbcze do obróbki mechanicznej części wielkogabarytowych świdrów trójgryzowch

| Przestrzeń robocza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wielkość |
| 1. | Przejazd oś X [mm] | Min. 700 |
| 2. | Przejazd oś Y [mm] | Min. 850 |
| 3. | Przejazd oś Z [mm] | Min. 550 |
| 4. | Oś A [˚] | Min. 150 |
| 5. | Oś C [˚] | Min. 360 |
| 6. | Prowadnice | Rolkowe-toczne w osiach X,Y,Z |
| 7. | Silniki napędów w osiach X [kW] | Min. 4 |
| 8. | Silniki napędów w osiach Y; Z [kW] | Min. 7 |
| 9. | Silniki napędów osiach A ; C [kW] | Min. 7 |
| Stół |  |  |
| 10. | ## Wymiar [mm] | Max. Ø520 |
| 11. | Dopuszczalne obciążenie [kg] | Min. 900 |
| 12. | Dopuszczalny gabaryt maksymalny obrabianego detalu (średnica x wysokość [mm]) | Min. 700 x 450 |
| 13. | Podparcie stołu | Wymagane podparcie z 2 stron |
| 14. | Ruchy | Stół wykonuje ruchy tylko w osiach obrotowych |
| 15. | Przekładnie napędu w osi A i C | Napęd przekazywany poprzez przekładnie rolkową |
| 16. | Moment zacisku w osi A [Nm] | Min. 6800 |
| 17. | Moment zacisku w osi C [Nm] | Min. 6800 |
| Szybkie przejazdy |  |  |
| 18. | W osiach X, Y, Z [m/min] | Min. 42 |
| 19. | W osi A, C [˚/min] | Min. 18000 |
| 20. | Robocze w osiach X, Y, Z [m/min] | Min. 42 |
| 21. | Uchył | Zadawanie kroku uchyłu osi A i C [˚] |
| Wrzeciono |  |  |
| 22. | Pozycja | Pionowa |
| 23. | Typ | Elektrowrzeciono |
| 24. | Maksymalne obroty [obr./min] | Min. 7 tyś. |
| 25. | Moment maksymalny [Nm] | Min. 440 |
| 26. | Stały moment [Nm] | Min. 310 |
| 27. | Stała moc [kW] | Min. 20 |
| 28. | Stożek wrzeciona | CAT50 |
| Magazyn narzędziowy |  |  |
| 29. | Liczba pozycji | Min 80 |
| 30. | Maksymalna średnica narzedzia [mm] | Min. Ø 125 |
| 31. | Maksymalna długoś narzędzia [mm] | Min. 400 |
| 32. | Maksymalna waga narzedzia [kg] | Min. 20 |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 33. | System chłodzenia wysokociśnieniowego przez narzędzie Min 15kg | Tak |
| 34. | Transporter wiórów (zawiasowy/ dla stali) | Tak |
| 35. | Przygotowanie hydrauliki w stole dla systemów mocujących | Tak |
| 36. | Odciąg mgły olejowej | Tak |
| 37. | Skimmer usuwający olej ze zbiornika chłodziwa | Tak |
| 38. | Sonda pomiarowa typ radio | Tak |
| Opcje NC |  |  |
| 39. | Praca w trybie EIA/ISO | Tak |
| 40. | Funkcja nacinania gwintu | Tak |
| 41. | Automatyczny pomiar długości narzędzia | Tak |
| 42. | Współrzędne biegunowe (EIA) | Tak |
| 43. | High-speed machining (HSM) | Tak |
| 44. | Gwintowanie synchroniczne | Tak |
| 45. | Kompensacja promienia narzędzia w obróbce 5 osiowej | Tak |
| 46. | Interpolacja cylindryczna (G07) i polarna (G12) | Tak |
| 47. | Płynne sterowanie w 5-osiach (EIA/ISO) | Tak |
| 48. | Kontrola końca narzędzia w obróbce 5 osiowej | Tak |
| 49. | Dokładna interpolacja krzywoliniowa SPLINE (EIA) | Tak |
| 50. | Interpolacja Spline w obróbce 5 osiowej | Tak |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 51. | Szkolenie aplikacyjne personelu w zakresie spawania laserowego (dla min. 3 osób). | Tak |
| 52. | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku angielskim. | Tak |
| 53. | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin | Tak |
| 54. | Okres gwarancji na części | Min .24 m-cy |
| Parametry transportowo – instalacyjne |  |  |
| 55. | Koszt transportu, instalacji i uruchomienia urządzenia ponosi dostawca. Odbiór urządzenia nastąpi w oparciu o przeprowadzone wdrożenie detali dostarczonych przez zamawiającego. |  |