Załącznik nr 4

Parametry techniczne tokarsko-frezarskiego centrum obróbczego do produkcji elementów wielkogabarytowych świdrów trójgryzowych

| Przestrzeń robocza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wielkość |
| 1. | Maks. średnica obróbcza [mm] | Ø1070 |
| 2. | Maks. prześwit nad suportem poprzecznym [mm] | Ø1070 |
| 3. | W pełni zamknięta i zabezpieczona przestrzeń robocza | Tak |
| 4. | Prowadnice | Rolkowe-toczne w osiach X,Y,Z |
| 5. | Silniki napędów w osiach X [kW] | Min. 9 |
| 6. | Silniki napędów w osiach Y [kW] | Min. 7 |
| 7. | Silniki napędów w osiach Z [kW] | Min. 11 |
| 8. | Silniki napędów w osiach B [kW] | Min. 7 |
| Przejazdy w poszczególnych osiach |  |  |
| 9. | Oś X [mm] | Min. 1025 |
| 10. | Oś Y [mm] | Min. 670 |
| 11. | Przejazd osi Y realizowany poprzez przesuw całej kolumny | Tak |
| 12. | Oś Z [mm] | Powyżej 4000 |
| 13. | Oś B [˚] | Min. 240 |
| 14. | Minimalna wartość zadawanego kroku w osi B [˚] | 0,0001 |
| 15. | Przejazd osi B realizowany przez bezluzową przekładnie rolkową | Tak |
| 16. | Oś C [˚] | 360 |
| Szybkie przejazdy |  |  |
| 17. | Oś X [mm/min] | Min. 4000 |
| 18. | Oś Y [mm/min] | Min. 4000 |
| 19. | Oś Z [mm/min] | Min. 3000 |
| 20. | Śruby napędów os X, Y, Z chłodzone cieczą | Tak |
| 21. | Silniki napędów osi X [kW] | Min. 9 |
| 22. | Silniki napędów osi Y [kW] | Min. 7 |
| 23. | Silniki napędów osi Z [kW] | Min. 11 |
| 24. | Silniki napędów osi B [kW] | Min. 7 |
| 25. | Siła zacisku osi B [Nm] | Min. 130 |
| 26. | Korekcja błędu podziałki osi X, Y, Z | Tak |
| 27. | Prowadnice liniowe rolkowe toczne | Tak |
| Wrzeciono tokarskie |  |  |
| 28. | Pozycja | Poziome |
| 29. | Maks. prędkość obrotowa [obr./min] | Min. 600 |
| 30. | Maks. moment obrotowy [Nm] | Min. 5000 |
| 31. | Mak. moc [kW] | Min. 36 |
| 32. | Średnica otworu wrzeciona [mm] | Min. 300 |
| 33. | Chłodzenie olejem wrzeciennika tokarki | Tak |
| 34. | Orientacja wrzeciona | Tak |
| 35. | Przyrost o 0.001 stopnia osi C | Tak |
| Wrzeciono Frezarskie |  |  |
| 36. | Pozycja | Pionowe |
| 37. | Maks. prędkość obrotowa [obr./min] | Min. 10000 |
| 38. | Maks. moment obrotowy [Nm] | Min. 500 |
| 39. | Maks. moc [kW] | Min. 36 |
| 40. | Wrzeciono chłodzone cieczą | Tak |
| 41. | Uchwyt narzędziowy | CAPTO C8 bądź równoważne |
| 42. | Konturowanie osi B 0.0001 ˚ | Tak |
| Magazyn narzędziowy |  |  |
| 43. | Liczba pozycji | Min. 80 |
| 44. | Maksymalna średnica narzędzia [mm] | Min. 130 |
| 45. | Maksymalna długoś narzędzia [mm] | Min. 450 |
| 46. | Maksymalna waga narzędzia [kg] | Min. 30 |
| Konik |  |  |
| 47. | Przejazd konika [mm] | min. 3000 |
| 48. | Wielkość kła MT No.6 bądź rónoważna | MT No.6 bądź równoważna |
| 49. | Elektryczny konik sterowany NC | Tak |
| Podtrzymka |  |  |
| 50. | Typ | hydrauliczna - automatyczna, samocentrująca |
| 51. | Umożliwiająca podtrzymywanie detali z zakresu średnic [mm] | Min. 220 -500 |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 52. | System chłodzenia wysokociśnieniowego przez narzędzie [Bar] | Min. 65 |
| 53. | Laserowa sonda pomiaru narzędzi obrotowych | Tak |
| 54. | Dotykowa sonda pomiaru narzędzi tokarskich | Tak |
| 55. | Transporter wiórów | Tak |
| 56. | Odciąg mgły olejowej | Tak |
| 57. | Skimmer usuwający olej ze zbiornika chłodziwa | Tak |
| 58. | Sonda pomiarowa | Tak |
| 59. | Wyświetlacz | Min. 19" wyświetlacz kolorowy LCD (ekran dotykowy) |
| 60. | Wbudowany kontroler antywirusowy McAfee | Tak |
| 61. | Osłona termiczna | Tak |
| 62. | Inteligentna osłona bezpieczeństwa | Tak |
| Opcje NC |  |  |
| 63. | Możliwość programowania maszyny z wgranego do systemu modelu 3D detalu | Tak |
| 64. | Praca w trybie EIA/ISO | Tak |
| 65. | Interpolacja spiralna | Tak |
| 66. | Automatyczny cykl wiercenia z odwiórowaniem z pomiarem obciążenia | Tak |
| 67. | Ponowne wejście w gwint | Tak |
| 68. | Opcja zmiany parametrów skrawania podczas toczenia gwintu | Tak |
| 69. | Funkcja nacinania gwintu | Tak |
| 70. | Automatyczny pomiar długości narzędzia | Tak |
| 71. | Współrzędne biegunowe (EIA) | Tak |
| 72. | High-speed machining (HSM) | Tak |
| 73. | Gwintowanie synchroniczne | Tak |
| 74. | Kompensacja promienia narzędzia w obróbce 5 osiowej | Tak |
| 75. | Interpolacja cylindryczna (G07) i polarna (G12) | Tak |
| 76. | Płynne sterowanie w 5-osiach (EIA/ISO) | Tak |
| 77. | Kontrola końca narzędzia w obróbce 5 osiowej | Tak |
| 78. | Dokładna interpolacja krzywoliniowa SPLINE (EIA) | Tak |
| 79. | Interpolacja Spline w obróbce 5 osiowej | Tak |
| Dodatkowe parametry do potwierdzenia |  |  |
| 80. | Możliwość zamontowania oraz pracy na uchwycie trójszczękowym Ø1000 | Tak |
| 81. | Możliwość zamontowania przyrządu nr W-370 wraz z elementem obrabianym (Modele zostaną przesłane po podpisaniu NDA) | Tak |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 82. | Szkolenie aplikacyjne personelu w zakresie spawania laserowego (dla min. 3 osób). | Tak |
| 83. | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku angielskim. | Tak |
| 84. | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin | Tak |
| 85. | Okres gwarancji na części | Min .24 m-cy |
| Parametry transportowo – instalacyjne |  |  |
| 86. | Koszt transportu, instalacji i uruchomienia urządzenia ponosi dostawca. Odbiór urządzenia nastąpi w oparciu o przeprowadzone wdrożenie detali dostarczonych przez zamawiającego. |  |