### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Mieszalnik woolnobrotowy (5- 100L)– 1 szt.

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

Wymagania podstawowe/minimalne:

# Wymagania funkcjonalne

Opis

Urządzenie musi umożliwiać wymieszanie materiałów sypkich (proszków, granulatów, peletek oraz połączeń tych materiałów), osiągnięte przez ruch obrotowy pojemnika mieszalnika, w którym te materiały są umieszczone, wokół co najmniej jednej osi obrotu

Urządzenie musi być urządzeniem mobilnym, umożliwiającym swobodne przemieszczanie co najmniej jednostki napędowej w stanie niezaładowanym i/lub bez założonego pojemnika (preferowane koła jezdne z hamulcami blokującymi)

Pojemnik mieszalnika powinien być mocowany na jednostce napędowej urządzenia w taki sposób, by zapewnić trójkierunkowy (tj. w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej wzdłuż i w poprzek osi pojemnika) ruch materiału wewnątrz pojemnika

Układ napędowy musi umożliwiać zamontowanie na niej pojemników mieszalnika o różnej wielkości, od 10 L do 60 L pojemności całkowitej

Układ napędowy powinien umożliwiać zamontowanie na niej pojemników mieszalnika o różnej wielkości, od 7 do 100 L pojemności całkowitej

Urządzenie musi umożliwiać zamontowanie pojemnika co najmniej jednego z poniższych typów: - binów typu IBC - dwustożkowych - gruszkowych - beczkowych - typu V - typu Y

Urządzenie powinno umożliwiać zamontowanie pojemników różnego kształtu: - binów typu IBC - dwustożkowych - gruszkowych - beczkowych - typu V - typu Y z zastosowaniem odpowiednich adapterów, jeżeli to niezbędne

Urządzenie musi być wyposażone w pojemniki umożliwiające efektywne mieszanie wsadów o masie 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg przy zakładanej gęstości nasypowej wsadu 0,4 g/ml i 0,6 g/ml

Urządzenie powinno być wyposażone w pojemniki umożliwiające efektywne mieszanie wsadu o masie 20 kg przy zakładanej gęstości nasypowej wsadu 0,4 g/ml i 0,6 g/ml

Każdy pojemnik mieszalnika oferowany w zestawie z urządzeniem musi być w pełni kompatybilny z jednostką napędową

Złącze mocujące pojemnik do jednostki napędowej musi pozwalać na szybki montaż/demontaż do/z jednostki napędowej każdego z pojemników oferowanych w zestawie

Urządzenie musi posiadać mechanizm pozycjonowania bębna, ułatwiający jego załadunek/rozładunek po zamontowaniu na wale mechanizmu napędowego

Sterownik urządzenia musi umożliwiać nastawienie i kontrolę co najmniej: - prędkości obrotowej pojemnika - czasu mieszania

Sterownik urządzenia lub rozwiązania konstrukcyjne powinny umożliwiać nastawienie i kontrolę kąta nachylenia pojemnika względem osi obrotu

Prędkość obrotowa pojemnika musi być precyzyjnie nastawialna z poziomu panelu operatora, przy czym zakres nastaw powinien wynosić co najmniej 5…20 rpm, z krokiem 1 rpm w całym dostępnym zakresie ustawień.

Czas mieszania musi być precyzyjnie nastawialny z poziomu panelu operatora, przy czym zakres nastaw powinien wynosić co najmniej 0 – 99min:99sek (lub równoważne w minutach / sekundach), z krokiem 1 sekundy w całym dostępnym zakresie ustawień.

Urządzenie powinno wyświetlać podczas pracy prędkość obrotową pojemnika i czas trwania procesu, z dokładnościami odpowiednio 1 rpm i 1 sek

Każdy z oferowanych zbiorników musi zapewniać co najmniej ręczny załadunek i wyładunek materiału do / ze zbiornika zamontowanego na jednostce napędowej (poprzez odpowiednie pokrywy / zawory)

Załadunek i wyładunek pojemnika powinien odbywać się różnymi drogami (np. załadunek – przez otwór załadowczy z klapą, wyładunek – przez zawór spustowy)

# Wymagania konstrukcyjne (sprzętowe)

Opis

Urządzenie musi być zdolne do pracy na obszarze o maksymalnej długości 4000mm, maksymalnej szerokości 2700mm, całkowitej wysokości pomieszczenia technologicznego 3000mm

Urządzenie musi posiadać maksymalne wymiary elementów niedemontowalnych odpowiednie do przejścia przez drzwi 2000 mm x 900 mm, z możliwością wjazdu z korytarza o szerokości 1500 mm

Każdy z oferowanych pojemników musi być konstrukcyjnie pozbawiony martwych punktów mieszania materiału

Każdy z oferowanych pojemników powinien być wyposażony w odłączalną, uszczelnioną pokrywę umożliwiającą ręczny załadunek materiału i zapobiegającą wysypaniu się materiału w trakcie mieszania

Każdy z oferowanych pojemników o pojemności ≥10L powinien posiadać zawór spustowy, umożliwiający zsypanie materiału z pojemnika po zakończeniu procesu mieszania

Zawór spustowy, jeżeli jest elementem wyposażenia pojemnika, musi być konstrukcji motylkowej lub równoważnej - bez kątów martwych i uchyłków, w których mógłby zatrzymywać się zsypywany materiał. Zawór powinien być kontrolowany automatycznie z poziomu sterownika urządzenia.

W skład oferowanego zestawu musi wchodzić mobilny podnośnik, umożliwiający bezpieczne podniesienie w pełni załadowanego pojemnika na wysokość odpowiednią dla umożliwienia grawitacyjnego zasypu materiału ze zbiornika bezpośrednio do innego urządzenia procesowego (urządzenie modelowe: tabletkarka Korsch XL100), możliwy do użycia w obrębie obszaru produkcyjnego z każdym z oferowanych pojemników o pojemności ≥10L

W skład oferowanego zestawu powinien wchodzić wózek, umożliwiający przemieszczanie samego pojemnika (co najmniej w stanie niezaładowanym) w obrębie obszaru produkcyjnego (np. do myjni), możliwy do użycia z każdym z oferowanych pojemników

Wszystkie uszczelnienia mające kontakt z produktem muszą być wykonane z certyfikowanego materiału spożywczego lub w razie potrzeby z materiału farmaceutycznego

Wszystkie filtry mające kontakt z produktem muszą być wykonane z certyfikowanego materiału spożywczego lub w razie potrzeby z materiału farmaceutycznego

Wszystkie smary mające kontakt z produktem muszą być wykonane z certyfikowanego materiału spożywczego lub w razie potrzeby z materiału farmaceutycznego

Urządzenie musi być wykonane w zgodzie z przepisami unijnymi: 2006/42/UE, 2014/30/UE

Każdy błąd / awaria urządzenia musi być zakomunikowany operatorowi za pomocą unikalnego sygnału alarmowego

Wszystkie opisy na panelu sterowania, przełącznikach, światłach, wejściach/wyjściach i połączeniach mediów muszą być dostarczone przynajmniej w języku polskim, języku angielskim lub jako czytelne i jednoznaczne piktogramy

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z produktem muszą być wykonane z materiałów certyfikowanych do kontaktu z żywnością; w szczególności, wszystkie element metalowe muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L (EN 1.4404), bądź też równoważnego (względnie lepszego) pod kątem odporności mechanicznej i chemicznej materiału, z powierzchnią kontaktu z produktem spolerowaną do Ra≤1,0 um

Metalowe elementy urządzenia nie mające kontaktu z produktem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (EN 1.4301) bądź też równoważnego (względnie lepszego) pod kątem odporności mechanicznej i chemicznej materiału. Elementy metalowe nie mogą być malowane / lakierowane.

Następujące powierzchnie elementów metalowych niemających kontaktu z produktem: - zewnętrzne powierzchnie jednostki napędowej - zewnętrzne powierzchnie panelu sterującego Powinny być spolerowane do chropowatości Ra≤1,6um

Wszystkie urządzenia sterujące w urządzeniu muszą być skalibrowane przez dostawcę. Dostawca musi dostarczyć odpowiednie certyfikaty kalibracji i instrukcje.

Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać łatwe i skuteczne czyszczenie

Wszelkie rutynowe czynności czyszczenia/konserwacji nie mogą stwarzać ryzyka dla jakości produktu, jeśli są wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu

Panel sterowania musi być wykonany co najmniej w klasie IP54

Panel sterowania musi być zaprojektowany jako odporny na awarie i zasilany prądem nie większym niż 24V

Każdy element systemu sterowania: kabel, przewód, przycisk, sonda itp. powinien być oznaczony niepowtarzalną, zmywalną, nieusuwalną etykietą. Wszystkie numery etykiet powinny być pokazane na schematach i rysunkach wyposażenia

Urządzenie musi konstrukcyjnie zapewniać możliwość stabilnej pracy w środowisku: temperatura: 0 – 30°C; wilgotność: 5 – 80% RH bez kondensacji

# LOKALIZACJA I MEDIA

Opis

Dostępne media: - Moc 400V/3Ph - Zasilanie 230V/1Ph - Sieć LAN - czyste sprężone powietrze 8 bar, ok 6 m3/min

Planowana lokalizacja: Budynek Centrum Biotechnologii, obszar Skali Pilotażowej (obszar GMP, strefa szara kontrolowana)

# Wymagania dotyczące interfejsu

Opis

Urządzenie musi komunikować wszystkie alarmy funkcjonowania; w szczególności urządzenie powinno komunikować wszystkie alarmy funkcjonowania na co najmniej jeden sposób: na wyświetlaczu kontrolnym, za pomocą urządzenia świetlnego lub za pomocą urządzenia dźwiękowego

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Opis

Urządzenie (wszystkie jego moduły, których to dotyczy) musi posiadać certyfikat CE

Urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, musi być oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Żadne użyte materiały izolacyjne nie mogą zawierać azbestu ani poliuretanu; wszystkie muszą być niepalne

Wszystkie osłony obracających się/ruchomych części muszą być niemożliwe do demontażu bez zatrzymania maszyny i użycia odpowiednich narzędzi lub podłączone do wyłącznika zasilania maszyny; w przypadku ich otwarcia/wyjęcia maszyna musi natychmiast się zatrzymać

Maksymalny poziom hałasu generowanego przez pracującą maszynę nie powinien przekraczać 80 dB mierzony w odległości 1 m od maszyny w zamkniętym pomieszczeniu technologicznym

Urządzenie powinno mieć zamontowaną blokadę na głównym wyłączniku zasilania, pozwalającą zabezpieczyć maszynę przed uruchomieniem

Urządzenie powinno zapewniać ergonomiczną obsługę oraz ergonomiczny dostęp do wszystkich części wymagających kalibracji/konserwacji/naprawy

# Wymagania dotyczące dostępności

Opis

Urządzenie musi być zaprojektowane do ciągłej pracy przez co najmniej 16 godzin dziennie; powinno zapewniać co najmniej 95% poziom dostępności technicznej w ciągu 8 godzin ciągłej pracy

Musi zostać określony zakres i czas niezbędny do rutynowych prac konserwacyjnych

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego przetargu, dla firmy PozLab Sp. z o.o., spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |