ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

2101/Z/17/01						                  Opole, 15.03.2022
Nr postępowania							Miejscowość, data

Zamawiający:

WTT Innowacje Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa
ul. Oświęcimska 100E, 45-461 Opole, 
NIP: 7543228165, REGON: 383647147, KRS: 0000791238

Potencjalni Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo!

W ramach prowadzonego postępowania w trybie zasady konkurencyjności, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie do 19.04.2022 r., na adres poczty elektronicznej: piotr.kijak@wttpolska.pl  oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

- Przedmiot zamówienia:

Cel zamówienia:

Dostawa i montaż elementów instalacji cz. II, w skład której wchodzą następujące elementy.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie stworzenie linii pilotażowej w skali ułamkowo technicznej umożliwiającej wytwarzanie substancji API na bazie 3 wytypowanych substancji. Wybudowana instalacja pilotażowa powinna spełniać wymagania dla prowadzenia procesów wytwarzania substancji API i umożliwić skalowanie do wielkości przemysłowej.

Zdolność produkcyjna jednej szarży zależy od asortymentu wytwarzanej substancji API i wynosi od 1 kg do 5kg.

Zakłada się pracę instalacji w systemie dwuzmianowym.

Pilotażowa instalacja do wytwarzania substancji czynnych (API) zainstalowana zostanie w hali technologicznej firmy WTT Innowacje sp. z o.o. sp. k. w Opolu, ul Oświęcimska 100E.

Składniki kluczowe Przedmiotu zamówienia:

1. Projekt instalacji API

2. Budowa instalacji uniwersalnej dostosowanej do wytwarzania substancji API

Zakres:

• Wykonanie projektu PFD, P&ID, projektu zabudowy hali inwestora;

• Dostawę maszyn i urządzeń procesowych do wykonania zadania;

• Prace programistyczne;

• Opracowanie algorytmów sterowania procesu;

• Przeszkolenie załóg procesowych w zakresie prowadzenia procesu technologicznego, oraz utrzymania ruchu.

Instalacja pilotażowa wytwarzania substancji API – Zakres

| Zakresy | lp. | Zadanie projektowe | Wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy instalacji procesowej | 1 | Projekt reaktora o funkcjonalnościach (R1, W1, E1) | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Pojedyncze urządzenie pełniące funkcje opisane R1, W1 i E1 |
|  | 2 | Projekt reaktora o funkcjonalnościach (R2, W2, W3, M1) | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Pojedyncze urządzenie pełniące funkcje opisane R2, W2, W3 i M1 |
|  | 3 | Projekt ekstraktora o funkcjonalnościach E2 | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Pojedyncze urządzenie pełniące funkcje opisane jako E2 |
|  | 4 | Projekt reaktora o funkcjonalnościach (R3, W1) | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Pojedyncze urządzenie pełniące funkcje opisane jako R1, W1 - komercyjnie dostępne urządzenie. |
|  | 5 | Projekt mieszalnika M2 | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Pojedyncze urządzenie pełniące funkcje opisane jako M2 |
|  | 6 | Projekt filtra F1, F2, F3, F4 | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Urządzenia do filtracji |
|  | 7 | Projekt suszarki S1 | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Laboratoryjny, aparat suszarniczy |
|  | 8 | Dobór pomp | Specyfikacja urządzeń | - |
|  | 9 | Specyfikacja armatury i urządzeń AKPiA | Specyfikacja urządzeń | - |
|  | 10 | Layout linii | Layout (rzut urządzeń) + Layout z naniesionymi liniami mediów | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 11 | Obliczenia bilansowe, przepływy materiałowe | Arkusz bilansowy | Dokument w języku polskim w formatach .xlsx, .pdf |
|  | 12 | Sporządzenie schematu PFD | PFD - Rysunki wraz z naniesionymi strumieniami mediów dla każdego z procesów | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 13 | Sporządzenie schematu P&ID | P&ID - Rysunek wraz z etykietami urządzeń | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 14 | Model 3D linii | Modele 3D linii - złożenie SolidWorks + wizualizacje | Formaty .EASM; .STEP; .SDLASM; .SDLPRT (alternatywnie .x_t) |
|  | 15 | Sporządzenie zestawienia materiałowego | Arkusz zestawienia materiałowego | Dokument w języku polskim w formatach .xlsx, .pdf |
|  | 16 | Sporządzenie kart doborowych urządzeń | Karty doborowe | Dokument w języku polskim w formatach .docx, .pdf |
|  | 17 | Sporządzenie opisu technologicznego | Opis technologiczny - instalacja uniwersalna | Dokument w języku polskim w formatach .docx, .pdf |
| Elementy instalacji mediów | 18 | Węzeł chłodu | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 19 | Układ grzania | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 20 | Przyłącze azotu | Specyfikacja urządzenia; Model 3D i rysunki gabarytowe | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 21 | Layout linii | Layout (rzut urządzeń) + Layout z naniesionymi liniami mediów | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 22 | Obliczenia Bilansowe, przepłwy materiałowe | Arkusz bilansowy | Dokument w języku polskim w formatach .xlsx, .pdf |
|  | 23 | Sporządzenie schemat PFD | PFD - Rysunek | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 24 | Sporządzenie scheamtu P&ID | P&ID - Rysunki | Dokument w języku polskim w formatach .dwg, .pdf |
|  | 25 | Model 3D linii | Modele 3D linii - złożenie SolidWorks + wizualizacje | Formaty .EASM; .STEP; .SDLASM; .SDLPRT (alternatywnie .x_t) |
|  | 26 | Sporządzenie zestawienia materiałowego | Arkusz zestawienia materiałowego | Dokument w języku polskim w formatach .xlsx, .pdf |
|  | 27 | Sporządzenie opisu technologicznego | Opis technologiczny - instalcje pomocnicze | Dokument w języku polskim w formatach .docx, .pdf |
| Wspólne | 28 | Analiza ATEX | Ocena ryzyka, analiza zagrożenia wybuchem i wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem | Nie dotyczy w tej części opracowania |
|  | 29 | Wytyczne branżowe (budowlane/sanitarne/elektryczne) | Wytyczne branżowe - część opisu technologicznego | Dokument w języku polskim w formatach .docx, .pdf |
|  | 30 | Spotkanie projektowe - 6 razy |  | Dokumenty w języku polskim w formatach .docx, .pdf |
|  | 31 | Komplet dokumentacji - 3 sztuki | Wersja elektroniczna - PenDrive (1); Wersja papierowa (3) | Segregatory i nośniki cyfrowe |
|  | 32 | Wizja lokalna - dwa wyjazdy |  |  |
|  | 33 | Nadzór autorski | Nadzór, konsultacje | 3 dni robocze |

2. Budowa instalacji uniwersalnej pilotażowej wytwarzania substancji API

Budowa obejmuje:

1. Wykonanie/dostawę wraz z integracją elementów będących wszystkimi składnikami instalacji ujętych w

projekcie (pkt. 1)

2. Zabudowę miejscową instalacji wg. zwalidowanego procedurą DQ instalacji

Zakładane operacje na instalacji oraz wykaz urządzeń procesowych będących w zakresie dostawy:

- Operacje technologiczne syntezy nifuroksazydu

| Nazwa operacji | Funkcja aparatu | Oznaczenie | Wyszczególnienie operacji technologicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| Synteza 1 | Reaktor | R1 | Synteza estru metylowego kwasu 4-hydroksybenzoesowego |
| Zatężanie 1 | Wyparka |  | Zatężenie poprzez odparowanie rozpuszczalnika |
| Ekstrakcja 1 | Ekstraktor | E1 | Ekstrakcja octanem etylu i wodą |
| Ekstrakcja 2 | Ekstraktor | E2 | Ekstrakcja z solanką |
| Zatężanie 2 | Wyparka | R2 | Zatężenie poprzez odparowanie rozpuszczalnika |
| Synteza 2 | Reaktor |  | Synteza hydrazydu kwasu 4-hydroksybenzoesowego |
| Zatężanie 3 | Wyparka |  | Zatężenie poprzez odparowanie rozpuszczalnika |
| Oczyszczanie 1 | Mieszalnik |  | Przygotowanie mieszaniny octan etylu + metanol Oczyszczenie hydrazydu za pomocą mieszaniny octanu etylu i metanolu |
| Filtracja 1 | Filtr | F1 | Filtracja hydrazydu |
| Synteza 3 | Reaktor | R3 | Synteza nifurokszydu |
| Filtracja 2 | Filtr | F2 | Filtracja powstałego osadu nifuroksazydu |
| Oczyszczanie 2 | Mieszalnik | M1 | Oczyszczenie nifuroksazydu za pomocą metanolu |
| Filtracja 3 | Filtr | F3 | Filtracja osadu nifuroksazydu |
| Suszenie | Suszarnia | S1 | Suszenie nifuroksazydu |

- Operacje technologiczne syntezy dobezylanu wapnia

| Nazwa operacji | Funkcja aparatu | Oznaczenie | Wyszczególnienie operacji technologicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| Synteza 1 | Reaktor | R2 | Synteza dobezylanu wapnia |
| Filtracja 1 | Filtr | F1 | Filtracja (oddzielenie powstałego osadu węglanu i siarczanu wapnia) |
| Zatężenie 1 | Wyparka | R1 | Zatężenie poprzez odparowanie rozpuszczalnika |
| Oczyszczanie 1 | Mieszalnik |  | Oczyszczenie dobezylanu wapnia za pomocą etanolu |
| Filtracja 2 | Filtr | F2 | Filtracja (oddzielenie pozostałego węglanu i siarczanu wapnia) |
| Zatężenie 2 | Wyparka | R3 | Zatężenie poprzez odparowanie rozpuszczalnika |
| Suszenie | suszarnia | S | Suszenie dobezylanu wapnia |

- Operacje technologiczne syntezy dimaleinianu perazyny

| Nazwa operacji | Funkcja aparatu | Oznaczenie | Wyszczególnienie operacji technologicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| Synteza 1 | Reaktor | R1 | Synteza 10-(3-chloropropyl)-10H-fenotiazyny |
| Filtracja 1 | Filtr | F1 | Filtracja (oddzielenie NaH) |
| Synteza 2 | Reaktor | R2 | Synteza perazyny |
| Filtracja 2 | Filtr | F2 | Filtracja (oddzielenie powstałych osadów) |
| Ekstrakcja | Ekstraktor | E1 | Ekstrakcja octanem etylu i wodą |
| Ekstrakcja | Ekstraktor | E2 | Ekstrakcja z solanką |
| Mieszanie | Mieszalnik | M1 | Przygotowanie metanolowego roztworu kwasu maleinowego |
| Zatężanie 1 | Wyparka | R3 | Zatężenie produktu poprzez odparowanie rozpuszczalnika |
| Synteza 3 | Reaktor |  | Przygotowanie acetonowego roztworu perazyny Synteza dimaleinianu perazyny |
| Filtracja 3 | Filtr | F3 | Filtracja dimaleinianu perazyny |
| oczyszczanie | mieszalnik | M2 | Oczyszczenie dimaleinianu perazyny mieszaniną acetonu i metanolu |
| Filtracja 4 | Filtr | F4 | Filtracja oczyszczonego dimaleinianu perazyny |
| suszenie | suszarnia | S | Suszenie dimaleinianu perazyny |

Specyfikacja stacji myjącej CIP, będąca w zakresie dostawy:

- Wymagania technologiczne i konstrukcyjne / Technological and constuction requirements

- Elementy stacji CIP wykonane ze stali nierdzewnej Ra<0,8µm. - Stelaż na kółkach z możliwością blokady. - Podzespoły muszą być dostosowane do pracy w przemyśle farmaceutycznym. - Urządzenie musi być odporne na czyszczenie środkami na bazie alkoholu. - Wymagane elementy składowe stacji: - Zbiornik o objętości nie większej niż 200L - Pompa doprowadzająca - Pompa ssąca - Czujnik temperatury - Przepływomierz - Czujnik ciśnienia - Czujnik dotykowy potwierdzający poprawne połączenie Tri-Clamp - Zawór pobierczy do pobrania próbki cieczy myjącej i analizy zewnętrznej [np. HPLC] i okresowego określenia przydatności roztworu myjącego do kolejnych procesów mycia. - Wszystkie podłączenie stacji dla mediów płynnych zakończone systemem Tri-Clamp kompatybilne z instalacją technologiczną - Utworzenie pętli obiegowej malej wewnętrznej dla roztworów w celu ich wymieszania z użyciem pompy. - Utworzenie pętli obiegowej dużej z wejściem oraz wyjściem umożliwiającym podłączenie wejścia oraz wyjścia docelowego systemu na którym przeprowadzany jest CIP. - Podłączenie Tri-Clamp wody WFI zimnej/gorącej w górnej części zbiornika. - Stacja musi być w stanie wygenerować przepływ min. 16m3/h. - Zbiornik nie może być zbiornikiem ciśnieniowym.

- Wymagania funkcjonalne / Functional requirements

- Możliwość przechodzenia/pomijania pomiędzy poszczególnymi etapami procedur podczas ich trwania. - Możliwość rozpoczęcia procedury od konkretnego etapu wybranego przez użytkownika. - Możliwość zatrzymania procedury w każdym momencie a następnie jej kontynuowania bez konieczności rozpoczynania procedury od początku. - Automatyczne tworzenie raportów zawierających informacje o przeprowadzonym procesie zgodnie z uruchomioną recepturą. Raport ma zawierać: - dane użytkownika przeprowadzającego proces - informację, którego zbiornika dotyczy proces - datę wykonania (format dd.mm.rrrr hh:mm do dd.mm.rrrr hh:mm) wraz z czasem trwania - nazwę użytego programu (receptury) - porównanie recepturowych wartości parametrów względem wartości rzeczywistych uzyskanych przez system - listę alarmów oraz błędów (np. brak któregoś z mediów, niemożność uzyskania założonej masy) i zdarzeń, które miały miejsce (np. przerwanie procesu przyciskiem awaryjnym) informację o ich ewentualnej akceptacji przez operatora - Wymagane zaakceptowanie zakończonej procedury z potwierdzenia jej poprawnego lub niepoprawnego zakończenia. - W przypadku niepoprawnego zakończenia procedury w raporcie zostanie umieszczona adnotacja zawierająca powód zakończenia procedury w sposób niepoprawny. - Udostępnienie możliwości podglądu oraz sterowania w sposób zdalny na zasadzie zdalnego pulpitu poprzez VNC lub bezpośrednie udostepnienie licencji użytkownika w celu połączenia się z oprogramowaniem dedykowanym (ilość stanowisk – 5). - Preferowany sposób zdalnego połączenia – WiFi. - W przypadku obsługi oprogramowania (np.: logowanie, wylogowanie, błędne wprowadzeni hasła, punkt dostępu z którego wykonywane są czynności), stacji CIP w trybie manualnym system ma zapisywać wykonywane czynności, alarmy i błędy w postaci logów zawierających stempel czasowy (dd.mm.rrrr hh:mm). - Prowadzenie wszystkich procesów w sposób półautomatyczny/automatyczny.

- Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii / Safety and ergonomics requirements

- Wykonanie Ex II 2G IIA T1 (używane media myjące: woda, aceton, ….. ) - Izolacja zabezpieczająca zbiornik podczas przygotowania roztworów do temperatury 80°C. - Zabezpieczenie zbiornika przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia > 3 bar. - Zabezpieczenie zbiornika przed niekontrolowanym wzrostem temperatury > 90°C. - Brak możliwości uruchomienia procedury CIP przed potwierdzeniem podłączenia wszystkich wejść/wyjść. - Umieszczenie elementów stacji na stelażu w pełni mobilnym nie przekraczającym wymiarów D140 cm x S80 cm x W200cm. - Waga stacji próżnej nie przekraczająca 500 kg. - Przycisk bezpieczeństwa stacji CIP nie może wyłączyć urządzenia. - Uruchomieniu przycisku bezpieczeństwa nie może przerwać zapisu danych surowych oraz spowodować utraty danych już istniejących. - Bezpieczeństwo wytwarzanego ciśnienia w zbiorniku poprzez informowanie użytkownika komunikatem na panelu operacyjnym, że podczas wykonywania danego procesu czy to w sposób automatyczny czy ręczny może wystąpić wysokie ciśnienie. - Urządzenie musi posiadać tabliczki ostrzegawcze w języku polskim.

- Wymagania dot. systemu sterowania / Control system requirements

- Funkcjonalność zarządzania użytkownikami. - Oprogramowanie musi posiadać minimum 2 poziomy uprawnień: administrator, operator. - Urządzenie musi posiadać dotykowy panel HMI. - Wszystkie funkcje związane ze zmianą parametrów i kontroli uprawnień muszą być dostępne poprzez panel HMI. - Operator musi być informowany o wszystkich alarmach i komunikatach poprzez panel HMI. - Audit Trial. - Historia alarmów. - Tworzenie/edycja procedur. - Historia edycji/tworzenia procedur. - Automatyczny Back-up danych zawierający Audit Trial, Alarmy oraz przeprowadzone procedury. - Możliwość tworzenia i usuwania kont użytkowników przez administratora - Możliwość zarządzenia kontami użytkowników przez administratora: - Nadawanie i odbieranie szczegółowych uprawnień dla każdej części oprogramowania i funkcji. Niezależnie przypisywanie uprawnień w obrębie CIP - Restartowanie haseł; - Określenie która grupa użytkowników ma uprawnienia do tworzenia programów, uruchamiania programów lub ich edycji np. 4.9. Możliwość tworzenia przez użytkownika o odpowiednich przydzielonych uprawnieniach własnych programów mycia, płukania itp. oraz edycja istniejących programów (np. zmiana założonej masy, czasu). Utworzony program zawiera informację o dacie utworzenia i datach modyfikacji poszczególnych elementów.

- Wymagania instalacyjne / Installation requirements

- Sprawdzenie szczelności i poprawności działania systemu. - Sprawdzenie urządzeń pomiarowych stacji CIP. - Przeprowadzenia FAT oraz SAT

- Inne wymagania / Other requirements

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi stacji CIP. - Przeprowadzenie DQ: - dostawca zobligowany do przygotowania i dostarczenia w zadanym terminie schematu P&ID oraz rysunku gabarytowego wraz z modelem 3D dostarczonej instalacji; - sprawdzenie i akceptacja na zgodność z URS wg. protokołu walidacji DQ; - Zaprogramowanie 3 receptur odpowiadających za przeprowadzenie pełnych cykli CIP

- Wymagania dot. dokumentacji / Documentation requirements

- Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. - Instrukcja obsługi oprogramowania oraz stacji CIP. - Instrukcja konserwacji urządzenia. - Instrukcja czyszczenia urządzenia. - Dokumentacja musi zawierać certyfikat zgodności (CE) zgodnie z obowiązującą dyrektywą. - Certyfikaty materiałów dla zainstalowanych komponentów. - Specyfikację oraz certyfikaty wzorcowania/kalibracji podzespołów stacji CIP.

Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych dla instalacji pilotowej zawierające opis procesu technologicznego, bilanse, karty charakterystyki aparatów oraz schemat technologiczno-pomiarowy instalacji udostępnione zostaną zainteresowanym stroną po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności

Części zamówienia (jeśli występują):

Nie dotyczy

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

- Termin realizacji zamówienia:

Sierpień 2022.

Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą, przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji umowy.

- Warunki realizacji zamówienia:

Dostawa, uruchomienie u Zamawiającego, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi, zapewnienie gwarancji producenta na min. 2 lata – w cenie podanej w ofercie.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym kryteria oceny ofert:

Warunku udziału w postępowaniu (podmiotowe)**:

Warunku udziału w postępowaniu (podmiotowe)**:

Sytuacja finansowa i ekonomiczna Wykonawcy: nie dotyczy

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Potencjał ludzki: nie dotyczy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności/czynności: nie dotyczy

Doświadczenie: Zrealizowana min. 1 dostawa elementów pilotażowej instalacji technologicznej o wartości m.in. 3 000 000 zł netto.

OCENA SPEŁNIANIA WW. WARUNKÓW ZOSTANIE DOKONANA WG FORMUŁY WYKAZAŁ/NIE WYKAZAŁ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ.

Kryteria oceny (przedmiotowe):

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90 | Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: C = Nc/Bc * waga C liczba punktów badanej oferty za cenę Nc najniższa cena spośród złożonych ofert Bc cena badanej oferty |
| 2 | Termin gwarancji / Serwis | 10 | Za każdy rok dłuższej gwarancji producenta niż 2 lata – 2 punkty. Łącznie nie więcej niż 10 punktów. |
|  | SUMA WSZYSTKICH WAG | 100 |  |

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.

Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

W przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę podjęte będę negocjacje (rokowania) dotyczące obniżenia ceny. Jeśli odmówi on udziału w ww. negocjacjach (rokowań) prowadzi się je z kolejnymi Wykonawcami wg stopnia korzystności oferty. Jeśli nie przyniosą one rezultatu albo żadne wykonawca nie przystąpi do negocjacji (rokowań), postępowanie unieważnia się.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty (maksymalnie 3), jeśli otrzymana liczba punktów przez tych Wykonawców mieści się w 15% maksymalnej liczby punktów do otrzymania przy wyborze (ocenie) ofert. Negocjacje polegają na przedstawieniu nowej, niższej oferty cenowej w terminie do 2 dni od otrzymania zaproszenia do negocjacji na ten sam adres e-mailowy, na który składana był oferta. Zaproszenie takie przedstawia liczbę punktów wszystkich oferentów uzyskanych we wszystkich kryteriach wyboru (oceny) ofert. W trakcie negocjacji cenowych nie można zmieniać innych warunków oferty. Wybór wykonawcy następuje na podstawie tych samych kryteriów wyboru (oceny) ofert z uwzględnieniem nowej ceny.

Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie, jeżeli:

- Nie została złożona żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia publicznie na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sposób przygotowania oferty

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 
w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone 
w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert.

- Warunki cenowe realizacji zamówienia:

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć na adres poczty elektronicznej:

e-mail: piotr.kijak@wttpolska.pl

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 19.04.2022 r.

Uwaga:

W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert, określonego powyżej.

W przypadku niekompletności i nieprecyzyjności oferty, w szczególności w zakresie brakujących załączników do oferty, Zamawiający może przewidzieć w zapytaniu ofertowym możliwość uzupełniania / wyjaśniania treści ofert zakreślając wykonawcom odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, w zależności od stopnia skomplikowania uzupełnień i wyjaśnień. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty nie mogą zmieniać treści pierwotnie złożonej oferty. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty mogą dotyczyć następujących kwestii: czy oferta została prawidłowo złożona przez osoby do tego uprawnione ze strony wykonawcy, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub czy oferta spełnia kryteria oceny ofert, jakie są podstawy i zakres w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa?

- Dodatkowe informacje

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do maksymalnej wartości 50% zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, 
w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy;

- konieczne stanie się wydłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na przedłużenie okresu realizacji w ramach Projektu – na okres ww. przedłużenia.

- Istotne postanowienia umowne

- Strony zobowiązują się do realizacji Umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron lub przez upoważnionych przez ww. osoby pracowników Stron lub przez upoważnione w formie pisemnej inne osoby, których kwalifikacje zapewniają prawidłową realizację Umowy zgodnie z wolą i intencją Stron.

- Za działania i zaniechania upoważnionych pracowników lub upoważnionych osób trzecich, którymi Strony posługują się w celu wykonania Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji części jego obowiązków określonych w Umowie podwykonawcom wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszeń w postaci:

- co najmniej dwóch przypadków dostawy usług/dostaw w standardach gorszych niż określone w Umowie;

- co najmniej dwóch przypadków niedostarczenia przedmiotu w terminie określonym harmonogramem;

- co najmniej jednego przypadku działania na szkodę zamawiającego.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na skutek umyślnych lub nieumyślnych działań lub zaniechań Wykonawcy skutkujących po stronie Zamawiającego koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obowiązkiem zwrotu dotacji na realizację projektu i związaną z tym faktem szkodą wizerunkową po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20.000 zł. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej, zapłata kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- Za przypadki dające Stronom możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu naruszenia postanowień Umowy uważane są wyłącznie okoliczności mające charakter zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, które wystąpiły po zawarciu Umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec i które miały istotny wpływ na realizację postanowień Umowy/ siła wyższa/. O wystąpieniu siły wyższej Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zaistnienia siły wyższej. W razie uchybienia terminowi zawiadomienia, Strona, która nie dochowała terminu, nie może powoływać się na zaistnienie siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej i terminowego powiadomienia o niej, Strony podejmą wszelkie możliwe działania zmierzające do minimalizacji jej skutków. Strony przystąpią w takim przypadku do rozliczenia możliwych do ustalenia kosztów.

- Każda ze Stron zobowiązuje się pokryć ewentualne szkody poniesione przez drugą Stronę z tytułu niedotrzymania zaciągniętych przez siebie zobowiązań wobec osób trzecich bądź niewykonania działań przewidzianych prawem.

- Termin płatności faktur wynosi 14 dni.

- Strony zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstw obu Stron. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa" rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i biznesowe przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Strona podjęła działania w celu zachowania ich poufności, w szczególności poprzez ich oznaczenie jako poufne, tajne lub w jakikolwiek inny sposób wskazujący na ich poufny charakter.

- Postanowienia ust. powyżej nie mają zastosowania do informacji lub materiałów, które są powszechnie znane, lub takich, które dotyczą jednej ze Stron i zostały podane do wiadomości publicznej przez tę Stronę.

- Strony zobowiązują się przekazywać informacje i materiały stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw Stron w rozumieniu ust. powyżej wyłącznie pracownikom lub współpracownikom zaangażowanym w wykonywanie Umowy, którzy zobowiązali się na piśmie do zachowania ich w poufności co najmniej w takim zakresie, jak przewidziany w niniejszym paragrafie. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania wymienionych w poprzednim zdaniu osób, jak za własne działania i zaniechania.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że informacją poufną nie jest informacja o fakcie podjęcia przez Strony współpracy.

- Żadne informacje stanowiące tajemnicę Stron, nie zostaną ujawnione przez Strony, ich pracowników, współpracowników lub przedstawicieli bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

- Przepisy te nie mają zastosowania, w przypadku gdy obowiązek ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnych postanowień organów władz państwowych posiadającymi prawo żądania udostępnienia takich informacji. W takim przypadku Strona zobowiązana do przekazania informacji poinformuje drugą Stronę o takim obowiązku lub żądaniu, a także podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zakres ujawnionych informacji nie wykraczał poza minimalny zakres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- Obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach również po zakończeniu Umowy przez czas nieokreślony.

- W przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, poszkodowana Strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Osoba upoważniona do składania wyjaśnień

Piotr Kijak

e-mail: piotr.kijak@wttpolska.pl

tel. +48 606477772

- Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Inne załączniki wg treści zapytania

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty na załączonym do niniejszego zapytania formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

Podpis osoby przygotowującej treść zapytania ofertowego:

Dariusz Dąbek /-/

Akceptacja osoby odpowiedzialnej za prawidłowość procedur udzielania zamówień publicznych:

Dariusz Dąbek /-/

Akceptacja Kierownika Projektu:

Piotr Kijak /-/

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Spółki (Zarząd):

Adam Zadorożny /-/				Krzysztof Nieć /-/

……………………………………				……………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

2101/Z/17/01								………………………………….
Nr postępowania							Miejscowość, data

Wykonawca:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

WTT Innowacje 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa
ul. Oświęcimska 100E, 
45-461 Opole

OFERTA

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………… 2022 r., działając w imieniu Wykonawcy, oferuję wykonanie zamówienia polegającego na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż elementów instalacji pilotowej cz. II

za cenę:

brutto: ………………………. złotych

netto: ………………………. złotych,

przy czym cena ta wynika z następującej kalkulacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE

|  | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

  - OSOBA/Y DO KONTAKTU I WSKAZANA/E PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYKONYWANIA UMOWY

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Stanowisko |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-Mail |  |

Oświadczamy, iż nasza oferta jest ważna 60 dni kalendarzowych.

Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca spełnia następujące warunki udziału 
w postępowaniu:

| WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa warunków | Warunek | Informacje Wykonawcy dot. warunku | Dokument(y) potwierdzający(e) | Liczba załączników do oferty |
| Sytuacja finansowa i ekonomiczna Wykonawcy |  |  |  |  |
| Potencjał techniczny |  |  |  |  |
| Potencjał ludzki |  |  |  |  |
| Uprawnienia do wykonywania określonej działalności/czynności: |  |  |  |  |
| Doświadczenie |  |  |  |  |

Nadto oświadczam, że Wykonawca spełnia kryteria oceny (wyboru) oferty w sposób następujący:

| KRYTERIA OCENY (WYBORU) OFERTY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa warunków | Warunek | Informacje Wykonawcy dot. warunku | Dokument(y) potwierdzający(e) | Liczba załączników do oferty |
| Cena | Kwota brutto za realizację zamówienia |  | Oferta | Brak |
| Termin gwarancji |  |  |  |  |
| Jakość, funkcjonalność |  |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacji |  |  |  |  |
| Organizacja wykonania zamówienia |  |  |  |  |
| Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia |  |  |  |  |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że Wykonawca:

- Wykonawca spełnia wszystkie warunku udziału w postępowaniu, na co przedstawia dowody w załącznikach.

- Wykonawca zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i opisem przedmiotu zamówienia, akceptuje ich zapisy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na określonych w ww. zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego warunkach, 
w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

- Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

- Oferta zawiera łącznie ……………………… <liczba stron> ponumerowanych i parafowanych stron.

- Elementy oferty, które Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.), znajdują się <wskazać strony/część Oferty> ………………………

UWAGA: integralną częścią Formularza ofertowego stanowią załączniki:

            - Oświadczenie o braku powiązań

| Z poważaniem, |  |  |
| --- | --- | --- |
| (data i miejsce) |  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) Pieczęć Wykonawcy |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, nie jestem podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo ani kapitałowo, przez co rozumieć należy wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| (data i miejsce) |  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |