### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze – 1 szt. i Zrobotyzowany portal spawalniczy – 1 szt.)

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

- Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze – 1 szt.:

- Wymagania podstawowe:

- Robot na wózku poruszającym się po torze jezdnym na podłodze z dwoma zestawami pozycjonerów:

- powierzchnia stanowiska - minimum 12 000 x 6 000 mm

- zakres przesuwu roboczego na torze podłogowym (Y) - min: 9 000 mm

- 2 x 2t, 2-osiowy pozycjoner typu L, zintegrowany z robotem, a także gotowy do obsługi ręcznej, w momencie, gdy nie współpracuje z robotem.

- 2 x 2t, bierna jednostka podpierająca na wózku szynowym

- łączne obciążenie użytkowe 2 x 4 t / celę robota

- 6-osiowe ramię robota o udźwigu 12 kg oraz zakresie pracy 2010 mm zainstalowane na wózku poruszającym się po torze jezdnym na podłodze.

- Dwie cele robocze (A i B) z możliwością łączenia i pracy w konfiguracji A+B

- Inwertorowe źródło prądu do spawania metodą MAG prądem 500 A w cyklu pracy 60% i 450 A w cyklu pracy 100%.

- Kurtyny świetlne i elektryczne komponenty układu bezpieczeństwa oraz layout ogrodzenia zabezpieczającego zawarte w dostawie.

- Stanowisko robocze wyposażone w komputer przemysłowy z oprogramowaniem do sterowania celą

- Oprogramowanie do programowania offline

- Spawanie wielowarstwowe

- Zestaw części zamiennych

- Szkolenie w zakładzie zleceniodawcy

- Wymagania szczegółowe:

- Komputer PC z ekranem dotykowym HMI do sterowania stanowiskiem spawalniczym, który umożliwia:

  - kontrolę i monitorowanie stanu cel robota i ich kolejek roboczych

  - zdalny dostęp do panelu operatorskiego z kasetą robota, umożliwiający operatorowi wirtualny podgląd kasety robota na ekranie dotykowym HMI PC

  - wysyłanie wiadomości SMS w przypadku alarmu/zatrzymania celi robota

  - podłączenie do źródła prądu spawania umożliwiające monitoring parametrów.

  - diagnostykę układu bezpieczeństwa i innych urządzeń peryferyjnych.

- Oprogramowanie do programowania offline, zawierające:

  - mirroring

  - kopiowanie

  - funkcje makr ułatwiające programowanie powtarzających się cech w ramach oferty produktów.

  - Możliwość używania licencji na wielu komputerach

- możliwość tworzenia spoin wielościegowych za pomocą narzędzia wizualnego.

Pozostałe wymagania:

- Jedna wspólna oferta pakietowa na dwa w/w stanowiska zrobotyzowane

- Dokumentacja i referencje:

- Wymagana dokumentacja zawierająca instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim

- Rysunki layoutu stanowisk i fundamentów, zawierające projekt układu bezpieczeństwa i lokalizację ogrodzenia

- certyfikat CE,

- maszyna zaprojektowana i zbudowana zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC,

- Co najmniej 1 referencja dotycząca sprzedaży w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat stanowiska zrobotyzowanego typu pół-portal XYZ na torze jezdnym na podłodze z robotem podwieszonym do osi Z, o rozmiarach zbliżonych do przedstawionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności o zasięgu roboczym wysięgnika poziomego (oś Y) minimum 4 m.

- Co najmniej 1 referencja dotycząca sprzedaży w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat stanowiska zrobotyzowanego z oprogramowaniem do skanowania geometrii rowków z graficzną prezentacją wyników skanowania i możliwością wczytania gotowego wzoru układu warstw spoiny wielościegowej, adaptującego się do zeskanowanego kształtu rowka.

- Stanowiska zrobotyzowane w pełni zmontowane i przetestowane (odbiór fabryczny) przed dostarczeniem do klienta.

- Stanowiska zrobotyzowane wyprodukowane na terenie EU przez producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 i 14001, prowadzącego główną działalność na terenie UE

- opracowanie procesu spawania dla 1 przedmiotu roboczego– zawarte w cenie urządzenia

- programowanie robota dla 1 przedmiotu roboczego– zawarte w cenie maszyny

- Zrobotyzowany portal spawalniczy – 1 szt.:

- Wymagania podstawowe:

- Pół-portal XYZ na torze jezdnym na podłodze z następującym zakresem ruchu:

  - zakres przesuwu roboczego na torze podłogowym (X) - minimum: 28 000 mmm

  - zakres przesuwu roboczego na wysięgniku poziomym (Y) - minimum 4 100 mm

  - zakres przesuwu roboczego belki pionowej (Z) - minimum 2 400 mm

- 6-osiowe ramię robota o udźwigu 12 kg oraz zakresie pracy 1440 mm zainstalowane na osi Z w pozycji sufitowej

- Dwie cele robocze (A i B) , każda o wymiarach zapewniających robotowi pełny dostęp do przedmiotu obrabianego o wymiarach zewnętrznych DxSxW 11,5m x 3m x 2,4m z możliwością ustawienia robota poza przedmiotem obrabianym w identycznej pozycji po każdej stronie przedmiotu obrabianego, od poziomu podłogi do szczytu przedmiotu obrabianego, bez ingerencji w obszar przedmiotu obrabianego o w/w wymiarach (patrz załączone rysunki).

- Wymiary cel roboczych powinny umożliwiać umieszczenie w nich elementu o wymiarach DxSxW 13,5m x 6m x 2,4m oraz spawanie z ograniczonym dostępem dla robota.

- Możliwość połączenia cel roboczych (A i B) i pracy w konfiguracji A+B z pełnym dostępem robota do przedmiotu obrabianego o wymiarach zewnętrznych DxSxW 26,5m x 3m x 2,4 m z możliwością ustawienia robota poza przedmiotem obrabianym w identycznej pozycji po każdej stronie przedmiotu obrabianego, od poziomu podłogi do górnej części przedmiotu obrabianego, bez ingerencji w obszar przedmiotu obrabianego o w/w wymiarach.

- 5-tonowy, 2-osiowy pozycjoner typu L z biernym zespołem podpierającym 5 t na wózku szynowym, o łącznym obciążeniu użytkowym 10 t. Zintegrowany z robotem, a także gotowy do obsługi ręcznej, w momencie, gdy nie współpracuje z robotem.

- Obwód masowy z szyną wzdłuż toru jezdnego i zestawem styków ślizgowych, poruszających się wraz z pół-portalem XYZ, umożliwiający uzyskanie najmniejszej rezystancji i indukcyjności obwodu spawania.

- Inwertorowe nie zintegrowane  źródło prądu do spawania metodą MAG prądem 700 A w cyklu pracy 100%

- Kurtyny świetlne i elektryczne komponenty układu bezpieczeństwa oraz layout ogrodzenia zabezpieczającego zawarte w dostawie.

- Stanowisko robocze wyposażone w komputer przemysłowy z oprogramowaniem do sterowania celą

- Oprogramowanie do programowania offline ,

- Skaner laserowy do wyszukiwania złączy i skanowania prawdziwej geometrii rowków spawalniczych

- Oprogramowanie do adaptacyjnego spawania wielowarstwowego z możliwością dodawania przejść spawalniczych zamiast dostosowywania parametrów spawania, jeśli geometria rowka wykracza poza tolerancję, aby uniknąć zbyt dużej ilości wprowadzonego ciepła.

- Zestaw części zamiennych

- Szkolenie w zakładzie zleceniodawcy

- Wymagania szczegółowe:

- Komputer PC z ekranem dotykowym HMI do sterowania stanowiskiem spawalniczym, który umożliwia:

  - kontrolę i monitorowanie stanu cel robota i ich kolejek roboczych

  - zdalny dostęp do panelu operatorskiego z kasetą robota, umożliwiający operatorowi wirtualny podgląd kasety robota na ekranie dotykowym HMI PC

  - wysyłanie wiadomości SMS w przypadku alarmu/zatrzymania celi robota

  - podłączenie do źródła prądu spawania umożliwiające monitoring parametrów.

  - diagnostykę układu bezpieczeństwa i innych urządzeń peryferyjnych.

- Oprogramowanie do programowania offline, zawierające:

  - mirroring

  - kopiowanie

  - funkcje makr ułatwiające programowanie powtarzających się cech w ramach oferty produktów.

  - możliwość tworzenia spoin wielościegowych zarówno pachwinowych jak i czołowych za pomocą narzędzia wizualnego.

- Oprogramowanie do skanowania realnej geometrii rowka z graficzną prezentacją wyników skanowania i możliwością wczytania gotowego wzoru układu warstw spoiny wielościegowej, adaptującego się do zeskanowanego kształtu rowka.

- Możliwość skanowania przerywanego między warstwami w celu zapewnienia doskonałej jakości spoiny.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego przetargu, dla firmy Tarkon Sp. z o.o. ul. Mechaniczna 5 39-400 Tarnobrzeg, spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |