Toruń, 2022. 03.21        .

WPiT.RT.041.2.1.2022.MN

Zapytanie ofertowe

Gmina Miasta Toruń zwraca się z prośbą o podanie ceny zakupu, dostawy i montażu 
2 pomostów pływających na rzece Wiśle w związku z realizacją  projektu 
pn.:„Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, który otrzymał  dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń.

Opis i informacje dotyczące projektu są dostępne pod adresem:

https://www.torun.pl/pl/zagospodarowanie-bulwaru-filadelfijskiego-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej

Wycenę należy przesłać:

- na formularzu oferty (załącznik nr 1) z podaniem ceny netto i brutto w złotych za zakup, dostawę i montaż  2 pomostów pływających na rzece Wiśle;

- na adres Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, 
ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń,

lub e-mail (np. w formacie PDF): wpit@um.torun.pl z dopiskiem „ pomosty pływające”;

- w terminie do 4.04.2022 r., do godz. 15:30.

- Szczegółowy opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia

1) Systemowy moduł pomostów pływających o konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo (S350GD + 2275), elementy wypornościowe - spieniony polistyren, pokład - deska sosnowa (PN-75/D-96000 kl. IUIII) grubości 30 mm, ryflowana, impregnowana ciśnieniowo, mocowana do legarów wkrętami pierścieniowymi z gwintem dociągającym SPAX ze stali nierdzewnej, moduły wyposażone w kanały instalacyjne o średnicy 80 mm;

- długość 6,0 m

- szerokość 2,4 m

- wyporność 250 kg/m2

- wolna burta 0,40 m

2) Pomosty łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych o wytrzymałości nie mniejszej niż 40kN. Trap dojściowy stalowy cynkowany ogniowo z obustronnymi barierkami o pokładzie z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo:

* długość 6,0 m,

* szerokość 1,2 m.

3) Zestaw ratunkowy z linką 25 mb., wieszak stalowy, cynkowany ogniowo — 1 komplet.

4) Knaga cumownicza stalowa, cynkowana ogniowo — 7 szt.

5) 21,6 mb. x barierka o konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo, 3 poziomy liny poręczowej, poręcz profil stalowy, cynkowany ogniowo.

6) 1x drabinka ratownicza, stalowa, cynkowana ogniowo.

7) 18 mb.x odbojnica o wymiarach 40 x 80 x 6000, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo.

- Kotwienie: bom cumowniczy ze ściągiem, stalowy cynkowany ogniowo, pracujący na przegubach w zależności od wahań poziomów wody.

- Łatwe i szybkie wodowanie, łatwy i szybki demontaż poszczególnych elementów pomostów bez użycia specjalistycznego sprzętu, poza standardowymi urządzeniami dźwigowymi, możliwość dzielenia pomostów przy operacji wyciągania z wody na sekcje, niezależne od siebie funkcjonujące części, wielokrotny montaż i demontaż na wodzie przez przeszkolone do tego celu osoby. Pomosty pływające odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym na lód.

- Użyte elementy powinny posiadać aktualne Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków, a wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i przeszkolenia obsługi pomostów.

- Do montażu pomostów wymagany jest aktualny certyfikat Polskiego Rejestru Statków lub równoważnej instytucji certyfikującej (Lloyds Register), na projektowanie, montaż i instalację pływających pomostów.

Przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez:

•  wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

•  odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,

za każdym razem oznacza sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych.

Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone.

Zamawiający miał na celu określenie przedmiotu zamówienia za pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałe dla osób trudniących się działalnością w danej branży.

- Kryterium oceny oferty: 100 % cena.

- Termin realizacji: 100 dni od dnia zawarcia umowy.

- Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Okres związania z ofertą: 60 dni od terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe

- W projekcie „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, planowane jest zakup, dostawa i montaż 2 sztuk pomostów  pływających na rzece Wiśle od strony Bulwaru Filadelfijskiego oraz w strefie przybrzeżnej lewobrzeża na wysokości Zamku Dybów w Toruniu.

- Zamawiający przewiduje demontaż pomostów na czas zimowy.

- Kod CPV

34515000-0 – Konstrukcje pływające

Sprawę w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prowadzi 
p. Maja Nakonowska, kierownik Referatu Turystyki, email: m.nakonowska@um.torun.pl, tel.: 056 611 83 65

Załączniki:

1.Formularz oferty

2.Wzór umowy z załącznikami