IZP.271.4.2022

Załącznik Nr 5 a) do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Część I zamówienia – dostawa sprzętu i oprogramowania

Przedmiot zamówienia:

a) zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 10 sztuk

W skład zestawu wchodzi:

- komputer z oprogramowaniem

- monitor 27 cali

Dostawa komputerów 10 szt:

| Specyfikacja komputerów |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Typ: | Komputer osobisty |
| Gwarancja: | 36 miesięcy Onsite |
| Obudowa: | SFF |
| Procesor |  |
| CPU: | Procesor min. 6 rdzeniowy uzyskujący wynik średniej oceny co najmniej 12300 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 31.12.2021). W ofercie wymagane jest podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik |
| Ilość rdzeni: | 6-core/ 12 Threads |
| RAM |  |
| Zainstalowana: | 16 GB / 64 GB (maks.) |
| Technologia: | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybkość Pamięci: | 2666 MHz |
| Napęd dyskowy |  |
| Typ: | SSD - M.2 |
| Pojemność: | 1 x 512 GB |
| Typ: | Nagrywarka DVD DVD-Writer |
| Wyjście sygnału audio |  |
| Zgodność z normami: | High Definition Audio |
| Urządzenie wejściowe |  |
| Typ: | Mysz, klawiatura |
| Rozszerzenie / połączenie |  |
| Sloty: | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x1 |
| Interfejsy: | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) 4 x USB 2.0 (2 z przodu) 1 x wyjście/wejście liniowe audio 1 x wyjście VGA Wyjście HDMI |
| System operacyjny / Oprogramowanie |  |
| Dołączony system operacyjny: | System operacyjny wg kryteriów opisanych w rozdziale II. „Licencja na system operacyjny” |
| Oprogramowanie zabezpieczające: | Oprogramowanie zabezpieczające wg kryteriów opisanych w rozdziale III. Oprogramowanie zabezpieczające |
| Oprogramowanie Użytkowe – pakiet biurowy | Oprogramowanie użytkowe wg kryteriów opisanych w rozdziale IV. Oprogramowanie użytkowe |

Dostawa monitorów 10 szt.:

| Specyfikacja monitorów |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Gniazda we/wy | - 1 x 15-pin D-Sub - 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamerka | Tak |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Certyfikaty | - Energy Star - TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Akcesoria w zestawie | - 1 x kabel HDMI - Kabel VGA |
| Kolor | Czarny |
| Gwarancja | 24 miesiące |

b) zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 2 sztuki

W skład zestawu wchodzi:

- komputer z oprogramowaniem

- monitor 27 cali

Dostawa komputerów 2 szt:

| Specyfikacja komputerów : |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Typ: | Komputer osobisty |
| Gwarancja: | 36 miesięcy Onsite |
| Obudowa: | SFF |
| Procesor |  |
| CPU: | Procesor min. 6 rdzeniowy uzyskujący wynik średniej oceny co najmniej 12300 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 31.12.2021). W ofercie wymagane jest podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik |
| Ilość rdzeni: | 6-core/ 12 Threads |
| RAM |  |
| Zainstalowana: | 16 GB / 64 GB (maks.) |
| Technologia: | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybkość Pamięci: | 2666 MHz |
| Napęd dyskowy |  |
| Typ: | 2xSSD - M.2 |
| Pojemność: | 1 x 1 TG |
| Typ: | Nagrywarka DVD DVD-Writer |
| Wyjście sygnału audio |  |
| Zgodność z normami: | High Definition Audio |
| Urządzenie wejściowe |  |
| Typ: | Mysz, klawiatura |
| Rozszerzenie / połączenie |  |
| Sloty: | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x1 |
| Interfejsy: | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) 4 x USB 2.0 (2 z przodu) 1 x wyjście/wejście liniowe audio 1 x wyjście VGA Wyjście HDMI |
| System operacyjny / Oprogramowanie |  |
| Dołączony system operacyjny: | System operacyjny wg kryteriów opisanych w rozdziale II. „Licencja na system operacyjny” |
| Oprogramowanie zabezpieczające: | Oprogramowanie zabezpieczające wg kryteriów opisanych w rozdziale III. Oprogramowanie zabezpieczające |
| Oprogramowanie Użytkowe – pakiet biurowy | Oprogramowanie użytkowe wg kryteriów opisanych w rozdziale IV. Oprogramowanie użytkowe |
| Oprogramowanie użytkowe - OCR | Oprogramowanie użytkowe – program do edycji plików PDF umożliwiający: - Edycję dokumentu PDF, zmianę formatowania tekstu, edycję komórek tabel, zmianę rozmieszczenia całego układu dokumentu, - Edytowanie tekstu w obrębie akapitów, - Modyfikowanie formatu tekstu, - Edytowanie układu strony, - Edycję i pracę z dowolnym dokumentem PDF, - Zabezpieczanie i podpisywanie dokumentów PDF, - Tworzenie i konwersję dokumentów PDF, - Digitalizację dokumentów za pomocą OCR, |

Dostawa monitorów 2 szt.:

| Specyfikacja monitorów |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Gniazda we/wy | - 1 x 15-pin D-Sub - 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamerka | Tak |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Certyfikaty | - Energy Star - TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Akcesoria w zestawie | - 1 x kabel HDMI - Kabel VGA |
| Kolor | Czarny |
| Gwarancja | 24 miesiące |

c) zakup i dostawa laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 3 sztuki

W skład zestawu wchodzą:

- laptop z oprogramowaniem

Dostawa laptopów 3 szt:

| Specyfikacja laptopów: |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Procesor |  |
| Procesor | Procesor min. 4 rdzeniowy uzyskujący wynik średniej oceny co najmniej 10150 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenxchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 31.12.2021). W ofercie wymagane jest podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik. |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 8 MB |
| Matryca |  |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna matrycy | 15,6" |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | WVA |
| Pamięć RAM |  |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Dysk |  |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 500 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
| Karta graficzna |  |
| Producent karty zintegrowanej | Intel® |
| Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
| Multimedia |  |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Komunikacja |  |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Interfejsy WE/WY |  |
| HDMI | 1 szt |
| USB 3.0 | 2 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Klawiatura |  |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| Urządzenie wejściowe |  |
| Typ | Mysz |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Systemy zabezpieczeń |  |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Akumulator |  |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 63 Wh |
| Właściwości fizyczne |  |
| Waga produktu | 1,55-1,65 kg |
| Wysokość (mm) | 20 |
| Gwarancja |  |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| System operacyjny/oprogramowanie |  |
| System operacyjny: | System operacyjny wg kryteriów opisanych w rozdziale II. „Licencja na system operacyjny” |
| Oprogramowanie zabezpieczające | Oprogramowanie zabezpieczające wg kryteriów opisanych w rozdziale III. Oprogramowanie zabezpieczające |
| Oprogramowanie Użytkowe – Pakiet biurowy | Oprogramowanie użytkowe wg kryteriów opisanych w rozdziale IV. Oprogramowanie użytkowe |

d) zakup i dostawa laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 2 sztuki

W skład zestawu wchodzą:

- laptop z oprogramowaniem

Dostawa laptopów 2 szt:

| Specyfikacja laptopów: |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Procesor |  |
| Procesor | Procesor min. 4 rdzeniowy uzyskujący wynik średniej oceny co najmniej 10150 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenxchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 31.12.2021). W ofercie wymagane jest podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik. |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 8 MB |
| Matryca |  |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna matrycy | 15,6" |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | WVA |
| Dedykowana karta graficzna |  |
| Pamięć RAM |  |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Dysk |  |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 500 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
| Karta graficzna |  |
| Producent karty zintegrowanej | Intel® |
| Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
| Multimedia |  |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Komunikacja |  |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Interfejsy WE/WY |  |
| HDMI | 1 szt |
| USB 3.0 | 2 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Klawiatura |  |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| Urządzenie wejściowe |  |
| Typ | Mysz |
| Urządzenie wskazujące |  |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Systemy zabezpieczeń |  |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Akumulator |  |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 63 Wh |
| Właściwości fizyczne |  |
| Waga produktu | 1,55-1,65 kg |
| Wysokość (mm) | 20 |
| Gwarancja |  |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| System operacyjny/oprogramowanie |  |
| System operacyjny: | System operacyjny wg kryteriów opisanych w rozdziale II. „Licencja na system operacyjny” |
| Oprogramowanie zabezpieczające | Oprogramowanie zabezpieczające wg kryteriów opisanych w rozdziale III. Oprogramowanie zabezpieczające |
| Oprogramowanie Użytkowe – Pakiet biurowy | Oprogramowanie użytkowe wg kryteriów opisanych w rozdziale IV. Oprogramowanie użytkowe |
| Oprogramowanie użytkowe - OCR | Oprogramowanie użytkowe – program do edycji plików PDF umożliwiający: - Edycję dokumentu PDF, zmianę formatowania tekstu, edycję komórek tabel, zmianę rozmieszczenia całego układu dokumentu, - Edytowanie tekstu w obrębie akapitów, - Modyfikowanie formatu tekstu, - Edytowanie układu strony, - Edycję i pracę z dowolnym dokumentem PDF, - Zabezpieczanie i podpisywanie dokumentów PDF, - Tworzenie i konwersję dokumentów PDF, - Digitalizację dokumentów za pomocą OCR, |

II. Licencja na system operacyjny – do każdego zaoferowanego zestawu – licencja dożywotnia:

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

2. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

3. Obsługa komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

4. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

5. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

6. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

7. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

11. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

Nie dopuszczamy urządzeń z zainstalowanym systemem Microsoft Windows w wersji edukacyjnej, ponieważ jest on przeznaczony wyłącznie dla instytucji edukacyjnych.

III. Oprogramowanie zabezpieczające – do każdego zaoferowanego zestawu – licencja 36 miesięcy:

System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance + musi umożliwiać co najmniej:

1. Wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie rzeczywistym algorytmów kompresji,

2. Wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych,

3. Stosowanie kwarantanny

4. Wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa (roguewear)

5. Skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu,

6. Automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci,

7. Skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji.

8. Zarządzanie stacją kliencką poprzez zbieranie informacji co najmniej o: nazwie, producencie i modelu komputera, przynależności do grupy roboczej/domeny, szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach użytkowników, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, parametrach sprzętowych (procesor, RAM, SN, dysk), BIOS, interfejsach sieciowych, dołączonych peryferiach.

9. Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS

10. Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów

11. Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu wykrywania skanowania portów

12. Moduł wykrywania ataków DDoS musi posiadać kilka poziomów wrażliwości

13. Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane na stacji za pomocą algorytmów szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH

14. Pełne szyfrowanie dysków działających w oferowanych komputerach zapobiegające utracie danych z powodu utraty / kradzieży stacji roboczej.

15. Oprogramowanie musi szyfrować całą zawartość na urządzeniach przenośnych, takich jak pendrive, dyski USB i udostępniać ją tylko autoryzowanym użytkownikom.

16. Musi umożliwiać blokowanie wybranych przez administratora urządzeń zewnętrznych podłączanych do stacji;

17. Musi umożliwiać zdefiniowanie listy zaufanych urządzeń, które nie będą blokowane podczas podłączanie do stacji.

18. Możliwość blokady zapisywania plików na zewnętrznych dyskach USB oraz możliwości uruchamiania oprogramowania z takich dysków. Blokada ta musi umożliwiać korzystanie z pozostałych danych zapisanych na takich dyskach.

19. Interfejs zarządzania musi wyświetlać monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamiać o zakończeniu licencji.

20. Moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania ransomware poprzez ograniczenie możliwości modyfikowania chronionych plików, tylko do procesów systemowych oraz zaufanych aplikacji.

21. Możliwość zdefiniowania chronionych folderów zawierających wrażliwe dane użytkownika.

22. Możliwość zdefiniowania zaufanych folderów. Aplikacje uruchamiane z zaufanych folderów mają możliwość modyfikowania plików objętych ochroną any ransomware.

23. Monitorowanie krytycznych danych użytkownika zapobiegające atakom ransomware;

24. Centralna konsola zarządzająca umożliwiająca co najmniej:

a) przechowywanie danych w bazie typu SQL

b) zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania, na pojedynczych stacjach, zakresie adresów IP lub grupie z ActiveDirectory;

c) tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania, z rozróżnieniem docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systemów Windows i Linux), w formie plików .exe lub .msi oraz formatach dla systemów Linux

d) centralną dystrybucję uaktualnień definicji ochronnych, których źródłem będzie plik na serwerz konsoli;

e) raportowanie z prezentacją tabelaryczną i graficzną, możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów, eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń serwera konsoli, jak i raporty zbierane ze stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach klienckich;

f) definiowanie struktury opartej o role i polityki, w których każda z funkcjonalności musi mieć możliwość konfiguracji;

25. Możliwość tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z serwera;

26. Dostęp do konsoli z dowolnego miejsca w nagłych przypadkach;

27. Możliwość przeglądania raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń

28. Centralna konsola do zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarządzanie informacjami odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych w nagłych przypadkach.

29. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych;

30. System musi umożliwiać, z konsoli na serwerze, co najmniej:

a) różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i blokowanie

b) przyznawanie praw dostępu dla nośników pamięci tj. USB, CD

c) regulowania połączeń WiFi i Bluetooth

d) kontrolowanie i regulowanie użycia urządzeń peryferyjnych typu: drukarki, skanery i kamery internetowe

e) blokadę lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi

f) blokowanie dostępu dowolnemu urządzeniu

g) tymczasowe dodanie dostępu do urządzenia przez administratora

h) szyfrowanie zawartości USB i udostępnianie jej na stacjach końcowych;

i) zablokowanie funkcjonalności portów USB, blokując dostęp urządzeniom innym niż klawiatura i myszka

j) zezwalać na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez administratora

k) używać tylko zaufanych urządzeń sieciowych;

31. Funkcja wirtualnej klawiatury

32. Możliwość blokowania każdej aplikacji , w tym w oparciu o kategorie

33. Możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych

34. Tworzenie listy aplikacji zainstalowanych na komputerach klientach poprzez konsolę administracyjną na serwerze

35. Kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing application, backup software,  encrypting tool

36. Możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki;

37. Możliwość zablokowania funkcji Printscreen

38. Monitorowanie przesyłu danych między aplikacjami;

39. Monitorowanie i kontrola przepływu poufnych informacji

40. Blokowanie plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj

41. Monitorowanie i zarządzanie danymi udostępnianymi poprzez zasoby sieciowe;

42. Ochrona przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe

43. Ochrona zawartości schowka systemu

44. Ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL

45. Dodawanie wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych

46. Ochrona plików zamkniętych w archiwach

47. Zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed wyciekiem

48. Możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki

49. Wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego działania

50. Ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p

51. Monitorowanie działań związanych z obsługą plików, takich jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i sieciowych.

52. Monitorowanie określonych rodzajów plików.

53. Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów z procedury monitorowania.

54. Możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach

55. Możliwość śledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach roboczych;

56. Możliwość definiowana własnych typów plików

57. Usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru oraz defragmentacji dysku

58. Optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego całkowitym uruchomieniem

59. Możliwość zaplanowania optymalizacji na wskazanych stacjach klienckich

60. System ochrony i zarządzania urządzeniami za pomocą platformy w chmurze;.

61. Musi posiadać możliwość sprawdzenia listy urządzeń przypisanych użytkownikowi

62. Musi posiadać możliwość eksportu danych użytkownika

63. Import listy urządzeń z pliku CSV

64. Dodawanie urządzeń;

65. Podgląd co najmniej następujących informacji konfiguracji: data i status wdrożenia, status urządzenia, numer telefonu, właściciel,  grupa, reguły, wersja agenta

66. Podgląd co najmniej następujących informacji sprzętowych: model, producent, system, adres MAC, bluetooth, wolna przestrzeń na dysku, całkowita przeszłość na dysku, użycie procesora,;

67. Podgląd zainstalowanych aplikacji;

68. Moduł raportowania aktywności, skanowania oraz naruszenia reguł;

69. Oprogramowanie pozwalające na wykrywanie oraz zarządzanie podatnościami bezpieczeństwa dostępne przez przeglądarkę internetową;

70. Portal zarządzający w postaci SaaS;

71. Skanowanie podatności za pomocą kodów skanujących;

72. Kody skanujące w postaci usługi hostowanej na serwerach producenta oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie

73. Portal zarządzający musi umożliwiać:

a) przegląd wybranych danych;

b) zablokowanie możliwości zmiany konfiguracji;

c) zarządzanie skanami podatności (start, stop), przeglądanie listy podatności oraz tworzenie raportów;

d) tworzenie grup skanów z odpowiednią konfiguracją poszczególnych skanów podatności

e) eksport skanów podatności do pliku CSV;

IV. Oprogramowanie użytkowe do każdego zaoferowanego zestawu:

Zainstalowane oprogramowanie biurowe- kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele i wykresy.

2. Zapisywanie w wielu formatach, w tym w standardowym formacie w formacie.doc lub w HTML;

3. Eksport dokumentów do formatu PDF;

4. Tworzenie notatek, faksów, listów, życiorysów i scalanie dokumentów, a także długich, złożonych dokumentów składających się z wielu części uzupełnionych bibliografiami, tabelami informacyjnymi i indeksami;

5. Sprawdzanie pisowni, tezaurus, autokorekta i dzielenie wyrazów;

6. Musi zawierać szablony dokumentów oraz musi pozwalać użytkownikowi na tworzenie własnych szablonów;

7. Przeglądanie dokumentu w widoku konspektu i śledzenie obiektów wstawionych do dokumentu;

8. Tworzenie indeksów i tabel;

9. Aktywne hiperłącza i elementy umożliwiające przechodzenie bezpośrednio do samych elementów składowych;

10. Narzędzia do publikowania i rysowania;

11. Tworzenie broszur, biuletynów i zaproszeń

12. Formatowanie dokumentów za pomocą układów wielokolumnowych, ramek, grafiki, tabel i innych obiektów.

13. Możliwość wykonywania zaawansowanych obliczeń lub tworzeniu relacji logicznych;

14. Możliwość tworzenia rysunków, grafiki, legendy i innych typów rysunków bezpośrednio w dokumentach tekstowych, w tym w formatach JPG i GIF;

15. Możliwość skonfigurowanie interfejsu zgodnie z preferencjami użytkownika, w tym dostosowywanie ikon i menu;

16. Możliwość ustawienia różnych okien programów, takich jak okno stylów lub nawigator, jako ruchome okna w dowolnym miejscu na ekranie.

17. Możliwość zadokowania okien do krawędzi obszaru roboczego.

18. Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść";

19. Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek

20. Wyróżnianie liczb ujemnych

21. Komórki w formacie walutowym

22. Wyłączanie automatycznych zmian

23. Formatowanie arkuszy

24. Stosowanie automatycznego formatowania do zaznaczonego zakresu komórek

25. Wybieranie motywów dla arkuszy

26. Przypisywanie formatów przez formułę

27. Stosowanie formatowania warunkowego

28. Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

29. Kopiowanie do wielu arkuszy

30. Zaznaczanie wielu komórek

31. Grupowanie i rozgrupowywanie komórek

32. Formatowanie liczb z miejscami dziesiętnymi

33. Formaty liczb użytkownika

34. Formatowanie liczb jako tekstu

35. Konwertowanie tekstu do liczb

36. Wstawianie i edycja komentarzy

37. Zmiana nazw arkuszy

38. Zmiana wysokości wiersza lub szerokości kolumny

39. Zmiana widoku tabeli

40. Korzystanie z zaokrąglonych liczb

41. Kopiowanie tylko widocznych komórek

42. Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

43. Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

44. Obracanie tekstu

45. Wpisywanie tekstu wielowierszowego

46. Tekst w indeksie górnym i dolnym

47. Wstawianie znaków specjalnych

48. Zmiana koloru tekstu

49. Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania;

50. Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

51. Rejestrowanie zmian

52. Wprowadzanie wartości i formuł

53. Obliczanie za pomocą formuł

54. Kopiowanie formuł

55. Obliczenia dotyczące dat i godzin

56. Obliczanie różnic czasowych

57. Wprowadzanie ułamków

58. Wprowadzanie liczb z wiodącymi zerami

59. Stosowanie wielu arkuszy

60. Nawigowanie między zakładkami arkuszy

61. Automatyczne wstawianie danych w oparciu o przylegające komórki

62. Stosowanie list sortowania

63. Stosowanie filtrów

64. Stosowanie Autofiltra

65. Kopiowanie tylko widocznych komórek

66. Wprowadzanie formuł macierzy

67. Obracanie tabel (transponowanie)

68. Wprowadzanie adresów

69. Rozpoznawanie nazw jako adresów

70. Tworzenie odwołań do komórek metodą "przeciągnij i upuść"

71. Adresy i odwołania bezwzględne i względne

72. Odwołania do innych arkuszy kalkulacyjnych i tworzenie odwołań do adresów URL

73. Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

74. Wprowadzanie formuł macierzy

75. Wstawianie danych z tabel zewnętrznych (kwerenda WWW)

76. Zakresy bazodanowe w arkuszach

77. Definiowanie zakresu bazy danych

78. Filtrowanie zakresów baz danych

79. Sortowanie danych

80. Tabela przestawna

81. Wybór zakresu wyjściowego tabeli przestawnej

82. Konsolidowanie danych

83. Stosowanie operacji wielokrotnych

84. Poprawność zawartości komórek

85. Drukowanie i podgląd wydruku

86. Określanie zakresów wydruku w arkuszu

87. Definiowanie frafik I kolorów w tle wydruku (znaki wodne);

88. Importowanie i eksportowanie dokumentów

89. Otwieranie i zapisywanie plików tekstowych w formacie CSV

90. Import i eksport tekstowych plików CSV z formułami

91. Zapisywanie i otwieranie arkuszy w formacie HTML

92. Wklejanie zawartości w specjalnych formatach

93. Ochrona komórek przed zmianami

94. Wyłączanie ochrony komórek

95. Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek

96. Wstawianie danych z tabel zewnętrznych (kwerenda WWW)

97. Rejestrowanie makra

98. Tworzenie pokazów slajdów i prezentacji mogących zawierać wykresy, rysunki, tekst, multimedia;

99. Możliwość importowania i modyfikowania prezentacji programu Microsoft PowerPoint;

100. Tworzenie grafiki wektorowej

101. Tworzenie slajdów

102. Wzorce ułatwiające stworzenie slajdów.

103. Możliwość przypisania efektów dynamicznych, w tym animacji efektów przejścia.

104. Tworzenie prezentacji

105. Widok materiałów informacyjnych zawierajacy miniaturki

106. slajdów oraz tekst objaśniający slajdy;

107. Wykonanie próby pokazu z pomiarem czasu.

108. Możliwość  opublikowania slajdów jako materiałów informacyjnych lub w formie plików HTML.

109. Pokaz slajdów wyświetlany w sposób automatyczny czy zależny od prelegenta.

110. Rozmieszczenie, wyrównywanie i rozstawienie obiektów

111. Przenikanie obiektów

112. Rysowanie wycinków i fragmentów

113. Duplikowanie obiektów

114. Grupowanie obiektów

115. Zespalanie obiektów i tworzenie figur

116. Łączenie linii

117. Łączenie obiektów 3D

118. Obracanie obiektów

119. Edycja kolorów i tekstur

120. Definiowanie kolorów niestandardowych

121. Zamiana kolorów

122. Tworzenie wypełnienia gradientowego

123. Fontwork w grafice tekstowej

124. Praca z warstwami

125. Zmiana i dodawanie strony wzorcowej

126. Zmiana wypełnienia tła strony

127. Przenoszenie obiektów na inną warstwę

128. Skróty dla obiektów rysunkowych

129. Wstawianie obrazów

130. Wstawianie, edycja i zapisywanie map bitowych

131. Wstawienia i kopiowanie elementów graficznych z Galerii

132. Korzystanie z punktów sklejania

133. Tworzenie i przeglądanie baz danych

134. Rejestracja i usuwanie baz danych

135. Praca z tabelami, kwerendami, formularzami, raportami

136. Importowanie i eksportowanie danych;

137. Środowisko programistyczne;

138. Tworzenie okien dialogowych

139. Tworzenie formantów w edytorze okien dialogowych

140. Programowanie kontrolek w edytorze okien dialogowych

141. Praca z makrami co najmniej w jęz. Visual Basi i Python

142. Organizacja i lokalizacja skryptów Pythona lub innego języka programowania

143. Uruchamianie interaktywnej konsoli Pythona lub innego języka programowania

144. Programowanie za pomocą skryptów Pythona lub innego języka programowania

145. Wywoływanie podstawowych makr z Pythona lub innego języka programowania

V. Część II zamówienia – sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa

Przedmiotu zamówienia:

Diagnoza cyberbezpieczeństwa

Diagnoza cyberbezpieczeństwa:

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa zgodnie z formularzem pn.: „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” – formularz znajduje się w załączniku 5 b), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem KRI, ustawą o KSC oraz normą ISO 27001. Diagnoza cyberbezpieczeństwa ma być przeprowadzona przez Wykonawcę, który posiada uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r.  – załącznik 5 c) w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu:

-  Certified Internal Auditor (CIA)

- Certified Information System Auditor (CISA)

- Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób

- Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301   wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z    dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób

- Certified Information Security Manager (CISM)

- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

- Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

- Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

- Certified Reliability Professional

- Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Audyt cyberbezpieczeństwa należy przeprowadzić w Urzędzie Gminy Sejny, diagnozę cyberbezpieczeństwa należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

Załączniki do opisu diagnozy cyberbezpieczeństwa:

Załącznik 5 b) Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Załącznik 5 c) Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r.

UWAGA dotyczy części I i II zamówienia:

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.