Or.SO.2713.5.2022	Załącznik nr 3

Specyfikacja Serwera dla Urzędu Gminy

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Serwer | Model………………………………….** |
|  |  |  | Symbol……………………………...** |
|  |  |  | Producent urządzenia: …………………………………………………………………………………...** |
| 2 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” Hot Plug, dostarczona wraz z szynami do montażu w szafie bez organizera kabli. | Tak/Nie* |
| 3 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania dwóch procesorów, dziesięciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak/Nie* |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Tak/Nie* |
| 5 | Procesor | Procesor co najmniej dziesięciordzeniowy zaprojektowany do pracy w serwerach. Punktacja procesora w testach podanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na poziomie 24000 punktów. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu | Tak/Nie* |
| 6 | Pamięć RAM | Zainstalowane 32 GB DDR4 – min. 3200 MHz w 1 module.. Płyta główna powinna obsługiwać minimum do 1 TB pamięci RAM w tym do 128 GB bez konieczności wymiany modułów już umieszczonych. | Tak/Nie* |
| 7 | Zabezpieczenia pamięci RAM | Korekcja błędu pojedynczego bitu pamięci, Memory Mirror. | Tak/Nie* |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, wsparcie dla protokołu IPv4, IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI. | Ilość portów RJ45 10/100/1000 ………** |
|  |  |  | Wsparcie dla IPv4/v6; oraz możliwość obsługi iSCSI: Tak/Nie* |
| 9 | Dyski systemowe | Zainstalowane 2 dyski systemowe SSD 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR1 | Tak*/Nie* |
| 10 | Dyski twarde (dodatkowe) | Zainstalowane 2 dyski 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 3.5in HYB CARR CK. | Format zainstalowanych dysków: 3,5” Tak/Nie* |
|  |  |  | Ilość zainstalowanych dysków SAS: ………………………………………...** |
|  |  |  | Pojemność jednostkowa dysków: ………………………………………...** |
|  |  |  | Prędkość zainstalowanych dysków [rpm]: ……………………………...** |
|  |  |  | Technologia HotPlug: Tak/Nie* |
| 11 | Kontroler RAID | Dedykowany kontroler do obsługi min. 12 dysków SATA/SAS z możliwością zapisu do pamięci nieulotnej 8GB z min. RAID 0,1,5,6,10,50,60; | Tak/Nie* |
| 12 | Porty zewnętrzne | min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.2 lub nowszej, min. 2 porty RJ45, min. 1 port RJ45 (karty zarządzania), 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. | Ilość portów RJ45: ………………....** |
|  |  |  | Ilość portów USB: …........** z czego ilość portów USB 3.0 lub nowszej …..…** |
|  |  |  | Ilość portów RJ45 (karty zarządzania): ……………………….** |
|  |  |  | Ilość portów VGA: ……**, z czego na przednim panelu: ……………………** |
|  |  |  | Ilość portów RS232: ……………….** |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 13 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości co najmniej 1280x1024. | Tak/Nie* |
| 14 | Zasilacze | Redundantne 2 zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 500W każdy wraz z kablami zasilającymi o dł. min. 2m każdy. | Hot-Plug: Tak/Nie* |
|  |  |  | Moc pojedynczego zasilacza: ………………...** |
|  |  |  | Dołączone okablowanie: Tak/Nie* |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 15 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. | Tak/Nie* |
| 16 | System operacyjny | Licencja na system Microsoft Windows Server 2019 standard w aktualnej wersji z możliwością downgrade do Microsoft Windows Server 2012R2. | Tak/Nie* |
| 17 | Call do systemu operacyjnego | 30 szt. w wersji na użytkownika | Tak/Nie* |
| 18 | Diagnostyka | Rozwiązanie wizualne na froncie obudowy, sygnalizujące prawidłową pracę oraz awarie podzespołów serwera. | Tak/Nie* |
| 19 | Karta zarządzania | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane zewnętrzne złącze RJ-45 i umożliwiająca co najmniej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub RJ45. | Tak/Nie* |
| 20 | Zgodność z systemami operacyjnymi | MS Windows Server 2012 MS Windows Server 2012 R2 MS Windows Server 2016 MS Windows Server 2019 Wydruk ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego celem potwierdzenia, że serwer posiada certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemami operacyjnymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. | Tak/Nie* |
| 21 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
| 24 | Certyfikaty | Zaświadczenie/deklaracja zgodności CE. | Tak/Nie* |
| 25 | Oświadczenie gwarancyjne | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że na oferowane urządzenie jest świadczona gwarancja przez autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski na cały czas zaoferowanej gwarancji przez Wykonawcę i w razie niemożliwości wywiązania się Wykonawcy z postanowień gwarancyjnych wobec Zamawiającego przejmie na siebie ich realizację bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Dokument musi być złożony w oryginale. (dokument należy dołączyć do oferty). | Tak/Nie* |
| 26 | Inne dokumenty | Adres strony internetowej producenta serwera umożliwiającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez wprowadzenie numeru seryjnego lub modelu serwera | ………………………………………** |

Specyfikacja Serwera dla Szkoły Podstawowej w Cielądzu

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Serwer | Model………………………………….** |
|  |  |  | Symbol……………………………...** |
|  |  |  | Producent urządzenia: …………………………………………………………………………………...** |
| 2 | Obudowa | Typu Tower o wysokości 5U z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19” z możliwością instalacji min. 8 dysków 3,5” Hot Plug. | Tak/Nie* |
| 3 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania dwóch procesorów, ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak/Nie* |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Tak/Nie* |
| 5 | Procesor | Procesor co najmniej ośmiordzeniowy zaprojektowany do pracy w serwerach. Punktacja procesora w testach podanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na poziomie 11 100 punktów. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu | Tak/Nie* |
| 6 | Pamięć RAM | Zainstalowane 16 GB DDR4 – min. 2400 MHz faktyczna Znamionowa min 3200MHz w 1 module.. Płyta główna powinna obsługiwać minimum do 512 GB pamięci RAM w tym do 64 GB bez konieczności wymiany modułów już umieszczonych. | Tak/Nie* |
| 7 | Zabezpieczenia pamięci RAM | Korekcja błędu pojedynczego bitu pamięci, Memory Mirror. | Tak/Nie* |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, wsparcie dla protokołu IPv4, IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI. | Ilość portów RJ45 10/100/1000 ………** |
|  |  |  | Wsparcie dla IPv4/v6; oraz możliwość obsługi iSCSI: Tak/Nie* |
| 9 | Dyski systemowe | Zainstalowane 2 dyski systemowe SSD 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR1 | Tak*/Nie* |
| 10 | Kontroler RAID | Dedykowany kontroler do obsługi min. 8 dysków SATA/SAS z możliwością zapisu do pamięci nieulotnej 8GB z min. RAID 0,1,5,10,50; | Tak/Nie* |
| 11 | Porty zewnętrzne | min. 8 portów USB z czego min. 3 w technologii 3.0 lub nowszej, min. 2 porty RJ45, min. 1 port RJ45 (karty zarządzania), 1 port VGA 1 port RS232. | Ilość portów RJ45: ………………....** |
|  |  |  | Ilość portów USB: …........** z czego ilość portów USB 3.0 lub nowszej …..…** |
|  |  |  | Ilość portów RJ45 (karty zarządzania): ……………………….** |
|  |  |  | Ilość portów VGA: |
|  |  |  | Ilość portów RS232: ……………….** |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości co najmniej 1280x1024. | Tak/Nie* |
| 13 | Zasilacze | Zasilacz o mocy maksymalnej 500W wraz z niezbędnymi kablami | Hot-Plug: Tak/Nie* |
|  |  |  | Moc zasilacza: ………………...** |
|  |  |  | Dołączone okablowanie: Tak/Nie* |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 14 | System operacyjny | Licencja na system Microsoft Windows Server 2019 standard w aktualnej wersji z możliwością downgrade do Microsoft Windows Server 2012R2. | Tak/Nie* |
| 15 | Call do systemu operacyjnego | 60 szt. w wersji na użytkownika | Tak/Nie* |
| 16 | Diagnostyka | Rozwiązanie wizualne na froncie obudowy, sygnalizujące prawidłową pracę oraz awarie podzespołów serwera. | Tak/Nie* |
| 17 | Karta zarządzania | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane zewnętrzne złącze RJ-45 i umożliwiająca co najmniej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub RJ45. | Tak/Nie* |
| 18 | Zgodność z systemami operacyjnymi | MS Windows Server 2012 MS Windows Server 2012 R2 MS Windows Server 2016 MS Windows Server 2019 Wydruk ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego celem potwierdzenia, że serwer posiada certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemami operacyjnymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. | Tak/Nie* |
| 19 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
| 20 | Certyfikaty | Zaświadczenie/deklaracja zgodności CE. | Tak/Nie* |
| 21 | Oświadczenie gwarancyjne | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że na oferowane urządzenie jest świadczona gwarancja przez autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski na cały czas zaoferowanej gwarancji przez Wykonawcę i w razie niemożliwości wywiązania się Wykonawcy z postanowień gwarancyjnych wobec Zamawiającego przejmie na siebie ich realizację bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Dokument musi być złożony w oryginale. (dokument należy dołączyć do oferty). | Tak/Nie* |
| 22 | Inne dokumenty | Adres strony internetowej producenta serwera umożliwiającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez wprowadzenie numeru seryjnego lub modelu serwera | ………………………………………** |

Specyfikacja Serwera dla Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Serwer | Model………………………………….** |
|  |  |  | Symbol……………………………...** |
|  |  |  | Producent urządzenia: …………………………………………………………………………………...** |
| 2 | Obudowa | Typu Tower o wysokości 5U z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19” z możliwością instalacji min. 8 dysków 3,5” Hot Plug. | Tak/Nie* |
| 3 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania dwóch procesorów, ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak/Nie* |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Tak/Nie* |
| 5 | Procesor | Procesor co najmniej ośmiordzeniowy zaprojektowany do pracy w serwerach. Punktacja procesora w testach podanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na poziomie 11 100 punktów. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu | Tak/Nie* |
| 6 | Pamięć RAM | Zainstalowane 16 GB DDR4 – min. 2400 MHz faktyczna Znamionowa min 3200MHz w 1 module.. Płyta główna powinna obsługiwać minimum do 512 GB pamięci RAM w tym do 64 GB bez konieczności wymiany modułów już umieszczonych. | Tak/Nie* |
| 7 | Zabezpieczenia pamięci RAM | Korekcja błędu pojedynczego bitu pamięci, Memory Mirror. | Tak/Nie* |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, wsparcie dla protokołu IPv4, IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI. | Ilość portów RJ45 10/100/1000 ………** |
|  |  |  | Wsparcie dla IPv4/v6; oraz możliwość obsługi iSCSI: Tak/Nie* |
| 9 | Dyski systemowe | Zainstalowane 2 dyski systemowe SSD 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR1 | Tak*/Nie* |
| 10 | Kontroler RAID | Dedykowany kontroler do obsługi min. 8 dysków SATA/SAS z możliwością zapisu do pamięci nieulotnej 8GB z min. RAID 0,1,5,10,50; | Tak/Nie* |
| 11 | Porty zewnętrzne | min. 8 portów USB z czego min. 3 w technologii 3.0 lub nowszej, min. 2 porty RJ45, min. 1 port RJ45 (karty zarządzania), 1 port VGA 1 port RS232. | Ilość portów RJ45: ………………....** |
|  |  |  | Ilość portów USB: …........** z czego ilość portów USB 3.0 lub nowszej …..…** |
|  |  |  | Ilość portów RJ45 (karty zarządzania): ……………………….** |
|  |  |  | Ilość portów VGA: |
|  |  |  | Ilość portów RS232: ……………….** |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości co najmniej 1280x1024. | Tak/Nie* |
| 13 | Zasilacze | Zasilacz o mocy maksymalnej 500W wraz z niezbędnymi kablami | Hot-Plug: Tak/Nie* |
|  |  |  | Moc zasilacza: ………………...** |
|  |  |  | Dołączone okablowanie: Tak/Nie* |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 14 | System operacyjny | Licencja na system Microsoft Windows Server 2019 standard w aktualnej wersji z możliwością downgrade do Microsoft Windows Server 2012R2. | Tak/Nie* |
| 15 | Call do systemu operacyjnego | 60 szt. w wersji na użytkownika | Tak/Nie* |
| 16 | Diagnostyka | Rozwiązanie wizualne na froncie obudowy, sygnalizujące prawidłową pracę oraz awarie podzespołów serwera. | Tak/Nie* |
| 17 | Karta zarządzania | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane zewnętrzne złącze RJ-45 i umożliwiająca co najmniej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub RJ45. | Tak/Nie* |
| 18 | Zgodność z systemami operacyjnymi | MS Windows Server 2012 MS Windows Server 2012 R2 MS Windows Server 2016 MS Windows Server 2019 Wydruk ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego celem potwierdzenia, że serwer posiada certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemami operacyjnymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. | Tak/Nie* |
| 19 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
| 20 | Certyfikaty | Zaświadczenie/deklaracja zgodności CE. | Tak/Nie* |
| 21 | Oświadczenie gwarancyjne | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że na oferowane urządzenie jest świadczona gwarancja przez autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski na cały czas zaoferowanej gwarancji przez Wykonawcę i w razie niemożliwości wywiązania się Wykonawcy z postanowień gwarancyjnych wobec Zamawiającego przejmie na siebie ich realizację bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Dokument musi być złożony w oryginale. (dokument należy dołączyć do oferty). | Tak/Nie* |
| 22 | Inne dokumenty | Adres strony internetowej producenta serwera umożliwiającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez wprowadzenie numeru seryjnego lub modelu serwera | ………………………………………** |

Specyfikacja Serwera dla jednostki nadzorowanej

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Serwer | Model………………………………….** |
|  |  |  | Symbol……………………………...** |
|  |  |  | Producent urządzenia: …………………………………………………………………………………...** |
| 2 | Obudowa | Typu Tower o wysokości 5U z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19” z możliwością instalacji min. 8 dysków 3,5” Hot Plug. | Tak/Nie* |
| 3 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania dwóch procesorów, ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak/Nie* |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Tak/Nie* |
| 5 | Procesor | Procesor co najmniej ośmiordzeniowy zaprojektowany do pracy w serwerach. Punktacja procesora w testach podanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na poziomie 11 100 punktów. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu | Tak/Nie* |
| 6 | Pamięć RAM | Zainstalowane 16 GB DDR4 – min. 2400 MHz faktyczna Znamionowa min 3200MHz w 1 module.. Płyta główna powinna obsługiwać minimum do 512 GB pamięci RAM w tym do 64 GB bez konieczności wymiany modułów już umieszczonych. | Tak/Nie* |
| 7 | Zabezpieczenia pamięci RAM | Korekcja błędu pojedynczego bitu pamięci, Memory Mirror. | Tak/Nie* |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, wsparcie dla protokołu IPv4, IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI. | Ilość portów RJ45 10/100/1000 ………** |
|  |  |  | Wsparcie dla IPv4/v6; oraz możliwość obsługi iSCSI: Tak/Nie* |
| 9 | Dyski systemowe | Zainstalowane 2 dyski systemowe SSD 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR1 | Tak*/Nie* |
| 10 | Kontroler RAID | Dedykowany kontroler do obsługi min. 8 dysków SATA/SAS z możliwością zapisu do pamięci nieulotnej 8GB z min. RAID 0,1,5,10,50; | Tak/Nie* |
| 11 | Porty zewnętrzne | min. 8 portów USB z czego min. 3 w technologii 3.0 lub nowszej, min. 2 porty RJ45, min. 1 port RJ45 (karty zarządzania), 1 port VGA 1 port RS232. | Ilość portów RJ45: ………………....** |
|  |  |  | Ilość portów USB: …........** z czego ilość portów USB 3.0 lub nowszej …..…** |
|  |  |  | Ilość portów RJ45 (karty zarządzania): ……………………….** |
|  |  |  | Ilość portów VGA: |
|  |  |  | Ilość portów RS232: ……………….** |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości co najmniej 1280x1024. | Tak/Nie* |
| 13 | Zasilacze | Zasilacz o mocy maksymalnej 500W wraz z niezbędnymi kablami | Hot-Plug: Tak/Nie* |
|  |  |  | Moc zasilacza: ………………...** |
|  |  |  | Dołączone okablowanie: Tak/Nie* |
|  |  |  | Tak/Nie* |
| 14 | System operacyjny | Licencja na system Microsoft Windows Server 2019 Essentials w aktualnej wersji z możliwością downgrade do Microsoft Windows Server 2016 Essentials. | Tak/Nie* |
| 15 | Diagnostyka | Rozwiązanie wizualne na froncie obudowy, sygnalizujące prawidłową pracę oraz awarie podzespołów serwera. | Tak/Nie* |
| 16 | Karta zarządzania | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane zewnętrzne złącze RJ-45 i umożliwiająca co najmniej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub RJ45. | Tak/Nie* |
| 17 | Zgodność z systemami operacyjnymi | MS Windows Server 2012 MS Windows Server 2012 R2 MS Windows Server 2016 MS Windows Server 2019 Wydruk ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego celem potwierdzenia, że serwer posiada certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemami operacyjnymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. | Tak/Nie* |
| 18 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
| 19 | Certyfikaty | Zaświadczenie/deklaracja zgodności CE. | Tak/Nie* |
| 20 | Oświadczenie gwarancyjne | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że na oferowane urządzenie jest świadczona gwarancja przez autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski na cały czas zaoferowanej gwarancji przez Wykonawcę i w razie niemożliwości wywiązania się Wykonawcy z postanowień gwarancyjnych wobec Zamawiającego przejmie na siebie ich realizację bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Dokument musi być złożony w oryginale. (dokument należy dołączyć do oferty). | Tak/Nie* |
| 21 | Inne dokumenty | Adres strony internetowej producenta serwera umożliwiającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez wprowadzenie numeru seryjnego lub modelu serwera | ………………………………………** |

Specyfikacja - Stacja robocza wraz z monitorem:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. |  |
|  | Obudowa | Typu mini tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o wysokim (pełnym) profilu. Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się stosowanie napędów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy. Przygotowana zatoka wraz z śrubami mocowaniami do rozbudowy o dysk 3,5”. Wyposażona w czytnik kart multimedialnych - Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym - Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 2W |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz maksymalnie 280W o sprawności minimum 85% |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.: - 1 x PCI Express 3.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, - 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe |  |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86. Punktacja procesora na poziomie wydajności liczonej w punktach równa lub wyższa procosorowi Intel® Core™ i5-10400 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR4 2666MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. |  |
|  | Dysk twardy | Min 256GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN WiFi 802.11ac 1x1 + BT 4.0 |  |
|  | Porty/złącza | Wbudowane porty/złącza: Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą min: - 1 x VGA, - 1 x HDMI 1.4, - 1 x DisplayPort 1.4, Pozostałe porty/złącza: - 8 x USB w tym: - z przodu obudowy min. 4 x USB3.1 - z tyłu obudowy min. 4 x USB - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - port szeregowy - czytnik kart pamięci min. SD Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US Mysz bezprzewodowa (scroll) |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |  |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy |  |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego lub SSD - test monitora - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej - test myszy i klawiatury - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja oraz data wydania Bios - Procesor: Nazwa, taktowanie - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci - Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy - Monitor: producent, model, rozdzielczość System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Energy Star 8.0 - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE nie większa niż 23 dB – dołączyć dokument potwierdzający głośność jednostki - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
|  | Waga/rozmiary urządzenia | Waga urządzenia poniżej 5 kg Wysokość nie może być większa niż 35cm Szerokość nie może być większa niż 15cm |  |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock - Oczko na kłódkę - TPM 2.0 |  |
|  | Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszego zapytania ofertowego. |  |

| Monitor o minimalnych parametrach: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i model monitora: | O parametrach nie gorszych niż: |  |
| Przekątna: | 23,8" |  |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Kontrast: | 3 000:1 |  |
| Jasność: | 250 cd/m2 |  |
| Rozmiar plamki: | Maksymalnie: 0,2745 mm |  |
| Matryca: | Diody LED |  |
| Czas reakcji: | Maksymalnie: 4 ms |  |
| Częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |  |
| Podstawowe złącza: | D-Sub x1 HDMI x1 |  |
| Konstrukcja: | Vesa 100x100 Low Blue Light Flicker Free |  |
| Gwarancja: | 36 m-cy |  |

Specyfikacja pakietu biurowego – Licencje:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licencja pakietu biurowego Office do użytku domowego i Małych firm | Rodzaj; Biurowe. Wersja; Box. Licencja; - Dla małych firm - Do użytku domowego. Czas trwania; Licencja wieczysta. Liczba stanowisk / jednostek; 1. Nośnik; Do pobrania. Wersja językowa; Polska. Zawierająca co najmniej:; Arkusz kalkulacyjny Program do obsługi poczty email Program do tworzenia prezentacji Edytor tekstu. Wspierane systemy operacyjne:; Windows 10/11, MacOS. |  |

Specyfikacja Urządzenie do archiwizacji danych wraz z dyskami:

| Parametr | Minimalne wymagania | Oferowane: Model……………………………… Symbol……………………………... Producent urządzenia: ……………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Co najmniej Czterordzeniowy processor AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 1,7GHz, 64-bitowy lub o nie gorszych parametrach |  |
| Obudowa | Co najmniej Rack 2U o wymiarach maksymalnych 90(H) x 490(W) x 540(D) mm, wraz z kompletem szyn teleskopowych |  |
| Ilość slotów RAM | Co najmniej 1x Long-DIMM DDR4 |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 4GB UDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do 16GB |  |
| Pamięć Flash | Co najmniej 512 MB |  |
| Ilość obsługiwanych dysków | Co najmniej 8 dysków 2.5"/3.5" SATA Hot Swap o maksymalnej pojemności 18TB każdy |  |
| Zainstalowane dyski | Co najmniej 2 dyski o pojemności 4TB wielkość 3,5 cala osiągające CMR 128MB/5400RPM kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem. Należy podać producenta dysków, model oraz link do sprawdzenia na stronach producenta urządzenia listę kompatybilności dysków |  |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 x Port 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M), 2 x 10 GbE SFP+ |  |
| Porty | Co najmniej 4x USB 3.2 Gen 1, 1 x PCIe Gen 2 x2 |  |
| Wskaźniki LED | Co najmniej HDD 1-8, stan, LAN, Power, USB |  |
| Obsługa RAID | Co najmniej Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10,10+Spare,50/60. |  |
| Funkcje RAID | Co najmniej Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. Przywracanie RAID. |  |
| Szyfrowanie | Co najmniej Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Mechanizm szyfrowania z akceleracją sprzętową. |  |
| System Operacyjny | Co najmniej Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008R2/2012/2012R2/2016/2019, Apple Mac OS 10.10+, Linux & UNIX |  |
| Stacja monitoringu | Co najmniej Obsługa do 16 kamer IP (8 darmowych [QVR PRO]). |  |
| Protokoły | Co najmniej CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |  |
| Usługi | Co najmniej Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Replikacja w czasie rzeczywistym, Klient LDAP, Serwer Syslog, Migawki wolumenów, Obsługa kontenerów (LXC – Docker), Serwer VPN |  |
| Zarządzanie dyskami | Co najmniej SMART, sprawdzanie złych sektorów |  |
| Rozszerzenie | Co najmniej Możliwość rozszerzenia o maksymalnie 16 zatok |  |
| Język GUI | Polski, Angielski |  |
| Gwarancja | Co najmniej Gwarancja 36 miesiące |  |
| Waga | Netto: max 10 kg, Brutto: max 16 kg |  |
| Pobór mocy | Maksymalnie 57 W |  |
| System plików | Co najmniej Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ oraz exFAT |  |
| iSCSI | Co najmniej Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |  |
| Liczba kont użytkowników | Co najmniej 4096 |  |
| Liczba grup | Co najmniej 512 |  |
| Liczba udziałów | Co najmniej 512 |  |
| Max ilość połączeń | Co najmniej 700 |  |
| Zasilanie | Co najmniej 250 W PSU, 100–240 V |  |
| Wentylatory | Co najmniej Minimum 2, o wymiarach co najmniej 70mm |  |
| UPS | Co najmniej Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS |  |