Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Poniżej zawarto wymagania techniczne dla serwera, który stanowi przedmiot zamówienia opisany w rozdziale III pkt. 1a

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PRODUCENT |  | …………………………..………………………… /wskazać nazwę producenta/ |
| 2 | MODEL / SYMBOL |  | …………………………..……………………… / wskazać nazwę modelu/ symbol/ |
| 3 | Rozmiar urządzenia | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do zarządzania kablami. |  |
| 4 | Procesory | Zainstalowane minimum 2 procesory, minimum 32 rdzenie, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 169 punkty dla oferowanej konfiguracji, wynik opublikowany na stronie http://spec.org. Wyniki testów zostaną przekazane na wezwanie do złożenia dokumentów. | ………………………………………………………………. /wskazać model, symbol, producenta procesora/ |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| 6 | Pamięć operacyjna | 128GB GB RDIMM DDR4 2933 MHZ w modułach o pojemności 16GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci RDIMM. Płyta główna z fabrycznym oznaczeniem logo producenta serwera (dopuszcza się logo producenta serwera na module zarządzania trwale zintegrowanym na płycie głównej). | ………………………………………………………………. /wskazać wielkość oferowanej pamięci/ |
| 7 | Dyski twarde | Wymagania minimalne: Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 10 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” Zainstalowany 8 dysków SAS 10K RPM SFF 12G o pojemności 1.2 TB każdy. Serwer wyposażony w dwie karty microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. Nie dopuszcza się zastosowania dysków SSD i dysków M.2. | ………………………………………………………………. /wskazać ilość zatok dyskowych na dysk/ |
| 8 | Kontroler dysków | Serwer wyposażony w sprzętowy kontroler RAID SAS HBA 12G zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 2GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. | ………………………………………………………………. /wskazać pojemność dysków SAS/ |
| 9 | Wyposażenie serwera | Serwer musi być wyposażony w: - 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3 lub nowsze gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi i kontrolerem RAID, każde gniazdo x16 (szybkość slotu – bus width) |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Serwer musi być wyposażony w: - 4 porty 1Gb RJ45 - dwa porty 10/25 Gb SFP28. Wszystkie porty z wkładkami 10 Gb SR Oferowane karty LAN muszą znajdować się na liście kart certyfikowanych z VMWare ESXi 7 lub nowszym. | ………………………………………………………………. /wskazać ilość interfejsów LAN/ |
| 12 | Porty | - 2 x USB 3.0 lub nowsze - 1x VGA (DB-15) - RS-232 (RJ-45) - KVM (klawiatura, mysz, video) wyprowadzony na front obudowy | ………………………………………………………………. /wskazać ilość portów USB/ |
| 13 | Zasilacze | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy 1050W. | ………………………………………………………………. /wskazać ilość i moc poszczególnych zasilaczy/ |
| 14 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 15 | Diagnostyka | Serwer musi posiadać na przedniej części obudowy sygnalizację stanu co najmniej: temperatury, zasilaczy, sieci, płyty głównej, wentylatorów Serwer musi posiadać przeglądarkowy dostęp do serwera w celu zarządzania serwerem, jak również udostępniając zdalną wirtualną konsolę. |  |
| 16 | Dodatkowa funkcjonalność | Karta do zarządzania niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), - Dostęp do karty zarządzającej poprzez: - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend; - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów - - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - - wsparcie dla Microsoft Active Directory - - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) - - Automatyczne wysyłanie zgłoszeń do serwisu - - Wymagane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające centralne monitorowanie i zarządzanie serwerami w tym zarządzanie za pomocą profili serwerowych (sekwencja bootowania systemu, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego i sterowników (dla Windows, VMware i Red Hat). - Wymagane SDK oraz API dla Python, Microsoft Power Shell, Ansible, Puppet, Chet dla celów integracji programistycznej |  |
| 17 | Bezpieczeństwo | Oferowany serwer wraz z elementami takimi jak dyski twarde i kontolery RAID muszą znajdować się na liście sprzętów certyfikowanych pod Vmware vSAN oraz VMWare Esxi 7. https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych (co najmniej) | Potwierdzenie wsparcia na liście kompatybilności (HCL) następujących systemów: - Microsoft Windows Server 2016 - Microsoft Windows Server 2019 - Microsoft Windows Server 2022 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 - VMware ESXi 7.0 U3 |  |
| 19 | Inne wymagania: | - Wszystkie niezbędne kable sieciowe kat. 6, zasilające, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera. - Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). - Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. - Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. - Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. |  |
| 20 | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja |  |
| 21 | Dokumenty | Dokumenty wymagane na życzenie Zamawiającego: - Zaświadczenie dot. normy ISO 9001 lub równoważne dla producenta - Zaświadczenie dot. normy ISO 14001 lub równoważne dla producenta - Test procesora - Deklaracja zgodności CE lub równoważna - Oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające, iż zaoferowane urządzenie pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |  |