Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr Z032/01/04/2022/JM/Z

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu analizy ruchu sieciowego oraz analizy behawioralnej.

- System analizy ruchu sieciowego musi składać się z następujących komponentów: wirtualnego kolektora gromadzącego, przechowującego i analizującego pakiety NetFlow oraz IPFIX, oraz jednego serwera fizycznego do zbierania kopii ruchu ze switchy fizycznych (port mirroring) i na tej podstawie wykonującego pomiarów wydajności sieci

- System do zbierania i  przechowywania  statystyk flow  musi umożliwiać zbieranie danych z 1000 urządzeń (‘netflow sources’) z wydajnością na dzień rozpoczęcia wdrożenia 100 tys. flows/ sek

- System do zbierania i  przechowywania  statystyk Flow  musi posiadać wsparcie dla następujących protokołów i elementów:

  - NetFlow (wersje 5, oraz 9);

  - IPFIX;

  - sFlow;

  - jFlow;

  - Netstream

  - Elementy IPFIX innych producentów, minimum VmWare NSX, Cisco: AVC, http, Gigamon: http, dns, ssl

  - Elementy Netflow V9: Cisco NSEL, NEL

- Rozwiązanie do zbierania kopii ruchu ze switchy fizycznych musi posiadać minimum 2 interfejsy monitorujące 10 Gbps Ethernet SFP+, o wydajności co najmniej 1,4M pakietów na sekundę. Musi być wyposażone w dysk o pojemności przynajmniej 500GB. Dodatkowo musi posiadać dwa interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb do zarządzania

- Maszyna wirtualna będąca kolektorem IPFIX musi posiadać 2 interfejsy do zarządzania 10/100/1000 MbE, na których będzie odbierany Netflow z urządzeń zewnętrznych

- System musi mieć możliwość zbierania kopii ruchu przynajmniej z 2 standardowych switchy wirtualnych (może być to zintegrowana funkcja kolektora lub dedykowana maszyna wirtualna)

- Kolektor IPFIX musi zapewniać możliwość zebrania min 3TB danych

- System musi udostępniać funkcję aktywnego tworzenia próbek ruchu z analizowanej kopii ruchu sieciowego. Musi istnieć możliwość aktywnego tworzenia próbek ruchu w formatach co najmniej Netflow wersji 5 i 9, IPFIX. System musi posiadać funkcję wysyłania aktywnie tworzonych próbek ruchu do systemu kolektora statystyk Netflow tego samego producenta oraz do innych systemów zbierających takie statystyki (minimum 10 równoczesnych odbiorców).

- System musi wykrywać nowe hosty pojawiające się w sieci teleinformatycznej.

- System musi zbierać i przechowywać informacje o MAC adresach komputerów oraz o przypisanych do nich adresów IPv4 i IPv6.

- System musi utrzymywać centralne repozytorium informacji o analizowanym ruchu sieciowym otrzymywanych z innych urządzeń sieciowych lub własnych komponentów.

- System musi udostępniać graficzny interfejs użytkownika do przetwarzania zebranych danych, w tym wyliczania statystyk i generowania raportów.

- System kolekcjonowania danych musi przechowywać informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia strumienia analizowanych danych z dokładnością do 1 milisekundy.

- System musi posiadać funkcje tworzenia wykresów i widoków analizowanych danych, aktualizowanych na bieżąco, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez administratora.

- System musi generować raporty pokazujące dane w formie graficznej (wykresy) jak i tabelarycznej, w oparciu o kryteria wprowadzane przez użytkowników w formie filtrów. Raporty muszą obejmować również informacje o wszystkich konwersacjach pomiędzy monitorowanymi hostami.

- System musi mieć możliwość wyświetlenia wszystkich hostname oraz url w zadanym przedziale czasu dla danego użytkownika, grupy użytkowników, sieci.

- System musi pozwalać na wyświetlenie listy połączeń SIP, dając informacje o stronach biorących udział w połączeniu, pomiar wydajności oraz identyfikację ruchu powiązanego z danym połączeniem

- System musi zbierać z kopii ruchu i udostępniać za pomocą protokołu IPFIX przynajmniej następujące informacje o sieci:

- adresy i sieci IP (źródłowe i docelowe),

- aplikacje (protokoły, porty źródłowe, docelowe oraz NBAR2),

- kraje rozpoznawane na podstawie sieci IP (dla adresów źródłowych i docelowych)

- ruch z określonymi flagami TCP,

- protokoły IPv4 oraz IPv6,

- system operacyjny i przeglądarkę hosta korzystającego z http,

- hostname’y, URLe, method, result code

- DHCP minimum: oferowany adres IP, typ wiadomości , długość dzierżawy, nazwa serwera, nazwa hosta, wymagany/wybrany adres IP

- DNS minimum: flagi DNS, odpytywana nazwa, odpowiedź serwera na dane zapytanie, kod odpowiedzi

- SAMBA: minimum dla SMB2: nazwa I typ pliku , ścieżka do pliku, typ operacji,

- VoIP: call ID, SIP called party, SIP calling party, SIP VIA, SIP ringing time, SIP RTP IP, SIP RTP audio i video, packet type, RTP jitter, RTP codec type,

- Metryki wydajności sieci: RTT i SRT (min, max, średnie), opóźnienie, jitter, retransmisje

- SMTP: nadawca email, błędy uwierzytelnienia

- MSSQL: sql query, error code, response type

- ARP

- TLS: wersja SSL, TLS, algorytm szyfrowania, długość klucza, data wystawienia i koniec ważności certyfikatu, urząd certyfikacji, nazwa usługi na jaką jest wystawiony certyfikat, JA3

- System musi posiadać możliwość filtrowania wyników według różnych kryteriów dostępnych w zbieranych danych oraz raportowania obciążenia sieci dla elementów minimum

  - użytkowników (UID, adresy źródłowe, docelowe),

- aplikacje (protokoły, porty źródłowe, docelowe),

- klasy ruchu QoS (ToS/DSCP),

- systemy autonomiczne (AS),

- protokoły,

- podsieci,

- ruch z określonymi flagami TCP,

- IPv4 oraz IPv6

- System musi generować raporty zgodnie z kryteriami ustalanymi przez administratorów oraz na podstawie predefiniowanych wzorców. Raporty muszą być tworzone w różnych formatach – minimum PDF i CSV. Użytkownik musi posiadać wpływ na układ raportu poprzez dobór ilości i rodzaju informacji, z których raport będzie się składał.

- System musi posiadać funkcję automatycznego rozwiązywania adresów IP do nazw domenowych.

- System musi posiadać funkcję nadawania nazw własnych następującym zaobserwowanym obiektom:

- Interfejsom,

- adresom IP i portom,

- systemom autonomicznym BGP (AS)

- System musi pozwalać na definiowanie alarmów, które będą powiadamiać administratora o ruchu sieciowym (globalnym oraz z wybranych sieci, protokołów i aplikacji) przekraczającym zdefiniowane wartości progowe wyrażone w jednostkach ilości danych (pakietach oraz bajtach), a także w jednostkach prędkości transmisji (bitach/sekundę, pakietach/sekundę).

- Alarmy muszą być wysyłane przy wykorzystaniu co najmniej następujących metod: syslog, e-mail, SNMP trap

- System musi posiadać funkcję Network Behavior Anomaly Detection (NBAD) tego samego producenta

- System wykrywania anomalii musi mieć możliwość zasilania poprzez syslog lub SNMP systemów typu SIEM

- System NBA musi mieć możliwość analizy statystyk do 1 kfps

- System musi posiadać możliwość wykrywania ataków Denial of Service i innych ataków sieciowych, takich jak ataki słownikowe na SSH, RDP, telnet oraz skanowanie portów

- System NBA musi wykrywać anomalie związane z ruchem DNS, DHCP, SMTP, multicast i nietypową komunikacją

- System musi posiadać predefiniowane priorytety zdarzeń z opcją konfiguracji własnych priorytetów zdarzeń bazujących na zakresach adresów IP, lokalizacji, typie zdarzenia

- System musi mapować wykryte zdarzenia do frameworku MITRE ATT&CK

- System musi działać w architekturze zcentralizowanej – kluczowe funkcje, czyli zbieranie danych, analiza zdarzeń, raportowanie oraz wykrywanie anomalii muszą być wykonywane na tym samym urządzeniu

- System musi posiadać możliwość wykrywania anomalii w działaniu sieci teleinformatycznej za pomocą analizy statystycznej i behawioralnej. W tym celu system musi na bieżąco budować profile normalnego stanu i zachowania sieci oraz identyfikować odchylenia od stanu normalnego – poprzez zaobserwowanie zwiększenia lub zmniejszenie natężenia ruchu sieciowego oraz przekraczanie zdefiniowanych wartości progowych

- System detekcji anomalii musi mieć zaimplementowane mechanizmy maszynowego uczenia się

- System do analizy anomalii musi wykonywać deduplikację analizowanych przepływów

- System NBA musi mieć możliwość próbkowania przepływów  przyjmowanych do analizy

- System NBA musi wyświetlać informacje o użytkownikach jako element uzupełniający wykryte zdarzenia

- System NBA musi posiadać predefiniowane reguły i algorytmy używane do wykrywania nieprawidłowości w ruchu sieciowym

- System NBA musi dawać administratorowi możliwość dostosowania predefiniowanych reguł pod specyfikę własnej sieci jako zmiana parametrów wykorzystywanych przez reguły i algorytmy

- System musi dać możliwość konfiguracji przez interfejs webowy false positives jako prostą regułę wykluczenia

- System musi posiadać listę reputacyjną hostów dostarczaną przez producenta sytemu, aktualizowaną przynajmniej raz na 6h

- System musi udostępniać REST API dające możliwość minimum:

  - utworzenia, modyfikowania, kasowania i pobrania  nowego wykresu/widoku,

  - utworzenia i skasowania użytkownika oraz modyfikowania uprawnień dla użytkowników

  - pobranie pojedynczych flowów zdefiniowanych filtrem

  - pobranie statystyk dotyczących danego rodzaju ruchu sieciowego

  - pobranie listy zdefiniowanych raportów

  - tworzenie, modyfikowanie, usunięcie raportu

- System musi być dostarczony jako rozwiązanie gotowe do użytku, pochodzące od tego samego producenta. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której funkcje wymagane dla systemu realizowane są przez zestaw programów pochodzących od różnych producentów, działających na tej samej platformie sprzętowej ogólnego przeznaczenia lub jak GNU open source.

- System musi być kompletny tzn. zawierać wszystkie licencje i zezwolenia, niezbędne do poprawnego funkcjonowania zgodnie z niniejszą specyfikacją, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.

- Pełne zarządzanie systemem, analiza danych oraz raportowanie musi odbywać się poprzez graficzny interfejs użytkownika dostępny za pomocą standardowych przeglądarek WWW. Nie jest dopuszczalne zarządzanie przy pomocy dodatkowych aplikacji klienckich.

- System musi pozwalać na definiowanie kont administratorów o zróżnicowanym poziomie uprawnień w zakresie co najmniej: pełnej kontroli nad systemem, kontroli na poszczególnymi modułami funkcjonalnymi systemu, kont uprawnionych tylko do odczytu. Ponadto musi istnieć funkcja ograniczania uprawnień kont użytkowników do poszczególnych źródeł informacji tj. konkretnych aplikacji, podsieci, grupy urządzeń (danych definiowanych na podstawie kryteriów z warstwy 3 i 4 modelu OSI). Tożsamość administratorów musi być weryfikowana w lokalnej bazie danych użytkowników, a także przy pomocy zewnętrznych serwerów uwierzytelniania – co najmniej LDAP, TACACS+.

- System musi posiadać możliwość nadawania uprawnień administracyjnych na konkretne źródło pochodzenia danych flow.

- Musi być dostępna funkcja zapisywania i odtwarzania pełnej konfiguracji systemu oraz jedynie wybranych jego komponentów.

- System musi posiadać narzędzia do:

  - informowania o statusie systemu, zajętości pamięci, dostępności przestrzeni dyskowej,

  - konfiguracji interfejsów sieciowych,

  - zapisywania pełnego dziennika zdarzeń (logów) związanych z działaniem systemu i uruchomionym na nim usług.

- System musi pozwalać na backup wybranych baz danych na zewnętrzny storage

- System musi mieć możliwość parsowania informacji zawartych w syslogu pochodzących od systemów uwierzytelniania użytkowników w celu powiązania w czasie adresu IP z nazwą użytkownika.

- Wykonywanie statystyk i generowanie graficznych/ tabelarycznych wyników, powinno odbywać się w czasie rzeczywistym (na bieżąco wobec spływających danych NetFlow).

- System musi posiadać możliwość  automatycznego odczytywania nazw urządzeń, listy interfejsów wraz z nazwami, opisami i prędkościami poprzez protokół SNMP w wersjach 1,2c,3.

- System musi udostępniać informacje zbiorcze oraz dla każdego urządzenia niezależnie, zawierającą sumaryczną liczbę otrzymanych eksportów określonego typu wysłanych przez każde z urządzeń, wraz z informacjami na temat średniej oraz szczytowej liczby otrzymywanych eksportów od każdego z urządzeń.

- System musi posiadać funkcję raportowania dzienników zdarzeń (log) serwera i usług.

- System musi posiadać funkcję konfiguracji portów nasłuchujących na dany typ eksportów.

- System musi posiadać wyspecyfikowane funkcje w momencie składania oferty

- Oferta będzie zawierała licencje life time z 5-letnim wsparciem producenta.

Zakres wdrożenia:

1. Instalacja rozwiązania.

2. Wstępna konfiguracja  oraz update systemu.

3. Sprawdzenia komunikacji i przepływów.

4. Utworzenie do 5 profili.

5. Utworzenie do 5 filtrów.

6.  Konfiguracja modułu wykrywania anomalii w danych sieciowych oraz niepożądanych zachowań 
w sieci.

7. Analiza wykrytych anomalii i rekonfiguracja modułu.

8. Dokumentacja powdrożeniowa

Wsparcie producenta:

1. Na okres minimum 5 lat.

2. Dostęp do aktualizacji oprogramowania.

3. Możliwość zgłaszania incydentów serwisowych u producenta lub partnera serwisowego przez portal www, e-mail, telefonicznie, w trybie 24/7.