### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Elementów niezbędnych do budowy demonstracyjnej instalacji technologicznej – Moduł zmaślania, płukania, solenia i wygniatania. Na wydatek składają się następujące elementy:

  - Urządzenie do ciągłej produkcji masła. 1 szt. 3-5 t/h.

W jego skład wchodzi ponadto:

- szafa sterująca – 1 szt.;

- zestaw CIP – 1 szt.;

- urządzenie dozujące wodę i roztwór soli– 1 szt.;

  - Dozowanie płynnych frakcji do masła - układ do dozowania faz otrzymanych z frakcjonowania AMF. 1 szt.

W jego skład wchodzi ponadto:

- Silos na masło 3000l - 2 szt.;

- pompa do masła (6t/h) - 4 szt.;

- zbiornik na maślankę 180l – 1 szt.;

- zbiornik na roztopione masło 2000l– 1 szt..

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

Ad. A. Wymagania podstawowe/minimalne:

Urządzenia do ciągłej produkcji masła. 1 szt. 3-5 t/h.

W jego skład wchodzi ponadto:

- szafa sterująca – 1 szt.;

- zestaw CIP – 1 szt.;

- urządzenie dozujące wodę i roztwór soli– 1 szt.;:

- Urządzenia do ciągłej produkcji masła. 1 szt. 3-5 t/h.

Urządzenie  przeznaczone do ciągłej produkcji masła ze słodkiej lub kwaśnej śmietany z regulowana wydajnością 3 000 – 5 000 kg/h. Powstały produkt musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Maszyna musi pozwalać na produkcję masła o obniżonej zawartości pęcherzyków powietrza i które się nie rozwarstwia. Produkt końcowy będzie charakteryzował się lepsza smarowność masła, dłuższy termin przydatności i nie wytrącaniem się wilgoć na powierzchni. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem powinny być wykończone chropowatości ułatwiającej transport masła.

Parametry techniczne:

- wydajność masła : 3 000 – 5 000 kg/h,

- cylinder zmaślania I stopnia do ubijania ziarna masła,

- cylinder zmaślania II stopnia do oddzielania masła od maślanki,

- teksturyzator I stopnia z sekcja mieszania i wygniatania,

- komora próżniowa do oprowadzania wilgoci,

- teksturyzator II stopnia z sekcja mieszania i wygniatania,

- Szafa sterująca.

Urządzenie przeznaczone do centralnego sterowania urządzeń wchodzących w skład linii do ciągłej produkcji masła. Pozwala na obserwację i monitorowanie procesów z jednego panelu operatorskiego. Możliwość zadawania wydajności i parametrów poszczególnych maszyn.

Parametry techniczne:

- szafa sterownicza – elektryczna , AISI304,

- szafa sterownicza – pneumatyczna , AISI304,

- dotykowy panel operatorski,

- układ przygotowania powietrza ,

- moduł kominikacyjny,

- wsypa zaworowa pneumatyczna,

- przemienniki częstotliwości,

- zabezpieczenia silników i automatyczne bezpieczniki,

- wyłącznik główny,

- przycisk awaryjnego zatrzymania i resetu systemu,

- oświetlenie szafy sterowniczej,

- Zestaw CIP.

Urządzenie przeznaczone do automatycznego przygotowania roztworu myjącego. Posiadające specjalne oprzyrządowanie do pomoru stężenia i temperatury środka myjącego. Urządzenie ma na celu jednorodność i powtarzalność procesu mycia co wpłynie  na stabilną jakość i mikrobiologię masła.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna 316L,

- system podgrzewania środka myjącego,

- konduktometr do pomiaru stężenia,

- czujnik temperatury,

- pompka dozująca stężone środki chemiczne,

- pompa obiegowa mycia,

- orurowanie umożliwiające mycie linii do ciągłej produkcji masła,

- Urządzenie dozujące wodę, roztwór soli.

Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego dozowania wody i roztworu soli do masła. Możliwość regulacji wydajności  dodawania poszczególnych składników oraz ich aktualnego odczytu.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna 316L

- zbiornik wody i roztworu soli,

- pompy dozujące z płynna regulacją wydajności,

- przepływomierze do regulacji wydajności,

- mycie w systemie CIP,

- zawory automatyczne,

- elementy łącznikowe, kształtki, krzywki 316Ti

Ad. B. Wymagania podstawowe/minimalne:

- Dozowanie płynnych frakcji do masła - układ do dozowania faz otrzymanych z frakcjonowania AMF - 1 szt.

Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego dozowania faz otrzymanych z frakcjonowania AMF do masła. Możliwość regulacji wydajności  dodawania poszczególnych składników oraz ich aktualnego odczytu. Uzyska mieszanina masła i frakcji AMF musi być homogeniczna w swojej objętości.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna 316L

- zbiornik na frakcję AMF z mieszadłem i izolacja termiczna,

- pompy dozujące z płynna regulacją wydajności,

- przepływomierze do regulacji wydajności,

- mieszacz ciągłu do łączenia fazy AMF z masłem,

- mycie w systemie CIP,

- zawory automatyczne,

- elementy łącznikowe, kształtki, krzywki 316Ti

- Silos na masło 3 000 L – 2 szt.

Urządzenie przeznaczone do magazynowania i buforowania  masła podczas produkcji. Celem urządzeń jest zapewnienie ciągłości pomiędzy produkcją a pakowaniem.  Silosy wyposażone w ślimaki transportujące masło o podwyższonej wytrzymałości. Wydajność transportowa ślimaka przystosowana do pomp podających masła na pakowaczki. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem powinny być wykończone chropowatości ułatwiającej transport masła.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna 316L

- pojemność: 3 000 L,

- silos wyposażony w właz z wziernikiem i latarką,

- wszystkie zaokrąglenia wewnątrz zbiornika o dużych promieniach,

- nogi regulowane,

- króciec napełniający zbiornik o dużej przepustowości,

- odpowietrznik dużej przepustowości,

- mycie w systemie CIP,

- zawory automatyczne,

- elementy łącznikowe, kształtki, krzywki 316Ti

- Pompa do masła (6t/h) – 4 szt.

Urządzenie przeznaczone do transportu masła z silosów do poszczególnych pakowaczek. Celem urządzeń jest zapewnienie ciągłości podawania produktu na pakowaczki. Wyposażone w specjalne przyłącza ułatwiające napływ produktu.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna 316Ti

- wydajność: 6 000 kg/h,

- możliwość regulacji wydajności pompy,

- króćce zasilające o dużej przepustowości,

- wykonanie i konstrukcja zajmująca najmniejszą możliwie ilość miejsca,

- nogi regulowane,

- mycie w systemie CIP,

- zawory automatyczne,

- Zbiornik na maślankę 180 L – 1 szt.

Urządzenie przeznaczone do magazynowania maślanki podczas produkcji masła. Ma zapewnić płynność procesu produkcyjnego, wyposażony w pompę do maślanki.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna   316L

- zbiornik zamknięty z włazem,

- aparatura pomiarowa,

- pompa wirowa maślanki,

- nogi regulowane,

- króciec napełniający zbiornik o dużej przepustowości,

- odpowietrznik dużej przepustowości,

- mycie w systemie CIP,

- zawory automatyczne,

- elementy łącznikowe, kształtki, krzywki 316Ti

- Zbiornik na roztopione masło 2 000 L- 1 szt.

Urządzenie przeznaczone do magazynowania roztopionego masła z wodą po produkcji.                                      Ma zapewnić możliwość oddzielenia tłuszczu od wody.

Parametry techniczne:

- wykonanie : stal nierdzewna   316L,

- zbiornik zamknięty z włazem,

- aparatura pomiarowa,

- pompa wirowa roztopionego masła,

- nogi regulowane,

- króciec napełniający zbiornik o dużej przepustowości,

- odpowietrznik dużej przepustowości,

- mycie w systemie CIP,

- zawory automatyczne,

- elementy łącznikowe, kształtki, krzywki 316Ti

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego przetargu, dla firmy POLMLEK GRUDZIĄDZ SP. Z O.O., spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |