Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 02/1.1.1./1375/2022 – „Wzór Specyfikacji Technicznej Oferowanego Przedmiotu Zamówienia”.

### Instrukcja wypełnienia załącznika

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego wymagania dot. rozwiązania przedstawione w Zapytaniu Ofertowym Zamawiającego, są wielkościami minimalnymi, które Wykonawca musi zagwarantować. Niemniej jednak zgodnie z treścią:

- cz. III ust. 6 Zapytania Ofertowego - Wykonawca może zaproponować rozwiązania o parametrach lepszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego.

Biorąc pod uwagę powyższe w niniejszym załączniku Wykonawca powinien wypełnić:

- kolumnę „OFERTOWANE ROZWIĄZANIE” tabel poprzez wskazanie:

  - odpowiedzi „TAK” – jeśli zgadza się z wymaganiami Zamawiającego oraz zaproponowanymi przez niego minimalnymi parametrami;

  - odpowiedzi „NIE” – jeśli nie zgadza się z wymagani Zamawiającego (Uwaga - Oferty, których specyfikacja oferowanego Przedmiotu Zamówienia nie będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego podlegać będą odrzuceniu);

  - opisu zapewnianych parametrów lepszych niż minimalne wskazane przez Zamawiającego.

### Specyfikacja Techniczna oferowanego Przedmiotu Zamówienia

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 02/1.1.1/1375/2022, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyn flexo-folder-gluer typu jumbo, przedstawiam Specyfikację Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez

……………………………… (nazwa Wykonawcy)

| MINIMALNE WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | OFERTOWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot Zamówienia musi charakteryzować się następującymi głównymi parametrami technicznymi: |  |  |
| - Maksymalny rozmiar arkusza tektury do przetworzenia to: nie mniej niż 2092 mm x 5500 mm, maksymalny rozmiar arkusza przy zastosowaniu funkcji „skip feed”: nie mniejszy niż 2500 mm x 5500 mm. |  |  |
| - Minimalny rozmiar arkusza tektury do przetworzenia to: nie więcej niż 650 mm x 1140 mm |  |  |
| - Przetwarzanie tektur trzywarstwowych o profilach fal: E, B, C, A oraz pięciowarstwowych i siedmiowarstwowych o profilach fal będących kombinacjami uprzednio wymienionych |  |  |
| - Przedmiot zamówienia musi być wyposażony w sekcję wykrojnika rotacyjnego |  |  |
| - Przedmiot zamówienia zapewnić ma produkcję opakowań z aplikacją kleju oraz zszywek wraz ze złożeniem opakowania |  |  |
| - Przedmiot zamówienia zapewnić ma produkcję opakowań z prędkością w zakresie od 0 do co najmniej 100 szt./min. |  |  |
| W skład Przedmiotu Zamówienia wchodzić mają następujące elementy: |  |  |
| PRZEDPODAJNIK (PREFEEDER) |  |  |
| - Maksymalny rozmiar arkusza obsługiwany przez prefeeder nie mniejszy niż 2092 mm x 5500 mm |  |  |
| - Prefeeder wyposażony musi być w sekcję centrującą stos |  |  |
| - Prefeeder musi umożliwiać pracę ze stosami o masie nie mniejszej niż 4000 kg |  |  |
| - Przedpodajnik musi być połączony i współpracować z podajnikiem |  |  |
| - Zapewniona musi być automatyczna nastawa parametrów sekcji |  |  |
| - Przedpodajnik musi współpracować z transportem wewnętrzny w trybie automatycznym (taśmociągi) |  |  |
| PODAJNIK |  |  |
| - Maksymalny rozmiar przetwarzanego przez podajnik arkusza nie mniejszy niż 2092 mm x 5500 mm |  |  |
| - Zapewnione przetwarzanie tektury trzywarstwowej, pięciowarstwowej i siedmiowarstwowej |  |  |
| - Posiadać ma funkcjonalność produkcji opakowań „co drugą płytę” tzw. skip feed z obsługą arkuszy o formacie maksymalnym nie mniejszym niż 2500 mm x 5500 mm |  |  |
| DRUKARKI FLEKSOGRAFICZNE 3 szt., każda z drukarek charakteryzuje się następującą specyfikacją: |  |  |
| - Nadruk na dolną powierzchnię arkusza tektury |  |  |
| - Dwa wałki rastrowe ceramiczne z liniaturą 100 linii/cm, kąt ułożenia kałamarzy 60°, pojemność kałamarzy na wałku rastrowym: 12-14 cm3/m2 |  |  |
| - Jeden wałek rastrowy ceramiczny z liniaturą 120 linii/cm, kąt ułożenia kałamarzy 60°, pojemność kałamarzy na wałku rastrowym: 11-12,5 cm3/m2 |  |  |
| - Każda drukarka wyposażona jest w jedną komorę raklową |  |  |
| - Powierzchnia zadruku arkusza nie mniejsza niż 5400 x 2092 mm na każdej drukarce |  |  |
| - Wysokość matrycy drukującej 5,25 mm (+/- 1 mm) |  |  |
| - Każda z drukarek ma być wyposażona w pojemniki na farbę (co najmniej 1 na każdą z drukarek) |  |  |
| - Każda z drukarek ma być wyposażona w pompy podające i zapewniające powrót farby (co najmniej 1 na każdą z drukarek) |  |  |
| - Każda z drukarek ma być wyposażona w automatyczny system mycia drukarki (obejmująca odzyskiwanie farby niewykorzystanej, mycie wałka rastrowego, mycie komory farbowej) |  |  |
| - Tolerancja pasowania kolorów: +/- 1,5 mm |  |  |
| - Osiowa regulacja cylindra drukującego +/- 10 mm lub +/- 0,4” |  |  |
| SEKCJA/MODUŁ WYCINAJĄCY (BIGUJĄCY I WYCINAJĄCY SLOTY) |  |  |
| - Sekcja składać się ma z 4 głowic bigowania wstępnego |  |  |
| - Sekcja składać się ma z 4 głowic bigowania głównego |  |  |
| - Sekcja wycinająca: szerokość noży wycinających nie mniej niż 10 mm |  |  |
| - Tolerancja wycinania nie większa niż: +/- 1,5 mm |  |  |
| SEKCJA/MODUŁ WYKROJNIKA ROTACYJNEGO |  |  |
| - Maksymalny format wycinany z pełnego wykrojnika rotacyjnego nie mniejszy niż 2092 mm x 5500 mm |  |  |
| - Tolerancja wycinania wykrojnika rotacyjnego: +/- 1,5 mm |  |  |
| - Przenośnik zbierający odpad poprodukcyjny z maszyny |  |  |
| SEKCJA/MODUŁ SKŁADAJĄCY I KLEJĄCY |  |  |
| - Sekcja wyposażona w: |  |  |
| - niezależny napęd sekcji składającej; |  |  |
| - układ klejowy na zimno z panelem sterowania; |  |  |
| - dyszę klejową bezkontaktową; |  |  |
| - pompę tłokową: |  |  |
| SEKCJA/MODUŁ ZSZYWAJĄCY |  |  |
| - Sekcja składać się ma z 2 głowic zszywających |  |  |
| - Aplikacja zszywek co najmniej 1000 zszywek na minutę |  |  |
| - Minimalna odległość pomiędzy pracującymi głowicami nie większa niż 30 mm |  |  |
| - Prędkość sekcji musi zostać dostoswana do prędkości produkcji |  |  |
| - Sekcja wyposażona w urządzenie odwijające drut |  |  |
| - Waga zamontowanego drutu 50-70 kg |  |  |
| - Prędkość odwijania zsynchronizowana z głowicami zszywającymi |  |  |
| - Maksymalna szerokość zwoju drutu nie większa niż 100 mm |  |  |
| - Maksymalna zewnętrzna średnica zamontowanego drutu nie większa niż 600 mm |  |  |
| SEKCJA WYRZUTNIKA |  |  |
| SEKCJA PALETYZACJI |  |  |
| - Rozmiar palety z produktami nie mniejszy niż 5500 mm x 2500 mm x 1800 mm |  |  |
| - Wydajność sekcji paletyzującej musi zostać dostosowana do prędkości maszyny |  |  |

| WYMAGANIA WSPÓLNE DLA CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA/STEROWANIA |  |
| --- | --- |
| - Oprogramowanie z funkcją ustawień początkowych |  |
| - Oprogramowanie ma zapewniać zapamiętanie różnych konfiguracji ustawień maszyny |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA WSPÓLNE DLA CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| - Wymagana rezerwacja miejsca na instalację Systemu Kontroli Jakości w sekcji aplikacji kleju, sekcji składarki oraz sekcji wyrzutnika. Każdy z modułów Systemu Kontroli Jakości zajmuje obszar około 0,5 m w kierunku pracy maszyny. System Kontroli Jakości dostarcza Zamawiający. |  |