Załącznik nr 4 Specyfikacja sprzętu w ramach doposażenie pracowni zawodowej.

Podzespoły bazowe umożliwiające montaż mikrokomputera, jego programowanie oraz rekonfigurację

- Moduł główny płytka prototypowa UNO lub równoważna - 12 szt.:

- Kontroler Intel Curie (32 bit)

- Napięcie operacyjne 3.3V

- Poziomy logiczne w zakresie do 5V

- Napięcie wejściowe min. 7-12 V (limit 7-17V)

- 14 pinów cyfrowych we/wy (w tym przynajmniej 4 z możliwością wyjścia PWM)

- 6 pinów wejściowych analogowych

- Prąd na pin I/O – 20 mA

- Pamięć Flash:  196 kB

- Pamięć SRAM: 24 kB

- Taktowanie zegara: 32 MHz

- Port komunikacyjny USB do połączenia z komputerem i/lub do zasilania

- Port zasilania na wtyk 2,1 mm

- Złącze ICSP

- Przyciski Reset i Master Reset na płycie głównej

- Zintegrowana komunikacja bezprzewodowa Bluetooth (antena na płycie głównej)

- Zintegrowany 6-osiowy akcelerometr / żyroskop

- Możliwość aktualizacji firmware

- Moduł rozszerzający „shield” umożliwiający połączenie płytek prototypowych UNO i ich rozbudowę lub równoważny - 12 szt.:

- Miejsce na wklejenie płytki prototypowej

- Przycisk reset

- Powielone złącza Analogowe i cyfrowe z rozszerzanej płytki, opisy złącz zgodne z opisami na płycie głównej

- Dodatkowe złącze (3pin) z wyprowadzeniem na jeden pin analogowy + masa i zasilanie np. do podłączenia czujnika

- Złącze I2C

- Dodatkowe dwa złącza (3 pin) z wyprowadzeniem na dwa oddzielne piny cyfrowe

- Złącze głośnika (jack lub podobne)

- Złącze na kartę microSD, połączone z 4 pinami cyfrowymi10 uniwersalnych płytek prototypowych o wymiarach pasujących do płytek „shield”

- Pakiet elementów uzupełniających

- Elementy elektroniczne

- 70 diod LED 5mm (min. 3 kolory, np. czerwone / zielone / żółte)

- 40 diod LED 10mm (w różnych kolorach)

- Rezystory

  - 80 sztuk 220 Ω ¼ W

  - 10 sztuk 680 Ω

  - 10 sztuk 470 Ω

  - 10 sztuk 1.2 KΩ

  - 10 sztuk 10 KΩ ¼ W

  - 30 sztuk 1MΩ

  - 20 szt. potencjometrów 10 KΩ

- 10 szt. kondensatorów 100μF

- 10 szt. fotorezystorów

- 10 szt. piezo

- 10 szt. przycisków 12mm

- 2 szt. diod zenera

- 1 szt kamera typu Webcam (interfejs USB)

- 1 szt. karta microSD 4GB z adapterem SD

- Moduły typu P&P, umożliwiające szybkie podłączenie do złącz 3-pin na płytce „shield”

- Matryca IR

- Joystick

- 6 modułów typu czujnik światła

- 6 modułów z przyciskiem

- 2 moduły z czujnikiem przechyłu

- Moduł LED

- Efektory

- Głośnik 8Ω + wtyczka jack do podłączenia głośnika do płytki typu „shield”

- min. 6 serwomechanizmów w standardzie micro

- min. 6 serwomechanizmów o pracy ciągłej 360o

- Zasilanie

- 6 x Baterie 9V

- 48 x Baterie 1,5 V AA

- 6 pojemników na 4 x AA

- 3 pojemniki na 8 x AA

- Okablowanie

- Kable USB do połączenia płytek prototypowych (min. 6 sztuk)

- Kable połączeniowe min. 2 różne długości

- Min. 190 szt. z końcówkami męskimi

- Min. 30 szt. z końcówkami żeńskimi

- Kable do modułów

- min 6 szt. o dł. 20 cm

- min 6 szt. o dł. 50 cm

- Kable z krokodylkami

- czerwone i czarne, po 3 sztuki w każdym kolorze

- Kable ze złączami do baterii 9V

- 6 szt. z wtyczką do zasilania płytki

- 6 szt. z wolnymi kabelkami

Obsługiwane systemy operacyjne:

- Windows XP lub nowszy

- MacOS 10.5 lub nowszy

- Linux

Opakowanie: zamykane pudełka do przechowywania podzespołów (12 sztuk), tacka do sortowania elementów, zamykane pudełko z przegródkami, duża skrzynia do przechowywania całości zestawu

Użytkowanie: możliwość wielokrotnego montażu / demontażu bez korzystania z narzędzi

Wszystkie elementy składowe pakietu posiadają deklarację zgodności CE