Załącznik nr 2                                                                                               Annex no. 2

do zapytania ofertowego                                                                         to the Request for Proposal

nr: 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022                                       no.: 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022
                                                       modernizowana linia CCV                                                                      upgraded CCV Line

Opis przedmiotu zamówienia                                                                   Description of the Subject Matter of the Contract

- Modernizowana linia CCV/ Upgraded CCV Line

| L.p. | Funkcjonalność - linia CCV | Functionality –CCV Line |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja istniejącej linii łańcuchowej zgodnie z opisem technicznym | Upgrade of the existing CCV line in accordance with the technical specification |
| 2. | Wyposażenie linii w podwójny układ zdawczy i układ odbiorczy dopasowany do dostępnej przestrzeni w hali produkcyjnej i zgodnie z opisem technicznym | Equipping the line with the double pay-off and take-up devices adapted to the available area in the production building, meeting the technical description |
| 3. | Wytłaczanie izolacji i ekranów półprzewodzącą z materiałów XLPE zgodnie z opisem technicznym | Extrusion of insulation and semi-conductive screens made of XLPE materials, in accordance with the technical description |
| 4. | Układ prowadzenia żył roboczych RM,RE, RMC, RMS | Guiding system for RM, RE, RMC, RMS conductors |
| 5. | Dodatkowy układ kompaktujący przed głowicą wytłaczarki dla żył roboczych RMS | Additional compacting system before the extrusion crosshead for RMS conductors |
| 6. | Filtrowanie materiału izolacyjnego poprzez separator magnetyczny | Possibility to filter insulating material through magnetic separator |
| 7. | Wyposażenie do kontroli powierzchni ekranu zewnętrznego za strefą chłodzenia | Equipment for outer semi-con screen surface monitoring installed behind the cooling section |
| 8. | Sterowanie linii dopasowane do zakresu modernizacji i kompatybilne do istniejącej linii | Line control system adapted to the scope of the upgrade and compatible with the existing line |
| 9. | Modyfikacja układu plastyfikującego dla ekranów półprzewodzących | Modification of the semi-con screens plastication system |
| 10. | Doposażenie linii w głowicę do wytłaczania 3 warstwowych układów izolacyjnych | Equipping the line with the crosshead for extrusion of 3-layer insulation systems |
| 11. | Oprogramowanie do kalkulacji kabli | Calculating software |

| L.p./Item | Parametry techniczne –linia CCV | Wartość | Technical parameters –CCV line | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres przekrojów żył roboczych | Al: 150 - 3200 mm2 Cu: 150 - 3000 mm2 | Range of conductor cross-sections | Al: 150 - 3200 mm2 Cu: 150 - 3000 mm2 |
| 2. | Maksymalna średnica żyły izolowanej | do 150 mm | Maximum diameter of insulated core | up to 150 mm |
| 3. | Zakres napięć dla izolacji | 10 – 500 kV | Voltage range for insulation | 10 – 500 kV |
| 4. | Ciśnienie azotu | do 15 barów | Nitrogen pressure | up to 15 bar |
| 5. | Maksymalna waga żyły izolowanej | do 40 kg/m | Maximum weight of an insulated core | up to 40 kg/m |
| 6. | Zakres grubości ekranu na żyle roboczej | 0,4 - 2,5 mm | Thickness range for conductor screen | 0,4 - 2,5 mm |
| 7. | Zakres grubości izolacji | do 32 mm | Thickness range for insulation | up to 32 mm |
| 8. | Zakres grubości ekranu na izolacji | 0,4 - 2,0 mm | Thickness range for insulation screen | 0,4 - 2,0 mm |
| 9. | Prędkość pracy linii | 0,3 - 25 m/min | Line speed | 0,3 - 25 m/min |
| 10. | Kolor elementów linii: - elementów stałe - elementy ruchome - panele i szafy sterownicze | RAl 6021 RAl 1003 RAl 7035 | Line colour - fixed elements - moving parts - control panels and cabinets | RAl 6021 RAl 1003 RAl 7035 |
| 11. | Certyfikat CE | tak | CE Certificate | yes |

- Urządzenie zdawcze / Pay-off devices

| L.p. | Funkcjonalność - Urządzenie zdawcze | Functionality - Pay-off devices |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne podnoszenie i opuszczanie bębnów | Automatic lifting and lowering of the drums |
| 2. | Możliwość wykonania zmiany bębna bez zatrzymywania linii | Enabling drum change without the need of line stop |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Urządzenia zdawcze | Wartość | Technical parameters - Pay-off devices | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba urządzeń zdawczych | 2 szt. | Number of pay-off devices | 2 pieces |
| 2. | Średnica bębna -znormalizowane normą DIN | 1800 - 5000 mm | Drum diameter -standardized by DIN | 1800 - 5000 mm |
| 3. | Szerokość bębna - znormalizowane normą DIN | 1600 - 3300 mm | Drum width - standardized by DIN | 1600 - 3300 mm |
| 4. | Nośność | do 75 t | Carrying capacity | up to 75 t |

- Urządzenie odbiorcze / Take-up devices

| L.p. | Funkcjonalność - Urządzenie odbiorcze | Functionality - Take-up devices |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne podnoszenie i opuszczanie bębnów | Automatic lifting and lowering of the drums |
| 2. | Możliwość wyboru urządzenia odbiorczego w zależności od produkowanego asortymentu i nośności | Possibility of device selection depending on the type of cable produced and lifting capacity of the device |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Urządzenia odbiorcze | Wartość | Technical parameters - Take-up devices | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba urządzeń odbiorczych | 1 szt. | Number of take-up devices | 1 piece |
| 2. | Średnica bębna - znormalizowane normą DIN | 1800 - 5000 mm | Drum diameter - standardized by DIN | 1800 - 5000 mm |
| 3. | Szerokość bębna - znormalizowane normą DIN | 1800 - 3900 mm | Drum width - standardized by DIN | 1800 - 3900 mm |
| 4. | Nośność | do 90 t | Carrying capacity | up to 90 t |

- Odciąg pomocniczy  i licznik metrów przed  urządzeniem odbiorczym / Auxiliary caterpillar and length meter counter before the take-up

| L.p. | Funkcjonalność - Odciąg pomocniczy i licznik metrów przed urządzeniem | Functionality - Auxiliary caterpillar and length meter counter before the take-up |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odciąg gąsienicowy dostosowany do parametrów linii | Caterpillar capstan appropriate for line parameters |
| 2. | Dodatkowy licznik metrów dopasowany do linii | Additional length meter counter appropriate for the line |
| 3. | Wymagane sterowanie i integracja w/w z istniejąca linia CCV | Required control system integrated with the existing CCV line |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Odciąg pomocniczy i licznik metrów przed urządzeniem odbiorczym | Wartość | Technical parameters - Functionality – auxiliary caterpillar and length meter counter before the take-up | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odciąg pomocniczy | 1 komplet | Auxiliary caterpillar | 1 set |
| 2. | Licznik metrów gąsienicowy | 1 komplet | Caterpillar-type length metre counter | 1 set |

- Cewki podgrzewacza indukcyjnego żyły roboczej przed głowicą / Induction heater system for the conductor before the crosshead

| L.p. | Funkcjonalność - Układ indukcyjnego podgrzewacza żyły roboczej przed głowica | Functionality - Induction heater system for conductor before the crosshead |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnice cewek odpowiednie dla zakresu przekrojów żył roboczych | Coil diameters suitable for the entire range of cross-sections of conductors |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Układ indukcyjnego podgrzewacza żyły roboczej przed głowica | Wartość | Technical parameters - Induction heater system for the conductor before the crosshead | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba cewek | 3 szt. | Number of coils | 3 pieces |
| 2. | Zakres średnic cewek | 630 -1000 mm2 1200 -2000 mm2 >2000 - 3200 mm2 | Coil diameter range | 630 -1000 mm2 1200 -2000 mm2 >2000 – 3200 mm2 |

- Układ prowadzenia dla żył roboczych RM, RE,  RMC, RMS / Guiding system for RM, RE, RMC, RMS conductors

| L.p. | Funkcjonalność - Układ prowadzenia dla żył roboczych RM, RMC , RMS, RE | Functionality - Guiding system for RM, RE, RMC, RMS conductors |
| --- | --- | --- |
| 1. | Układ kompaktujący dla żyły RMS przed głowicą | Compacting system for RMS conductor before the crosshead |
| 2. | Układ prowadzący żyłę roboczą centralnie w głowicy | The system for running the conductor in the centreline of the crosshead |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Układ prowadzenia dla żył roboczych RM, RMC, RMS, RE | Wartość | Technical parameters - Guiding system for RM, RE, RMC, RMS conductors | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres układu kompaktującego dla żył RMS | Al/Cu 800 -3200 mm2 | Range of RMS conductors compacting system | Al/Cu 800 -3200 mm2 |

- Modyfikacja układu plastyfikującego  dla ekranów półprzewodzących  / Modification of the plastication system for the semi-con screens

| L.p. | Funkcjonalność - Modyfikacja układu plastyfikującego dla ekranów półprzewodzących | Functionality - Modification of the plastication system for the semi-con screens |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana wytłaczarki ekranu półprzewodzącego | Replacement of the extruder for the semi-con screen |
| 2. | Wytłaczarka wyposażona w układy grzewczo chłodzące elektryczno-wodne (chłodzenie wodne wytłaczarki) | The extruder to be equipped electric and water heating and cooling systems (extruder water cooling system) |
| 3. | Możliwość odstawiania wytłaczaki do tyłu | Possibility to move extruders backwards |
| 4. | Dostosowanie istniejącego układu zasypu granulatu do nowej wytłaczarki | Necessity to adapt existing pellet feeding system to the new extruder. |
| 5. | Ślimak do wytłaczarki ekranu zewnętrznego o nowej geometrii | The screw for the outer semi-con screen extruder with new geometry |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Układ wytłaczarek poziomych | Wartość | Technical parameters - System of horizontal extruders | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba wytłaczarek do wymiany | 1 szt. | Number of extruders to be replaced | 1 piece |
| 2. | Średnica cylindra wytłaczarki dla ekranu półprzewodzącego | min. 80 mm | Extruder barrel diameter for the semi-conductive screen | min. 80 mm |
| 3. | Długość cylindra wytłaczarki | min. 20D | Length of extruder barrel | min. 20D |
| 4. | Wydajność wytłaczarki | 20 - 60 kg/h | Extruder efficiency/capacity | 20 - 60 kg/h |
| 5. | Nowy ślimak do wytłaczarki ekranu zewnętrznego | 80 mm | New screw for the outer semi-con screen extruder | 80 mm |

- Głowica 3 warstwowa do izolacji kabli o średnicy nie mniejszej niż  150mm / A 3-layer crosshead for cable insulation of not less than 150mm in diameter

| L.p. | Funkcjonalność - Głowica 3 warstwowa do izolacji kabli o średnicy nie mniejszej niż 150mm | Functionality - A triple crosshead for insulation of at least 150mm in diameter |
| --- | --- | --- |
| 1. | Głowica wytłaczająca układ izolacyjny jednooperacyjnie: ekran na żyle, izolacja, ,ekran na izolacji lub opcjonalnie ekran na żyle , izolacja | Crosshead for extrusion of a three-layer insulation system in one operation: conductor screen, insulation, insulation screen or optional conductor screen, insulation |
| 2. | Ręczne centrowanie dla każdej warstwy | Manual centring for each layer |
| 3. | Łatwy demontaż łączników wytłaczarki | Easy disassembly of extruder fittings/connectors |
| 4. | Ergonomiczna i bezpieczna wymiana głowicy | Ergonomic and safe crosshead change |
| 5. | Szybkie czyszczenie głowicy | Fast crosshead cleaning |
| 6. | Oprzyrządowanie do wytłaczania: 2 zestawy do testów prototypowego kabla | Tooling for extrusion: 2 sets for a prototype cable trial production |
| 7. | Hydrauliczne wysuwanie rozdzielacza (opcjonalnie) | Hydraulic extension of the distributor (optional) |
| 8. | Ergonomiczna i bezpieczna wymiana oprzyrządowania | Ergonomic and safe tooling change |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Głowica 3 warstwowa do izolacji kabli o średnicy nie mniejszej niż 150mm | Wartość | Technical parameters - A triple crosshead for insulation of at least 150mm in diameter | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba głowic | 1 szt. | Number of crossheads | 1 piece |
| 2. | Średnica na wejściu do głowicy | 20 - 90 mm | Diameter at the entrance of the crosshead | 20 - 90 mm |
| 3. | Zakres grubości wytłaczanej izolacji | 4 – 35 mm | Thickness range of extrusion of insulation | 4 -35 mm |
| 4. | Głowica musi posiadać grzanie wodne lub wodno - elektryczne | 40 - 130°C | The crosshead must be equipped with water or water-electric heating | 40 - 130°C |
| 5. | Głowica musi posiadać odczyt temperatury z poszczególnych elementów | zestaw czujników | The crosshead must be equipped with the system for temperature measurement of individual components | set of sensors |

- Separator magnetyczny w układzie podawania materiału izolacyjnego do wytłaczarki / Magnetic separator in the insulating material feeding system into the extruder

| L.p. | Funkcjonalność - Separator magnetyczny w układzie podawania materiału izolacyjnego do wytłaczarki | Functionality - Magnetic separator to be installed in the extruder feeding system for the insulating material |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oddzielanie zanieczyszczeń metalicznych z granulatu izolacyjnego | Separation of metallic contaminants from the insulating material (granulate) |
| 2. | Separator magnetyczny przystosowany do grawitacyjnego systemu podawania, zainstalowanego na linii CCV nad lejem zasypowym wytłaczarki | Magnetic separator must be adapted to the gravitational feeding system installed over the extruder hopper of the CCV line |
| 3. | Łatwe w czyszczeniu elementy magnetyczne | Magnetic components must be easy to clean |
| 4. | Części ze stali nierdzewnej z polerowanym wykończeniem wewnątrz i na zewnątrz | Stainless steel parts with polished finishing of the inner and outer surface |
| 5. | Wymagana integracja z istniejąca linia CCV | Required integration with the existing CCV line |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Układ podawania materiału izolacyjnego do wytłaczarki z separatorem powietrznym i magnetycznym | Wartość | Technical parameters - Magnetic separator installed in the insulation feeding system to the extruder | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność separatora | do 600 kg/h | Separator capacity | up to 600 kg/h |
| 2. | Usuniecie zanieczyszczeń metalicznych z materiału | do 100% | Removal of metallic impurities from the material | up to 100% |

- Skaner powierzchni układu izolacyjnego za strefą chłodzenia / Insulation system surface scanner behind the cooling section

| L.p. | Funkcjonalność - Skaner powierzchni układu izolacyjnego | Functionality - Surface scanner for insulation system installed behind the cooling section |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzanie stanu powierzchni układu izolacyjnego za strefa chłodzenia | Monitoring of the insulation system surface quality behind the cooling section |
| 2. | System umożliwiający zapis i przesyłania wszystkich danych z przyrządów pomiarowych w czasie rzeczywistym | The system must enable real-time data recording and sending from the measuring devices |
| 3. | Poprawne działanie urządzenia od początku odcinka produkcyjnego do jego zakończenia | Appropriate operation of the device from the start of the production length to its completion. |
| 4. | Wymagane sterowanie, integracja z istniejąca linia CCV oraz wizualizacja parametrów w sterowni linii | Required control system integrated with the existing CCV and the possibility to show the parameters in the line control room |

| L.p./Item | Parametry techniczne - System pomiaru geometrii na gorąco/zimno | Wartość | Technical parameters - Hot / cold geometry measurement system | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar średnicy i geometrii układu izolacyjnego "na zimno": - Średnica na ekranie izolacji | do 155 mm | Measurement of the diameter and geometry of the "cold" insulation system: a) Diameter over the insulation screen | up to 155 mm |
| 2. | System umożliwiający zapis i przesyłania wszystkich danych z przyrządów pomiarowych w czasie rzeczywistym | komplet | System that enables recording and transmitting all data from measuring instruments in real time | set |

- Oprogramowanie do kalkulacji kabli / Cable calculating software

| L.p. | Funkcjonalność - Program kalkulacyjny | Functionality - Calculation program |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program kalkulacyjny do przygotowania receptur dla kabli HV, EHV AC/DC | Calculating software for preparation recipes of HV, EHV AC/DC cables |

- Nożyce hydrauliczne do cięcia / Hydraulic cable cutters

| L.p. | Funkcjonalność - Nożyce hydrauliczne do cięcia | Functionality - Hydraulic cable cutters |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość cięcia wykonanego produktu | Possibility of cutting the product |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Nożyce hydrauliczne do cięcia | Wartość | Technical parameters - Hydraulic cable cutters | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyce do cięcia w zakresie średnic 0 – 150 mm wraz z pompą i wózkiem do przemieszczania | 1 szt. | Cable cutters covering the diameter range of 0-150 mm with the pump and transport trolley | 1 piece |
| 2. | Żuraw do zawieszenia nożyc hydraulicznych | 1 szt. | Jib crane for hanging cable cutters | 1 piece |

- Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment

| L.p. | Funkcjonalność - Wyposażenie dodatkowe | Functionality - Additional equipment |
| --- | --- | --- |
| 1. | Popychacze do toczenia bębnów | Cable drum pushers |
| 2. | Praska hydrauliczna do łączenia żył roboczych z głowicą | Hydraulic press with a head for connecting conductors |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Wyposażenie dodatkowe | Wartość | Technical parameters – Additional equipment | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popychacze 100 t | 1 szt. 100 ton lub zamiennie 2 szt. 50 t | 100 t Drum pusher | 1 piece for 100 ton or alternatively 2 pieces - 50 t each |
| 2. | Praska hydrauliczna | 1 szt. | Hydraulic press | 1 piece |
| 3. | Zakres żył roboczych | Al/Cu 800 – 3000 mm2 | Range of conductor cross-sections | Al/Cu 800-3000 mm2 |
| 4. | Matryce do głowicy | komplet | Dies for the head | set |

- Materiały związane z instalacją,  uruchomieniem i testami odbiorczymi linii oraz nadzór i uruchomienie przez przedstawicieli dostawcy  linii / Materials necessary for the installation, commissioning and acceptance tests of the line as well as line start-up performed by the representatives of the supplier

| L.p. | Funkcjonalność - Materiały związane z instalacją, uruchomieniem i testami odbiorczymi linii oraz nadzór i uruchomienie przez przedstawicieli dostawcy linii | Functionality - Materials necessary for the installation, commissioning and acceptance tests of the line as well as line start-up performed by the representatives of the supplier |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplet wymaganego okablowania | Complete wiring and cabling |
| 2. | Szafy sterownicze i zasilające do dostarczonych urządzeń | Control and power cabinets necessary for the supplied equipment |
| 3. | Pozostałe materiały konieczne do montażu i uruchomienia zmodernizowanej linii | Other materials necessary for the assembly and commissioning of the line |
| 4. | Komplet oprzyrządowania na wytypowane kable odbiorowe | A set of accessories for selected acceptance cables |
| 5. | Nadzór dostawcy w trakcie instalacji i uruchomienie linii | Supplier supervision during installation, line start-up to be performed by the supplier |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Materiały związane z instalacją, uruchomieniem i testami odbiorczymi linii oraz nadzór i uruchomienie przez przedstawicieli dostawcy linii | Wartość | Technical parameters - Materials necessary for the installation, commissioning and acceptance tests of the line as well as line start-up performed by the representatives of the supplier | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet okablowania Kable sterownicze Kable zasilające Kable teleinformatyczne Kable specjalistyczne i złącza potrzebne do podłączenia i uruchomienia elementów linii po zmodernizowaniu | 1 komplet 1 komplet 1 komplet 1 komplet | Complete wiring Control cables Power cables ICT cables Specialized cables and connectors needed to connect and run the line after the upgrade | 1 set 1 set 1 set 1 set |
| 2. | Szafy sterownicze i zasilające do dostarczonych urządzeń Szafy zasilające Szafy sterownicze | 1 komplet 1 komplet | Control and power cabinets for the supplied equipment Power cabinets Control cabinets | 1 set 1 set |
| 3. | Niezbędne materiały potrzebne do montażu i uruchomienia linii | 1 komplet | Materials necessary for the line assembly and the start-up | 1 set |
| 4. | Komplet oprzyrządowania na wytypowane kable odbiorowe | 2 komplety | Complete tooling for selected acceptance cables | 2 sets |
| 5. | Nadzór dostawcy w trakcie instalacji i uruchomienie linii a. nadzór podczas instalacji b. synchronizacja i uruchomienie linii c. testy odbiorcze i szkolenie personelu Zamawiającego d. koszty związane z zakwaterowaniem i transportem personelu Dostawcy | min. 5 dni min. 20 dni min. 5 dni 1 komplet | Supplier supervision during installation and commissioning of the line a. supervision during installation b. synchronization and commissioning of the line c. acceptance tests and training of the customer personnel d. costs related to the accommodation and transport of the Supplier's personnel | min. 5 days min. 20 days min. 5 days 1 set |