Załącznik nr 1 a do Zapytania ofertowego nr1/KR/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIE CENY OFERTY DLA CZĘŚCI 1 WYPOSAŻENIE SALI KINOWEJ

- Część 1 obejmuje:

- Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnego projektora  kinowego (laserowego) z serwerem kinowym oraz z akcesoriami komplementarnymi do projektora, pozwalające na zapewnienie wizji (w tym 3D) oraz dźwięku (dostosowanego do sali kinowej na 200 osób), oraz akcesoriami niezbędnymi do uruchomienia systemu kinowego.

- Wykonawca zapewni instruktaż z obsługi dla 11 Uczestników projektu (24 godziny dydaktyczne – 1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

- Dodatkowe informacje:

- sala kinowa posiada następujące elementy systemu kinowego do wykorzystania:

ekran projekcyjny kinowy o rozmiarach - 9 X 4,5 m,

zainstalowane głośniki efektowe - 16 szt.

okablowanie systemu nagłośnienia pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a docelowym miejscem użytkowania/instalacji głośników,

zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe zamontowane w szafie zasilającej projektor kinowy i system nagłośnienia,

miejsce montażu/instalacji głośników L C R + subwooferów na istniejącej konstrukcji zaekranowej.

- Ponadto odległość od ekranu projekcyjnego do projektora wynosi 25 m  ± 1 m

| L.p. | Nazwa produktu | Opis pozycji. Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje1) | Ilość | Nazwa, model, Producent, rodzaj oferowanego sprzętu oraz inne informacje umożliwiające jego identyfikację | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość pozycji netto [zł] 7 = Kol. 4 * Kol. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Profesjonalny projektor kinowy | - Parametry projektora: laserowy projektor kinowy Pełna zgodność ze standardem DCI Typ układu tworzącego obraz DLP - 3 x DMD 0,98". Rozdzielczość rzeczywista 4K (4096 x 2160 pixeli). Jasność min. 12.000 lumenów; Kontrast obrazu min. 2.300:1 Wyposażony w źródło światła typu RGB - 3 niezależne źródła światła dla każdej z barw podstawowych. Projektor musi zapewniać zgodność z przestrzenią kolorystyczną P3 = 100%, REC2020 ≥ 98%. Żywotność źródła światła nie mniej niż 30.000h. Modułowa konstrukcja projektora umożliwiająca szybki serwis. Układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu. Filtry powietrza wielokrotnego użycia. Obsługa materiału filmowego HFR. Poziom hałasu generowanego przez projektor i układ zasilania nie więcej niż 50 dB (ważona A). Konsumpcja energii elektrycznej na poziomie nie większym niż 1.4 kW (3W w standby). Wyposażony w serwer kinowy odpowiedni dla projekcji filmów 2D/3D . Funkcja 3D Odtwarzanie treści w rozdzielczości 2K oraz 4K, w tym 4K@60fps. Odtwarzany system kompresji MPEG-2 (4:2:0 oraz 4:2:2 do 60 fps). Odtwarzany system kompresji JPEG2000 w rozdzielczości 2K z częstotliwością do 120 fps, w rozdzielczości 2K 3D z częstotliwością do 60 fps dla każdego oka. Możliwy osiągalny bitrate dla JPEG 2000 powyżej 600 Mbps. Wyjście dźwięku w standardzie AES/EBU. Złącza wejściowe dla sygnału z urządzeń źródłowych treści alternatywnych (2x HDMI 2.0a). Złącza GPIO. Pamięć zbudowana w oparciu o RAID5, ilość pamięci netto min. 1,8 TB. Złącza komunikacyjne Ethernet, USB 2.0, USB 3.0. Zarządzanie z poziomu interfejsu web | 1 |  |  |  |
|  | Optyka do w/w projektora kinowego | Obiektyw projekcyjny, odpowiedni dla kinowego projektora z pozycji nr 1 tj. – „Profesjonalny projektor kinowy” Zmotoryzowany, umożliwiający wyświetlenie obrazu w dwóch formatach kinowych (FLAT/SCOPE). Ogniskowa odpowiednia dla warunków projekcyjnych: współczynnik projekcji w zakresie co najmniej 2.5:1 – 3.5:1 | 1 |  |  |  |
|  | Układ do projekcji 3D | Moduł polaryzacyjny pasywnego systemu 3D. Odpowiedni dla współpracy z dostarczanym projektorem pracującym w technologii DLP. Samoczynne włączanie przy zmianie 2D/3D. Przystosowany do wyświetlania obrazu 3D w technologii HFR, w tym 2K 3D prędkość 60 fps dla każdego oka. Kompatybilny z dostarczanymi okularami 3D. | 1 |  |  |  |
|  | Procesor dźwięku kinowego | Cyfrowy procesor dźwięku kinowego z wbudowanym monitorem kontrolno-odsłuchowym. Procesor wspierający dekodowanie Dolby Surround 7.1, Dolby Surround 5.1, Dolby ATMOS (opcja - możliwość rozszrzenia). Umożliwiający reprodukcję dźwięku w formatach Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD - wsparcie dla strumienia Atmos rozwiązań konsumenckich przez HDMI. Wejścia sygnałowe: wielokanałowe 8 x AES-3 (2 x RJ45) dla serwera kinowego DCI, 2 x AES-3 (BNC) dla źródeł alternatywnych, 2 x analog (RCA), 1 x HDMI 2.0 IN, 1 x wejście mikrofonowe. Nie mniej niż 16 wyjść audio symetrycznych (2 x DB25). Obsługa protokołów sieciowych audio (transfer sygnałów wyjściowych w postaci cyfrowej do pozostałych elementów systemu nagłośnienia). Dla torów wyjściowych zapewniona optymalizacja w postaci obróbki amplitudowej, czasowej, częstotliwościowej z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi i procedur pomiarowych. EQ w rozdzielczości 1/12 oktawy. Interfejs panelu przedniego z ekranem dotykowym, interfejs użytkownika WWW do zdalnej konfiguracji i sterowania. Wbudowane złącze: Ethernet (1000Base-T / RJ-45); HDMI 2.0 OUT; USB 3.0 oraz DB-9 (RS232, kompatybilność ze standardem ASCII). | 1 |  |  |  |
|  | Stolik/szafka pod projektor z miejscem na montaż serwera | Platforma umożliwiająca montaż projektora kinowego. masywny stolik/szafka (waga {nośność do 120 kg} zapewniająca stabilność w przypadku niekontrolowanego uderzenia i w konsekwencji przesunięcia/zmiany położenia), Regulowany kąt pochylenia blatu, przestrzeń montażowa dla urządzeń min. 15 U. Regulowane nóżki (kalibracja poziomu) materiał: konstrukcja metalowa, drewno/laminat (blaty), minimum trzy półki: - półka na projektor - półka na serwer - półka na akcesoria | 1 |  |  |  |
|  | Okulary do projekcji pasywnej 3D | Okulary 3D odpowiednie dla projekcji w technologii pasywnych systemów polaryzacyjnych 3D. Kompatybilne z dostarczanym rozwiązaniem projekcji 3D. | 2000 |  |  |  |
|  | Subwoofer | Zestaw głośnikowy niskotonowy kinowy, zaekranowy Konstrukcja: co najmniej dwa przetworniki niskotonowe o średnicy co najmniej 18”, z cewkami o średnicy co najmniej 4” Pasmo przenoszenia: co najmniej od 25 Hz do 150Hz (-10dB); Moc maksymalna ciągła: co najmniej 1100W Czułość: co najmniej 101 dB SPL (2.83V, 1m) Maksymalny SPL (szczytowo): co najmniej 136dB Waga nie większa niż: 90 kg Obudowa wykonana z MDF, grubość co najmniej 19mm | 2 |  |  |  |
|  | Switch LAN | Zarządzalny Co najmniej 24 porty 1Gbps | 1 |  |  |  |
|  | Szafa rackowa 24U | Szafa rackowa, stojąca metalowa w kolorze czarnym lub ciemny grafit Wymiary zewnętrzne: szerokość co najmniej 600mm, głębokość co najmniej 600mm, wysokość 24U Zdejmowana ściana tylna Wyposażenie: 2 x półki rackowe, 4 x listwa zasilająca | 1 |  |  |  |
|  | Jednostka centralnego sterowania nr 1 | Co najmniej 3x porty RS232/RS485 Co najmniej 8x porty uniwersalne konfigurowalne Czujnik podczerwieni do zgrywania kodów IR RTC z zasilaniem bateryjnym Wskaźniki LED na panelu przednim dla każdego portu Wbudowana pamięć RAM 64 MB i flash 256 MB Zasilanie 24VDC lub PoE 1/4 przestrzeni RACK, wysokość 1U Aluminiowa obudowa Waga: co najwyżej 0,3 kg Oprogramowanie umożliwiające tworzenie systemów rozproszonych. Każda jednostka, aplikacja na tablet lub komputer, pozwala na jej oprogramowanie i wymianę informacji w tym samym języku oprogramowania. Oprogramowanie jest tworzone w zintegrowanym środowisku programistycznym – jedna aplikacja dla tworzenia oprogramowania jednostek i wyglądu oraz działania interfejsów GUI | 1 |  |  |  |
|  | Jednostka centralnego sterowania nr 2 | Co najmniej1x port RS232/RS485, 1x port DALI Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne Czujnik podczerwieni do zgrywania kodów IR RTC z zasilaniem bateryjnym Wskaźniki LED na panelu przednim dla każdego portu Wbudowana pamięć RAM 64 MB i flash 256 MB Zasilanie 24VDC lub PoE Szerokość 4 modułów, montaż na szynie DIN Plastikowa obudowa Waga: co najwyżej 0,2 kg Oprogramowanie umożliwiające tworzenie systemów rozproszonych. Każda jednostka, aplikacja na tablet lub komputer, pozwala na jej oprogramowanie i wymianę informacji w tym samym języku oprogramowania Oprogramowanie jest tworzone w zintegrowanym środowisku programistycznym – jedna aplikacja dla tworzenia oprogramowania jednostek i wyglądu oraz działania interfejsów GUI Jednostka centralnego sterowania z p. 10 i centralnego sterowania oświetleniem musi pochodzić od jednego producenta. | 1 |  |  |  |
|  | Tablet | przekątna ekranu: minimum 12,4 rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600 ekran dotykowy pamięć: minimum 128 GB pamięć RAM: minimum 6GB pojemność akumulatora: 10090mAh karta Wi-Fi | 1 |  |  |  |
|  | Moduły wykonawcze do rozdzielni | Co najmniej 8 wyjść przekaźnikowych Obciążalność rezystancyjna do 10 A na kanał Co najmniej 8 niezależnych wejść Przyciski testowe na panelu przednim Komunikacja za pomocą protokołu RS485 Status załączenia przekaźników sygnalizowany przez LED Plastikowa obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN | 2 |  |  |  |
|  | Oprogramowanie | Aplikacja umieszczona w pamięci jednostki centralnej Możliwość uruchomienia na dowolnym urządzeniu mobilnym (IOS/Windows/Android) Brak potrzeby rejestracji oprogramowania (licencji) na nowym urządzeniu. Licencja przyporządkowana do jednostki centralnej | 1 |  |  |  |
|  | Punkt dostępowy WiFi | - Tryb pracy: Access point - Aplikacja umieszczona w pamięci jednostki centralnej - Możliwość uruchomienia na dowolnym urządzeniu mobilnym (IOS/Windows/Android) - Brak potrzeby rejestracji oprogramowania (licencji) na nowym urządzeniu. - Licencja przyporządkowana do jednostki centralnej - Zastosowanie: Wewnętrzne - Standard WiFi: 802.11ac (gen.5) - Standard szyfrowania: WPA3 - Porty LAN 10/100/1000: 2 - Obsługa PoE: Tak - Anteny: 2x - Maksymalna moc anteny: 4 dBi - Częstotliwość pracy: 2.4 GHz, 5 GHz | 1 |  |  |  |
|  | Komputer do sterowania pracą serwera | - Komputer do zarządzania systemem kinotechnicznym o parametrach nie gorszych niż: ekran nie mniejszy niż 15''. Pamięć RAM nie mniej niż 8GB, dysk twardy min. 256GB SSD. Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11, Wyposażony w złącza: HDMI, USB 2.0 - 2 szt, USB 3.0 – 1 szt. | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw głośnikowy kinowy | - Zestaw kinowy, kanały L,C,R - Cały zestaw: Dyspersja znamionowa: W płaszczyźnie poziomej co najmniej 90o W płaszczyźnie pionowej co najmniej od +20o do -30o Pasmo przenoszenia: co najmniej od 33Hz – 15.5kHz (-6dB) Możliwość wyboru trybu pracy: biamp, triamp Masa systemu: nie większa niż 120kg - Część niskotonowa: Moc znamionowa: co najmniej 800W (AES) Czułość: co najmniej 98dB (1W/1m) Impedancja: 4 Ohm Co najmniej 2 przetworniki 15” z cewką o średnicy 3” Masa: co najwyżej 80kg Obudowa wykonana z płyt MDF - Część średniowysokotonowa (w trybie biamp): Impedancja: 8 Ohm Czułość: co najmniej 105dB Moc znamionowa: co najmniej 350W (AES) Przetwornik średniotonowy o średnicy co najmniej 10” Przetwornik wysokotonowy tytanowy z cewką o średnicy co najmniej 2.5” Możliwość pochylenia modułu MHF: Co najmniej +/- 10o w płaszczyźnie poziomej Co najmniej +/- 10o w płaszczyźnie pionowej | 3 |  |  |  |
|  | Wzmacniacz mocy 4 x 1250W/4 ohm, wbudowany procesor | Czterokanałowy wzmacniacz mocy z wbudowanym programowalnym procesorem sygnałowym i systemem elastycznej dystrybucji mocy Co najmniej 4 wejścia sygnałowe na złączach instalacyjnych typu phoenix Co najmniej 4 wyjścia głośnikowe w standardzie euro Wbudowany procesor głośnikowy oferujący funkcję podziału pasma, parametryczną korekcję, filtry dolno- i górnoprzepustowe, dedykowane do oferowanych kinowych zestawów głośnikowych biblioteki filtrów, limiter oraz opóźnienie (Delay) Moc wyjściowa ciągła nie mniejsza niż 1250W na kanał, przy obciążeniu 4Ohm oraz moc nie mniejsza niż 620W dla obciążenia 2 Ohm. Możliwość swobodnego sumowania poszczególnych bloków wzmacniacza w jeden układ/układy o odpowiedniej mocy pozwalający uzyskać moc wyjściową nie mniejszą niż 3700 W przy obciążeniu 1Ohm , 2Ohm, 4Ohm i 8Ohm Pasmo przenoszenia co najmniej 20 Hz – 20 kHz (+0,3 dB/ -0,8dB); Maksymalne zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 1% Współczynnik tłumienia: co najmniej 150 Wbudowana pamięć użytkownika Wbudowany wyświetlacz LCD Port USB do konfiguracji wzmacniacza Przystosowany do montażu w szafie rack | 4 |  |  |  |
| RAZEM netto za całość [zł] |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Vat [zł] |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM brutto za całość [zł] |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto za całość: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Słownie brutto za całość: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

1)

Zapis dotyczące  równoważności :

- Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia przez te urządzenia nie gorszych z wymienionymi parametrami technicznymi i użytkowymi z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części — należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca przedłoży zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie w/w wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty bezpieczeństw, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp.

- Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych.

- Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, Zamawiający dopuszcza wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.