#### OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

#### nr 1/NORW/2022 z dnia 17.05.2022 r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Drew – Kon Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu regionalnego”, proszę o przedstawienie swojej oferty obejmującej dostawę i montaż kompletnej linii produkcyjnej do produkcji piw w oparciu o surowce regionalne, endemicznie występujące w obszarze inwestycji z uwzględnieniem przyjaznych dla środowiska i tradycyjnych technologii produkcji.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

DREW-KON Sp. z o.o.

Brody 2A, 89-504 Legbąg

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż kompletnej linii produkcyjnej do produkcji piw w oparciu o surowce regionalne, endemicznie występujące w obszarze inwestycji z uwzględnieniem przyjaznych dla środowiska i tradycyjnych technologii produkcji, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.1. Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia:

Zajazd Fojutowo, Fojutowo 7A, 89-504 Legbąg, działka 187/2, Obr. Legbąd, gmina Tuchola.

- Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych), jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Załączniki do ogłoszenia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),

- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (do podpisania) (zał. nr 2),

- Formularz ofertowy (zał. nr 3).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wykluczenia:

- Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

- wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- Mirosław Knakowski  - Prezes Zarządu Drew-Kon Sp. z o.o. – Tel.: 52 33 415 06, e-mail: tartakdrewkon@wp.pl.

- Miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres: DREW-KON Sp. z o.o., Brody 2A, 89-504 Legbąg lub pocztą elektroniczną na adres: tartakdrewkon@wp.pl.

- Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 26.05.2022 r. o  godz. 1000.

- Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- Podpisaną informację dotycząca przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2),

- Wypełniony formularz oferty (zał. nr 3).

- Potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym (pkt. 3, ppkt. 1),

- Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt. 3 ppkt. 2).

- Oferty bez wymaganych i określonych w pkt. 12 ppkt. 1-4 załączników lub zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania.

### Mirosław Knakowski

Prezes Zarządu

Drew-Kon Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 17.05.2022 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA LINII TECHNOLOGICZNEJ

- Zestaw kompletnej warzelni 11 Hl

- Kadź warzelna 11 Hl – 1 kpl

- Stal nierdzewna o podwójnych ściankach;

- Pojemność brutto: 1400L;

- Użyteczna pojemność: 1000L;

- Zewnętrzna: Ø1390 mm;

- Wysokość całkowita: 2500 mm;

- Górna część włazu zbiornika: φ350;

- Odstęp płyty filtracyjnej ≤ 0,7 mm;

- Mieszak moc: 1,5-2.0 kW;

- Stosunek mieszania: 1:43;

- Funkcje: zacieranie ziarna, płukanie i rozpryskiwanie;

- Materiał: wewnętrzny: stal nierdzewna, grubość: 3,0 mm;

- Materiał zewnętrzny:  stal nierdzewna + MIEDŹ grubość: 2,0 mm – stylizacja warzelni na stary styl z okuciami – old style.

- Komin wyciągowy wykonany z MIEDZI – fi 200-300 mm o wysokości 8 m,

- Płaszcz. zewnętrzna grubość stali nierdzewnej: 1,5 mm;

- Cylinder (ostry typ, stal nierdzewna), grubość: 3,0 mm;

- Obróbka powierzchni wewnętrznej: spoiny szlifowane do Ra 0,4 µm bez martwego narożnika;

- 100% spawanie TIG z osłoną z czystego argonu;

- Izolacja: wełna mineralna/wełna mineralna o grubości 70-80 mm;

- Wypukła góra i stożkowe dno;

- Szklany właz górny;

- Podświetlanie wnętrza LED;

- Sposób temperatury: termometr cyfrowy;

- Ciśnienie płaszcza: ciśnienie projektowe 0,3 MPa, ciśnienie robocze < 0,2 MPa;

- Zamontowana u góry kula natryskowa CIP i port o zasięgu 360 °;

- Osłona termometryczna do czujnika temperatury o wysokiej dokładności;

- Wytrzymałe nogi ze stali nierdzewnej z poziomowaniem;

- Mieszacz z silnikiem sterowanym przez wyświetlacz alfanumeryczny z reduktorem przekładni.

- Zastosowanie zaawansowanego sterowania falownikami silników, energooszczędne wyciszenie.

- Sanitarny wskaźnik poziomu cieczy z zaworami.

- Zatwierdzenie Typu (GUM) i Certyfikat CE.

- Kadź filtracyjna – 11 hl - 1 kpl.

- Stal nierdzewna o podwójnych ściankach;

- Pojemność brutto: 1400L;

- Użyteczna pojemność: 1000L;

- Zewnętrzna: Ø1340 mm;

- Wysokość całkowita: 2500 mm;

- Górna część włazu zbiornika: φ350;

- Mieszaj moc: 1,5 kW;

- Stosunek mieszania: 1:23;

- System Whirlpool;

- Funkcje: gotowanie brzeczki, filtracja, wirowanie;

- Materiał: wewnętrzny: stal nierdzewna, grubość: 3,0 mm;

- Materiał zewnętrzny: stal nierdzewna połączona z MIEDZIĄ - grubość: 2,0 mm;

- Stylizacja warzelnia na stary styl z okuciami – old style;

- Komin wyciągowy – wykonany z MIEDZI – średnica 200-300mm, wysokość 8 m;

- Płaszczyzna zewnętrzna: stal nierdzewna: 1,5 mm;

- Cylinder (ostry typ, stal nierdzewna), grubość: 3,0 mm;

- Obróbka powierzchni wewnętrznej: spoiny szlifowane do Ra 0,4 µm bez martwego narożnika;

- 100% spawanie TIG z osłoną z czystego argonu;

- Izolacja: wełna mineralna/wełna mineralna o grubości 70-80 mm;

- Wypukła góra i stożkowe dno;

- Szklany właz górny;

- Sposób temperatury: termometr cyfrowy;

- Powierzchnia outsourcingu: obróbka polerowania spoin;

- Ciśnienie płaszcza: ciśnienie projektowe 0,3 MPa, ciśnienie robocze < 0,2 MPa;

- Zamontowana u góry kula natryskowa CIP i port o zasięgu 360°;

- Osłona termometryczna do czujnika temperatury o wysokiej dokładności;

- Wytrzymałe nogi stal nierdzewna z poziomowaniem;

- Mieszacz z silnikiem sterowanym przez wyświetlacz alfanumeryczny i reduktorem przekładni;

- Zastosowanie zaawansowanego sterowania falownikami silników, energooszczędne wyciszenie;

- Sanitarny wskaźnik poziomu cieczy z zaworami.

- Zatwierdzenie Typu (GUM) i Certyfikat CE.

- Platforma operacyjna – 1 kpl.

Stanowi integralną część system warzelni. Jest łącznikiem między kadzią zacierną, kadzią filtracyjną. I zbiornikiem gorącej wody. Układ warzelni 3 – naczyniowy zespolony platformą.

Rama platformy jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej z platformą ze stali nierdzewnej. Z tyłu platformy zamontowana jest wodoszczelna obudowa elektroniki ze stali nierdzewnej. Schody są zbudowane z materiału z płyty diamentowej ze stali nierdzewnej. Szyna bezpieczeństwa wykonana jest z rury ze stali nierdzewnej. Platforma operacyjna w podobnej stylizacji tworząca całość stylizacyjną – old style. Platforma połączona ciągiem komunikacji z klatką schodową do dolnej części browaru. Zejście schody wykonane ze stali szlachetnej polerowanej.

- Akcesoria warzelni

- Twarde rurociągi: sanitarne ze stali nierdzewnej;

- Sztywny rurociąg z pompą zasypową słodu wraz z lejem podajnika;

- Samoopróżnianie zbiornia z młóta.

- Wbudowany wziernik do sprawdzania klarowności i koloru brzeczki;

- 20-metrowy wąż browarniczy wzmocniony sanitarnie z adapterami;

- Filtr rurowy utrzymujący gorące przerwy od wymiennika ciepła;

- Kompletne zawory, armatura i wszystkie części;

- Każda spoina do gładkiego wykończenia sanitarnego;

- Zawory motylkowe ręczne ze stali nierdzewnej;

- Automatyka i elektronika sterowania warzelni z wyświetlaczem LCD;

- Panel sterujący pracą warzelni;

- Zewnętrzny filtr – separator chmielu wraz z niezależnym obiegiem cieczy.

- Sterownia komputerowa – 1 kpl.

- System sterowania ręcznego i automatycznego;

- Ekran dotykowy umożliwiający wizualizację procesu i zdalne sterowanie;

- Możliwość odczytywania rzeczywistego poziomu napełnienia kotła w dowolnym momencie na wyświetlaczu i ręczny odczyt za pomocą listwy;

- Dodatkowo zawory wyposażone we wskaźnik położenia;

- Dedykowany panel LCD.

- Pompy mobilne – 2 szt.

- Wydajność: do 3000L/h;

- Pompa do żywności ze stali nierdzewnej;

- Moc: 0,75KW,

- Winda: 18m,

- Rev: 2880r/min;

- Zastosowanie zaawansowanego sterowania falownikami silników, energooszczędne wyciszenie;

- Prędkość silnika można kontrolować i regulować za pomocą przetwornika.

- Śrutownik słodu z podajnikiem do warzelni – 1 kpl.

- 300-500 kg/h;

- Typ rolki: regulowany stopień młynka;

- Moc: 2,2 kW;

- Napięcie: 380V;

- Szybsza prędkość rolki: 700 obr./min;

- Rozmiar cząstek kruszenia: regulowany;

- Stosunek magnetycznego materiału metalowego: ≤0,003 g / kg;

- Skala słodowa z wyświetlaczem cyfrowym;

- Maksymalna waga: 60 kg;

- Minimalna waga: 10g ;

- Temperatura rolek po produkcji: ≤56 ℃;

- Zasilanie: 230V / 50Hz;

- Moc: 1.5Kw;

- przepustowość:1000kg-3000kg/h.

- Hydrofornia powietrza – 1 kpl.

- Napowietrzanie brzeczki;

- Montaż rur ze stali nierdzewnej;

- Kamień napowietrzający;

- Zawór kulowy 10 mm odłączony;

- Wbudowany wziernik;

- Sprężarka lub sprężarki w zależności od rozwiązania.

- Piec parowy ze zbiornikiem ciepłej wody – 1 kpl

- Parametry techniczne:

- Znamionowa wydajność pary: 160-200 kg/h;

- Ocena ciśnienie robocze: 0,8 MPa;

- Temperatura pary nasyconej: 1740C;

- Rodzaj paliwa: gaz ziemny 8m3/h;LPG 6,6kg/h;

- Moc pompy: od 0,55 kW;

- Metoda sterowania: ON-OFF (sterowanie przełącznikiem);

- Napięcie robocze: AC220V/50Hz;

- Objętość wody: Ø850 * 1360 mm;

- Sprawność cieplna: 89%-93%;

- Głowica płyty rurowej: 8mm;

- Wylot pary: DN25;

- Wydmuch/spust: DN25;

- Wlot wody: DN15;

- Zawór bezpieczeństwa: DN25;

- Zbiornik na ciepłą wodę

- Stal nierdzewna połączona z otuliną w MIEDZI o podwójnych ściankach;

- Zbiornik stanowi integralną część warzelni w stylizacji – old style;

- Pojemność brutto: 1400L;

- Użyteczna pojemność: 1000L;

- Zewnętrzna: Ø1340 mm;

- Wysokość całkowita: 2500 mm;

- Materiał: wewnętrzny: stal nierdzewna, grubość: 3,0 mm;

- Materiał zewnętrzny: MIEDŹ, grubość: 2,0 mm;

- Cylinder: stal nierdzewna/MIEDŹ, grubość: 3,0 mm;

- Obróbka powierzchni wewnętrznej: spoiny szlifowane do Ra0.4 µm bez martwego narożnika;

- 100% spawanie TIG z osłoną z czystego argonu;

- Izolacja: wełna mineralna/wełna mineralna o grubości 70 mm;

- Szklany górny właz;

- Sposób temperatury: termometr cyfrowy;

- Powierzchnia outsourcingu: obróbka polerowania spoin;

- Ciśnienie płaszcza: ciśnienie projektowe 0,3 MPa, ciśnienie robocze < 0,2 MPa;

- Zamontowana u góry kula natryskowa CIP i port o zasięgu 360°;

- Łatwe czyszczenie;

- Osłona termiczna dla czujnika temperatury o wysokiej dokładności;

- Wytrzymałe nogi ze stali nierdzewnej z poziomowaniem;

- Górna część włazu zbiornika: φ350;

- Sanitarny wskaźnik poziomu cieczy z zaworami;

- Agregat chłodniczy i system chłodzenia – 1 kpl.

- Zbiornik glikolu

- Pojemność brutto: 2.400l;

- Użyteczna pojemność: 2000l – 2 szt. Lub dopuszcza się 1 zbiornik 4000l;

- Materiał: wewnętrzny: stal nierdzewna, grubość: 3,0 mm;

- Zewnętrzny: 2,0 mm (stal nierdzewna);

- Izolacja: grubość poliuretanu 100 mm;

- Tryb temperatury: sonda temperatury, przesyłanie temperatury, wyświetlacz panelu sterowania temperaturą;

- Metoda podawania: woda glikolowa wstrzykuje się do zbiornika z górnego włazu;

- Tryb rozładowania: wyładowanie wody glikolowej z dna zbiornika glikolu, a następnie wstrzyknięcie do zbiornika fermentacyjnego od dołu. Po zakończeniu chłodzenia woda z glikolem przepływa z powrotem do zbiornika glikolu w celu cyrkulacji;

- Agregat chłodniczy chłodzi wodę z glikolem, która przeszła przez zbiornik fermentacyjny.

- Zbiornik wody lodowej

- Pojemność brutto: 2400l;

- Użyteczna pojemność: 2000l – 1 szt.;

- Materiał: wewnętrzny (SUS304), grubość: 3,0 mm;

- Zewnętrzny: 2,0 mm (stal nierdzewna);

- Izolacja: grubość poliuretanu 100 mm;

- Tryb temperatury: sonda temperatury PT100, przesyłanie temperatury, wyświetlacz panelu sterowania temperaturą;

- Metoda podawania: Woda glikolowa wstrzykuje się do zbiornika z górnego włazu;

- Tryb rozładowania: wyładowanie wody glikolowej z dna zbiornika glikolu, a następnie wstrzyknięcie do zbiornika fermentacyjnego od dołu. Po zakończeniu chłodzenia woda z glikolem przepływa z powrotem do zbiornika glikolu w celu cyrkulacji;

- Agregat chłodniczy chłodzi wodę z glikolem, która przeszła przez zbiornik fermentacyjny.

- Chłodziarka glikolu

- Pojemność: 23.240 kilokalorii;

- Medium: freon R-404A;

- Napięcie robocze: 400V;

- Moc: od 8,25 kW;

- Agregat skraplający instalowany bez ograniczeń w terenie, w małym obszarze roboczym;

- Zintegrowana instalacja;

- Wentylator zainstalowany na oddziale, bez recyrkulacji powietrza, przyspieszający współczynnik wymiany ciepła;

- Dwurzędowa folia skraplacza do konserwacji wymiany ciepła powietrza;

- Silnik wentylatora osiowego zapewniający niski poziom hałasu, niską moc, silną siłę wiatru;

- Oryginalny host, duża wydajność chłodzenia;

- Pompy cyrkulacyjne

- Przepływ: 3 m3 / h, podnoszenie: 18 m, moc: 0,75 kW;

- Maksymalna średnia temperatura: -15 ~ + 80 stopni Celsjusza;

- Maksymalne ciśnienie robocze: 8bar;

- Poziom ochrony: IPX4;

- Klasa izolacji: F;

- Maksymalna temperatura otoczenia: + 40 stopni Celsjusza;

- Silnik z uzwojeniem miedzianym;

- Półotwarte elementy przepływowe pompy odśrodkowej ze stali nierdzewnej są wykonane z tłoczenia blachy ze stali nierdzewnej, które winny mieć silną odporność na korozję.

- Przekaźnik młóta ze zbiornikiem transportowym – 1 kpl.

- Pompa śrubowa o długości rury około 10-20 m do wyładunku zużytych ziaren słodu na odpowiedni środek transportu – zbiornik transportowy.

- Zbiornik leżakowy – 10 hl – 4 szt.

- Zbiornik ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach;

- Pojemność brutto: 1400L;

- Użyteczna pojemność: 1000L;

- Zewnętrzny: Ø1300mm;

- Wysokość całkowita: 2500 mm;

- Grubość wewnętrzna materiału (stal nierdzewna): 3,0 mm; Grubość zewnętrzna (stal nierdzewna): 2,0 mm;

- Dno stożka owalnego, grubość: 3,0 mm;

- Obszar wymiany ciepła: 3,1 ㎡;

- Sprzęt: stożek 60 ° odporny na ściskanie (kapiący);

- 100% spawanie TIG z osłoną z czystego argonu;

- Wykończenie wnętrza: wykończenie sanitarne 2B, marynowane i pasywne; (opcjonalnie wykończenie lustrzane 8K);

- Wykończenie zewnętrzne: wykończenie szczotkowane olejem (opcjonalnie 2B, wykończenie lustrzane 8K);

- Wnętrze w pełni wypolerowane do 0,2 ~ 0,4 μm bez martwego rogu;

- Izolowany pianką poliuretanową o wysokiej gęstości 100 mm;

- Kurtka glikolowa: płyta z wgłębieniami na stożku i boku;

- Rygorystyczny test szczelności zbiornika za pomocą wody i gazu pod ciśnieniem;

- Rygorystyczny test szczelności płaszcza za pomocą wody i gazu pod ciśnieniem;

- Właz montowany po stronie sanitarnej z drzwiami ciśnieniowymi;

- Ramię CIP połączone z TC z kulą natryskową o zasięgu 360 °;

- W pełni sanitarny metalowy uszczelniony zawór do pobierania próbek;

- Mechaniczny zawór bezpieczeństwa PVRV 2 bary na górze;

- Hydrauliczny miernik ciśnienia uderzeniowego na ramieniu CIP;

- Obrotowe ramię regałowe i port na stożku z zaworem motylkowym.

- Zbiorniki musi posiadać przymiar rurowy wraz z miarką wykonany ze stali nierdzewnej w połączeniu ze szkłem. Przymiar musi posiadać łatwy system czyszczenia.

- Zbiorniki wyposażone w moduł służący do chmielenia „na zimno”.

- Zatwierdzenie Typu (GUM) i Certyfikat CE.

- Zbiornik leżakowy – 20 Hl – 23 szt.

- Zbiornik ze stali nierdzewnej o podwójnych ściankach;

- Pojemność brutto: około 2740L;

- Użyteczna pojemność: 2000L;

- Zewnętrzna :Ø1500mm;

- Wysokość całkowita: 3165 mm;

- Grubość wewnętrzna materiału (stal nierdzewna): 3,0 mm; Grubość zewnętrzna (stal nierdzewna): 2,0 mm;

- Dno stożka owalnego, grubość: 3,0 mm;

- Powierzchnia wymiany ciepła: 5,3 m2;

- Sprzęt: stożek 60 ° odporny na ściskanie (kapiący);

- 100% spawanie TIG z osłoną z czystego argonu;

- Wykończenie wnętrza: wykończenie sanitarne 2B, marynowane i pasywne; (opcjonalnie wykończenie lustrzane 8K);

- Wykończenie zewnętrzne: wykończenie szczotkowane olejem (opcjonalnie 2B, wykończenie lustrzane 8K);

- Wnętrze w pełni wypolerowane do 0,2 ~ 0,4 μm bez martwego rogu;

- Izolowany pianką poliuretanową o wysokiej gęstości 100 mm;

- Kurtka glikolowa: płyta z wgłębieniami na stożku i boku;

- Rygorystyczny test szczelności zbiornika za pomocą wody i gazu pod ciśnieniem;

- Rygorystyczny test szczelności płaszcza za pomocą wody i gazu pod ciśnieniem;

- Właz montowany po stronie sanitarnej z drzwiami ciśnieniowymi;

- Ramię CIP połączone z TC z kulą natryskową o zasięgu 360 °;

- W pełni sanitarny metalowy uszczelniony zawór do pobierania próbek;

- Mechaniczny zawór bezpieczeństwa PVRV 2 bary na górze;

- Hydrauliczny miernik ciśnienia uderzeniowego na ramieniu CIP;

- Obrotowe ramię regałowe i port na stożku z zaworem motylkowym;

- Tri zaciskowe ramię wyładowcze z zaworem motylkowym;

- Osłona termiczna do czujnika temperatury o wysokiej dokładności;

- Wytrzymałe nogi (stal nierdzewna) z podkładką wyrównującą i wspornikiem nóg;

- Kompletne zawory, armatura i wszystkie części;

- Termometr.

- Zbiorniki musi posiadać przymiar rurowy wraz z miarką wykonany ze stali nierdzewnej w połączeniu ze szkłem. Przymiar musi posiadać łatwy system czyszczenia.

- Zbiorniki wyposażone w moduł służący do chmielenia „na zimno”.

- Zatwierdzenie Typu (GUM) i Certyfikat CE.

- Automatyka ciepła – 1 kpl.

- System mieszania wody z licznikiem objętości

- Ustawianie żądanej temperatury wody i żądanej ilość wody za pomocą ekranu dotykowego;

- Ustawianie żądanej temperatury mieszalnika, co po osiągnięciu zadanej ilości wody zatrzymuje dopływ wody.

- Dwustopniowy, płytowy wymiennik ciepła 10-12 m2

- Chłodzenie brzeczki;

- Dwa stopnie dla wody glikolowej i miejskiej/zimnej wody (pojedynczy stopień opcjonalnie);

- Całkowicie płyty faliste;

- Tylne płyty ze stali nierdzewnej (opcjonalnie osłona ze stali węglowej);

- W pełni odpinany do regularnego dokładnego czyszczenia;

- Efektywny obszar chłodzenia: 10-12 m2;

- Ciśnienie projektowe: 1,0 MPa;

- Temperatura projektowa: 170 ℃;

- Woda miejska, woda glikolowa, wlot i wylot brzeczki.

- Wymiennik stanowi integralną część warzelni.

- Automatyka elektryczna – 1 kpl.

- System sterowania ręcznego i półautomatycznego;

- Ekran dotykowy umożliwiający wizualizację procesu technologicznego;

- Możliwość odczytania rzeczywistego poziomu napełnienia kotła w dowolnym momencie na wyświetlaczu;

- Sterowanie zaworami pneumatycznymi;

- Zawory wyposażone we wskaźnik położenia;

- Pulpit sterowania wysokiej klasy.

- Urządzenie do chmielenia – 1 kpl.

- Możliwość łatwego w obsłudze procesu chmielenia na gorąco podczas warzenia;

- Możliwość chmielenia na zimno;

- Przepływowy system chmielenia na gorąco podczas warzenia,

- Moduł adaptacyjny zainstalowany na wybranych zbiornikach do fermentacji 10 i 20 Hl.

- Moduł wykonany ze stali szlachetnej.

- System czyszczenia – stanowiący integralną część technologiczną browaru – 1 kpl.

- Pompa myjąca (2000-3000l/h): pompa antykorozyjna, moc: podnoszenie 0,75 kW: 18m Rev: 2880r/min;

- Zbiornik Alkaliczny (użyteczna pojemność: 100L): stal nierdzewna, podwójna ściana z izolacją. Obróbka powierzchni wewnętrznej: spawy szlifowane do Ra 0,6 µm Wszystkie materiały przyjmują międzynarodowy standard stali nierdzewnej 304, wszystkie spawy są jednostronne, dwustronne formowanie argonem.

- Zbiornik Sterylizacji (użyteczna pojemność: 100L): stal nierdzewna, podwójna ściana z izolacją ze stali nierdzewnej, grubość: 2mm, obróbka powierzchni wewnętrznej: spawy szlifowane do Ra 0,6 µm, wszystkie spawy są jednostronne i dwustronne formowanie argonem.

- Panel kontrolny: materiał szafki - malowanie z tworzywa sztucznego przeciw zasileniu, styl montażu - typ naścienny, komponenty elektryczne - światowa marka CE, Pompa CIP wł./wył., włączenie/wyłączenie elementu grzejnego, regulator temperatury, automatyczne włączanie / wyłączanie timera do ogrzewania. Sterowanie z panelu alfanumerycznego dla pompy.

- System rozlewu – myjnia / rozlew / konserwowanie / etykietowanie / pakowanie – 1 kpl.

- Parametry linii do mycia / rozlewu / zamykania (butelka / puszka / keg) – 1 szt.

- Urządzenie obsługujące 300-500 butelek/puszek / h,

- Wysokozaawansowany panel kontrolno – sterujący;

- Wyświetlacz i obsługa LCD;

- osłona CO2,

- Całkowita moc sprzętu: 1 - 3 kW;

- Napięcie zasilania: 230/360 V

- Certyfikat CE.

- Myjka i nalewarka do Kegów – 1 szt.

- Linia do mycia i rozlewu kegów umożliwiająca rozlew 30-50 kegów / h;

- Urządzenie obsługujące kegi typu: Cornelius / keg standard 15, 20, 30 l

- Osłona CO2;

- Całkowita moc sprzętu: 1 – 3 kW;

- Napięcie zasilania: 230/360 V;

- Certyfikat CE.

- Maszyna do etykietowania – 1 szt.

- Urządzenie umożliwiające etykietowanie butelek jak i puszek;

- Wydajność: 1000-3000 butelek / puszek /h;

- Etykieciarka wyposażona w druk terminotransferowy – zmienna data produkcji / ważności;

- Całkowita moc sprzętu: 1-2 kW;

- Napięcie 230 V;

- Certyfikat CE.

- Linia pasteryzacji / konserwacji – 1 szt.

- Urządzenie umożliwiające pasteryzację butelek 0.33 i 0.5 litra jak i puszek.

- Wydajność: od 300-500 butelek / puszek /h;

- Całkowita moc sprzętu: 1 – 3 kW;

- Napięcie: 230 / 360 V;

- Certyfikat CE.

- Akcesoria

- System pozwalający zintegrowanie działanie systemów w danej fazie produkcji;

- Dyspenser do rozlewu piwa – pod keg typu Cornelius – 5 szt.;

- Dyspenser do rozlewu piwa – pod keg standard – 3 szt.

- Urządzenie pakujące – 1 szt.

- Automatyczna maszyna do pakowania butelek i puszek w sztywne opakowanie kartonowe;

- Przystosowana do butelek 0.33 i 0.5 litra podobnie puszka;

- Funkcja szczelnego pakowania i zaklejania;

- Wydajność robocza – 150-300 kartonów / h;

- Zasilanie – 230 V;

- Certyfikat CE.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 17.05.2022 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem Państwa danych osobowych jest

Drew-Kon Sp. z o.o. Brody 2A, 89-504 Legbąd

- W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  za pomocą e-mail:

tartakdrewkon@wp.pl

lub pisemnie na adres:

Drew-Kon Sp. z o.o. Brody 2A, 89-504 Legbąd

- Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.

- Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, w tym okres rękojmi za wady, do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  - Dostępu do swoich danych osobowych.

  - Poprawiania swoich danych osobowych.

  - Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

    - zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

    - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  - Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………..

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 17.05.2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa / Imię i Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Nr telefonu: |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, dotyczące realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Drew – Kon Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu regionalnego”, niniejszym oferuję dostawę i montaż kompletnej linii produkcyjnej do produkcji piw w oparciu o surowce regionalne, endemicznie występujące w obszarze inwestycji z uwzględnieniem przyjaznych dla środowiska i tradycyjnych technologii produkcji w następującym wariancie cenowym:

| Opis | Wartość zamówienia netto | Stawka VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż kompletnej linii produkcyjnej do produkcji piw w oparciu o surowce regionalne, zgodnie ze specyfikacją, stanowiąca zał. Nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym |  |  |  |

Podsumowanie oferty:

- brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………… ../100)

- netto: ……………………….. zł

(słownie: …………………………………………… ../100)

Termin wykonania:

Do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Uwagi Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 2 miesiące, licząc od dnia jej złożenia.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………, pełniąca funkcję ……………………… i osiągalny pod nr Tel.: …………………………...

…………………., dn. ……….2022 r.                                   ………………..………………….

Miejscowość i data                                                                       Podpis osoby upoważnionej do składania oferty