[image: image1.jpg]Fundusze _ ; - Unia Europejska
Europejskie - scz,fsclngSpouta P Oml E Europejski Fundusz

Program Regionalny przestrzen otwarta Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2020/RPOWP/1.4.1.
Szczegółowy wykaz wyposażenia

Część A zamówienia – dostawa wyposażenia stacji diagnostycznej dla samochodów elektrycznych i hybrydowych
	Lp.
	Nazwa
	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Ilość

	1.
	Uniwersalne urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych 
	Z rolkami o długości do 1000 mm i maksymalnym naciskiem na oś 16 t. o zakresie pomiarowym 0-40 kN, silniki min. 11 kW. Urządzenie musi być wyposażone w sterowanie za pomocą pilota i umożliwić minimum dwie prędkości badania oraz wyposażone w wagę i możliwość badania pojazdów 4x4. Urządzenie rolkowe musi być wyposażone w hamulec (elektromagnetyczny) oraz czujnik zmiany ciśnień pneumatycznego sterowania. 
	1 szt.

	2. 
	Urządzenie do kontroli wstępnej zbieżności 
	Dla nacisku max 150 kN/oś. 
	1 szt.

	3. 
	Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia amortyzatorów
	Dla pojazdów do 3,5 tony z naciskiem pomiarowym w zakresie 1-15 kN z max naciskiem na oś 30kN.
	1 szt.

	4.
	Hydrauliczny szarpak do kontroli luzów w układzie zawieszenia 
	Co najmniej 4 drożny. Sterowanie bezprzewodowe, z trybem automatycznym badania. Ruchy płyt zbieżne i przeciwbieżne z możliwością sterowania pojedynczą płytą. 
	1 szt.

	5. 
	Wieloskładnikowy analizator spalin 
	Wraz z dymomierzem i przewodowym OBD zintegrowany z netbookiem.
	1 szt.

	6.
	Opóźnieniomierz elektroniczny 
	Z miernikiem nacisku na pedał hamulca.
	1 szt.

	7.
	Przyrząd do kontroli świateł
	Monitor lustrzany do precyzyjnego ustawienia, maksymalna wysokość pracy min. 1410 mm.


	1 szt.

	8.
	Przyrząd do pomiaru hałasu 
	Z kalibratorem.
	1 szt.

	9.
	Uniwersalny przyrząd do pomiaru ciśnienia w ogumieniu
	Zakres pomiarowy 0-10 bar.


	1 szt.

	10.
	Przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd przyczepa
	Na wyposażeniu – gniazdo/wtyk – „N/S” oraz „13”.


	1 szt.

	11. 
	Czujniki gazu dla CO
	Wersja stacjonarna, optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa.
	1 szt.

	12.
	Czujniki gazu dla LPG
	Wersja stacjonarna, optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa.
	1 szt.

	13.
	Czujniki gazu dla NG
	Wersja stacjonarna, optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa.
	1 szt.

	14.
	Bębnowy odciąg spalin 
	Z wężem długości co najmniej 10 m.
	1 szt.

	15.
	Hydrauliczny podnośnik kanałowy 
	O udźwigu 16t z podporą dwupunktową.
	1 szt.

	16.
	Przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła przez szyby pojazdu
	Oświetlacz ø66 x 155 [mm], głowica pomiarowa ø66 x 135 [mm].
	1 szt.

	17.
	Elektroniczny detektor do pomiaru stężenia gazów
	Zastosowanie półprzewodnikowego sensora.


	1 szt.

	18.
	Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół w samochodach o dmc do 3,5t 
	Wyposażone w narzędzia miernicze zestaw kluczy dynamometrycznych 19-110 Nm; 100-500 Nm.
	1 szt.

	19.
	Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół w samochodach o dmc powyżej 3,5t
	Z możliwością badania przyczep i naczep.
	1 szt.

	20.
	Przyrząd do kontroli hamulca najazdowego przyczepy
	Zakres siły wywieranej dźwignią [daN] 0-500, dokładność pomiaru wywieranej siły [daN] ± 2.


	1 szt.

	21.
	Zestaw do badania szczelności pokrywy zaworów zbiornika gazu
	Preparat pieniący w zestawie, reduktor ciśnienia 0,1 – 1,0 bar.


	1 szt.

	22.
	Stojaki do badania „anglików”
	Wysokość 216 cm.
	1 kpl.

	23.
	Wentylator nawiewny do hali z czerpnią


	Wydajność max pojedynczego wentylatora 4300 m3/h.


	1 szt.

	24.
	Wentylator wyciągowy z hali z żaluzją 
	Dla kubatury hali do 750 m3. Wydajność max pojedynczego wentylatora 4300 m3/h.
	1 szt.

	25.
	Wentylator nawiewny do kanału z nagrzewnicą
	Na rurę fi 315.
	1 szt.


Szczegółowy wykaz wyposażenia

Część B zamówienia – dostawa wyposażenia myjni na stacji diagnostycznej dla samochodów elektrycznych i hybrydowych
	Lp.
	Nazwa
	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Ilość

	1.
	Urządzenie do automatycznego mycia samochodów
	Kompletne urządzenie z min. 3 szczotami, sterowanie elektronicznym, pompami, modułem mycia wstępnego, osłonami szczot, z przyłączem wody DN50 w zakresie 3-5 bar oraz przyłączem sprężonego powietrza DN 10 w zakresie 6-8 bar. Urządzenie musi posiadać możliwość mycia podwozia. 
	1 szt.

	2. 
	Myjka ciśnieniowa na zimną wodę
	Kompletne stanowisko do pianowania, domywania i mycia ręcznego. Urządzenie wysokociśnieniowe z lancą, dyszą i pianownicą oraz wężem wysokociśnieniowym o długości co najmniej 35 mb- obustronne
	1 szt.

	3. 
	Zintegrowany z myjnią system odzysku wody 
	Pozwalający na jej ponowne wykorzystanie do mycia wstępnego, mycia podwozia oraz mycia szczotkami z pompami obiegowymi, min. 2 osadnikami, separatorem ropopochodnym.
	1 szt.


Szczegółowy wykaz wyposażenia
Część C zamówienia – dostawa wyposażenia serwisu – specjalistyczne urządzenia do diagnostyki pojazdów hybrydowych i elektrycznych

	Lp.
	Nazwa
	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Ilość

	1.
	Dwustanowiskowa stacja 
	Z wtyczkami Typ1 i Typ2 o mocy do 22kW z dostępem z aplikacji i z sygnalizacją stanu pracy ładowarek.
	1 szt.

	2. 
	Tester akumulatorów 6/12V, 100-2000 EN 
	Do akumulatorów AGM, EFB, GEL, WET z drukarką do testów układów ładowania i testów układu rozrusznika.
	1 szt.

	3. 
	Tester napędów hybrydowych 
	Do pomiarów wysokiego napięcia do 600 V w trakcie naprawy, analizy izolacji sla napięcia probierczego do 1000 V, pomiarów częstotliwości i izolacji.
	1 szt.

	4.
	Elektroniczny tester usterek 
	Z oprogramowaniem sterującym z możliwością połączenia z wykorzystaniem funkcji bluetooth.
	1 szt.

	5. 
	Zestaw narzędzi do naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych 
	Wszystkie narzędzia przystosowane do pracy przy napięciu roboczym do 1.000V AC i 1.500V DC.
	1 szt. (zestaw)

	6.
	Wózek narzędziowy 
	Z wyposażeniem przystosowanym do pracy pod wysokim napięciem.
	1 szt.


Szczegółowy wykaz wyposażenia

Część D zamówienia – dostawa wyposażenia serwisu – szynowy wyciąg spalin

	Lp.
	Nazwa
	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Ilość

	1.
	Szynowy wyciąg spalin 


	20 metrów. Zamontowany na szynie min. 2 wózki z wężem i ssawką, który manualnie przesuwa się do stanowiska, aktualnie potrzebującego wyciągu spalin, wentylator wyciągowy 2,2kW
	1 szt.


6

[image: image1.jpg]