Gronówko, 09.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

- Zamawiający:

MMAT AGRO TECHNOLOGY WOJCIECH MIKOŁAJCZAK

Gronówko 23 A

64-111 Lipno

NIP: 6972067584

- Tytuł projektu:

„Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECHNOLOGY”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa: Zestaw form wtryskowych (na elementy ceramiczne)

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV:

CPV: 43415000-5 - formy odlewnicze

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zestaw 5 form wtryskowych na wkładki ceramiczne wraz z wkładkami formującymi:

- Wkład dyszy jednostrumieniowej (rys. 1)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- wkłady formujące wymienne, wyposażone w system ich płynnej regulacji (na długości) po montażu na formie za pomocą śrub mikrometrycznych,

- zestaw 68  wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca na wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Wkład dyszy dwustrumieniowej (rys. 2)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- wkłady formujące wymienne, wyposażone w system ich płynnej regulacji (na długości) po montażu na formie za pomocą śrub mikrometrycznych,

- zestaw 32 wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Kryza dozująca  (rys. 3)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- zestaw 68 wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Kryza dyszy wirowej (rys. 4)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al2O3

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM,

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Wkład dyszy wirowej (rys. 5)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- zestaw 120 wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

Materiały

Do wykonania form powinny być użyte atestowane materiały, obecnie powszechnie stosowane w budowie tego typu narzędzi.

W szczególności:

- płyty obudowy: 1.2312 (ulepszane) lub równoważne,

- płyty mocujące, elementy obudowy: 1.1730, 1.7035 lub równoważne,

- elementy obudowy pracujące na ścieranie lub naciski powierzchniowe: 1.2767 , 1.2842 (hartowane) lub równoważne,

- wkłady formujące: 1.2343 (hartowane) lub równoważne

- słupy skośne: 16HG lub równoważne/odpowiedniki (nawęglane),

- płyty izolacyjne zastosowane w obu częściach formy z otworami do demontażu.

Wymiary:

Podane w rysunkach (rys. 1-5) wymiary, są wymiarami gotowymi. Materiał kurczy się o 15,5%.

Specyfikacja posiadanej wtryskarki, z którą formy mają być kompatybilne:

Typ wtryskarki: 400-70/100/170

Siła zwarcia 400 kN

Rozstaw między kolumnami: 270 x x270 mm

min wysokość formy: 200 mm

max wysokość formy: 550 mm

skok wypychacza: 100

średnice pierścieni centrujących: 110

średnica tulei wtryskowej: 20

promień na tulei wtryskowej: R40

max gramatura wtrysku (PS): 45 g

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się składanie ofert zawierających technologie równe lub lepsze od ww.,  jednak przy zachowaniu podanych w opisie wartości, co wynika ze specyfiki Projektu.

- Sposób wyrażania i obliczania ceny:

- Cena powinna zostać podana w zł. Cena podana w walucie obcej zostanie przeliczona po średnim kursie NBP w dniu porównania ofert;

- Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca oraz powinna określać całościową kwotę przedmiotu zamówienia.

- Sposób wyrażania terminu dostawy i czasu reakcji serwisowej oraz gwarancji:

1. Termin dostawy powinien zostać wyrażony jako ilość dni kalendarzowych liczonych od momentu podpisania umowy.

2. Czas reakcji serwisowej powinien zostać wyrażony w godzinach - rozumiany jest jako maksymalna liczba godzin od momentu zgłoszenia awarii do podjęcia akcji serwisowej/działań serwisowych.

3. Gwarancja powinna zostać wyrażona w miesiącach (ilości miesięcy).

- Termin i miejsce wykonania zamówienia:

- Termin realizacji: od 12.07.2022 do 31.12.2022, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej.

- Miejsce realizacji: Gronówko 23 A, 64-111 Lipno

- Kryteria wyboru ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  następujące kryteria:

- Cena netto – waga 30%

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium cena netto zgodnie z poniższym wzorem:

C = Cmin/Co x 30, gdzie:

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena netto;

Cmin - najniższa cena netto za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

Co -  cena netto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;

30 – waga kryterium „ Cena netto”.

- Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 30

- punktów.

- Termin realizacji – waga 20%

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium termin realizacji zgodnie z poniższym wzorem:

T = Tmin/To x 20, gdzie:

T- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin

- realizacji;

Tmin – najniższa liczba dni kalendarzowych realizacji całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

To– liczba dni kalendarzowych realizacji całego zamówienia oferty

- ocenianej;

20 – waga kryterium termin realizacji

- Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 20 punktów.

- Czas reakcji serwisowej – waga 20%

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium czas reakcji serwisowej zgodnie z poniższym wzorem:

S = Smin/So x 20, gdzie:

S- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium czas reakcji serwisowej;

Smin – najkrótszy czas reakcji serwisowej (w godzinach) zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

So– czas reakcji serwisowej (w godzinach) oferty ocenianej;

20 – waga kryterium termin realizacji

- Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 20 punktów.

- Gwarancja – waga 30%

Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium gwarancja zgodnie z poniższym wzorem:

G = Go/Gmax x 30, gdzie:

G- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium gwarancja;

Gmax – najdłuższy okres gwarancji (w ilości miesięcy) zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

Go– okres gwarancji (w ilości miesięcy) oferty ocenianej;

- 30 – waga kryterium termin realizacji

- Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 30 punktów.

- W ramach zapytania (wszystkich kryteriów łącznie) można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów z wszystkich kryteriów łącznie.

W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów z kryteriów wyboru wygrywa oferta z niższą ceną.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi  zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2022 r. osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Gronówko 23 A, 64-111 Lipno, bądź drogą elektroniczną na adres wojciech.mikolajczak@mmat.pl

lub za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Porównanie ofert i wybranie wykonawcy nastąpi dnia 12.07.2022 r.

Oferty należy składać według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik 1).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Minimalne informacje, które powinna zawierać oferta:

- Nazwa i adres oferenta

- Miejscowość i datę

- Cena netto

- Termin dostawy (ilość dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy)

- Czas reakcji serwisowej (w godzinach - maksymalna liczba godzin od momentu zgłoszenia awarii do podjęcia akcji serwisowej/działań serwisowych)

- Gwarancja (w miesiącach)

- Termin ważności oferty

- Oświadczenie o spełnianiu parametrów przedmiotu zapytania ofertowego

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

- Odwołanie procedury wyboru

Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru bez podania przyczyny.

- Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą MMAT AGRO TECHNOLOGY WOJCIECH MIKOŁAJCZAK. W przypadku złożenia oferty  przez podmiot  lub osobę o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, szczególnie w zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą.

3. Wybrany do realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania prób wstępnych we własnym zakresie, sporządzenia raportów pomiarowych 5 sztuk detali z każdego gniazda wyprodukowanych na wykonanej formie wtryskowej oraz dołączenia badanych próbek.

Istnieje możliwość dostarczenia materiału na próby przez Zamawiającego.

Szczegółowy harmonogram prac z tym związany zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Miejscowość, data

Dane oferenta:

Nazwa

Adres

NIP:

MMAT AGRO TECHNOLOGY WOJCIECH MIKOŁAJCZAK

Gronówko 23 A, 64-111 Lipno

NIP: 6972067584

Oferta na

Zestaw form wtryskowych

(na elementy ceramiczne)

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV:

CPV: 43415000-5 - formy odlewnicze

Oświadczam o zgodności parametrów przedmiotu oferty z parametrami określonymi w

zapytaniu ofertowym:

Przedmiotem oferty jest zestaw 5 form wtryskowych na wkładki ceramiczne wraz z wkładkami formującymi:

- Wkład dyszy jednostrumieniowej (rys. 1)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- wkłady formujące wymienne, wyposażone w system ich płynnej regulacji (na długości) po montażu na formie za pomocą śrub mikrometrycznych,

- zestaw 68  wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca na wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Wkład dyszy dwustrumieniowej (rys. 2)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- wkłady formujące wymienne, wyposażone w system ich płynnej regulacji (na długości) po montażu na formie za pomocą śrub mikrometrycznych,

- zestaw 32 wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Kryza dozująca  (rys. 3)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- zestaw 68 wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Kryza dyszy wirowej (rys. 4)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al2O3

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM,

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

- Wkład dyszy wirowej (rys. 5)

- krotność formy – 4 gniazda

- przetwarzany materiał: Al₂O₃

- zestaw 120 wymiennych wkładów formujących,

- układ wtryskowy w systemie mieszanym ( gorący kanał-termostatowany cieczą do temperatury 180°C /zimny kanał)

- forma przygotowana w technologii umożliwiającej wtrysk CIM

- konstrukcja formy pozwalająca wytworzenie próżni wewnątrz zamkniętej formy,

- dokumentacja 2D i 3D formy aktualna na dzień odbioru

Materiały

Do wykonania form użyte zostaną atestowane materiały, obecnie powszechnie stosowane w budowie tego typu narzędzi.

W szczególności:

- płyty obudowy: 1.2312 (ulepszane) lub równoważne,

- płyty mocujące, elementy obudowy: 1.1730, 1.7035 lub równoważne,

- elementy obudowy pracujące na ścieranie lub naciski powierzchniowe: 1.2767 , 1.2842 (hartowane) lub równoważne,

- wkłady formujące: 1.2343 (hartowane) lub równoważne

- słupy skośne: 16HG lub równoważne/odpowiedniki (nawęglane),

- płyty izolacyjne zastosowane w obu częściach formy z otworami do demontażu.

Wymiary:

Podane w rysunkach (rys 1-5) wymiary, są wymiarami gotowymi. Materiał kurczy się o 15,5%.

Specyfikacja posiadanej wtryskarki, z którą formy będą kompatybilne:

Typ wtryskarki: 400-70/100/170

Siła zwarcia 400 kN

Rozstaw między kolumnami: 270 x x270 mm

min wysokość formy: 200 mm

max wysokość formy: 550 mm

skok wypychacza: 100

średnice pierścieni centrujących: 110

średnica tulei wtryskowej: 20

promień na tulei wtryskowej: R40

max gramatura wtrysku (PS): 45 g

Specyfikacja oferty:

1.Cena netto wynosi:

2.Termin dostawy (ilość dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy):

3. Czas reakcji serwisowej (maksymalna liczba godzin od momentu zgłoszenia awarii do podjęcia akcji serwisowej/działań serwisowych):

4. Gwarancja (w miesiącach):

5. Oferta ważna do:

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmą MMAT AGRO TECHNOLOGY WOJCIECH MIKOŁAJCZAK.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę MMAT AGRO TECHNOLOGY WOJCIECH MIKOŁAJCZAK, Gronówko 23 A, 64-111 Lipno, NIP: 6972067584  w celu związanym z niniejszym postępowaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą  konkurencyjności, a w przypadku zawarcia umowy także w celu realizacji i rozliczenia  projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Podpis i pieczęć

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokre-wieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.