Załącznik 1A

Tabela parametrów urządzenia

| Automat szlifierski do obróbki kamienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model i typ Urządzenia:* |  |  |
| Wymagania | Spełnia** | Nie spełnia** |
| Urządzenie służy do szlifowania i polerowania płyt z kamienia naturalnego (granit, marmur itp.) o kształcie: 1) zbliżonym do prostokąta 2) wielokąta wypukłego |  |  |
| Pole pracy min. 3200 x 3200 mm. |  |  |
| Umożliwia pracę w jednym z czterech rodzajów ruchu lub ich dowolnej kombinacji z zadaną ilością cykli (zabieleń płyty) dla każdego z nich tj.: |  |  |
| - ruch wzdłużny z regulowanym skokiem głowicy (przesunięciem głowicy na krawędzi płyty), |  |  |
| - ruch poprzeczny z regulowanym skokiem głowicy (przesunięciem głowicy na krawędzi płyty) |  |  |
| - ruch zygzakowaty z regulowanym skokiem 0-300 mm (tzw. fala), |  |  |
| - ruch okrężny po obrysie |  |  |
| Urządzenie będzie mogło obrabiać kilka płyt po kolei |  |  |
| Silnik głowicy - Min. 11 KW |  |  |
| Obroty wrzeciona - 420 obrotów /min |  |  |
| Docisk głowicy - Pneumatyczny (0,05-0,1)MPa |  |  |
| Prędkość posuwu po osi X - 0,5 do 4m/min ( falownik 2) |  |  |
| Prędkość posuwu po osi Y - 0,5 do 4m/ min ( falownik 1) |  |  |
| Pole obróbcze - od 2,0 m do 4,0 m |  |  |

*UWAGA: Nazwa i typ urządzenia muszą być zgodne z podanym w Formularzu Oferty

**UWAGA:W odniesieniu do każdego z wymagań należy bezwzględnie wypełnić kolumny Spełnia lub Nie spełnia. Wypełnienie może być dokonane poprzez wpisanie słów „Tak/Nie”, „Spełnia/Nie spełnia” bądź zaznaczenie krzyżem odpowiedniej komórki na potwierdzenie spełniania bądź nie spełniania określonego wymagania.

Załącznik 1B

Tabela parametrów urządzenia

| Centrum obróbcze do cięcia hydro-ściernego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model i typ Urządzenia:* |  |  |
| Wymagania | Spełnia** | Nie spełnia** |
| zawór proporcjonalny, pozwalający ustawić z panelu sterującego dokładną wartość ciśnienia dla każdego typu i każdą grubość materiału |  |  |
| pompa ze wzmacniaczem ciśnienia o mocy min 36 kW |  |  |
| akumulator o poj. min 2.4 l |  |  |
| automatyczna i płynna regulacja przepływu ścierniwa |  |  |
| nesting - optymalizacja cięcia |  |  |
| nieograniczona oś C, pozwalająca na nieskończony obrót głowicy, eliminujący jałowe obroty powrotne |  |  |
| prędkość osi 38m/min |  |  |
| kompensacja efektu stożka przy cięciu grubych materiałów ( 5 osi) |  |  |
| spłukiwanie ciętego materiału po cięciu |  |  |
| nośność stołu 1000kg/m ² |  |  |
| czujnik pomiaru grubości materiału |  |  |
| wanna ze stali nierdzewnej |  |  |
| maksymalny element do załadunku 2000x4200mm |  |  |
| oś Z min 240mm |  |  |
| pilot dla szybkiego pozycjonowania materiału na stole |  |  |
| kompensacja efektu stożka przy cięciu grubych materiałów |  |  |
| Pole pracy przy obróbce na 3 osiach: X = 1860 mm Y = 4000 mm Z = 200 mm |  |  |
| Element do załadunku (max wymiary): X = 2010 mm Y = 4200 mm Z = 200 mm |  |  |
| Dokładność ruchu 0,15 mm/m |  |  |
| Powtarzanie pozycjonowania +/- 0,05 mm |  |  |
| Maksymalna prędkość szybkich ruchów 17,5/700 m/min |  |  |
| Maksymalna prędkość cięcia 17,5/700 m/min |  |  |
| Maksymalna grubość możliwa do obrobienia 100 mm głowicą PAC60 100 mm |  |  |

*UWAGA: Nazwa i typ urządzenia muszą być zgodne z podanym w Formularzu Oferty

**UWAGA:W odniesieniu do każdego z wymagań należy bezwzględnie wypełnić kolumny Spełnia lub Nie spełnia. Wypełnienie może być dokonane poprzez wpisanie słów „Tak/Nie”, „Spełnia/Nie spełnia” bądź zaznaczenie krzyżem odpowiedniej komórki na potwierdzenie spełniania bądź nie spełniania określonego wymagania.

Załącznik 1C

Tabela parametrów urządzenia

| Instalacja filtracji wody i odwadniania osadów mineralnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model i typ Urządzenia:* |  |  |
| Wymagania | Spełnia** | Nie spełnia** |
| wydajność systemu – max 450 l/min |  |  |
| wydajność prasy filtracyjnej – max 0,16 m3/h suchej masy |  |  |
| przepompownia wody brudnej |  |  |
| klarownik pionowy – silos o poj. min. 9000 l |  |  |
| zbiornik przygotowawczy szlamu |  |  |
| stacja dozowania flokulantu – o poj. zbiornika min. 500 l |  |  |
| prasa filtracyjna |  |  |
| szafa sterownicza |  |  |

*UWAGA: Nazwa i typ urządzenia muszą być zgodne z podanym w Formularzu Oferty

**UWAGA:W odniesieniu do każdego z wymagań należy bezwzględnie wypełnić kolumny Spełnia lub Nie spełnia. Wypełnienie może być dokonane poprzez wpisanie słów „Tak/Nie”, „Spełnia/Nie spełnia” bądź zaznaczenie krzyżem odpowiedniej komórki na potwierdzenie spełniania bądź nie spełniania określonego wymagania.

Załącznik 1D

Tabela parametrów urządzenia

| Piła mostowa CNC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model i typ Urządzenia:* |  |  |
| Wymagania | Spełnia** | Nie spełnia** |
| Maszyna do cięcia płyt granitowych |  |  |
| 5 osi interpolowanych |  |  |
| Skok osi Z – min 400 mm |  |  |
| Zakres osi X – min 3700mm |  |  |
| Zakres osi Y – min 2700mm |  |  |
| Obrót osi C – 0-370 stopni |  |  |
| Średnica tarczy 300-625mm |  |  |
| Automatyczne przyssawki o nośności min 300kg |  |  |
| Możliwość podnoszenia wąskich elementów 90 mm |  |  |
| Możliwość przesuwania elementu przyssawką bez konieczności demontażu narzędzia |  |  |
| System spłukiwania elementów przed podniesieniem |  |  |
| Możliwość importu pliku csv. (Excel), dxf |  |  |
| Moc silnika – min 13kW |  |  |
| Całkowita moc zainstalowana nie większa niż 25 KW |  |  |
| Czujnik pomiaru grubości płyty |  |  |
| Czujnik pomiaru wysokości narzędzia |  |  |
| Centralne i automatyczne smarowanie |  |  |
| Uchylność stołu hydrauliczna |  |  |
| Udźwig stołu min 1500kg |  |  |
| Rozmiar stołu min 3800x2250mm |  |  |

*UWAGA: Nazwa i typ urządzenia muszą być zgodne z podanym w Formularzu Oferty

**UWAGA:W odniesieniu do każdego z wymagań należy bezwzględnie wypełnić kolumny Spełnia lub Nie spełnia. Wypełnienie może być dokonane poprzez wpisanie słów „Tak/Nie”, „Spełnia/Nie spełnia” bądź zaznaczenie krzyżem odpowiedniej komórki na potwierdzenie spełniania bądź nie spełniania określonego wymagania.

Załącznik 1E

Tabela parametrów urządzenia

| Boczkarka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i model Urządzenia:* |  |  |
| Wymagania | Spełnia** | Nie spełnia** |
| Kalibrator z możliwością podcinania |  |  |
| Dwa zdzieraki krawędzi 45 stopni góra/dół |  |  |
| 8 głowic polerujących |  |  |
| 3 głowice do faz, pod kątem 45 stopni do fazy górnej |  |  |
| 1 głowica pod kątem 45 stopni do fazy dolnej |  |  |
| Wszystkie silniki elektryczne i hydrauliczne |  |  |
| Wykonanie idealnego profilu poprzez system automatyczny |  |  |
| System głowica z frezem dla faz programowany w panelu – pozwalający na wykonanie prostej fazy oraz wykonania skośnej fazy: rozszerzanej lub zwężanej |  |  |
| Wymiary elementy do obróbki: |  |  |
| minimalna grubość: 10-100 mm (prosty bok); 20-100 mm (bok kształtowy) |  |  |
| minimalna szerokość: 200 mm |  |  |
| maksymalna szerokość: 1500 – 3000 mm |  |  |
| Wysokość stołu podawczego 950 mm |  |  |
| Prędkość taśmy 0÷3 m/1’ |  |  |
| Średnica frezów polerskich 130÷150 mm |  |  |
| Średnica frezu kalibrującego 260 mm |  |  |
| Średnica frezu generującego 130 mm |  |  |
| Średnica frezu do nacinania górnego/dolnego rowka 260 mm |  |  |
| Moc nominalna 45kW |  |  |

*UWAGA: Nazwa i typ urządzenia muszą być zgodne z podanym w Formularzu Oferty

**UWAGA:W odniesieniu do każdego z wymagań należy bezwzględnie wypełnić kolumny Spełnia lub Nie spełnia. Wypełnienie może być dokonane poprzez wpisanie słów „Tak/Nie”, „Spełnia/Nie spełnia” bądź zaznaczenie krzyżem odpowiedniej komórki na potwierdzenie spełniania bądź nie spełniania określonego wymagania.