Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia 10 czerwca 2022r.

Specyfikacja szczegółowa: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i do wideokonferencji do Urzędu Gminy Potęgowo”

w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa gmina”

Część I – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

| Sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy Potęgowo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Specyfikacja (minimalne wymagania techniczne) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych | - oprogramowanie - zdalny system obsługi głosowania dla Rady Gminy Potęgowo - typ - tablet z obsługą karty SIM/4GLTE - procesor - 8 rdzeniowy - pamięć RAM i dysk - 4 GB RAM + dysk 64 GB - pojemność baterii/akumulatora - 7000 mAh - ekran - 10,1 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli - łączność bezprzewodowa - Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac - system operacyjny - Android - dostęp do sieci – mobilna karta dostępu do sieci internetowej | zestaw | 15 |  |  |  |
|  | Zasilacz UPS | - typ - UPS rack -3000 VA - technologia - Podwójnego przetwarzania ("on-line") gwarantująca stabilność napięcia wyjściowego i eliminację wszelkich zakłóceń występujących w sieci energetycznej - obudowa/przeznaczenie - instalacja w szafie krosowej 19”. Rack/tower pozwala stosować zasilacz także jako ups wolno-stojący ( panel sterowania można obrócić odpowiednio do sposobu montażu) - układ ładowania pozwala na zastosowanie zasilacza jako ups standardowy jak też znaczne wydłużenie autonomii poprzez dodanie dodatkowego zestawu akumulatorów znacznej pojemności. - parametry obciążenia/moduły baterii - podtrzymanie napięcia urządzeń serwerowni – 2000W przez minimum 1 godz. czasu - komunikacja - Protokoły: Ethernet(1 GB), SNMP V1, V3, https, SSL,SSH, DHCP,Telnet, BOOTP,DNS,DDNS, PPPoE,RADIUS,IPV4,IPV6 - obsługa zarządzania i monitorowania urządzenia w sieci lokalnej. Automatyczne wysyłanie powiadomień, wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu wejścia-wyjścia, stanu baterii, itp. - oprogramowanie - dedykowane, agent SNMP, obsługa karty w trybie WEB - platformy systemowe - Windows® 2K/XP/2008, 7,8,10 Linux, Unix, MAC, VMware | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Stacje robocze | - typ - komputer przenośny - procesor - Quad Core i7-11 generacji - pamięć RAM - 16GB - karta graficzna – zintegrowana - multimedia – kamera + mikrofon - dysk twardy - 512 SSD - klawiatura – QWERTY - urządzenie wskazujące - Touch pad - ekran - 15,6” - łączność - WLAN+BT - gwarancja - 3 lata - system operacyjny i oprogramowanie - MS Windows 10/11 Pro, MS Office Small& Business Box, Eset endpoint security dla UG Potęgowo (zwiększenie już istniejącej licencji) - Pozostałe - Bez napędu optycznego, finger print, bateria 3 cell | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Skaner zintegrowany z drukarką | - technologia druku - atramentowa pigmentowa (wszystkie kolory), odporna na wilgoć - format - min. A0, 36” - ilość wkładów z atramentem - min. 4 (CMYK) - wielkość kropli - min. 4 pl na kolor - szybkość drukowania - min. 23 sekundy / A1 - rozdzielczość druku mono - min. 2400 x 1200 dpi - rozdzielczość druku w kolorze - min. 2400 x 1200 dpi - marginesy - górny: min. 20 mm; pozostałe: min. 3 mm - druk bez marginesów - wymagana możliwość druku z roli bez marginesów - Języki obsługi drukarki - minimalne wymagania: ESC/P-R, HP-GL2, RTL - maksymalna grubość nośnika - min. 0,3 mm - odbiornik papieru – TAK - szerokość rolki - do 36 cali - średnica rolki - min. 150 mm - obsługiwane rodzaje nośników - papier zwykły, papiery powlekane i niepowlekane, nabłyszczane, folie, płótna, papier plakatowy; - obsługiwane formaty nośników - A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), A0, 36 " (91.4 cm) - Ethernet – druk w sieci LAN – TAK - standardowe rozwiązania komunikacyjne - USB 3.0, Interfejs Gigabit Ethernet, - wireless - bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct - zainstalowana pamięć - min. 1 GB RAM - Poziom głośności - max 50 dB - zużycie energii - max 40 W (drukowanie) - wymagania systemowe - Win 10/10(x64), Win 8.1/8.1(x64), Win 8/8(x64), Win 7/ 7(x64), Win Vista/Vista(x64), Win XP/XP(x64) – Windows Server 2019, Server 2016, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 R2, Server 2003 - technologia skanera - LED - optyczna rozdzielczość skanowania - nie mniej niż 600 x 600 dpi - maksymalna szerokość skanowania - min. 914 mm (36”) - maksymalna długość skanowania - min. 15,6”, dotykowy - interfejsy - USB 3.0, Gigabit ethernet interface, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n - odcinanie nośnika – automatyczne - instalacja - zamawiający wymaga w cenie uruchomienia wyżej opisanego urządzenia, - materiały eksploatacyjne - materiały eksploatacyjne dostarczone z urządzeniem – kartridż lub zestaw o łącznej pojemności min. 110 ml każdy kolor - inne wymagania - urządzenie ma umożliwiać druk oraz kopiowanie rysunków CAD, map, plakatów oraz materiałów fotograficznych - inne oprogramowanie oraz funkcjonalności - możliwość kontynuacji wydruku na nowej rolce papieru - możliwość kontynuowania rozpoczętego wydruku po zmianie atramentu na nowy - możliwość automatycznego nadruku na rolce informacji o pozostałej ilości papieru przed jej wymianą - dodatkowe oprogramowanie do zdalnego monitorowania kosztów druku, zużycia materiałów eksploatacyjnych i papieru z podziałem na zadania druku, czas pracy, użytkowników; automatyczna optymalizacja zużycia papieru; - konserwacja - bezkurzowa konstrukcja – urządzenie posiada uszczelnienia chroniące przed dostawaniem się kurzu do rolki papieru oraz głowicy drukującej - automatyczna konserwacja głowicy - bezpośredni dostęp do skanera dla konserwacji - zabezpieczenie skanowanego oryginału przed uszkodzeniem (na skutek upadku) - ergonomiczny dostęp do slotu skanowania - gwarancja - gwarancja producenta 24 miesiące z naprawą na miejscu w siedzibie odbiorcy urządzenia, bez dodatkowych kosztów wynikających z przeglądów gwarancyjnych. Gwarancja ma obejmować również głowicę drukującą. | szt. | 1 |  |  |  |

Część II – Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego i do wideokonferencji

| Sprzęt nagłośnieniowy i do wideokonferencji do Urzędu Gminy Potęgowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Specyfikacja (minimalne wymagania techniczne) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | Wartość brutto |
|  | Zestaw mikrofonów do przeprowadzenia sesji Rady Gminy | - typ - bezprzewodowy zestaw nagłośnienia konferencyjnego – 16 mikrofonów stawianych na stół (gęsia szyja), w tym 1 mikrofon przewodniczącego z mikserem, 4 ema kolumnami głośnikowymi i okablowaniem - odbiornik: - bezprzewodowy w paśmie UHF/PLL synteza - 1 zestaw zawiera 1 odbiornik i 8 mikrofonów stołowych - możliwość pracy 3 zestawów czyli 24 mikrofonów - cyfrowe strojenie odbiornika - parowanie mikrofonu z odbiornikiem za pomocą podczerwieni - odbiornik wyposażony w 4 podświetlane wyświetlacze LCD, z których każdy obsługuje 2 mikrofony - wyświetlany nr kanału, częstotliwość, połączenie z odbiornikiem - regulacja poziomu głośności każdego kanału - kompresor, expander, bramka szumów - niezależne symetryczne wyjścia 8 x XLR - zsumowany sygnał wyjściowy wszystkich mikrofonów gniazdo XLR symetryczny i Jack 6,3 niesymetryczny - poziom wyjściowy 300 mV niesymetryczny / 3 kohm, ± 400 mV / symetryczny / 600 ohm - wykorzystane pasmo częstotliwości UHF 600,00 – 699,75 MHz – ustawiane cyfrowe co 0,25 MHz - 400 częstotliwości po 50 w każdym kanale odbiornika - pasmo przenoszenia audio 40 - 20 000 Hz - stabilność częstotliwości ± 0,001% - dewiacja ± 30 kHz - modulacja FM - THD < 0,5 % - dynamika > 100 dB - S/N > 105 dB - odłączane 4 anteny BNC - zasilanie poprzez zasilacz DC 12-17 V / 2 A (w zestawie) - temperatura pracy - 10 - + 55 oC - wymiary – nie większe niż - 420 (485) x 90 (2U) x 280 mm - waga nie większa niż - 3,8 kg - mikrofon stołowy przewodniczącego 1 szt.: - duży przycisk włączający mikrofon z elektroniczną blokadą - czerwony przycisk umożliwiający wyciszenie wszystkich pozostałych mikrofonów i źródeł dźwięku - świecący niebieski pierścień w główce mikrofonu sygnalizujący włączenie - podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem baterii, nr kanału i częstotliwości - regulacja czułości mikrofonu – potencjometr - przełącznik mocy wyjściowej, mniejsza moc zapewni dłuższą pracę baterii - czujnik podczerwieni do parowania z odbiornikiem - wkładka pojemnościowa z charakterystyką kierunkową - odłączany mikrofon pojedynczo łamany o długości ok. 420 mm - gumowe nóżki zapobiegające ślizganiu się - odkręcana elastyczna antena - technologia radiowa UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo - moc wyjściowa 10 mW/ e.r.p. / 5 mW (przełączana) - 400 częstotliwości w zakresie 600,00 – 699,75 MHz - pasmo przenoszenia mikrofonu 40 - 20 000 Hz - aktywność nadajnika: < 100% - tłumienność zakłóceń sąsiednio-kanałowych: > 80dB - stabilność częstotliwości nośnej ± 25 kHz - THD < 0,5% - dynamika > 100 dB - S/N > 105 dB - czułość mikrofonu - 47 dB (± 3 dB)/ 1 kHz - zasilanie 2 x AA 1,5 V lub akumulatorki 1,2 V - zasilanie układu wyciszającego bateria 23 A 12 V - pobór prądu 150 mA - czas pracy około 4 - 6 h - temperatura pracy - 10 - + 55 oC - wymiary podstawy – nie większe niż - 122 x 62 x 175 mm - osłona przeciwwietrzna w zestawie - waga – nie większa niż - 0,6 kg - Mikrofon stołowy delegata 15 szt.: - duży przycisk włączający mikrofon z elektroniczną blokadą - świecący niebieski pierścień w główce mikrofonu sygnalizujący włączenie - podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem baterii, nr kanału i częstotliwości - regulacja czułości mikrofonu – potencjometr - przełącznik mocy wyjściowej, mniejsza moc zapewni dłuższą pracę baterii - czujnik podczerwieni do parowania z odbiornikiem - wkładka pojemnościowa z charakterystyką kierunkową - odłączany mikrofon pojedynczo łamany o długości ok. 420 mm - gumowe nóżki zapobiegające ślizganiu się - odkręcana elastyczna antena - technologia radiowa UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo - moc wyjściowa 10 mW/ e.r.p. / 5 mW (przełączana) - 400 częstotliwości w zakresie 600,00 – 699,75 MHz - pasmo przenoszenia mikrofonu 40 - 20 000 Hz - aktywność nadajnika: < 100% - tłumienność zakłóceń sąsiednio-kanałowych: > 80dB - stabilność częstotliwości nośnej ± 25 kHz - THD < 0,5% - dynamika > 100 dB - S/N > 105 dB - czułość mikrofonu - 47 dB (± 3 dB)/ 1 kHz - zasilanie 2 x AA 1,5 V lub akumulatorki 1,2 V - pobór prądu 150 mA - czas pracy około 4 - 6 h - temperatura pracy - 10 - + 55 oC - wymiary podstawy – nie większe niż 122 x 62 x 175 mm - osłona przeciwwietrzna w zestawie - waga – nie większa niż - 0,6 kg - kolumna naścienna dwudrożna z transformatorem i uchwytem 4 szt.: - 5,25' głośnik niskotonowy - 0,5' głośnik wysokotonowy - 20 - 10 - 5 - 2,5 W / 100 V - 30 W / 8 ohm - pasmo przenoszenia 80 - 18 000 Hz - efektywność 86 dB / 1W, 1m - obudowa z ABS - uchwyt do montażu na ścianie z możliwością obrotu - śrubowy terminal przyłączeniowy - kolor biały - idealne do dużych obiektów, szkół, restauracji, barów, hoteli - wymiary – nie większe niż - 245 × 185 × 165 mm - waga - nie większa niż 1,75 kg - wzmacniacz do systemu konferencyjnego: - moc wyjściowa 120 W RMS / 4 ohm, 25-70-100 V - wbudowany moduł odbiorczy sterowany przez pulpit przewodniczącego umożliwiający wyciszenie mikrofonów delegatów - 4 wejścia MIC/LINE z włączanym zasilaniem phantom 24 V, gniazda XLR / Jack 6,3 - 1 wejście AUX - gniazda Cinch - regulacja głośności każdego z wejść - dwupasmowa regulacja barwy tonu - pasmo przenoszenia 80 -16 000 Hz (± 3 dB) - wejście linii telefonicznej - wyjście Line Out - wyjście na dodatkowy wzmacniacz Pre Out - wskaźnik wysterowania LED - czułość wejść - Mic: -52 dBv symetryczne - Phantom: -52 dBv symetryczne - Line: -10 dBv symetryczne - AUX: -6 dBv - AMP. In: 0 dBv - TEL. In: -10 dBv - THD 1 % - S/N MIC 65 dB / AUX 80dB / Phantom: 65dB; Line: 75dB - zasilanie 230 V / 50 Hz, DC 24 V - wymiary – nie większe niż - 420 x 260 x 88 mm - waga nie większa niż - 10 kg - przewód głośnikowy 2 x 0,75 mm2: - miedziane przewody w izolacji - przeźroczysta izolacja kabla - do instalacji nagłośnieniowych | zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wideokonferencji | - typ - zestaw do wideokonferencji z mikrofonami - kamera: - kamera (Tyb matrycy CMOS, rozdzielczość połączeń wideo FullHD (1920 x 1080), - rozdzielczość nagrań wideo FullHD (1920 x 1080, zoom optyczny 10X, Optyka Carl Zeiss, - pole widzenia 90º, przesuwanie w poziomie - w zakresie 260º, - pochylanie – w pionie w zakresie 130º, Dioda LED, automatyczna ostrość, Gniazdo Kensington, - kompresja wideo H.264, 5 ustawień wstępnych kamery - pilot: - sterowanie kamerą, zestawem głośnomówiącym i połączeniami, - 5 ustawień wstępnych kamery, - możliwość zadokowania na zestawie głośnomówiącym, - asięg w podczerwieni 8,5 m, - bateria CR2032 (w zestawie) - zdalne sterowanie (PTZ) kamerą Conference Cam (w obsługiwanych usługach) - mikrofon/mikrofony: - wbudowany, mono, z redukcją szumów - możliwość podpięcia do statywu, - zestaw głośnomówiący: praca w trybie dwukierunkowym, usuwanie echa akustycznego, technologia redukcji szumów, dźwięk o bardzo szerokim paśmie, parowanie z urządzeniami mobilnymi przy użyciu technologii Bluetooth i NFC. - mikrofony dodatkowe: zasięg przechwytywania: 6 m / 20 stóp, zasięg przechwytywania z mikrofonami rozszerzającymi: 8,5 m / 28 stóp, cztery wielokierunkowe mikrofony z technologią formowania wiązki, - pasmo przenoszenia: 100 Hz–11 kHz, czułość: -28 dB +/-3 dB, zniekształcenia: <5% przy 200 Hz. - wyświetlacz: - LCD przedstawiający identyfikator rozmówcy, - czas trwania połączenia i inne dane dotyczące działania, diody LED przesyłania strumieniowego z zestawu głośnomówiącego, wyciszenia, zawieszenia i funkcji Bluetooth, - dotykowe przyciski do odbierania/kończenia połączeń, regulacji głośności i wyciszania, przycisk Bluetooth oraz elementy sterujące kamerą, 5 ustawień wstępnych przesuwania. przechylania i powiększania, - gniazdo zabezpieczeń Kensington, - koncentrator (kable): - zasilanie: centralny koncentrator służy do podłączenia i zasilania wszystkich elementów, - -rzep do montażu pod stołem w zestawie, - jeden kabel do kamery: 10 m, - jeden kabel do zestawu głośnomówiącego: 5 m, - jeden kabel USB do połączenia z komputerem PC/Mac 5 m, - zasilacz z wtyczkami regionalnymi, - kabel zasilający 3m. - montaż: dwufunkcyjny wspornik do montażu na ścianie lub uniesienia na biurku. | zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |