### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym i zweryfikowanych po odbyciu wizji lokalnej u Zamawiającego.

Moduł do budowy autorskiej pilotażowej linii  technologicznej do konfekcjonowania w atmosferze azotu  wraz z  montażem, instalacją i uruchomieniem musi posiadać  następujące minimalne parametry:

- Wydajność min 48 t/ 8 godzin

- Wydajność modułu odbioru worków z produktem – min. 6 t/h

- Czas układania worków na palecie – max. 10 minut

- Czas wymiany gazowej – dla redukcji wilgoci względnej o min 50% - max. 2 minuty

- Czas nakładania i uszczelnienia osłony worków na palecie – max. 2 minuty

- MODUŁ ROBOTA (WĘZEŁ ZROBOTYZOWANEGO UKŁADANIA WORKÓW) – 1 szt.:

Podstawowe założenia

•	Wydajność: min. 25 szt. folii /h

•	układ odcinania odpowiedniego rozmiaru przekładki  i folii:

- ramię robota wraz z kontrolerem i panelem sterowania:

- wydajność min  600 worków/h

- zasięg 3 – 4 metry,

- udźwig: min. 180 kg

- głowica manipulacyjna z chwytakiem regulowanym automatycznie, masa worka max.. 30 kg

- ma pobierać produkty z układu kompletacji i układać je na palecie zgodnie z zaprogramowaną sekwencją  Zamawiającego (4 różne ułożenia dla worków 10, 15, 20, 25 kg)

- automatyczny podajnik przekładki na pustą paletę

- wymiary prowadnic 240x 550mm

- podstawa robota

- konstrukcja stalowa z kompletem kotw do mocowania

- oprogramowanie  zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

- umożliwiające pobieranie i układanie worków 10, 15, 20, 25  kg na palecie o wymiarach ok. 1200 x 800 x1450 mm

- wymiary prowadnic 240x 550mm

- ilość możliwych kombinacji ułożenia worków na palecie min. 36, wg. algorytmu podanego przez Zamawiającego.

- wizualizacja procesu,

- oprogramowanie służące do tworzenia nowych i edycji istniejących algorytmów układania worków na palecie oraz późniejszego przesłania przygotowanych wcześniej programów bezpośrednio do systemu sterowania linii paletyzującej z wykorzystaniem komputerów klasy PC,

- automatyczny podajnik folii na pustą paletę wydajność minimum 25 szt., max waga rolki folii: 50kg, pneumatyka

- MODUŁ PALETYZACJI –1.szt

Niezbędne tu będzie zastosowanie takich elementów jak:

- zespół przygotowania worka z prasowalnicą

- transporter,

- przenośnik rolkowy i prasowanie worka (dł. 1000 mm, szer. 650 mm)

- drukarka- głowica drukująca, system atramentowy

- czujnik produktu

, czujnik produktu, głowica drukująca

- MODUŁ TRANSPORTOWY – 1 szt.

Niezbędne tu będzie zastosowanie takich elementów jak:

- przenośników rolkowych (min. 7 przenośników): do palet  pełnych, do palet pustych, do worków

- transporter wprowadzający worek wraz z transporterem, burtnice, regulacja;

- śluz załadunkowych (min.2szt),

- magazynu palet – rozmiar palety ok. 800x1200mm, pojemność  min. 15 szt,

- pneumatyka

- barier ochronnych (min. 2 zestawy)

- elektro -zamki, ogrodzenia systemowe ocynkowane

- INSTALACJA PNEUMATYCZNA – 1 szt.

W skład systemu będzie wchodzić:
a) dla modułu robota i paletyzacji

- zawory elektromagnetyczne,

- cewki do wszystkich siłowników,

- elementy układu zasilania pneumatycznego,

- dystrybucja układu pneumatycznego dla wszystkich zaworów,

- skrzynka  sprężonego powietrza,

- węże pneumatyczne i elementy montażowe,

- obudowa

b) dla modułu foliowania, transportu

- zawory elektromagnetyczne,

- cewki do wszystkich siłowników,

- elementy układu zasilania pneumatycznego,

- dystrybucja układu pneumatycznego dla wszystkich zaworów

- skrzynka  sprężonego powietrza,

- węże pneumatyczne i elementy montażowe

- obudowa

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA – 1 szt.

W skład instalacji, która będzie zasilać linie (moduł paletyzacji, moduł robota, moduł foliowania i moduł transportowy oraz stację pomiarową będącą na wyposażeniu Zamawiającego) będzie wchodzić:

- Szafy zasilające, falowniki, zabezpieczenia, niskie napięcie, wyłączniki, wyłącznik główny

- Urządzenia elektryczne

- Kable, przewody

- Szafy zasilające

- Skrzynie elektryczne

- Skrzynie zasilające, styczniki, kable i
przewody),

- instalacja elektryczna do modułu
robota i modułu paletyzacji 
(szafa zasilająca, elektryczne skrzynie
zasilające, styczniki, kable i
przewody).

- MODUŁ FOLIOWANIA  – 1 szt.:

W skład modułu foliowania będą wchodzić elementy;

- foliarka kapturowa z funkcją stretch (4 punktowy system rozciągania folii,

wykrywanie wysokości ładunku, wymiary palety 1200 x 800x 1450 mm)

- system ochrony produktu w atmosferze azotowej kapturownicy (zawory elektromagnetyczne w szafach systemowych, układ zasilania sprężonego azotu od zaworu do szafy rozdzielczej), a także opracowany w ramach prac B+R:

- system pompowania i  klejenia (uszczelnienia) wg autorskiego rozwiązania Zamawiającego (pompa membranowa z filtrem, min. 2 dysze aplikacyjne, ciśnienie gazu min. 4 bary

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego przetargu, dla firmy PEDMO S.A., 43 – 100 Tychy, ul. Towarowa 23 NIP: 6460326060, spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |