ZSG.0008/20.9.2022

Załącznik nr 6

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z uwagi na fakt, iż sala 304 i 305 są identyczne pod względem zakresu wykonania prac, Zamawiający załączył JEDEN przedmiar, jednakże poniższe wartości należy wyliczyć osobno dla sali 304 i osobno dla sali 305.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 6.06*12.70+6.06*2.20 | m2 | 90.294 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.294 |
| 2 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | 8.60*0.4 | m2 | 3.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.440 |
| 3 | KNR 2-02 0822-06 analogia | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 8.60*0.4 | m2 | 3.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.440 |
| 4 | KNR 4-02 0235-03 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 3.47+8.50+4*1.0 | m | 15.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.970 |
| 7 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - kanały | m |  |  |
|  |  | 3.47+8.50 | m | 11.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.970 |
| 8 | KNR 2-02 0701-01 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | [3.47+8.50]*0.12 | m2 | 1.436 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.436 |
| 9 | KNR 2-02 0701-08 | Tynki ścian kanału o wysokości do 50 cm | m2 |  |  |
|  |  | [3.47+8.50]*0.12*2 | m2 | 2.873 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.873 |
| 10 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku | m |  |  |
|  |  | [3.47+8.50]*2 | m | 23.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.940 |
| 11 | KNR 2-02 0702-09 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej | m2 |  |  |
|  |  | [3.47+8.50]*0.12 | m2 | 1.436 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.436 |
| 12 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 13 | KNR 4-02 0307-03 | Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 40-50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR 4-02 0314-03 | Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 | KNR 2-15 0302-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | [3.47+8.50]*2 | m | 23.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.940 |
| 16 | KNR 2-15 0310-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 17 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostaw gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | cym |  |  |
|  |  | 3.47+8.40 | m | 11.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.870 |
| 18 | S-215 060001 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 17 | m | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 19 | S-215 050001 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów it śr.zewn.rury 20 mm | p. oszt. |  |  |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 20 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 21 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowan go PCW o śr. 50 mm | e-szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 22 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 23 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.06*12.70+6.06*2.20 | m2 | 90.294 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.294 |
| 24 | KNR 2-02 1116-01 analogia | Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm | m2 |  |  |
|  |  | 6.06*12.70+6.06*2.20 | m2 | 90.294 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.294 |

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę, nazwę własną lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.