| Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/1.4/2022 Parametry techniczne – modernizacja lakierni proszkowej polegająca na rozbudowie o systemy transportowe poprzeczno-krzyżowe manualne, aplikator proszkowy, myjnie ciśnieniową oraz nową kabinę proszkową – 1 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Określenie minimalnych parametrów urządzenia | Spełnienie funkcjonalności (TAK/NIE) | Źródło danych potwierdzające wartość parametru |
| APLIKATOR PROSZKOWY |  |  |  |
| a) | możliwość aplikacji o dużej gęstości z niską prędkością |  |  |
| b) | pistolet wyposażony w elementy sterujące, wyświetlacz LED, dodatkowy spust |  |  |
| c) | ilość transportowanego sprężonego powietrza: do 1 m3/h |  |  |
| d) | gęstość proszku: 7,2 kg/m3 |  |  |
| e) | cyfrowe sterowanie przepływem powietrza |  |  |
| f) | program do nakładania specjalnych proszków takich jak „dry blend metallic” |  |  |
| g) | lakierowanie głębokich wklęsłości w celu uniknięcia efektu „ekranu Faraday’a”, gdy pistolet znajduje się wewnątrz malowanego obiektu |  |  |
| h) | automatyczne oczyszczanie całości aplikacji w celu szybkiej zmiany koloru |  |  |
| MYJKA CIŚNIENIOWA |  |  |  |
| a) | pistolet spryskujący z redukcją siły nacisku na spust pistoletu |  |  |
| b) | wydajność tłoczenia (l/h): 400-800 |  |  |
| c) | ciśnienie robocze (bar/MPa): 30-180/3-18 |  |  |
| d) | maks. temperatura podawanej wody 12C |  |  |
| e) | Temperatura podgrzewanej wody: 80-155C |  |  |
| KABINA PROSZKOWA |  |  |  |
| a) | kabina typu „ściana” |  |  |
| b) | stożkowe filtry poliestrowe: 4 |  |  |
| c) | pneumatyczny zrzut proszku z filtrów |  |  |
| d) | pełne sterowanie |  |  |
| e) | gabaryty elementów malowanych: wysokość 180 cm, głębokość 50 cm |  |  |
| f) | sterowanie półautomatycznym i ręcznym odmuchem filtrów |  |  |
| g) | ilości przepływu powietrza min. 10000 m3/h |  |  |
| h) | system zmiany kolorów za pomocą wymiennych modułów filtracyjnych wyposażonych w filtry patronowe |  |  |
| TRAWERSY POPRZECZNE |  |  |  |
| a) | projekt konstrukcji trawersów poprzeczno-krzyżowych wg zapotrzebowania Beneficjenta dla 4 trawersów piecowych |  |  |
| b) | długość trawers: 4300 mm |  |  |
| c) | dopuszczalne obciążenie trawersy: min. 500 kg |  |  |
| d) | ilość trawers: 4 szt. |  |  |
| e) | materiał do wykonania konstrukcji (wszelkie niezbędne materiały do wykonania konstrukcji po stronie Wykonawcy) |  |  |
| f) | wózki jezdne do zawiesia |  |  |
| g) | prefabrykacja |  |  |
| h) | zabezpieczenie antykorozyjne |  |  |
| i) | montaż |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| a) | Dostawa i montaż w cenie oferty |  |  |

………………..…………………………………………………..

data i podpis wystawcy oferty

Należy wypełnić.

Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji technicznej w sposób umożliwiający odnalezienie danej wartości – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc.