Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Postępowanie nr 11/2022/ WSPS- w każdym calu dostępni/POWER 3.5  z dnia 8 sierpnia  2022 r.

Dotyczy projektu: „WSPS – w każdym calu dostępni” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, nr naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie w pkt 7 dotyczy zakupu i montażu  urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz systemu zabezpieczeń  woluminów w technologii RFID  i ich wdrożenie.

Urządzenia, których zakup ma zostać zrealizowany w ramach zamówienia wymienione zostały poniżej:

| LP | Nazwa (opis produktu) | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bramka RFID HF ; dwuantenowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkła organicznego (zabezpiecza przejście max 1 m.) wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnałem alarmowym i świetlnym. Zawiera licznik osób | 1 |
| 2 | Stanowisko kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza zawiera: czytnik RFID obsługujący zwroty i wypożyczenia oraz karty czytelnika, legitymacje studenckie w standardzie Mifare (UID), nie zawiera komputera obsługi. Stanowisko złożone z kodera z anteną oraz oprogramowania i niezbędnych urządzeń peryferyjnych | 1 |
| 3 | Etykieta biblioteczna RFID HF o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteną aluminiową, standard SLIX2, 2,5 kbit flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczenie przed NFC. Preformatowane w systemie Jacob*. Etykiety pakowane po 1500 szt. na rolce. | 9000 szt. |
| 4 | Mobilne skontrum RFID HF umożliwia porządkowanie zbiorów i sporządzanie spisu z natury woluminów (zawiera: jednobryłowa konstrukcja, komputer z czytnikiem ręczny RFID oraz kodów kreskowych, aplikację - nie zawiera komputera stacjonarnego do wymiany danych) | 1 |
| 5 | Wrzutnia mechaniczna RFID HF zewnętrzna do samodzielnych zwrotów z zamykanym otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu książek, aplikację, obudowę do zamontowania w ścianie, monitor dotykowy SAW, taśmociąg, czytnik kart bibliotecznych, drukarkę potwierdzeń, komputer PC, 2 wózki biblioteczne z uchylnym dnem). | 1 |
| 6 | Stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zawiera: komputer PC, aplikację, monitor dotykowy, czytnik kart, drukarkę potwierdzeń, obudowę wolnostojącą) | 1 |
| 7 | Montaż, uruchomienie, testy, szkolenia wybranych urządzeń 12 miesięczny serwis wraz z usługami wdrożeniowymi | 1 |

Zakup wyżej wymienionych urządzeń będzie podlegał montażowi oraz uruchomieniu przez wykonawcę. Ponadto Wykonawcy wyżej wskazane urządzenia będzie zobowiązany wdrożyć oraz zintegrować z systemem bibliotecznym w zakresie jego funkcjonalności wskazanej w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Sama technologia RFID HF (zwana dalej RFID) będzie służyć do realizowania wszystkich funkcji systemu: - identyfikacja zbiorów bibliotecznych, - ochrona zbiorów bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren chroniony, - obsługowe i samoobsługowe wypożyczenia i zwroty zbiorów bibliotecznych, - kodowanie etykiet RFID, przyjmowanie nowych książek (kodowanie), - porządkowanie i kontrola księgozbioru, - skontrum księgozbioru, - administrowanie systemem RFID. System RFID musi być w pełni zintegrowany z systemem bibliotecznym  zgodnie z jego specyfikacją wskazaną w załączniku 4 do zapytania ofertowego.

Szczegóły funkcjonalności:

I MODUŁ - KODER RFID

Funkcjonalności wymagane działanie z poziomu systemu bibliotecznego:

- uruchomienie modułu z menu głównego systemu bibliotecznego ,

- wyszukanie egzemplarza wg dowolnego z wymienionych kryteriów:

- identyfikator egzemplarza,

- numer inwentarzowy,

- księga inwentarzowa,

- położenie/znak miejsca,

- sygnatura,

- dane z etykiety RFID, przygotowanie poniższych danych do zapisu w etykiecie RFID pobranie danych z bazy systemu bibliotecznego bez konieczności wprowadzania tych danych przez użytkownika i bez replikacji tych danych poza bazę systemu bibliotecznego: identyfikator egzemplarza, numer inwentarzowy, księga inwentarzowa, sygnatura, fragment tytułu - przekazanie w/w danych do urządzenia RFID poprzez API systemu bibliotecznego dla urządzeń RFID,

- zapis poniższych danych, zakodowanych w etykiecie RFID, w bazie systemu bibliotecznego:

- identyfikator egzemplarza, numer inwentarzowy, księga inwentarzowa, sygnatura, fragment tytułu, UID etykiety, usunięcie danych pobranych z zakodowanej etykiety RFID z bazy systemu bibliotecznego

II. MODUŁ - WYPOŻYCZALNIA RFID Funkcjonalności wymagane działanie z poziomu modułu WYPOŻYCZALNIA systemu bibliotecznego:

- pobranie danych zapisanych w etykiecie RFID z urządzenia RFID poprzez API systemu bibliotecznego dla urządzeń RFID,

- kontrola spójności danych odczytanych z etykiety RFID z danymi o etykiecie zapisanymi w bazie systemu bibliotecznego,

- odmowa wypożyczenia w sytuacji blokady konta czytelnika, przekroczenia limitów wypożyczeń, istnienia zaległych opłat, wypożyczenie egzemplarza z jednoczesnym obciążeniem konta czytelnika, zapis zdarzenia wypożyczenia w historii konta czytelnika w bazie systemu - odmowa wypożyczenia w sytuacji blokady konta czytelnika, przekroczenia limitów wypożyczeń, istnienia zaległych opłat, wypożyczenie egzemplarza z jednoczesnym obciążeniem konta czytelnika, zapis zdarzenia wypożyczenia w historii konta czytelnika w bazie systemu bibliotecznego.

3.2. Integracja ze stanowiskiem samodzielnych zwrotów Funkcjonalności modułu WYPOŻYCZALNIA SAMOOBSŁUGOWA we współpracy ze stanowiskiem samodzielnych zwrotów (wrzutnia) wymagane działanie z poziomu systemu bibliotecznego:

- identyfikacja konta czytelnika na podstawie karty czytelnika lub unikalnego identyfikatora czytelnika,

- identyfikacja egzemplarza należącego do biblioteki,

- weryfikacja uprawnień czytelnika w bibliotece,

- przekazanie danych z konta czytelnika zawierających następujące elementy: - nazwisko, imię i rodzaj czytelnika

- tytuły wypożyczonych pozycji

- lokalizacje wypożyczonych materiałów

- datę zwrotu

- odmowa zwrotu w sytuacji istnienia zaległych opłat, przekroczenia daty zwrotu,

- zwrot egzemplarza z jednoczesnym zdjęciem obciążenia z konta czytelnika, \

- zapis zdarzenia zwrotu w historii konta czytelnika w bazie systemu bibliotecznego.

III. MODUŁ SKONTRUM RFID Funkcjonalności modułu SKONTRUM RFID wymagane działanie z poziomu systemu bibliotecznego:

- zapis kolekcji danych przeznaczonych do procesu skontrum w pliku w formacie XML o ustalonej strukturze dla etykiet typu główna oraz etykiet typu dodatek,

- możliwość uzupełnienia kolekcji danych przeznaczonych do procesu skontrum i numer urządzenia RFID,

- odczyt danych z urządzenia RFID w pliku w formacie XML o ustalonej strukturze,

MINIMALNE WYMGANIA TECHNICZNE

| Lp | Nazwa urządzenia | Wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bramka RFID HF | a)Dwu antenowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkła organicznego (zabezpiecza przejście max 1 m.) wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnałem alarmowym i świetlnym. Zawiera licznik osób i aplikację monitorowania. b) Bramkę mają tworzyć 2 anteny systemu RFID pracujące w częstotliwości 13,56 MHz, które zostaną zainstalowane przy wyjściu z chronionej strefy Biblioteki. Anteny mają być wykonane z przezroczystego szkła organicznego. Każdorazowo przy wyjściu z biblioteki czytelnik przechodzi przez bramkę. Status książki jest zapisany w etykiecie (EAS bit), tak więc system natychmiast reaguje świetlnie i dźwiękowo na woluminy, które pozostają na koncie biblioteki. Bramki nie mają mieć martwych kątów, a wykrywanie etykiet ma następować we wszystkich położeniach. Poziom detekcji i identyfikacji ma wynosić 95%. Dodatkowo system rejestrując samo zdarzenie ma mieć możliwość wysyłania sygnałów alarmowych do systemów dozoru telewizyjnego CCTV. c) parametry bramek: alarm świetlny i dźwiękowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych z etykiety RFID HF o pozycji wywołującej alarm, • wykonanie – podstawa tworzywo sztuczne w kolorze szarym o jasnym odcieniu, panel anteny – szkło organiczne dostosowane do wymogów architektonicznych i wystroju biblioteki, • grubość tafli szkła: 15 mm (± 5 mm) , • wymiary minimalne pojedynczej anteny: szer. 698 mm(± 10 mm) x wys. 1710 mm (± 10 mm) x grub. 71 m (± 10 mm), • zintegrowany sterownik, • przejście dwuantenowe: rozstaw anten co 100 cm, • zasilanie anten systemu napięciem bezpiecznym dla człowieka 24V, • praca anten multipleksowana, każda z anten jest jednocześnie nadawcza i odbiorcza, • czas reakcji alarmowej < 5ms, • czas sczytania pamięci etykiety < 300 ms, • wbudowany dwukierunkowy licznik osób odwiedzających, • możliwość tymczasowej dezaktywacji bramki przez upoważniony personel biblioteki: programowe lub poprzez wyłączenie zasilania bramki, • możliwość pracy z indywidualnym zasilaniem awaryjnym, • zdalny serwis przez Internet, • opcjonalnie możliwość pobudzenia alarmu d) Inteligentny licznik osób zintegrowany z anteną bramki RFID Urządzenie przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w różnych konfiguracjach, np. dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Służy do liczenia osób wchodzących. Urządzenie składa się z modułu zainstalowanego wewnątrz podstawy anteny i jest połączone z płytą czytnika RFID, w sposób niewidoczny dla osób przechodzących przez bramkę. Raportowanie odbywa się za pośrednictwem sieci strukturalnej LAN – tej samej, z którą połączony jest czytnik RFID. e) Oprogramowanie do monitorowania bramki Anteny bramki RFID z oprogramowaniem do monitoringu mają współpracować z systemem zarządzania zbiorami w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych woluminów. Pracownik ma mieć możliwość sprawdzania raportu dotyczącego wnoszonych i wynoszonych woluminów wraz z informacją o tytule, autorze i statusie książki. |
| 2 | Stanowisko kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza | - zawiera: czytnik RFID obsługujący zwroty i wypożyczenia oraz karty czytelnika, legitymacje studenckie w standardzie Mifare (UID), nie zawiera komputera obsługi. Stanowisko złożone z kodera z anteną oraz oprogramowania i niezbędnych urządzeń peryferyjnych. - Przy stanowiskach obsługi czytelnika mają być zainstalowane czytniki RFID, które będą kodować, sczytywać i identyfikować wypożyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytnik powinien być zainstalowany nablatowo. Antena wraz z czytnikiem musi stanowić jedną integralną całość. - tanowisko ma składać się z: - czytnika-kodera etykiet RFID zintegrowanego z anteną, - oprogramowania, -kabla USB. - Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID: - urządzenie zapewniające stabilne ułożenie książki formatu A4. Wymiary zewnętrzne urządzenia: • długość 210 ± 30 mm • szerokość 210 ± 30 mm • wysokość 35 ± 10 mm - obudowa: materiał ABS, ukośna, z ogranicznikiem do pozycjonowania książek, - z zewnątrz mają być widoczne diody LED pokazujące status urządzenia, - obsługa etykiet bibliotecznych oraz kart bibliotecznych Mifare, - zasilanie czytnika z portu USB ( nie wymagający osobnego zasilacza). Komunikacja USB 2.0, - waga max. 0,5 kg e) Obsługa programu – wymagane działanie: Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonanie trzech podstawowych czynności: - kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu bibliotecznego: kod kreskowy, sygnatura, tytuł, autor, UKD. - wypożyczanie książek z biblioteki, - zwroty książek do biblioteki. Wszystkie te czynności mają odbywać się w technologii RFID, czyli bezprzewodowego przekazywania danych pomiędzy etykietą umieszczoną w książce a czytnikiem RFID. Istotne jest prawidłowe umieszczanie książki na czytniku RFID. Oprogramowanie musi być zintegrowane z systemem bibliotecznym. Komunikacja z systemem bibliotecznym musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem systemu modułu bez konieczności instalowania dodatkowych modułów w szczególności serwera SIP2/NSIP. Urządzenia RFID przeznaczone do współpracy ze stanowiskami wypożyczalni powinny zapewniać API umożliwiające zmianę bitu EAS wskazanych etykiet oraz odczyt etykiet znajdujących się w przestrzeni odczytu. |
| 3 | Etykieta biblioteczna RFID HF o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteną aluminiową, standard SLIX2, 2,5 kbit flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczenie przed NFC. Preformatowane w systemie Jacob | a) Etykieta biblioteczna RFID HF o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteną aluminiową, standard SLIX2, 2,5 kbit flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczenie przed NFC. Preformatowane w systemie Jacob. b)Dane techniczne etykiety: - rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX2 - read / write, czyli można dane z chipa zarówno odczytywać, jak i je zapisywać, - ISO/IEC 15693, - antykolizyjność, czyli możemy odczytywać w polu anteny wiele etykiet jednocześnie, - częstotliwość pracy: 13,56 MHz, - odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV, - antena etykiety: aluminiowa, - całkowita pamięć min: 2,5 kbit R/W EEPROM, - pamięć do wykorzystania min: 800 bity, - ilość znaków do wykorzystania przez bibliotekę min: 80, - bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem, - ustawiona flaga alarmowa EAS, - zabezpieczenie przed kopiowaniem, - odporność na procesy przeprowadzane w próżniowej komorze dezynfekującej typowej dla książek, - klej: RA-2 - trwałość gwarancyjna układu scalonego: 10 lat, - gwarantowana ilość zapisów i odczytów nie mniej niż: 100 000. c) Właściwości mechaniczne: - wymiar min. etykiety: 49 x 81 mm, - wymiar min. anteny: 45 x 76 mm, - powierzchnia: papier z możliwością nadruku TT, - podkład: papier silikonowany, - grubość etykiety: < 200 µm, -temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 ˚C/ + 60 ˚C. |
| 4 | Mobilne skontrum RFID HF umożliwia porządkowanie zbiorów i sporządzanie spisu z natury woluminów (zawiera: jednobryłowa konstrukcja, komputer z czytnikiem ręczny RFID oraz kodów kreskowych, aplikację | - Czytnik ręczny ma składać się z przenośnego jednobryłowego urządzenia z wbudowanym czytnikiem RFID, czytnikiem kodów kreskowych i 2D, komputerem przenośnym działającym w oparciu o system Android, dotykowego ekranu, płaskiej anteny oraz dedykowanego oprogramowania umożliwiającego realizowanie funkcji opisanych poniżej. Urządzenie ma posiadać wydajny procesor oraz baterię o pojemności min. 9 Ah, co gwarantuje wielogodzinną pracę bez zmęczenia. - Urządzenie ma być kompaktowe (jednobryłowe) i zawierać: - czytnik RFID, - czytnik kodów kreskowych i 2D, - antenę RFID - dotykowy wyświetlacz, - ergonomiczny uchwyt do trzymania w ręku, -wbudowany komputer z systemem Android 9, - aplikację do identyfikacji, sortowania/porządkowania i kontroli zbiorów. c) Urządzenie umożliwia bezdotykową, szybką i prostą identyfikację zbiorów: - skontrum, - wyszukiwanie konkretnych pozycji, - możliwość pracy równoległej, tj. porządkowanie zbiorów i wyszukiwanie pozycji, - możliwość porządkowania zbiorów wg zakresów lub wg listy, _ import i eksport danych w formacie csv, -różne tryby pracy, tj. tryb wyszukiwania, tryb porządkowania i tryb odczytywania danych, - dźwiękowe i optyczne powiadamianie, - raportowanie wyników pracy. d) Parametry techniczne urządzenia: - wymiary max. w mm: 166 x 79 x 20 mm -waga max. 639 g - ekran dotykowy min. 5.5” LCD - akumulator 9 Ah, - procesor Cortex A73 2.GHz - system Android 9 |
| 5 | Wrzutnia mechaniczna RFID HF zewnętrzna do samodzielnych zwrotów z zamykanym otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu książek, aplikację, obudowę do zamontowania w ścianie, monitor dotykowy SAW, taśmociąg, czytnik kart bibliotecznych, drukarkę potwierdzeń, komputer PC, 2 wózki biblioteczne z uchylnym dnem). | - System RFID ma być wyposażony w urządzenie do samodzielnych zwrotów woluminów, zwane „wrzutnią”, które będą identyfikować woluminy i przesyłać komunikat o przesunięciu danej pozycji na konto biblioteki. Oprogramowanie wrzutni ma wskazywać zwroty i monitorować ewentualne nieprawidłowości. Urządzenie ma być wykonane w wersji zewnętrznej z taśmociągiem oraz musi być zainstalowane w zewnętrznym otworze ściennym przygotowanym przez Zamawiającego. Z uwagi na specyfikę pomieszczenia przewidywanego na wrzutnię, należy przewidzieć wykonanie dodatkowego kołnierza z blachy inox, który zostanie wpasowany w otwór kurtyny przeciwpożarowej. Urządzenie dopuszcza zwroty wyłącznie własnych dokumentów biblioteki Zamawiającego. Biblioteka może wybrać czy urządzenie będzie przyjmowało wszystkie wrzucone do wrzutni dokumenty czy tylko od uprawnionych osób, po wcześniejszej identyfikacji kartą biblioteczną. Urządzenie musi uniemożliwiać zwrot materiału bibliotecznego z przekroczoną datą zwrotu. Funkcja ta musi być administrowana i zależna od parametrów systemu bibliotecznego. Musi istnieć możliwość wyboru przez użytkownika pobrania paragonu potwierdzającego dokonanie transakcji – lub nie. Strefowe czytniki RFID wykryją ewentualne nieprawidłowości przy zwrotach, a nie zezwolą na omyłkowy zwrot książki. W przypadku problemów ze zwrotem materiałów bibliotecznych system wyświetli informacje na ekranie i poinformuje komunikatem dźwiękowym. Urządzenie wyposażone jest w podajnik książek – taśmowy – dwukierunkowy z płynną regulacją prędkości. - Urządzenie ma być połączone z systemem bibliotecznym poprzez protokół SIP-2. Dostawca urządzeń RFID zintegruje się z uruchomionym protokołem SIP-2 systemu bibliotecznego. - Specyfikacja urządzenia: - wymiary max: wys. 760 mm x szer. 650 mm x głęb. 1200 mm (wraz z taśmociągiem wewnętrznym), - urządzenie ma być zainstalowane w otworze wrzutowym o wymiarach: wys. 940 mm x szer. 820 mm, _ wysokość otworu od podłoża: 960 mm (ściana zewnętrzna), - ekran dotykowy w technologii pojemnościowej odpornej na wilgoć i monitor LCD min. 17”, - czytnik kart bibliotecznych, - drukarka pokwitowań o szerokości taśmy paragonowej min. 80 mm, - automatycznie zamykany otwór wejściowy urządzenia – wykonanie inox, - obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna, - urządzenie musi być wandaloodporne do zamontowania w otworze ściennym (waga urządzenia ok. 80 kg), - wrzutnia musi być wyposażona w urządzenie gaszące ewentualny pożar, - opcjonalny kołnierz z blachy inox, - urządzenie przesuwa taśmociągiem książki do wewnątrz, gdzie są kierowane do wózka przesuwnego z samoczynnie uchylającym się dnem, - Oprogramowanie do zwrotu woluminów Aplikacja służąca do zwrotu zbiorów bibliotecznych. woluminy będące wewnątrz wrzutni RFID są „przenoszone” z konta czytelnika na konto biblioteki, - równocześnie następuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID, - po przejściu przez urządzenie – książka jest gotowa do odstawienia na półkę. Urządzenie ma korzystać z przyłącza sieci energetycznej (230V 50Hz 10A) i przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP). Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązania opartego o technologię hydrauliczną ani pneumatyczną. Zamawiający wykona otwór do wrzutni na podstawie otrzymanych instrukcji od Wykonawcy oraz doprowadzi LAN oraz zasilanie 230V. - Wózek biblioteczny przesuwny z uchylnym dnem do przyjmowania oddawanych pozycji książkowych Specyfikacja wózków bibliotecznych na książki: - wózek wykonany z aluminium z gładką i eloksalowaną powierzchnią, - stabilne wykończenie krawędzi wózka z min. 3 mm grubości specjalnego profilu aluminium, - ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości, - regulowana siła sprężyn do 50 kg, - wymiary wewnętrzne min.: szer. 740 mm x gł. 500 mm x wys. 480 mm, - wymiary zewnętrzne max.: szer. 870 mm x gł. 560 mm x wys. 780 mm, - pojemność min.: 180 l, - dno wózka ma być wyposażone w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem, - kółka obrotowe o średnicy 125 mm z pełnej gumy, z hamulcem na dwóch kółkach. |
| 6 | Stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zawiera: komputer PC, aplikację, monitor dotykowy, czytnik kart, drukarkę potwierdzeń, obudowę wolnostojącą). | - Przyjazna grafika ekranu dotykowego ma pokazywać czytelnikowi jaką czynność ma wykonać. Komunikaty i instrukcje mają być dostosowane do potrzeb biblioteki. Wysokość stanowiska ma być regulowana elektrycznie przez użytkownika umożliwiając wypożyczanie woluminów w pozycji stojącej jak i siedzącej - Funkcje wypożyczeń: - karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart, - następuje identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnień w systemie bibliotecznym, - system RFID wyświetla stan konta czytelnika na monitorze zawierający następujące elementy: • nazwisko, imię i rodzaj czytelnika (kontrolnie) • tytuły wypożyczonych pozycji • lokalizacje wypożyczonych materiałów • datę zwrotu Wykaz ma być posortowany datą zwrotu od najbliższej do najbardziej odległej. - kolejne woluminy (będące w polu widzenia czytnika RFID) są zgodnie z uprawnieniami czytelnika przenoszone na jego konto, - równocześnie następuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID, - odczytanie następuje przez przesunięcie woluminu nad czytnikiem lub położenie na czytniku, - czytnik powinien sprawdzać do 5 pozycji jednocześnie, - w przypadku próby wypożyczenia materiałów, których rodzaj czytelnika nie może wypożyczyć system powinien informować stosownymi komunikatami wizualnymi i dźwiękowymi, - czytelnik musi mieć możliwość otrzymania potwierdzenia transakcji i wydrukowanie pokwitowania. - Urządzenie ma być połączone z systemem bibliotecznym poprzez protokół SIP-2. Dostawca urządzeń RFID zintegruje się z uruchomionym protokołem SIP-2 systemu bibliotecznego. - Urządzenie ma składać się z: - monitora dotykowego LCD min. 19’’, technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie , - czytnika RFID, - drukarki termicznej z rolkami papieru do drukowania pokwitowań, - czytnika kart bibliotecznych, chipowych, - oprogramowania urządzenia: aplikacji do samowypożyczeń, - wolnostojącej obudowy. - Specyfikacja urządzenia: - wymiary: wys. regulowana elektrycznie przez użytkownika w zakresie 1250/1500 mm, - szer. max. 500 mm x głęb. max. 600 mm, - obudowa monitora: stal, - wbudowana półka A4 z kompozytu + z powierzchnią odporną na zarysowania, wykonaną ze szkła hartowanego o grubości min. 6 mm i z zaokrąglonymi narożnikami, - obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna, - szerokość pokwitowań (paragonów) min. 80 mm, - urządzenie ma być wandaloodporne, do samodzielnego postawienia w bibliotece lub do przytwierdzenia na ścianie (waga urządzenia ok. 90 kg), - ekran urządzenia ma mieć możliwość dostosowania do potrzeb osób gorzej widzących, - podstawa urządzenia nie wyższa niż 8 mm umożliwiająca wygodny podjazd wózkiem inwalidzkim, - kolorystyka RAL do uzgodnienia z Zamawiającym. - na obudowie i aplikacji obsługi ma zostać umieszczone logo i opis zgodny z decyzją Zamawiającego, - dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem patentowym z opcją Master Key (możliwość otwierania grupy kiosków jednym kluczem), - możliwe ma być wybranie wersji językowej interfejsu : j. polski, j. angielski, j. niemiecki - Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej ( RJ 45 – stały nr IP) |

Powyższe wymagania techniczne mają chartek minimalnych, Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązania lub rozwiązania o charakterze równorzędnym.