Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2022-12257-120615 z dn. 12.08.2022 r.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu

pt. „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania 
na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych 
i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej”

na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/20-00 z dnia

16.12.2020 r. realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Przedmiot zamówienia – zakup elementów demonstratora, tj.: | Nazwa | Specyfikacja | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linia demonstracyjna do wytwarzania włóknin z polilaktydu/ politereftalanu etylenu (PLA/PET) o szerokości 500 mm metodą spunbond | Strefa mokrego granulatu/przenośnik materiału | - Do włóknin o szerokości 500 mm | 1 | szt. |
|  | Strefa prekrystalizacji polimeru/suszarka | - Do włóknin o szerokości 500 mm | 1 | szt. |
|  | Strefa suszenia granulatu/przenośnik materiału | - Do włóknin o szerokości 500 mm | 1 | szt. |
|  | Śrubowy układ dozowania i mieszania granulatu z dodatkami z prostym układem krystalizacji i suszenia (układ wytwarzania przedmieszki/ masterbatcha) | - Dokładność kontroli składu masterbatcha nie gorsza niż 1/100; - Górna część dozownika wyposażona w zestaw pojemników do przechowywania granulatu i domieszek z prostym mechanicznym mieszaniem i cyrkulacyjnym układem ogrzewania. Funkcje prekrystalizacji i suszenia masterbatcha. | 2 | szt. |
|  | Jednostka przędzalnicza do włóknin z polilaktydu/ politereftalanu etylenu (PLA/PET) | - Głowica przędzalnicza z prostokątnym kolektorem przędzy metodą „od dołu”; - Głowica pomiarowa; - Ogrzewanie filtra i linii wydmuchu z wykorzystaniem przewodnictwa oleju; - Głowica przędzalnicza ogrzewana elektrycznie; - Pompa dozująca, ogrzewana elektrycznie; - Napęd z przekształtnikiem częstotliwości (możliwości regulacji prędkości obrotowej); - Kontrola temperatury połączona z panelem kontroli centralnej; - Kontrola prowadnicy połączona z panelem kontroli centralnej; - Kontrola ciśnienia połączona z panelem kontroli centralnej; | 1 | szt. |
|  | Nastawna platforma stalowa pod jednostkę przędzalniczą | - Sterowanie i napęd: elektryczne; - Wykorzystanie trybu turbo napędu ślimakowego; - Maksymalna wysokość podniesienia: 500 mm; - Maksymalna wysokość spadku: 900 mm; - Moc silnika podnośnika nie mniejsza niż: 15 kW; | 1 | szt. |
|  | Jednostka wydmuchująca | - Ciśnienie wydmuchu: nie mniejsze niż: 3,5 bar; - Długość szczeliny wydmuchu: 500 mm; - Kontrola zaworu szczelinowego z wykorzystaniem zintegrowanego systemu PLC z ekranem/panelem dotykowym; - Kontrola ciśnienia systemem PLC; | 1 | szt. |
|  | Nastawna platforma stalowa pod jednostkę wydmuchującą | - Sterowanie i napęd: elektryczne; - Platforma z pozycjonowaniem góra/dół z wykorzystaniem silnika napędzającego przekładnię ślimakową, mechanizmu podnośnika w zakresie określonym dla procesu produkcji włókniny, aby umożliwić korelację odległości pomiędzy wydmuchem a dyszą przędzalniczą oraz wydmuchem a przesłoną ekranującą; | 1 | szt. |
|  | Jednostka formująca | - Szerokość produktu: 500 mm; - Wysokość przesłony netto: 540 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 250 m/min; | 1 | szt. |
|  | Kalander | - Zakres gramatury: 10-150 g/m2 - Szerokość produktu: 500 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 250 m/min; | 1 | szt. |
|  | Zespół nawijający | - Zakres gramatury: 10-150 g/m2 - Długość rolki prowadzącej: 700 mm; - Szerokość produktu: 500 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 250 m/min; - Średnica wałka nawijającego: 76 mm; | 1 | szt. |
|  | Maszyna do cięcia wzdłużnego | - Zakres gramatury: 10-150 g/m2 - Długość rolki prowadzącej: 700 mm; - Szerokość produktu: 500 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 400 m/min; - Średnica wałka nawijającego: 76 mm; | 1 | szt. |
|  | System kontroli HMI | - Wszystkie elementy linii produkcyjnej od początku przekaźnika do automatycznego układu lamowania i zwijania, muszą posiadać kontrolery PLC i być wyposażone w dwa zestawy ekranów dotykowych; | 1 | szt. |
|  | System nadmuchu | - Do włóknin o szerokości 500 mm | 1 | szt. |
|  | System sprężonego powietrza | - Do włóknin o szerokości 500 mm | 1 | szt. |
|  | System chłodzenia | - Do włóknin o szerokości 500 mm | 1 | szt. |
| Linia demonstracyjna do wytwarzania włóknin z polipropylenu (PP) o szerokości 500 mm metodą spunbond | Przenośnik nadmuchowy | - Wentylator wirnikowy; - Maksymalny stopień zmieszania: 2; - Materiał: stal AISI 304; - Limit górny i dolny kontrolowany alarmem; - Dozowanie podajnikiem śrubowym o kontrolowanej szybkości podawania; | 1 | szt. |
|  | Extruder śrubowy | - Średnica śruby: 105 mm; - Stosunek długości do średnicy: L/D=30/1; | 1 | szt. |
|  | Extruder zwrotny | - Średnica śruby: 105 mm; - Stosunek długości do średnicy L/D=15/1; | 1 | szt. |
|  | Filtr | - Precyzja filtracji: 250 mesh - Powierzchnia filtracji: 150 m2 | 1 | szt. |
|  | Pompa dozująca | - Objętość robocza nie mniejsza niż: 40cm3/obr; - Silnik synchroniczny z przekształtnikiem częstotliwości; | 1 | szt. |
|  | Wirujący zasobnik | - Materiał: stal 40CR; - Ogrzewanie olejowe; | 1 | szt. |
|  | Wirujący talerz przędzalniczy | - Apertura: 0,42 mm; - Aspekt: 1:4; - Materiał: stal AISI 431; | 2 | szt. |
|  | Komora hartowania | - Z glinu lub stopów glinu; - Wymiary 810x900x1380; - Metoda regulacji: powiązanie; | 2 | szt. |
|  | Rozciągarka | - Do włóknin o szerokości 500 mm; - Wyposażona w urządzenie do podnoszenia; | 1 | szt. |
|  | Urządzenie dyfuzorowe | - Do włóknin o szerokości 500 mm; - Wyposażone w szynę ślizgową; | 1 | szt. |
|  | Urządzenie do formowania wstęgi | - Szerokość produktu: 500 mm; - Szerokość przesłony: 540 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 250 m/min; - Moc napędu: nie mniejsza niż 7,5 kW; | 1 | szt. |
|  | Kalander | - Szerokość produktu: 500 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 250 m/min; - Moc znamionowa AC: minimum 7,5 kW; - Moc grzewcza: minimum 8,5 kW; | 1 | szt. |
|  | Zespół nawijający | - Szerokość produktu: 500 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 250 m/min; - Długość rolki prowadzącej: 700 mm; - Minimalna moc instalacyjna: 8 kW; - Średnica wałka nawijającego: 76 mm; | 1 | szt. |
|  | Maszyna do cięcia wzdłużnego | - Szerokość produktu: 500 mm; - Szybkość urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 400 m/min; - Długość rolki prowadzącej: 700 mm; - Minimalna długość poślizgu: 80 mm; - Średnica wałka nawijającego: 76 mm; - Średnica wałka odwijającego: 76 mm z urządzeniem odwijającym; - Maksymalna średnica rolki włókniny: 800 mm; - Minimalna moc instalacyjna: 15 kW; | 1 | szt. |
|  | Podgrzewacz oleju | - Ciśnienie pracy nie mniejsze niż 3 kPa; - Temperatura: maksimum 300°C; - Silnik: nie mniejszy niż 3 kW; - Moc grzewcza: nie mniejsza niż 48 kW; - Strumień: 37 m3 | 1 | szt. |
|  | Dmuchawa powietrza | - Dmuchawy o mocy nie mniejszej niż: 22kW, 15kW, 30kW, 5.5kW; | 4 | szt. |
|  | Komora klimatyczna | - Pojemność chłodzenia: nie mniejsza niż 150 000 kcal; | 1 | szt. |
|  | Wieża chłodnicza | - Objętość/masa wody: nie mniejsza niż: 15 ton; | 1 | szt. |
|  | System chłodzenia | - Szybkość chłodzenia: nie mniejsza niż: 15 Pi; | 1 | szt. |
|  | Pompa wody | - Przepływ wody chłodzącej: nie mniejszy niż 37 m3/h; - Minimalna moc silnika: 3 kW; | 2 | szt. |
|  | Zbiornik oleju | - Średnica: 300 mm-500 mm; - Grubość ściany: 5 mm; - Materiał A3, walcowany; | 1 | szt. |
|  | System sterowania szafką elektryczną | - Wszystkie elementy linii od początku przekaźnika do automatycznego układu lamowania i zwijania muszą posiadać kontrolery PLC i być wyposażone w dwa zestawy ekranów dotykowych; | 1 | szt. |
|  | Oczyszczacz ultradźwiękowy | - Moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,5 kW; - Moc ultradźwięków: nie mniejsza niż 6 kW; | 1 | szt. |
|  | Zgrzewarka próżniowa | - Rozmiar wkładki: średnica 600; mm, długość 1000 mm; - Moc grzewcza: minimum 24 kW; - Moc pompy próżniowej: minimum 4 kW; | 1 | szt. |
|  | Wózek na tkaniny | - Odpowiedni do szerokości 500 mm | 1 | szt. |
|  | Platforma stalowa | - Materiał: stal węglowa Q235; - Odpowiednia do szerokości 500 mm; | 1 | szt. |
|  | Podnośnik | - Do podnoszenia masy: minimum 1 tona | 2 | szt. |
|  | Zbiornik materiału | - Rozmiar: minimum 2000 mm x 1000 mm x 800 mm; - Materiał: stal AISI 304; | 2 | szt. |
|  | Mikser | - Pojemność: minimum 1 tona | 1 | szt. |
| Linia demonstracyjna do wytwarzania włóknin z polipropylenu (PP) o szerokości 500 mm metodą meltblown | Dmuchawa Rootsa | - Ciśnienie: nie mniejsze niż 30 kPa; - Moc: nie mniejsza niż 30 kW; | 1 | szt. |
|  | Samozaładowywacz | - Moc silnika: nie mniejsza 30 kW; - Wysokość podniesienia (siła ssąca): > 6m; | 1 | szt. |
|  | Extruder | - Średnica 40; stosunek długości do średnicy L/D=30/1; - Moc grzewcza: nie mniejsza niż: 28 kW; - Moc przenoszenia: nie mniejsza niż: 22 kW; | 1 | szt. |
|  | Filtr | - Ciśnienie pracy w zakresie : 1,0-5,0 MPa; - Ciśnienie materiału; wypełniającego: ≤35 MPa - Moc grzewcza: nie mniejsza niż 4 kW; - Moc silnika pompy olejowej: nie mniejsza niż: 1.1 kW; | 1 | szt. |
|  | Pompa dozująca | - Objętość robocza: nie mniejsza niż: 20cm3/obr - Moc przenoszenia nie mniejsza niż: 0,75 kW; | 1 | szt. |
|  | Dysza meltblown | - Do włóknin o szerokości 500 mm; - Moc grzewcza: nie mniejsza niż 48 kW; | 1 | szt. |
|  | Płaska dysza do meltblown | - Długość: 810 mm; - Średnica otworu: 0,32 x głębokość 1,8; - Materiał: stal AISI 431; | 2 | szt. |
|  | Ogrzewacz powietrza | - Moc grzewcza: nie mniejsza niż: 100 kW; - Grubość okładziny stalowej 5 mm; - Stalowy grzejnik rurowy; | 1 | szt. |
|  | PLC, HMI system kontroli | - Wszystkie elementy linii od początku przekaźnika do automatycznego układu lamowania i zwijania muszą posiadać kontrolery PLC; - Zestaw sterujących paneli dotykowych; | 1 | szt. |
|  | Maszyna do formowania wstęgi | - Długość rolki prowadzącej: 700 mm; - Szerokość produktu: 500 mm; - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum: 60 m/min; | 1 | szt. |
|  | Zespół nawijający | - Zakres gramatury: 10-150 g/m2 - Maksymalna średnica rolki: 800 mm; - Szerokość produktu: 500 mm - Prędkość pracy urządzenia umożliwiająca produkcję: maksimum 60 m/min; - Średnica wałka nawijającego: 76 mm; - Dysze powietrzne: 3 szt.; | 1 | szt. |
|  | Elektrostatyczny system elektretowy | - Napięcie wyjściowe: 60000 – 100000V ustawiane w sposób ciągły; - Prąd wyjściowy: maksimum 10 mA; - System zawierający 3 części, tj.: generator elektrostatyczny, transformator, procesową ramę elektretową; | 1 | szt. |
| Elementy do budowy centralnego systemu chłodzenia | Kondensator urządzenia chłodzącego | - Wydajność chłodzenia: nie mniejsza niż 400 kW; - Zasilanie: nie mniejsze niż 400 V, 3-fazowe; - Częstotliwość: nie mniejsza niż 50 Hz; - Temperatura powietrza na wlocie: 35°C; - Temperatura powietrza na wylocie: 30°C; - Ilość wentylatorów: 4 sztuki; - Minimalny pobór mocy dla każdego z silników: 1,9 kW; - Wersja z układem chłodzenia powietrzem; - Materiał orurowania: miedź; - Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana w zależności od ciśnienia czynnika chłodniczego; - Cichobieżna praca; - Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatorów. | 1 | szt. |
|  | Półhermetyczna sprężarka z regulacją prędkości obrotowej | - Rodzaj sprężarki: turbinowa; - Strumień objętości: 170 m3/h; - Czynnik chłodniczy: R1234ze; - Minimalna liczba obrotów: 32 000 obrotów/minutę; - Minimalna moc wejściowa: 60 kW; - Wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 400 kW; - Minimalna temperatura parowania: 10°C - Minimalna temperatura skraplania: 48°C; - Osuszacz czynnika chłodzącego dużych rozmiarów w celu uniknięcia gromadzenia się wilgoci; | 1 | szt. |
|  | Chłodnica sucha układu hydraulicznego | - Moc chłodnicza: nie mniejsza niż 400 kW; - Czynnik: woda; - Liczba wentylatorów: 8 sztuk; - Pobór mocy na silnik: minimum 1,8 kW, regulowany w trybie ciągłym; - Temperatura czynnika na wejściu: 35°C; - Temperatura czynnika na wyjściu: 30°C. | 1 | szt. |
|  | Pompa tłocząca | - Strumień objętości: 100 m3/h; - Wysokość tłoczenia: minimum 50 m; - Moc silnika: nie mniejsza niż 22 kW; - Napięcie robocze 400 V, 3-fazowe; - Częstotliwość pracy: 50 Hz. | 1 | szt. |
|  | Parownik cyrkulacji powietrza | - Strumień objętości: nie mniejszy niż 65m3/h; - Minimalna wysokość tłoczenia: 10 m; - Moc silnika: nie mniejsza niż 3 kW; - Napięcie robocze 400 V, 3-fazowe; - Częstotliwość pracy: 50 Hz; - Materiał: rury miedziane, obudowa stalowa. | 1 | szt. |
|  | System zmiękczania i uzdatniania cieczy chłodzącej | - Natężenie przepływu cieczy chłodzącej: minimum 160 l/min; - Przepływ wody uzdatnionej: minimum 83m3/dobę; - Zasilanie: 400V AC - Moc silnika: 3 x 1,1 kW; - Maksymalne ciśnienie pracy: 4,5 bar, nominalnie 3,0 bar dla punktu pracy. | 1 | szt. |
|  | Zbiornik cieczy chłodzącej | - Minimalna pojemność całkowita: 1000 l; - Minimalna średnica włazu inspekcyjnego: 300 mm - Średnica wlotu: 110/160 mm; - Ilość włazów: 2 - Materiał: polietylen o wysokiej gęstości (PEHD/HDPE) | 1 | szt. |
|  | Kolektor ssawny i tłoczny | - Kolektor ssawny DN50 – 1 szt.; - Kolektor tłoczny DN50 – 1 szt.; - Kolektory zakończone z obu stron kołnierzami DN50, z jednej strony zaślepione kołnierzem zaślepiającym DN50; - Średnica przyłącza – DN50; - Materiał wykonania – stal AISI 304. | 1 | kpl. |
|  | Zawór zamykający | - Zawór mufkowy dwuczęściowy; - Materiał: obudowa i kula AISI 316, uszczelnienie PTFE/włókno szklane 15 %; - Średnica przyłącza: DN32, GW 11/4”; - Zakres pracy ciśnienia: PN63 | 2 | szt. |
|  | Przetwornik ciśnienia ssawny | - Przyłącze procesowe: GZ ¼”; - Wyjście analogowe: od 4 do 20 mA; - Wtyk: kątowy; - Stopień ochronny: IP67; - Zakres ciśnienia pracy: od 1 do 10 bar; - Dokładność wskazań: 0,01 bar; - Napięcie zasilania: minimum/maksimum 18/30 VDC; - Temperatura medium od -40°C do +85°C, - Temperatura pracy od -40°C do +80°C. | 1 | szt. |
|  | Przetwornik ciśnienia tłoczny | - Przyłącze procesowe: GZ ¼”; - Wyjście analogowe: od 4 do 20 mA; - Wtyk kątowy; - Stopień ochronny: IP67; - Zakres ciśnienia pracy: od 1 do 10 bar; - Dokładność wskazań: 0,01 bar; - Napięcie zasilania: minimum/maksimum 18/30 VDC; - Temperatura medium od -40°C do +85°C; - Temperatura pracy od -40°C do +80°C. | 1 | szt. |
|  | Manometr | - Średnica przyłącza: GZ ¼”; - Zakres ciśnienia: minimum 0,6 bar; - Klasa dokładności: 1,6; - Obudowa: stal CrNi; - Wypełnienie: gliceryna. | 2 | szt. |
|  | Trasy kablowe | - Siatkowe ocynkowane: - 54 mm x 50 mm – 45 mb; - 54 mm x 100 mm – 50 mb; - 54 mm x 200 mm – 30 mb. | 1 | kpl. |
|  | Rury, kształtki | - Materiał: PVC-U; - DN50 – 150 mb; - DN40 – 180 mb; - DN32 – 90 mb. | 1 | kpl. |
|  | Wąż przemysłowy | - Średnica: ½”; - Niski współczynnik tarcia; - Wytrzymałość dla agresywnych mieszanin chemicznych w temperaturze do 140°C. | 750 | mb |
|  | Wąż przemysłowy | - Średnica: ¾”; - Niski współczynnik tarcia; - Wytrzymałość dla agresywnych mieszanin chemicznych w temperaturze do 140°C. | 600 | mb |
|  | Obejmy rurowe | - Ocynkowane z wkładką gumową; - DN50 – 100 szt.; - DN40 – 100 szt.; | 1 | kpl. |
|  | Klej i czyściwo | - Klej PVC-U - 5kg; - Czyściwo PVC-U -10 l. | 1 | kpl. |
|  | Profile systemowe ocynkowane wraz z łącznikami | - Profil systemowy 41 mm x 41 mm ocynkowany – 40 mb; - Stopa montażowa –10 szt. - Łączniki różne typy – 100 szt. | 1 | kpl. |
|  | Pozostałe elementy montażowe | - Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane: M6-2kg, M8-4kg, M10-4kg, M12-3kg, M16-4kg,; - Obejmy narurowe PVC-U min. DN100 – 4 szt.; - Uszczelki EPDM kołnierzowe DN50 – 10 szt. | 1 | kpl. |
|  | Szafa sterownicza wraz z okablowaniem | - Wymiary minimalne: 1200 mm (szerokość) x 1000 mm (wysokość) x 300 mm (głębokość); - Szyna DIN 35 x 7,5 – 5 x 800 mm; - Kable, przewody elastyczne do podłączenia poszczególnych elementów składowych tj. kondensatora, chłodnicy suchej, pompy cyrkulacji, parownika. | 1 | kpl. |
|  | Falownik | - Zasilanie: 3-fazowe; - Moc: minimum 2 kW; - Częstotliwość wyjściowa: 0,2 – 400 Hz; - Stopień ochrony IP20; - Zintegrowany interfejs komunikacyjny, hamujący - Przeciążalność 200 %. | 1 | szt. |
|  | Szybkozłącza męskie | - Króciec połączeniowy: 13 mm; - Gwint męski: ¼”; - Materiał: stal nierdzewna; - Iglice zamykające: tak; - Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar. | 60 | szt. |
|  | Szybkozłącza męskie | - Króciec połączeniowy: 13 mm; - Gwint męski: ⅜”; - Materiał: stal nierdzewna; - Iglice zamykające: tak; - Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar. | 60 | szt. |
|  | Szybkozłącza żeńskie | - Króciec połączeniowy: 13 mm; - Materiał: stal nierdzewna; - Zawory odcinające: tak; - Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar; - Przyłącze węża: 12,5 mm. | 120 | szt. |
|  | Sterownik PLC | - Zasilanie 230 VAC lub 24 VDC; - Minimum 8 wejść / 8 wyjść cyfrowych; - Minimum 2 wejścia / 2 wyjścia analogowe; - Wyposażenie w porty RS232, RS485 oraz Ethernet. | 1 | szt. |
|  | Panel HMI | - Komunikacja: port RS232, RS485, Ethernet, CAN; - Moduł HDMI: pulpit dotykowy; - Przekątna ekranu: minimum 6”; - Napięcie zasilania: 24 VDC; - Pobór prądu: maksymalnie 0,5A; - Gniazdo SD, USB; - Rozdzielczość: minimum 800 x 400; - Pamięć RAM: minimum 256 MB; - Procesor: minimum 600 MHz; - Zegar czasu rzeczywistego. | 1 | szt. |
|  | Pompa płukania filtrów oraz uzupełnienia układu | - Zasilanie: 400V AC; - Moc silnika: 3 x 1,1 kW; - Wydajność: 15 m3/h; - Maksymalne ciśnienie pracy: 4,5 bar, nominalnie 3,0 bar dla punktu pracy. | 1 | szt. |
| Elementy układu zasilania sprężonym powietrzem | Sprężarka śrubowa | - Bezpośredni wtrysk oleju; - Moc maksymalna: 200 kW; - Wydajność: 40 m3/min; - Ciśnienie maksymalne: 15 bar; - Wbudowany falownik służący do regulacji wydajnościowej; - Maksymalna objętość oleju: 80 l; - Spust kondensatu sterowany automatycznie; - Minimalna temperatura na wylocie stopnia sprężarki: 60°C; - Minimalna temperatura punktu rosy: 4°C; - Temperatura wody chłodzącej na wylocie: 50°C; - Typ czynnika chłodniczego: R410A; - Maksymalne zapotrzebowanie na wodę: 400 l/min. | 1 | szt. |
|  | Osuszacz ziębniczy | - Dostosowany do sprężarki o mocy maksymalnej 200 kW; - Pobór mocy przez osuszacz przy pełnym obciążeniu: 4 kW; - Maksymalne ciśnienie pracy: 15 bar; - Przyłącze: 1 ½ cal; - Sposób montażu: posadzka; - Wydajność: minimum 4800 l/min; - Punkt rosy: od 2 do 10°C. | 1 | szt. |
|  | Elementy instalacji sprężonego powietrza oraz inne elementy przyłączeniowe | - Złącza pneumatyczne: - Ø8mm: 100 szt.; - Ø6mm: 150 szt.; - Ø10mm: 180 szt.; - Ø12mm: 80 szt. - Wąż pneumatyczny poliuretanowy: - Ø8mm: 250m; - Ø6mm: 150m; - Ø10mm: 200m; - Ø12mm: 200m. | 1 | kpl. |
|  | Zespół przygotowania powietrza | - Medium: sprężone powietrze; - Zakres temperatur: od -10°C do +60°C; - Ciśnienie wejściowe: maksymalnie 15 bar; - Zakres regulacji: 0,5-8,5 bar; - Wydajność: 2000 l/min; - Zakres filtracji: 20 um; - Spust kondensatu: ręczny; - Smarowanie: regulowane; - Manometr: tak. | 5 | szt. |
|  | Pneumatyczne zawory elektromagnetyczne | - Styl montażu: rura rozgałęziona; - Funkcja: 8 zaworów do sterowania siłownikami pneumatycznymi jednostronnego działania; - Typ wzbudzenia: cewka/pilot; - Materiał korpusu: cynk odlewany; - Napięcie elektromagnesu: 24 VDC; - Minimalne ciśnienie robocze: 0,15 MPa; - Maksymalne ciśnienie robocze: 0,9 MPa. | 4 | szt. |
|  | Filtr zgrubny odolejający oraz odpylający | - Przepływ maksymalny: 25 000 l/min | 1 | szt. |
|  | Separator wodno-olejowy | - Przepływ maksymalny: 21 000 l/min - Zakres temperatur: od 1,5°C do 65°C | 1 | szt. |
|  | Sterownik zewnętrzny wraz z oprogramowaniem | - Zasilanie: 24V; - Rodzaj zabezpieczenia: minimum IP54 - Dopuszczalna wilgotność: 90% - Ilość wyjść cyfrowych: 9 (przekaźnikowe) - Ilość wejść cyfrowych: 10 (bezstykowe) - Ilość wejść analogowych: 7 - Funkcjonalność dostępu zdalnego | 1 | szt. |
|  | Zbiornik ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa | - Pojemność: minimalnie 500 l - Maksymalna średnica zewnętrzna: 600 mm - Maksymalne ciśnienie: 11 bar - Medium: powietrze | 1 | szt. |
| Elementy elektryczne w tym podłączenie, układy zabezpieczeń, rozdzielnice, energoelektronika | Przekształtniki tyrystorowe | - Prąd znamionowy: minimum 42 A; - Moc znamionowa: minimum 30 kW; - Napięcie zasilania: 400 V; - Temperatura pracy: od 0°C do 50°C. | 20 | szt. |
|  | Zabezpieczenie szybkie | - Prąd znamionowy: minimum 120 A; - Liczba styków: 4; - Napięcie znamionowe AC: 690 V; - Napięcie znamionowe DC: 500 V; - Obciążalność przy maksymalnym napięciu: minimum 15 kA. | 20 | szt. |
|  | Złącza przemysłowe | - Prąd znamionowy: 16 A; - Napięcie znamionowe: 230 – 250 V; - Liczba styków: 24; - Rodzaj: męski; - Przekrój przewodu: 0,5 - 2,5 mm2. | 3 | szt. |
|  | Złącza przemysłowe | - Prąd znamionowy: 16 A; - Napięcie znamionowe: 230 – 250 V; - Liczba styków: 24; - Rodzaj: żeński; - Przekrój przewodu: 0,5 - 2,5 mm2 . | 3 | szt. |
|  | Złącza przemysłowe | - Prąd znamionowy: 16 A; - Napięcie znamionowe: 230 – 250 V; - Liczba styków: 5; - Rodzaj: męski; - Przekrój przewodu: 2,5 - 5 mm2. | 5 | szt. |
|  | Złącza przemysłowe | - Prąd znamionowy: 16 A; - Napięcie znamionowe: 230 – 250 V; - Liczba styków: 5; - Rodzaj: żeński; - Przekrój przewodu: 2,5 - 5 mm2. | 5 | szt. |
|  | Złączki szynowe instalacyjne listwowe | - Ilość torów: 1; - Ilość zacisków: 2; - Kolor: niebieski ; - Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy; - Prąd znamionowy: minimum 24A; - Przekrój przewodu: 0,25 - 4 mm2. | 100 | szt. |
|  | Złączki szynowe instalacyjne listwowe | - Ilość torów: 1; - Ilość zacisków: 2; - Kolor: czerwony; - Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy; - Prąd znamionowy: minimum 24A; - Przekrój przewodu: 0,25 - 4 mm2. | 100 | szt. |
|  | Złączki szynowe instalacyjne listwowe | - Ilość torów: 1; - Ilość zacisków: 2; - Kolor: żółto-zielony; - Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy; - Prąd znamionowy: minimum 24A; - Przekrój przewodu: 0,25 – 4 mm2. | 100 | szt. |
|  | Złączki szynowe instalacyjne listwowe | - Ilość torów: 1; - Ilość zacisków: 2 ; - Kolor: szary; - Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy; - Prąd znamionowy: minimum 24A; - Przekrój przewodu: 0,25 – 4 mm2. | 300 | szt. |
|  | Złączki szynowe instalacyjne listwowe | - Ilość torów: 2; - Ilość zacisków: 2; - Kolor: szary; - Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy; - Prąd znamionowy: minimum 24A; - Przekrój przewodu: 0,25 – 4 mm2. | 300 | szt. |
|  | Złączki szynowe instalacyjne listwowe | - Ilość torów: 1; - Ilość zacisków: 4; - Kolor: szary; - Montaż elektryczny: zacisk sprężynowy; - Prąd znamionowy: minimum 24A; - Przekrój przewodu: 0,25 – 4 mm2. | 100 | szt. |
|  | Kabel energetyczny | - Napięcie znamionowe: 0,6/1kV; - Izolacja żyły: PVC; - Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C; - Materiał powłoki zewnętrznej: PVC; - Znamionowy przekrój żyły: 150 mm2; - Identyfikacja żył: kolor. | 70 | mb |
|  | Koryto kablowe | - Materiał: stal ocynkowana; - Wymiary: długość 2000 mm x szerokość 100 mm x głębokość 80 mm. | 520 | szt. |
|  | Koryto kablowe | - Materiał: stal ocynkowana; - Wymiary: długość 5000 mm x szerokość 160 mm x głębokość 80 mm. | 950 | szt. |
|  | Koryto kablowe | - Materiał: stal ocynkowana; - Wymiary: długość 2000 mm x szerokość 160 mm x głębokość 40 mm. | 380 | szt. |
|  | Profil stalowy | - Materiał: stal ocynkowana; - Wymiary: 40 mm x 40 mm, grubość ścianki 2,0 mm x długość 6000 mm. | 900 | szt. |
|  | Stacja transformatorowa | - Wykonanie: kontenerowe; - Moc: 1 MW; - Napięcie znamionowe: 20/0,4 kV; - Stopień ochrony: IP 43; - Wyposażenie stacji: - Rozdzielnica typu SN; - Rozdzielnica typu nN; - Tablica pomiarowa; - Transformator 15,75/0,4 kV/kV. | 1 | szt. |
|  | Podnośnik nożycowy | - Wysokość podnoszenia: do 12 metrów; - Napięcie zasilania: 230 VAC; - Wymiary podestu minimum : długość 2000 mm x szerokość 1200 mm; - Wysokość poręczy: minimum 1100 mm; - Udźwig: minimum 500 kg; - Wyposażenie dodatkowe: ręczny wyłącznik opuszczania awaryjnego. | 1 | szt. |
|  | Bezpiecznik nadprądowy | - Prąd znamionowy: 32 A; - Charakterystyka wyłączania: typ B; - Napięcie znamionowe AC: 230 V; - Napięcie znamionowe DC: 48 V; - Typ styku zacisku: śruba. | 9 | szt. |
|  | Bezpiecznik nadprądowy | - Prąd znamionowy: 32 A; - Charakterystyka wyłączania: typ C; - Napięcie znamionowe AC: 230 V; - Napięcie znamionowe DC: 48 V; - Typ styku zacisku: śruba. | 6 | szt. |
|  | Końcówki kablowe | - Materiał styku: miedź; - Wersja końcówki: izolowana; - Materiał izolacji : PVC; Typ końcówki - oczkowa: - Otwór pod śrubę M6 – przekrój przewodu 2…6 mm2 - 200 sztuk; - Otwór pod śrubę M8 – przekrój przewodu 2…6 mm2 - 200 sztuk; - Otwór pod śrubę M5 – przekrój przewodu 2…6 mm2 - 50 sztuk; - Otwór pod śrubę M5 – przekrój przewodu 0,25…2,5 mm2 - 100 sztuk. Typ końcówki tulejkowa: - Długość końcówki 10 mm, przekrój przewodu 0,5 mm2 – 200 sztuk; - Długość końcówki 10 mm, przekrój przewodu 0,75 mm2 – 300 sztuk; - Długość końcówki 10 mm, przekrój przewodu 1 mm2 – 100 sztuk; - Długość końcówki 10 mm, przekrój przewodu 1,5 mm2 – 200 sztuk; - Długość końcówki 10 mm, przekrój przewodu 2,5 mm2 – 50 sztuk; | 1 | kpl. |
|  | Zestaw gniazd (skrzynia elektryczna) | - Stopień ochrony: IP 67; - Temperaturowy zakres pracy: od -25°C do 60°C; - Wymiary minimalne: 400 mm x 600 mm x 120 mm (szerokość x wysokość x głębokość) | 6 | szt. |
|  | Koszulki termokurczliwe | - Napięcie pracy: 600 V; - Temperatura pracy: min 80°C Wymiary: Ø1,0 mm x długość 40 mm – 120 sztuk Ø 2,0 mm x długość 40 mm – 60 sztuk Ø 3,0 mm x długość 40 mm – 60 sztuk Ø 4,0 mm x długość 40 mm – 32 sztuki Ø 6,0 mm x długość 40 mm – 32 sztuki Ø 8,0 mm x długość 80 mm – 16 sztuk Ø 10,0 mm x długość 80 mm – 16 sztuk Ø 14,0 mm x długość 80 mm – 16 sztuk |  | kpl. |
|  | Opaski kablowe | - Materiał: poliamid - Temperatura pracy: od -40°C do +80°C Wymiary: - długość 300 mm x szerokość 4,6 mm – 300 sztuk - długość 100 mm x szerokość 4,6 mm – 100 sztuk - długość 300 mm x szerokość 2,5 mm – 200 sztuk | 1 | kpl. |
| Elementy konstrukcyjne i montażowe do budowy układu wentylacji, chłodzenia i odpylania | Formatka stalowa | Materiał: stal konstrukcyjna gatunek S235 JR Wymiar: - 1000 mm x 2000 mm x grubość 2mm – 25 sztuk; - 1000 mm x 2000 mm x grubość 8 mm – 10 sztuk; - 1000 mm x 2000 mm x grubość 10 mm – 4 sztuki; - 1000 mm x 2000 mm x grubość 15 mm – 4 sztuki; - 1000 mm x 2000 mm x grubość 20 mm – 6 sztuk. | 1 | kpl. |
|  | Profil stalowy | Materiał: stal konstrukcyjna gatunek S235 JRH Wymiar: - 40 mm x 40 mm x grubość 3 mm, długość – 6000 mm – 80 sztuk; - 80 mm x 80 mm x grubość 5 mm, długość – 3000 mm – 50 sztuk. | 1 | kpl. |
|  | Zestaw systemu oddymiania | - Wymiary minimalne: szerokość 2000 mm x długość 2000 mm; - Klapa oddymiania: minimum 1-skrzydłowa; - Dopuszczalne obciążenie: 550 N/m2; - Typ podstawy: prosto-skośna; - Powierzchnia czynna oddymiania klapy: minimum 0,69 m2 | 1 | szt. |
|  | Centrala oddymiania | - Napięcie zasilania: 230 VAC; - Wyjście zasilania: 24 VDC; Temperatura pracy: od -10°C do +55°C; - Stopień ochrony: IP 54; - Prąd do napędów: < 16 A. | 1 | szt. |
|  | Samogasnąca uniepalniona rura wentylacyjna | - Materiał: polietylen modyfikowany; - Palność: samogasnąca HB (UL 94); - Odporność na ściskanie: minimum 450 N. | 500 | mb |
|  | Kanał wentylacyjny | - Materiał: stal ocynkowana lub nierdzewna; - Wymiar: 100 mm x 100 mm x długość 1200 mm; - Grubość kanału: minimum 0,7 mm. | 40 | szt. |
|  | Samogasnąca uniepalniona rura wentylacyjna | - Materiał: polietylen modyfikowany; - Palność: samogasnąca HB (UL 94;) - Odporność na ściskanie: minimum 450 N; - Odporność na zginanie: giętka. | 400 | mb |
|  | Silnik AC indukcyjny 3-fazowy | - Moc znamionowa: minimum 0,5 kW; - Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; - Klasa efektywności: IE 1; - Napięcie zasilania: 400 V; - Prędkość obrotowa silnika: 2200 obrotów/minutę; - Minimalna średnica osi: 18 mm; - Maksymalna temperatura pracy: 120°C; - Stopień ochrony IP: 65. | 3 | szt. |
|  | Przekładnia stożkowa prosta | - Przełożenie przekładni: (12-26):1; - Luz obrotowy: <50,0 arcmin; - Moment znamionowy: 55 Nm; - Moment przyspieszenia: 90 Nm; - Moment awaryjny: 120 Nm; - Średnica wału wyjściowego: Ø18 mm. | 3 | szt. |
|  | Przewód zasilający | - Długość: minimum 4500 mm; Przewód do prowadników kablowych dedykowany do silników AC zakończony obustronnie złączami. | 3 | szt. |
|  | Przycisk oddymiania i przewietrzania | - Napięcie znamionowe: 18-28 VDC; - Sygnalizacja alarmu: LED czerwona 24 VDC/8 mA; - Sygnalizacja stanu pracy: LED zielona 24 VDC/8 mA; - Sygnalizacja uszkodzenia: LED żółta 24 VDC/0,2 mA; - Klasa temperaturowa: od -10°C do +55°C; - Stopień ochrony: IP 40. | 6 | szt. |
|  | Czujnik ciśnienia | - Zakres pomiarowy od 0 do 60 bar; - Napięcie zasilania 24 V AC / 12...33 V DC; - Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA DC; - Pomiar niezależny od zmian temperatury. | 16 | szt. |
|  | Nyple redukcyjne | - Materiał: stal nierdzewna (1.4401); - Dwustronny gwint zewnętrzny; - Budowa: nakrętka sześciokątna; Wymiary : - 1" x 1/2" - 1500 sztuk; - 1" x 1/4" - 200 sztuk; - 1" x 3/8" - 200 sztuk; - 1/4" x 3/8" - 500 sztuk. | 1 | kpl. |
|  | Nyple | - Materiał: stal nierdzewna (1.4401); - Dwustronny gwint zewnętrzny; - Budowa: nakrętka sześciokątna; Wymiary : - 1" - 2000 sztuk; - 1/2" - 500 sztuk; - 1/4" - 200 sztuk; - 3/8" - 500 sztuk. | 1 | kpl. |
|  | Kolanka gwintowane | - Materiał: Stal nierdzewna (1.4401); - Dwustronny gwint wewnętrzny; Wymiary : - 1" - 500 sztuk; - 1/2" - 300 sztuk. | 1 | kpl. |
|  | Trójniki gwintowane | - Materiał: Stal nierdzewna (1.4401); - Trójstronny gwint wewnętrzny; Wymiary : - 1" - 80 sztuk; - 1/2" - 50 sztuk. | 1 | kpl. |
|  | Wąż zbrojony | - Materiał warstwy wewnętrznej: PU – poliuretan; - Maksymalna temperatura pracy: 70°C; - Minimalna temperatura pracy: -30°C; - Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C: 11 Bar; Wymiary: - 1" – 6000 mb; - 1/2" – 3500 mb. | 1 | kpl. |
|  | Rura gwintowana | - Materiał: stal nierdzewna (1.4401); - Dwustronny gwint zewnętrzny; - Wymiar: 1" x 6000 mm. | 4000 | mb |
|  | Rura gwintowana | - Materiał: stal nierdzewna (1.4401); - Dwustronny gwint zewnętrzny; - Wymiar: 1/2" x 6000 mm. | 4000 | mb |
|  | Pochłaniacz pyłu | - Napięcie zasilania: 400 VAC; - Moc silnika: 18 kW; - Wydajność odsysania: minimum 15000 m3/h; - Zawartość resztkowa pyłu: H3 (<0,1 mg/m³); - Maksymalny poziom hałasu: 73 dB(A); - Średnica króćca przyłącza: minimum Ø 350 mm; - Powierzchnia filtrowania: minimum 50 m2; - System powrotu ciepłego powietrza; - Wyposażenie: filtry EPA/HEPA z modułowym systemem wymiany. | 1 | szt. |

FORMULARZ OFERTOWY

………………... (miejscowość, data) ………………...

## Oferent:

……………………….………………………….…………………….....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(pełna nazwa oferenta i adres do korespondencji)

tel.:……………….……………………………….

e-mail: ………….……………………………….

…………………………………………………………………

……………………………….…………………………………

(osoba do kontaktu po stronie oferenta, imię nazwisko, tel.)

# OFERTA

# w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2022-12257-120615 z dn. 12.08.2022 r.

- Zakres dostawy objętej ofertą wraz z ceną:

| Nazwa elementu demonstratora: | Oferowana cena przedmiotu zamówienia netto wraz z symbolem waluty | Oferowana cena przedmiotu zamówienia brutto wraz z symbolem waluty |
| --- | --- | --- |
| Linia demonstracyjna do wytwarzania włóknin z polilaktydu/politereftalanu etylenu (PLA/PET) o szerokości 500 mm metodą spunbond | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| Linia demonstracyjna do wytwarzania włóknin z polipropylenu (PP) o szerokości 500 mm metodą spunbond | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| Linia demonstracyjna do wytwarzania włóknin z polipropylenu (PP) o szerokości 500 mm metodą meltblown | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| Elementy do budowy centralnego systemu chłodzenia | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| Elementy układu zasilania sprężonym powietrzem | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| Elementy elektryczne w tym podłączenie, układy zabezpieczeń, rozdzielnice, energoelektronika | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| Elementy konstrukcyjne i montażowe do budowy układu wentylacji, chłodzenia i odpylania | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |
| SUMA | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. | ………………………………………. ………………………………………. słownie:………………………..... ………………………………………. |

Potwierdzam zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia ze Specyfikacją przedmiotu zamówienia oraz Szczegółowymi warunkami zamówienia.

- Tak

- Nie

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia (liczony w miesiącach od dnia zawarcia umowy):

Najpóźniej do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Dodatkowe informacje:

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że oferent ………………..…. (nazwa oferenta):

- zatrudnia personel posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 
Z HPT INNOVATION SP. Z O.O.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2022-12257-120615 z dn. 12.08.2022 r. na potrzeby projektu pt. „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20-00 z dnia 16 grudnia 2020 r. realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ja, niżej podpisany/a*……………………… działający/a* w imieniu ………………..……… (nazwa oferenta) ………………………………….., niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych z firmą HPT Innovation Sp. z o.o., rozumianych jako wzajemne powiązania między HPT Innovation Sp. z o.o. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu HPT Innovation Sp. z o.o. i/lub osobami wykonującymi w imieniu HPT Innovation Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a mną jako oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

____________________________________________________

* niepotrzebne skreślić