Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

| Lp | Określenie urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Stacje robocze – komputery stacjonarne | 3 |
|  | Stacje robocze – monitory | 3 |
|  | Stacje robocze – Laptop 17’ | 1 |
|  | Stacje robocze – Laptop 15’ A | 1 |
|  | Stacje robocze – Laptop 15’ B | 6 |
|  | Serwer NAS wraz z oprogramowaniem do kopii zapasowych | 1 |
|  | Urzędzenie wielofunkcyjne | 1 |

Stacje Robocze – Komputer stacjonarny - 3 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| 2. | Obudowa | Typu mini tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o wysokim (pełnym) profilu. Wyposażona w czytnik kart multimedialnych - Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem PN, numerem seryjnym - Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 2W |
| 3. | Zasilacz | Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85% |
| 4. | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
| 5. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.: - 1 x PCI Express 3.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, - 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe |
| 6. | Procesor | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż 13000 punktów na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. |
| 7. | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR4 3200MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt. |
| 8. | Dysk twardy | Min 256GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| 9. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |
| 11. | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| 12. | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s |
| 13. | Porty/złącza | Wbudowane porty/złącza: - 1 x VGA, - 1 x HDMI, - 6 x USB w tym min. 2 x USB3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - czytnik kart pamięci min. SD |
| 14. | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie USB Mysz przewodowa (scroll) |
| 15 | Gwarancja | Minimum 2lata lata |
| 16 | System operacyjny | a) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, b) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. c) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). d) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. e) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. f) Wsparcie dla większości dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi. g) Możliwość dodania laptopa do domeny Active Directory |

Monitor – 3 szt.

| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rozmiar | # Min. 21,5 cala, |
|  | Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
|  | Typ matrycy | TN |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5ms |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | 1000:1 |
|  | Kąt widzenia | Minimum 170°/160° |
|  | Złącza | 1 x VGA, 1 x HDMI |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 2 lata |
|  | Typowe zużycie energii | Maksymalnie 20W |

Stacje robocze – laptop 15’ A

| Lp. | Nazwa parametru | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| 1 | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż 2500 punktów na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. |
| 2 | Pojemność dysku | Min. 256 GB SSD |
| 3 | Wielkość pamięci RAM | Min. 8 GB |
| 4 | Częstotliwość pamięci RAM | Min. 2400 MHz |
| 5 | Przekątna ekranu | Min. 15,6 cali |
| 6 | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920x1080 |
| 7 | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |
| 8 | Typ matrycy ekranu | IPS |
| 9 | Rodzaj matrycy ekranu | Matowa |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 11 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 12 | Głośniki | Wbudowane |
| 13 | Mikrofon | Wbudowany |
| 14 | Wejście do mikrofonu | Tak |
| 15 | Wejście audio | Tak |
| 16 | Wi-Fi | Min. 802.11 a/b/g/n/ac |
| 17 | Bluetooth | Min. 5.0 |
| 18 | Złącze USB | Min. 3, w tym min. 1 USB 3.0 |
| 19 | Wyjście HDMI | TAK |
| 20 | Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| 21 | Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| 22 | Kamera | Wbudowana |
| 23 | Wyposażenie | Zasilacz |
| 24 | System operacyjny | a) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, b) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. c) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). d) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. e) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. f) Wsparcie dla większości dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi. g) Możliwość dodania laptopa do domeny Active Directory |
| 27 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Stacje robocze – laptop 15’B – 6 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| 1 | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż 3500 punktów na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. |
| 2 | Pojemność dysku | Min. 512 GB SSD |
| 3 | Wielkość pamięci RAM | Min. 16 GB |
| 4 | Częstotliwość pamięci RAM | Min. 2400 MHz |
| 5 | Przekątna ekranu | Min. 15,6 cali |
| 6 | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920x1080 |
| 7 | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |
| 8 | Typ matrycy ekranu | IPS |
| 9 | Rodzaj matrycy ekranu | Matowa |
| 10 | Karta graficzna | Dedykowana – min. 4 GB |
| 11 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 12 | Głośniki | Wbudowane |
| 13 | Mikrofon | Wbudowany |
| 14 | Wejście do mikrofonu | Tak |
| 15 | Wejście audio | Tak |
| 16 | Wi-Fi | Min. 802.11 a/b/g/n/ac |
| 17 | Bluetooth | Min. 5.0 |
| 18 | Złącze USB | Min. 3, w tym min. 1 USB 3.0 |
| 19 | Wyjście HDMI | TAK |
| 20 | Czytnik kart pamięci | SD, SDHC |
| 21 | Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| 22 | Kamera | Wbudowana |
| 23 | Wyposażenie | Zasilacz |
| 24 | System operacyjny | Brak szczególnych wymagań |
| 27 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Stacje robocze – laptop 17’

| Lp. | Nazwa parametru | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb zarządzania infrastrukturą informatyczną Zamawiającego |
| 1 | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż 3000 punktów na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. |
| 2 | Pojemność dysku | Min. 256 GB SSD |
| 3 | Wielkość pamięci RAM | Min. 8 GB |
| 4 | Częstotliwość pamięci RAM | Min. 2400 MHz |
| 5 | Przekątna ekranu | Min. 17,3 cali |
| 6 | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920x1080 |
| 7 | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |
| 8 | Typ matrycy ekranu | IPS |
| 9 | Rodzaj matrycy ekranu | Matowa |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 11 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 12 | Głośniki | Wbudowane |
| 13 | Mikrofon | Wbudowany |
| 14 | Wejście do mikrofonu | Tak |
| 15 | Wejście audio | Tak |
| 16 | Wi-Fi | Min. 802.11 a/b/g/n/ac |
| 17 | Bluetooth | Min. 5.0 |
| 18 | Złącze USB | Min. 3, w tym min. 1 USB 3.0 |
| 19 | Wyjście HDMI | TAK |
| 20 | Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| 21 | Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| 22 | Kamera | Wbudowana |
| 23 | Wyposażenie | Zasilacz; podświetlana klawiatura |
| 24 | System operacyjny | a) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, b) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. c) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). d) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. e) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. f) Wsparcie dla większości dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi. g) Możliwość dodania laptopa do domeny Active Directory |
| 27 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

Serwer NAS

Procesor – minimum czterordzeniowy

Pamięć operacyjna – minimum 8GB DDR4 (możliwość rozszerzenia)

Interfejs sieciowy minimum 2x 1Gb

Obudowa do montażu w szafie serwerowej 1U

Przepustowość odczytu sekwencyjnego, minimum na poziomie 900 MB/sek

Serwer ma zapewniać ochronę za pomocą funkcji kopii zapasowych, jednostek LUN, migawek, klonowania i synchronizacji danych

Serwer ma zapewniać wsparcie dla środowisk wirtualizacji takich jak VMware, Citrix oraz Microsoft Hyper-V

Obsługa RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w pełnej polskiej wersji językowej

Serwer wyposażony w minimum 4 dyski 4TB

Serwer wyposażony w szyny RACK

Urządzenie wielofunkcyjne

Parametry podstawowe – minimalne wymagania

przeznaczenie do druku - 				mono/kolor - tekst i grafika

rodzaj urządzenia - 					jednofunkcyjne - tylko funkcja druku

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) - 		7,00 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) - 		7,00 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) - 		45,00 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) - 		45,00 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku - 					laserowa kolorowa

format - 						A4

Minimalne parametry druku

rozdzielczość druku mono - 				600x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze - 				600x600 dpi

automatyczny druk dwustronny -			tak

Obsługa nośników – minimalne wymagania

gramatura dla podajnika standardowego - 		do 220 g/m²

ilość podajników w standardzie	- 			2

podajnik na pojedyncze arkusze - 			tak

ręczne podawanie nośników - 				tak

opcjonalny podajnik papieru - 				tak

obsługiwane formaty nośników - 			do: A4, koperty

Zadanie 2

| L.p. | Określenie urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu | 1 |

# Wymagania Ogólne

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

# Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

# Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:

- 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System musi być wyposażony w zasilanie AC.

# Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 35 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 750 Mbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 2 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 600 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 300 Mbps.

# Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

# Polityki, Firewall

- 2. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- 3. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

# Połączenia VPN

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

# Routing i obsługa łączy WAN

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu.

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

# Funkcje SD-WAN

- System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

# Zarządzanie pasmem

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

# Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

- System musi współpracować z platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

# Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

# Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowych (co najmniej dla platform: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

# Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

# Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

# Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

# Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

# Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy.

# Gwarancja oraz wsparcie

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Do zamawianego sprzętu Wykonawca zapewni usługi wsparcia technicznego świadczone przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta świadczona w języku polskim w zakresie

• wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów

• pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu

• doradztwo w zakresie konfiguracji

• zdalne wsparcie techniczne

• pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta

• pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta  (również za granicą)

• przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji

• zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika

• rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań klienta

• usługa upoważnia do maksymalnie 10 zdalnych zmian w konfiguracji

- Dostęp do usługi świadczony przez dedykowaną infolinię oraz przez dedykowany moduł internetowy.

# Opisy do wymagań ogólnych

- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Zadanie 3

| L.p. | Określenie urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | 1 |

Czas podtrzymania dla obciążenia 1,3kW minimum 180 min.

Moc znamionowa minimum 5000VA/5000W

Wejście 1-fazowe / wyjście 1-fazowe

Funkcja COLD START – możliwość uruchomienia UPS-a z baterii (bez napięcia w sieci)

Złącze EPO (p.poż.)

Złącze USB / RS232

Możliwość rozszerzenia o dodatkową szafę bateryjną

Wyświetlacz LCD

Bypass zewnętrzny

Komunikacja SNMP

Obudowa tower

Zadanie 4

| L.p. | Określenie urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | oprogramowanie biurowe | 11 |

- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

- Użyte w Opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne dotyczą zapewnienia współpracy z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, odnoszą się do standardów i produktów eksploatowanych w infrastrukturze Zamawiającego.

| L.p. | Opis wymogów oprogramowania biurowego |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet oprogramowanie biurowego składają się następujące aplikacje: |  |
|  | 1) | Edytor tekstów, |
|  | 2) | Arkusz kalkulacyjny, |
|  | 3) | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, |
|  | 4) | Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, |
|  | 5) | Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), |
|  | 6) | Narzędzie do tworzenia notatek. |
| 2. | Wymagania ogólne Pakietu oprogramowania biurowego: |  |
|  | 1) | Licencjonowanie Oprogramowania musi pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej), |
|  | 2) | Licencjonowanie Oprogramowania musi pozwalać Zamawiającemu na udzielanie sublicencji innym jednostkom resortu finansów podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, |
|  | 3) | Licencjonowanie Oprogramowania musi pozwalać na zainstalowanie Oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu i serwerze sieciowym, |
|  | 4) | Licencjonowanie Oprogramowania musi pozwalać na zainstalowanie Oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu i jednym urządzeniu przenośnym, |
|  | 5) | Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień oraz poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania, |
|  | 6) | Zamawiający wymaga oferty zawierającej licencje pochodzące od jednego producenta, umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania i monitorowania, |
|  | 7) | Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania, z co najmniej dwóch wcześniejszych wersji zamawianego Oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania Oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu lub spersonalizowanego obrazu z prawem użycia jednego klucza licencyjnego), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych, |
|  | 8) | Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie producenta dostępu do kluczy licencyjnych w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy, |
|  | 9) | Pakiet oprogramowania biurowego powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w momencie złożenia ofert, |
|  | 10) | Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych oraz planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. |
| 3. | Wymagania funkcjonalne, które pakiet biurowy musi spełniać poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: |  |
|  | 1) | Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, |
|  |  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: |
|  | 2) | - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016, poz. 113), |
|  | 3) | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, |
|  | 4) | W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), |
|  | 5) | Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, |
|  | 6) | Oprogramowanie musi umożliwiać zdalną instalację pakietu oprogramowania poprzez zasady grup (GPO), |
|  | 7) | Oprogramowanie musi umożliwiać możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory, |
|  | 8) | Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne odzyskiwanie dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanej np. nagłą utratą zasilania komputera. |
| 4. | Edytor tekstów musi umożliwiać: |  |
|  | 1) | Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, |
|  | 2) | Wstawianie oraz formatowanie tabel, |
|  | 3) | Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, |
|  | 4) | Wstawianie oraz formatowanie obrazów i klipów wideo, |
|  | 5) | Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), |
|  | 6) | Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, |
|  | 7) | Automatyczne tworzenie spisów treści, |
|  | 8) | Formatowanie nagłówków i stopek stron, |
|  | 9) | Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie z zachowaniem oznaczeń miejsc wprowadzenia śledzonych zmian oraz umieszczania komentarzy, |
|  | 10) | Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, |
|  | 11) | Określenie układu strony (pionowa/pozioma), |
|  | 12) | Wydruk dokumentów, |
|  | 13) | Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, |
|  | 14) | Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego i inne jednostki resortu finansów podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, |
|  | 15) | Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, |
|  | 16) | Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. |
| 5. | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: |  |
|  | 1) | Tworzenie raportów tabelarycznych, |
|  | 2) | Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, |
|  | 3) | Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, |
|  | 4) | Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), |
|  | 5) | Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, |
|  | 6) | Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, |
|  | 7) | Wyszukiwanie i zamianę danych, |
|  | 8) | Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, |
|  | 9) | Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, |
|  | 10) | Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, |
|  | 11) | Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, |
|  | 12) | Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, |
|  | 13) | Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego i inne jednostki resortu finansów podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, |
|  | 14) | Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |
| 6. | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: |  |
|  | 1) | Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu, |
|  | 2) | Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, |
|  | 3) | Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, |
|  | 4) | Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, |
|  | 5) | Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, |
|  | 6) | Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, |
|  | 7) | Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, |
|  | 8) | Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, |
|  | 9) | Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007 wykorzystywanych przez Zamawiającego i inne jednostki resortu finansów podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. |
| 7. | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: |  |
|  | 1) | Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, |
|  | 2) | Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, |
|  | 3) | Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, |
|  | 4) | Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, |
|  | 5) | Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, |
|  | 6) | Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, |
|  | 7) | Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, |
|  | 8) | Zarządzanie kalendarzem, |
|  | 9) | Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, |
|  | 10) | Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, |
|  | 11) | Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, |
|  | 12) | Zarządzanie listą zadań, |
|  | 13) | Zlecanie zadań innym użytkownikom, |
|  | 14) | Zarządzanie listą kontaktów, |
|  | 15) | Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, |
|  | 16) | Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, |
|  | 17) | Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, |
|  | 18) | Pełna współpraca wyżej wymienionych mechanizmów z serwerem poczty elektronicznej MS Exchange 2010 / 2013. |

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oprogramowanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane oprogramowanie do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie określić, że są równoważne.

Zadanie 5

| L.p. | Określenie urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor interaktywny | 2 |

Do obowiązków wykonawcy w ramach dostarczenia moitora interaktywnego należy również przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia.

Szkolenie winno trwać min. 2 godziny. Zamawiający zamierza wskazać 4 osoby do przeszkolenia, termin szkolenia zostanie ustalony z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonanie wskazane obowiązku zostanie potwierdzone za pomocą protokołu opracowanego na zakończenie szkolenia.

W przypadku korzystania z pióra Monitor winien automatycznie rozpoznawać narzędzia (przykładową technologią jest Windows Ink lub równoważny)

| Rodzaj panelu: |  | LED |
| --- | --- | --- |
| Porty USB: |  | USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne ¦ 1 port USB 3.0 Dynamiczny ¦1 port Android ) ¦ |
| przekątna: |  | Min. 65 cali |
| Wyjście DC 5V 2A: |  | Min. 1 szt. |
| Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych: |  | Tak |
| Rozdzielczość: |  | Min. 4k (3840 x 2160 Pikseli) |
| Wymiary wyświetlacza: |  | Min. 1428.5*803.5mm |
| Technologia dotyku: |  | (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Czas reakcji matrycy: |  | Max. 6 ms |
| Żywotność Panelu: |  | Min. 50 000h |
| Hartowane szkło: |  | H7 |
| Wsparcie HID: |  | TAK |
| Ilość pkt dotyku: |  | Min. 20 pkt |
| Dokładność: |  | 1 mm |
| Głośniki: |  | Min. 2 x 15W |
| Chipset: | MSM848 lub równoważny |  |
| CPU: | ARMv8 A73*2+A53*2 ( 1.5Ghz) lub równoważny |  |
| Powierzchnia Antyodblaskowa: |  | TAK |
| System operacyjny: |  | Android w wersji ,in. 8.0 lub równoważny |
| WiFi |  | TAK zarówno 2.4 Ghz jak i 5 Ghz |
| Tryb tablicy interaktywnej: |  | TAK |
| Formaty multimedialne: |  | Image ¦ JPEG. BMP. PNG Video ¦ MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio¦ MP3. M4A. (AAC) |
| RAM: |  | Min. 3 GB |
| Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi: |  | Tak |
| ROM: |  | Min.16 GB |
| Wejścia HDMI: |  | 3 szt. ( 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4) |
| Wyjścia HDMI: |  | Min. 1 szt. (HDMI 2.0) |
| DisplayPort: |  | Min.1 szt. |
| Wejścia VGA: |  | Min. 1 szt. |
| Wejście AV: |  | Brak |
| Wyjście AV: |  | NIE |
| Wyjście optyczne: |  | 1 szt. |
| Wejścia jack 3.5mm: |  | 1 szt. |
| Wejście mikrofonowe: |  | 1 szt. |
| USB (Dotyk): |  | 5 szt. |
| LAN: |  | 2 szt. |
| RS232: |  | 1 szt. |
| Sposób montażu: |  | Ścienny lub na podstawie mobilnej |
| Komunikacja z komputerem: |  | USB-AA |
| Min. Wymagania W zestawie: |  | Monitor x 1 ¦ Kabel USB 5M x 1 ¦ Pilot x 1 ¦ Kabel HDMI x 1 ¦ Kabel zasilający wersja europejska x 1 ¦ Piórko x 1 ¦ Instrukcja obsługi x 1 ¦ Oprogramowanie ¦ Kabel zasilający 5V 2A¦ Karta WiFi x 1 ¦ |
| Adnotacje ekranowe: |  | TAK |
| VESA: |  | 600 x 400 |
| Gwarancja na elektronikę: |  | 3 lata |
| Gwarancja na panel: |  | 3 lata |