miejscowość, data

…………………………………………………………..

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik nr …1.. do Zapytania Ofertowego nr NR 2/2020

Zamawiający

Nazwa: BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Siedziba: 19-400 Olecko, ul. Aleje Lipowe 6A

KRS: 000041661

REGON: 281385947

NIP: 8471612451

Przedmiot zamówienia

Zakup elementów i konfiguracja ciągu technologicznego

Zakup wyposażenia hali:

- linia do przygotowania i nakładania powłok maksymalne gabaryty elementów obrabianych 7000x1400x2300 (dł. x szer. x wys. [mm])

- oraz do polerowania elektrochemicznego detali o gabarytach 400x1000x2000 (szer. x wys. x dł. [mm])

Lokalizacja inwestycji

Olecko

Przemysłowa

19-400

Olecko (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

Działka numer 3263

Dane identyfikujące Wykonawcę

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres gwarancji (w miesiącach)

…………………………………………………………………………………………………

Termin dostawy i pierwszego uruchomienia nie później niż do dnia 31.12.2020

…………………………………………………………………………………………………

Zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą

|  |  | Lp. |  | WYMAGANY PARAMETR/WYPOSAŻENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAK | NIE | I. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia - Myjka ciśnieniowa automatyczna. |  |  |
|  |  | 1 |  | Praca urządzenia 5-funkcyjna (obróbka chemiczna 1 i 2, płukanie wstępne 1 i 2, płukanie wodą zdemineralizowaną) w 2 cyklach w zależności od rodzaju detali sterowana z pulpitu: - Automatyczny cykl przygotowawczy dla detali ze stali surowej obejmujący minimum następujące procesy: - obróbka chemiczna (np. odtłuszczanie z fosforanowaniem), - płukanie wodą sieciową, - płukanie wodą DEMI (zdemineralizowaną), - Automatyczny cykl przygotowawczy dla detali ze stali ocynkowanej i aluminium obejmujący minimum następujące procesy: - obróbka chemiczna (np. trawienie kwaśne kwasem fosforowym), - płukanie wodą sieciową (oddzielny zbiornik), - pasywacja - płukanie wodą DEMI (woda zdemineralizowana), |
|  |  | 2 |  | Płyny do obróbki chemicznej i płukania utrzymane w obiegu zamkniętym wyposażonym w system filtracyjny wychwytujący zanieczyszczenia zebrane w procesie obróbki detali. Filtry dostępne od zewnątrz urządzenia. |
|  |  | 3 |  | Zbiorniki na czynniki chemiczne zlokalizowane pod myjką z możliwością bezproblemowego ręcznego oczyszczania. Powrót płynów do komór ze względu na koszty procesu i ilość urządzeń technicznych grawitacyjny |
|  |  | 4 |  | Zbiorniki z cieczą podgrzewaną zaizolowane termicznie. |
|  |  | 5 |  | Zbiornik płukania DEMI zewnętrzny wspólny dla obydwu procesów o poj. 1500-2000l. |
|  |  | 6 |  | System podgrzewania cieczy z poszczególnych zabiegów zasilany gazem sieciowym. |
|  |  | 7 |  | Stacja oczyszczania wód płuczących i demirecyklingu o wydajności min. 4m3/h składająca się z filtracji jonowej + filtracja aktywna dla zanieczyszczeń niejonowych. |
|  |  | 8 |  | Gabaryt komory myjącej dostosowany do w/w parametrów obrabianych detali podanych z zachowaniem odstępów technologicznych bocznych, górnych. |
|  |  | 9 |  | Myjka wyposażona w system transportu podwieszanego 5-torowego dostosowany do systemu transportowego obsługującego linię (opisanego zgodnie z zapytaniem), obsługiwanego ręcznie z drzwiami p/l zamontowanymi z obydwu stron, wersja przelotowa. |
|  |  | 10 |  | Drzwi P/L z obydwu stron wyposażone w regulację siły docisku. |
|  |  | 11 |  | Ilość prowadnic transportowych z trawersami przesuwnymi do zawieszenia detali w myjce 5 szt. |
|  |  | 12 |  | Prowadnice zabezpieczone w taki sposób, aby odporne były na chemikalia używane w procesie obróbki chemicznej – trawienie. Minimum stal kwasoodporna gat. 1.4571 |
|  |  | 13 |  | Urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego P-P (polipropylen ekstrudowany) lub opcjonalnie z stali kwasoodpornej gat. 1.4571 |
|  |  | 14 |  | System ociekowy zapewniający segregację poszczególnych czynników chemicznych w przeznaczonych do tego oddzielnych zbiornikach. |
|  |  | 15 |  | Dysze natryskowo-rozpryskowe w wersji stacjonarnej umieszczone na całej długości obydwu ścian wewnątrz myjki. |
|  |  | 16 |  | Instalacja natryskowa przystosowana do zamontowania dodatkowych 2 szt. pałąków (bez pałąków) uzbrojonych w dysze natryskowo-rozpryskowe mocowane w myjce przy pomocy istniejącego systemu transportowego na zasadzie szybkozłączy hydraulicznych na prowadnicy nr 2 i 4, umożliwiające obróbkę chemiczną detali płaskich np. blach lub kasetonów. |
|  |  | 17 |  | Myjka wyposażona w system filtracji zapewniający oczyszczanie poszczególnych cieczy z osadów stałych. |
|  |  | 18 |  | Wysokość posadowienia myjki dostosowana do systemu transportowego a także pozostałych urządzeń wchodzących w skład malarni proszkowej. |
|  |  | 19 |  | Urządzenie zbudowane z podzespołów handlowych dostępnych na rynku europejskim i polskim |
|  |  | 20 |  | Wyposażona w system zabezpieczenia przeciw zalaniu (jednocześnie system wykrycia nieszczelności wraz z systemem awaryjnego wypompowywania cieczy z posadowienia myjki Zabezpieczenie przed brakiem powietrza i energii elektrycznej. Pomiar parametrów wód płuczących , zainstalowany automatyczny system dozowania kąpieli dla procesu trawienia kwaśnego. Opracowanie technologii obróbki detali w urządzeniu wraz z jej wdrożeniem po instalacji urządzenia. |
|  |  | Lp. |  | WYMAGANY PARAMETR/WYPOSAŻENIE |
| TAK | NIE | II. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – Piec lakierniczy. |  |  |
|  |  | 1 |  | Piec wykonany w systemie przejazdowym wyposażony w drzwi 2-skrzydłowe p/l z regulacją docisku zamontowane po obydwu stronach pieca. |
|  |  | 2 |  | Minimalne parametry zabudowy oraz idący za tym współczynnik przenikalności cieplnej izolacji: - grubość ściany, sufitu i podłogi: min. 150mm, - współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego Umaks = 0,043, - rodzaj zastosowanego materiału izolacyjnego dostosowany do wysokich temperatur pieca. - Dodatkowa izolacja mostków cieplnych |
|  |  | 3 |  | System ogrzewania komory zasilany gazem składający się z 2 szt. palników z 2 szt. wymiennikami ciepła, nawiewami bocznymi umieszczonymi na całej długości w dolnej części obydwu ścian bocznych zapewniającymi równomierne rozprowadzanie temperatury. |
|  |  | 4 |  | Gabaryty pieca dostosowane do w/w parametrów obrabianych detali z uwzględnieniem odstępów technologicznych. |
|  |  | 5 |  | Piec wyposażony w system transportu podwieszanego 5-torowego dostosowany do systemu transportowego obsługującego linię (opisanego zgodnie z zapytaniem), obsługiwany ręcznie, wersja przelotowa. |
|  |  | 6 |  | Komora pieca wyposażona w system wentylacji umożliwiający odprowadzenie pary wodnej oraz gazów wytlewnych powstałych w procesie utwardzania farby proszkowej. |
|  |  | 7 |  | Wnętrze komory roboczej pieca wykończone blachą ocynkowaną |
|  |  | 8 |  | Sterowanie PLC minimum 8 programów obróbki zapewniając możliwość wygrzewania detali o grubościach ścianek do: stal surowa do 3mm, stal surowa do 6mm, stal surowa do 12mm, aluminium do 1mm, aluminium do 4mm, aluminium do 6mm, stal nierdzewna do 3mm, stal nierdzewna do 6mm. |
| TAK | NIE | II. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – Suszarka lakiernicza. |  |  |
|  |  | 1 | Suszarka wykonana w systemie przejazdowym wyposażona w drzwi 2-skrzydłowe p/l z regulacją docisku zamontowane po obydwu stronach suszarki |  |
|  |  | 2 | Minimalne parametry zabudowy oraz idący za tym współczynnik przenikalności cieplnej U= W/m²K: - grubość ściany, sufitu i podłogi: min. 150mm, - współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego Umaks = 0,043, - rodzaj zastosowanego materiału izolacyjnego dostosowany do wysokich temperatur suszenia. |  |
|  |  | 3 | System ogrzewania komory zasilany gazem składający się z 2 szt. palników z 2 szt. wymiennikami ciepła, nawiewami bocznymi umieszczonymi na całej długości w dolnej części obydwu ścian bocznych zapewniającymi równomierne rozprowadzanie temperatury. |  |
|  |  | 4 | Gabaryty suszarki dostosowane do w/w parametrów obrabianych detali z uwzględnieniem odstępów technologicznych. |  |
|  |  | 5 | Suszarka wyposażona w system transportu podwieszanego 5-torowego dostosowany do systemu transportowego obsługującego linię (opisanego zgodnie z zapytaniem), obsługiwany ręcznie, wersja przelotowa. |  |
|  |  | 6 | Komora suszarki wyposażona w system wentylacji umożliwiający odprowadzenie pary wodnej oraz gazów wytlewnych powstałych w procesie osuszania detali. |  |
|  |  | 7 | Wnętrze komory roboczej suszarki wykończone blachą ocynkowaną, podłoga wykonana z blachy nierdzewnej |  |
|  |  | 8 | Sterowanie PLC minimum 8 programów obróbki zapewniając możliwość wygrzewania detali o grubościach ścianek do: stal surowa do 3mm, stal surowa do 6mm, stal surowa do 12mm, aluminium do 1mm, aluminium do 4mm, aluminium do 6mm, stal nierdzewna do 3mm, stal nierdzewna do 6mm. |  |
| TAK | NIE | III. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – Kabina lakiernicza z aplikatorami. |  |  |
|  |  | 1 |  | Ręcznie obsługiwana dwustanowiskowa kabina natryskowa w układzie ukośnie naprzeciwległym zamykana, umożliwiająca jednoczesne nakładanie proszku z obydwu stron detalu. |
|  |  | 2 |  | Kabina wykonana z profili ze stali nierdzewnej oraz blachy nierdzewnej polerowanej, wyposażona w oświetlenie ledowe, niezależne dla każdego ze stanowisk. |
|  |  | 3 |  | Kabina przystosowana i wyposażona w dwa mobilne aplikatory ręczne do nakładania farby proszkowej wykorzystujące w procesie napylania zjawisko elektrostatyki oraz posiadające następujące cechy podstawowe: - obsługiwane rodzaje proszku: 1. proszek z tworzyw sztucznych, 2. Proszek metaliczny. - Napięcie ładowania powyżej 100kV - wąż proszkowy typu POE z paskami uziemiającymi o długości: min 6,00 mb oraz średnicy 10mm - ciśnienie wejściowe sprężonego powietrza min. 6 bar i maks. 10 bar, maksymalne zużycie sprężonego powietrza 8 Nm3/h. |
|  |  | 4 |  | Kabina wyposażona w system wentylacji obejmujący obszar obydwu stanowisk malarskich. |
|  |  | 5 |  | Kabina wyposażona w transport górny podwieszany (prowadnica, trawersy, wózki) do przemieszczania detali wzdłuż kabiny, przystosowany do pracy z niżej opisanym w zapytaniu systemem transportowym. |
|  |  | 6 |  | Sposób umiejscowienia prowadnic wraz z wózkiem transportowym ponad komorą kabiny, ograniczający zanieczyszczenie elementów jezdnych podczas malowania. |
|  |  | 7 |  | Kabina wyposażona w komorę filtracyjną oraz zbiorniki fluidyzacyjne z zainstalowanymi sitami pneumatycznymi pozwalające na częściowy odzysk farby proszkowej. |
|  |  | 8 |  | Gabaryty kabiny lakierniczej dostosowane do malowania detali o wyżej podanych wymiarach. |
|  |  | 9 |  | Wentylatory kabin z możliwością regulacji ciągu. Wymagane zabezpieczenie p-poż. zgodnie z przepisami. |
| TAK | NIE | IV. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – System transportowy. |  |  |
|  |  | 1 |  | System transportu 5-torowy, pomalowany farbą proszkową zbudowany z konstrukcji wsporczej, torów jezdnych poprzecznych, wózków transportu poprzecznego, pól odkładczych. System obsługujący wszystkie w/w urządzenia malarni. Szyny jezdne wzdłużne demontowalne w przypadku konieczności ich wymiany. |
|  |  | 2 |  | Konstrukcja wsporcza nośna do podwieszenia prowadnic poprzecznych i wózków transportowych zamontowana na stałe do podłoża |
|  |  | 3 |  | Prowadnice poprzeczne przesuwnicy zamontowane na konstrukcji wsporczej, Ilość: 7 szt. |
|  |  | 4 |  | Wózki transportowe 5-prowadnicowe o maksymalnej nośności 1250kg każdy. Wyposażone w prowadnice transportowe z trawersami przesuwnymi o długości l=3500mm do zawieszania detali, zamontowane na przesuwnicach. |
|  |  | 5 |  | Wózki transportowe, prowadnice, trawersy wyposażone w blokady – zatrzaski sterowane pneumatycznie umożliwiające pozycjonowanie, zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyjazdem obrabianego detalu z prowadnic. |
|  |  | 6 |  | Łączna minimalna ilość trawersów transportowych przesuwnych niezbędna do obsługi malarni 70 szt. o długości l=3500mm zabezpieczenie cynkowaniem. Wyposażone w specjalne koła jezdne niewymagające smarowania. |
|  |  | 7 |  | Wykonanie projektu techniczno-technologicznego proponowanej linii. Opracowanie technologii obróbki detali na linii wraz z jej wdrożeniem po instalacji urządzeń. |
| TAK | NIE | V. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – Komora śrutownicza |  |  |
|  |  | 1 |  | Komora niezależna wolnostojąca |
|  |  | 2 |  | Wyposażona w system automatycznego zgarniania ścierniwa |
|  |  | 3 |  | Wnętrze komory wyłożone gumą wyposażone w system oświetlenia oraz system powietrza technologicznego dla operatora |
|  |  | 4 |  | Wyposażona w osprzęt składający się transportera kubełkowego, oczyszczarki ścierniwa i filtrowentylatora |
|  |  | 5 |  | Na wyposażeniu osprzęt ochronny dla operatora |
|  |  | 6 |  | W zakresie oferty konstrukcja wsporcza komory |
|  |  | 7 |  | Brama komory rolowana, dodatkowe drzwi dla operatorów. |
|  |  | 8 |  | Przystosowana do pracy ze śrutem staliwnym i ścierniwami mineralnymi. Opracowanie technologii obróbki detali na linii wraz z jej wdrożeniem po instalacji urządzeń. |
| TAK | NIE | VI. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – Podczyszczalnia ścieków |  |  |
|  |  | 1 |  | Instalacja przystosowana do przepompowywania ścieków z linii przygotowania powierzchni do zbiorników retencyjnych |
|  |  | 2 |  | Wyposażona w zbiorniki retencyjne popłuczyn 6m3 i 2x 3m3 |
|  |  | 3 |  | Wyposażona w zespół reaktora ze zbiornikiem walcowym wyposażonym w mieszadło wolnoobrotowe oraz zestaw czujników i sond do pomiarów parametrów obrabianych ścieków (co najmniej pomiary PH i Redox ). Sterowanie PLC Siemens lub równoważny. |
|  |  | 4 |  | Oczyszczalnia wyposażona w sterowanie układem oraz zestaw orurowania |
|  |  | 5 |  | Filtracja osadów w zestawie |
|  |  | 6 |  | Zakładana wydajność min 3m3/ zmianę 8h. |
|  |  | 7 |  | Wykonanie projektu techniczno technologicznego i opracowanie technologii obróbki. Opracowanie technologii obróbki i analizy odpadów na linii wraz z jej wdrożeniem po instalacji urządzeń. |
| TAK | NIE | VII. Minimalne wymagane parametry techniczne oraz elementy wyposażenia – Linia do elektropolerowania |  |  |
|  |  | 1 |  | System zanurzeniowego polerowania stali nierdzewnej metodą elektrochemiczną składający się z 12 gniazd zanurzeniowych oraz suszarki |
|  |  | 3 |  | Wanny wykonane z tworzywa sztucznego P-P (polipropylen ekstrudowany) o wymiarach roboczych 2500x600x1500mm. |
|  |  | 4 |  | Wanny wyposażone w dysze powietrzne wspomagające system płukania elementów. |
|  |  | 5 |  | System wyposażony w wanienkę ociekową pod całym systemem wannowym zapobiegającą przed wyciekami, lub inne skuteczne zabezpieczenie. |
|  |  | 6 |  | System wyposażony w suszarkę wannową zasilaną gazem ziemnym wyposażoną w pokrywę sterowaną pneumatycznie. |
|  |  | 7 |  | Suszarka z możliwością regulacji czasu i temperatury pracy. |
|  |  | 8 |  | Transport detali nadwannowy podwieszany wyposażony w sterowaną wciągarkę w pionie i poziomie. 6 zawieszek na wyposażeniu. |
|  |  | 9 |  | Na wyposażeniu min. 6 trawersy dla detali o max. nośności 200kg. |
|  |  | 10 |  | Manualne oraz automatyczne sterowanie systemem z możliwością ustawienia kilku programów |
|  |  | 11 |  | Podgrzewanie kąpieli procesowych gazem ziemnym. Podgrzewanie pośrednie kotłem gazowym. |
|  |  | 12 |  | Filtracja kąpieli procesowych |
|  |  | 13 |  | Wentylacja z podziałem na rodzaj odciąganych oparów. |
|  |  | 14 |  | Zasilacz procesowy chłodzony powietrzem o parametrach min. 24V 3500A. Instalacja zasilania wanien procesowych dla zasilacza j.w. |
|  |  | 15 |  | System transportu zawieszek z możliwością modernizacji na system automatyczny |
|  |  | 16 |  | Sterowanie PLC programowalny sterownik logiczny |
|  |  | 17 |  | Podzespoły handlowe urządzeń dostępne na rynku polskim lub europejskim |
|  |  | 18 |  | Podesty dla operatorów |
|  |  | 19 |  | Stanowiska przygotowawcze i kontrolne |
|  |  | 20 |  | System transportu zabezpieczony przed korozją chemoodpornie stosownie do zakładanych technologii |
|  |  | 21 |  | Opomiarowanie poszczególnych gniazd zanurzeniowych (min. Przewodność wody płuczącej w gnieździe.) |
|  |  | 22 |  | Wykonanie projektu techniczno technologicznego wraz z wymaganymi opiniami. Opracowanie technologii obróbki detali na linii wraz z jej wdrożeniem po instalacji urządzeń. |

Termin związania ofertą

30 dni

Cena wykonania netto w PLN do polerowania elektrochemicznego detali

………………………………… (słownie …………………………………………………………………………………………………)

Wartość podatku VAT w PLN

………………………………… (słownie …………………………………………………………………………………………………)

Cena wykonania brutto w PLN

………………………………… (słownie …………………………………………………………………………………………………)

Cena wykonania netto w PLN linia do przygotowania i nakładania powłok

………………………………… (słownie …………………………………………………………………………………………………)

Wartość podatku VAT w PLN

………………………………… (słownie …………………………………………………………………………………………………)

Cena wykonania brutto w PLN

………………………………… (słownie

Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów.

| Dostawa zakres | Data wykonania | Inwestor |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia umożliwiające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,

- cena za wykonanie wskazana w ofercie zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym; cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w tym koszty transportu i rozładunku.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania w związku z:

  - otwarciem wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszeniem upadłości,

  - zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

  - nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W załączeniu:

- Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty podpisane przez osobę figurującą we właściwym dokumencie rejestrowym (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik nie wskazany w dokumencie rejestrowym).

- Pełnomocnictwo potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – jeśli dotyczy

- Szczegółowy opis wyposażenia i działania linii oraz dokumenty dopuszczenia do użytku certyfikaty lub inne).

- Dokumentacja dotycząca zakładanej konserwacji linii i listę części eksploatacyjnych.

……………………………………………..…………………………………..

data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę