Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja

Dot. zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r., na  dostawę materiałów do prototypów i instalacji pilotażowych, w ramach projektu pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie innowacyjnego hybrydowego magazynu energii do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych typu off-grid.” nr POIR.01.01.01-00-1439/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

| l.p. | Nazwa towaru | Parametry | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Płytka ewaluacyjna mikrokontrolera | Wbudowany procesor z serii TMS320F28004 lub równoważny | szt. | 10 |
| 2 | Tranzystory mocy 650 V | Technologia GaN, Opakowanie/obudowa: TO-247-3, Napięcie przebicia dren–źródło: 650 V, Ciągły prąd drenu: min. 46.5 A, rezystancja dren–źródło: maks. 41 mOhms, | szt. | 60 |
| 3 | Tranzystory mocy 100 V | Napięcie przebicia dren–źródło: min. 100 V, Ciągły prąd drenu: min. 300 A, rezystancja dren–źródło: maks. 3 mOhms, ładunek bramki: maks. 150 nC | szt. | 30 |
| 4 | Kondensatory elektrolityczne | Pojemność elektryczna: 150 uF, Napięcie znamionowe DC: 500 VDC, ESR: maks. 460 mOhms, Średnica: 30 mm, Długość: 35 mm, Odstępy między przewodami: 10 mm | szt. | 30 |
| 5 | Przetwornik prądowy z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego | Prąd znamionowy 50A, zakres pomiaru +/- 110 A, Zasilanie +/- 15 V, Do wlutowania na płytce, Przełożenie 1:2000, efekt Halla | szt. | 12 |
| 6 | Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe typu pouch o pojemności 30Ah | typ ogniwa: pouch, pojemność - 30 Ah | szt. | 500 |
| 7 | Panel fotowoltaiczny | Moc nie mniejsza niż 375Wp | szt. | 32 |
| 8 | Transformator trójfazowy separujący | Moc znamionowa: 10kVA, Napięcie pierwotne międzyfazowe: 3x 400V, Napięcie wtórne międzyfazowe: 3x 400V, Grupa połączeń :Yy0 (gwiazda/gwiazda), Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz | szt. | 2 |
| 9 | Profil ekstrudowany aluminiowy | Profil aluminiowy o wymiarach przekroju 90x90 mm i średnicy otworów 10 mm, w których można wykonać gwint M12 Moment bezwładności Ix: nie mniejszy niż 207,45 cm4, Moment bezwładności Iy: nie mniejszy niż207,45 cm4, Wskaźnik wytrzymałości przekroju Wx: nie mniejszy niż 46,09 cm3, Wskaźnik wytrzymałości przekroju Wy: nie mniejszy niż 46,09 cm3 | mb | 50 |
| 10 | Profil trapezowy 100 mm | przekrój -100 mm, grubość ścianek - 1,3 mm, materiał - aluminium | mb | 60 |
| 11 | Zestaw solarnych regulatorów ładowania | 1 szt o napięciu wyjściowym 48V i mocy wyjciowej 10kWp lub 2 szt. o mocy 5kWp - wymagana separacja galwaniczna; 2 szt. o napięciu wyjściowym 24V i mocy wyjściowej nie mniejszej niż 2kWp | szt. | 1 |
| 12 | Zestaw przetwornic DC/AC | 2 szt. przetwornicy DC/AC o mocy nie mniejszej niż 3kWp, napięcie wejściowe 24V, napięcie wyjściowe 230V; 2 szt. przetwornicy DC/AC o mocy nie mniejszej niż 3kWp, napięcie wejściowe 48V, napięcie wyjściowe 230V; | szt. | 1 |