Zapytanie ofertowe  na dostawę-sprzedaż -  Moduł Ekstrakcyjny - 2 komplety

I. 	Nazwa oraz adres Zamawiającego:

NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk [dalej zwane „Zamawiającym” ]

ul. Fryderyka Chopina 14

20-023 Lublin

NIP: 9191005609

REGON: 950221501

Adres strony internetowej www.naturaexpert.com

Adres e-mail: projekt@naturaexpert.com

II.         Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych:   Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

Cel: Dostawa modułu ekstrakcyjnego, stanowiącego zestaw urządzeń stanowiący w połączeniu integralną linię technologiczną procesu ekstrakcji cieczowej materiału roślinnego. Moduł ekstrakcyjny ma umożliwić zastosowanie jako rozpuszczalnika, proces ekstrakcji wodą i rozpuszczalnikami organicznymi: alkohole, tłuszcze, glikol. Wymagania materiałowe i technologiczne dla urządzeń wynikające z założeń procesu i stosowanego zakresu temperatur procesowych w zakresie  0 - do 100 o C, z opcją grzania i chłodzenia płynnych ekstraktów roślinnych w ramach prowadzonego procesu ekstrakcji. Ekstrahowane surowce: zioła owoce, materiał roślinny suszony i świeży. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla urządzeń obejmujące wymagania zgodności:

- 2014/68/EU PED (i dalsze zmiany)

- 2014/34/UE ATEX (i dalsze zmiany)

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (i dalsze zmiany)

- Standard dla zbiorników ciśnieniowych PED

- Instalacja zaprojektowana zgodnie z wymaganiami higienicznymi dotyczącymi wyposażenia i zdolności czyszczenia ISO 22000:2018, GMP+.

- Bezwzględnie wymagana zgodność materiałowa z AISI lub norm EN.

- Ze względu na zastosowanie etanolu jako rozpuszczalnika, urządzenia do ekstrakcji są zaprojektowane tak, aby odpowiadały niebezpiecznym warunkom środowiska, Etanol IIB T3, strefa wewnętrzna 1/strefa zewnętrzna 2 (ATEX II 2G/ ATEX II 3G).

- Instrukcja obsługi wydana przez Producenta, zgodnie z powyższymi wymaganiami dotyczącymi zgodności.

- Wszystkie dostarczane części mają być zgodne z europejskimi normami, jeśli nie wyspecyfikowano.

Zakres prac obejmuje zadania:

  - Zadanie 1.Moduł ekstrakcyjny – komplet szt. 2

- Ekstraktor o poj. min 2000L:

- Pojemność robocza efektywna nie mniejsza niż 2000 L, średnica wewnętrzna min. Ø 1200 mm, min. wysokość komory wewnętrznej  2000 mm, zamykanie/otwieranie  dennicy pneumatyczne siłownikami, zabezpieczenie przed otwarciem ryglowe. Wymiary gabarytowe zewnętrzne – maksymalne  Ø1600mm, wysokość całkowita 4000 mm. Temperatura pracy wymogi projektowe: zbiornik wewnętrzny 105 o C, płaszcz nie mniej niż 148 o C, Wymogi procesowe temperatura pracy 100 o C, płaszcz 143 o C. (dla efektywnej pojemności procesowej dla wody). Media: Para nasycona do procesu 3 bar, ciśnienie bezpieczeństwa max 6 bar. Woda chłodząca 3 bar, zasilanie 30 oC ,przy 10 o C dT. Woda lodowa 3 bar, zasilanie 6 oC,  przy 6 oC dT, sprężone powietrze 8 bar, suche, bezolejowe, jakość wg ISO  8573-1 klasa 1 – 4 – 1. Elektryczność: 3x400 V/ N/ PE, 50Hz, tolerancja Napięcie +10%/ -6%TNS-Net forma, 3 fazy/ N/PE (5 przewodów)

- Właz zasypowo-inspekcyjny u góry ekstraktora, z wziernikiem, zamykany na rygiel.

- Antypieniacz dostosowany do pojemności roboczej ekstraktora  ze stali SS316L.

- Płaszcz trójwarstwowy: płaszcz grzewczy/chłodniczy typu pillow plate: SS304 (stal nie mniej niż SS304, grubość ścian płaszcza: nie mniej niż δ = 3 mm ); powierzchnia grzewcza min. 4,7m2. Wymiennik ciepła (płaszcz typu pillow plate) jest przeznaczony do obsługi przełączalnego źródła zasilania pomiędzy chłodzeniem/wodą lodową o ciśnieniu 3 bar, a ogrzewanie parą techniczną 5 bar w krótkiej jednostce czasu. Układ wymiennika przystosowany do pracy w cyklach ciepło/chłodzenie, kondensat odprowadzany po zakończonym cyklu procesowym.

- Ścianka wewnętrzna -wyściółka: materiał wyściółki wewnętrznej nie mniej niż δ = 8mm /materiał SS316L płaszczyzna polerowana Ra ≤0,4um, higieniczna zgodna ze standardem GMP,

- Materiał izolacyjny: nie mniej niż 50mm /np. wełna krzemianowo aluminiowa

- Ściana zewnętrzna nie mniej niż 2mm / materiał stal SS304, płaszczyzna zewnętrzna polerowana gładka Ra≤0,8um

- Mieszadło,  łopatkowe do mieszania ciecz – ciało stałe z możliwością demontażu, z motoreduktorem o regulacji obrotów  0-60 rpm, silnik elektryczny -motor 5,5Kw (Atex)

- Czujnik pomiaru temperatury, czujnik ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa, zawór oddechowy.

- Zestaw sit  bocznych i w pokrywie dennicy o rozmiarze 80-100 mesh, wykonanie materiałowe SS316L

- Samooczyszczająca się obrotowa głowica mycia CIP.

- Cztery punkty mocowania do platformy.

- Parametry pracy: ciśnienie płaszcza do 0,4 MPa,

- Skraplacz oparów (o powierzchni stycznej nie mniej niż 15m2). Ciśnienie robocze cieczy chłodzącej 0,3 Mpa, wewnątrz ciśnienie atmosferyczne, Materiał kontaktowy z produktem stal  SS316L, okrągły, gadki Ø25×1.5mm/SS316L, pozostały nie kontaktowy, obudowa  δ=3mm/SS304; pozostały SS304, wielkość całkowita Ø 450x1500mm, zasilany woda chłodniczą 25/35oC

- Chłodnica oparów: powierzchnia wymiany LQ-1,1m2, zasilana wodą lodową 6/12oC, rura wewnętrzna stal kontaktowa SS316L, ścianka zewnętrzna SS304 gr 3mm.

- Separator rozpuszczalnik/frakcja oleista,  o poj.  min. 25L, szkło hartowane.

- Układ dwóch niezależnych filtrów procesowych – workowych o poj. min. 0,7m2,wkład 0,35m2 x2 wymienny mieszkowy (filtracja 100 mesh), kształt okrągły.

- Elementy rurarzu obiegu cieczy procesowej. Średnica ciągu dostosowana do wymagań założeń procesowych o długości obwodów do 15 m.b.. materiał stal SS304 dla powierzchni bezkontaktowych lub SS316L powierzchnie kontaktowe z produktem, wszelkie łączenia wykonane z SS304/SS316L. Bezwzględnie wymagana jest zgodność z AISI lub norm EN. Wszelkie rozmiary z zastosowaniem norm DIN.

- Dokumentacja: Opisana w celu postępowania. Deklaracja i PED. Certyfikaty CE dla urządzeń i materiałów.

  - Zadanie 2. Układ przepływu z zestawem sterowania i platformą roboczą -2 kompl. Obejmuje dostawę urządzeń:

- Platforma robocza. Konstrukcja stalowa ze stali czarnej ocynkowanej lub SS304 wykonana w standardzie samonośnej konstrukcji technicznej dla instalacji wyposażenia modułu ekstrakcji. Wyposażona w barierki ochronne, schody ażurowe, rampę transportu wsadu, wieszaki i podpory dla obwodów zasilających media: woda technologiczna, para technologiczna, woda lodowa, woda chłodnicza, sprężone powietrze, obwody cieczy ekstrakcyjnej, instalacji komunikacji sterowania procesowego. Wymiary:(sz+dł+h) 4000 x 6000 x 4000(5200). Nośność max 10t. Podłoga  z płyt antypoślizgowych, połączenia płyt równe z drenażem wodnym.

- Zestaw pompowy, jakości sanitarnej ze stali SS316L, napędzany silnikiem elektrycznym o mocy min.2,2 kW  w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), Zasilanie: 230V/400V 50Hz, o wydajności min 6m3/h, wysokość tłoczenia min. 24 m, z dokumentacją techniczną określoną w definicji cel postępowania.

- Układ ciągu technologicznego obiegu cieczy dla modułu ekstrakcji do 100 m.b., wykonanie sanitarne, spawy gładkie, materiał  stal SS316L, z zaworami sterowania, automatyką procesu z szafą sterowania oraz wyświetlaczem PLC.

- Układ ciągu technologicznego zasilania parą modułu ekstrakcji z sterowaniem procesu, materiał stal czarna lub SS304.

- Wykonanie urządzeń szafy sterowniczej (mogą być połączone) lokalnych elementów sterowniczych.

- Wykonanie niezbędnych instalacji rurowych i elektrycznych oraz sterowniczych w obrębie instalacji modułu ekstrakcji dla wody chłodniczej i lodowej z wieżą chłodniczą i agregatem wody lodowej.

System automatycznego obiegu cieczy powinien zawierać komplet sensorów, silników i urządzeń sterujących procesem (Etanol IIB T3, strefa wewnętrzna 1/strefa zewnętrzna 2 (ATEX II 2G/ ATEX II 3G):nie mniej niż 8 czujników temperatury, nie mniej niż 3 czujników ciśnienia, nie mniej niż 6 czujników przepływu, nie mniej niż 3 pompy w wykonaniu ATEX o przepływie nie mniejszym niż 6m3/h, zawory pneumatyczne (minimum 40 szt.) i system sterowania parą 5 bar, nie mniej niż 3 silniki do mieszadłem o mocy do 6 kW do pracy w strefie EX.

Wykonanie urządzeń w pełni zgodne: elektryczność 3x400V/ N/ PE, 50Hz, tolerancja Napięcie +10%/ -6%TNS-Net forma, 3 fazy/ N/PE (5 przewodów)

- Wykonanie instalacji wody technologicznej.

- Wykonanie instalacji powietrza.

- Wykonanie i wdrożenie aplikacji sterującej.

- Uruchomienie instalacji i wykonanie testów odbiorowych. Szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczą, w tym protokoły odbiorcze i pomiarowe i instrukcja obsługi.

- Opracowanie dokumentacji- schematów instalacji projektowej powykonawczej.

Zamawiający wymaga również świadczenia usług serwisowych w poniższym zakresie:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie licząc od daty odbioru.

- Naprawy gwarancyjne będą oparte na serwisie gwarancyjnym  dostawcy lub producenta;

- Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta,

- Usługi serwisowe typu door to door,

- W sytuacji wystąpienia usterki: naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 3 dni roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia,

- Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,

- Czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 24 h, liczony w godzinach przyjmowania zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu,

- Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę,

- Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, lub - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie);

- Dostęp za pośrednictwem Wykonawcy do centrum wsparcia technicznego producenta;

- Dostęp (uprawnienie do pobierania i instalowania) do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska, jeżeli takie istnieje.

- Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu.

- Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 42215200-8 - Maszyny do przetwarzania żywności.

- Odbiór urządzeń nastąpi w Laboratorium Zamawiającego:

KGNE,  21-110 Ostrów Lubelski, ul. Zachodnia 8

- Ze względu na szeroki zakres stawianych kompetencji, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Składający ofertę Dostawca może złożyć ofertę całościową lub częściową  na zadanie 1 lub 2

- Warunki zakupu:

- Ofertę można złożyć wysyłając e-mail na adres: projekt@naturaexpert.com

- Wykonanie dokumentacji technologicznej urządzeń.

- Forma płatności: przelew.

- Termin realizacji zlecenia: do dnia 15-03-2023 roku. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt iż termin zakończenia projektu przypada na dzień 31-12-2022, po wybraniu oferty zostanie zawarta umowa warunkowa na podstawie której Zamawiający złoży wniosek do LAWP w Lublinie o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody z LAWP podpisana umowa stanie się wiążąca.

- Warunki gwarancji minimum 12-miesięczny okres gwarancji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Ważność oferty: czas związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

- Miejsce dostawy: 21-110 Ostrów Lubelski, ul Zachodnia 8, Polska.

- Oznakowanie i certyfikaty CE.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zlecenia: do dnia 15-03-2023 roku. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt iż termin zakończenia projektu przypada na dzień 31-12-2022, po wybraniu oferty zostanie zawarta umowa warunkowa na podstawie której Zamawiający złoży wniosek do LAWP w Lublinie o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody z LAWP podpisana umowa stanie się wiążąca.

Wydłużenie terminu wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Gruszczyk.

VIII. Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ [formularz ofertowy] lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu.

- Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.

- W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

- Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

XI. Miejsce oraz termin składania

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub własnej oferty spełniającej wymagania stawiane w zapytaniu), wysłana na adres: projekt@naturaexpert.com w terminie do dnia 14-10-2022,  lub pisemnie  z datą wpływu oferty najpóźniej w dniu 14-10-2022 roku, na adres KGNE, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Zachodnia 8.

Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Cena oferty to cena netto.

- Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być prowadzone w PLN lub EUR, USD

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt):

Kryteria oceny ofert : Waga (%)

Cena netto oferty za ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego:  80 %

Okres gwarancji:  10%

A. Cena oferty - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

B. Okres gwarancji – 20%

Wartość punktowa (G) w kryterium Okres gwarancji wyliczany będzie wg wzoru:

G = Gmin/Gn * 20

gdzie:

Gmin – Okres gwarancji (w miesiącach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.

Gn – Okres gwarancji (w miesiącach)  – ocenianej oferty;

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji wynosi 20 pkt.

Okres gwarancji (w miesiącach), określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach.

Minimalny Okres gwarancji (w miesiącach) wynosi 12 miesięcy.

Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego Okres gwarancji (w miesiącach), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Do oceny punktowej za maksymalny okres gwarancji zamawiający przyjmuje 24 miesiące, jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, oferta zostanie uznana i zaliczona z okresem maksymalnym przyjętym przez zamawiającego.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje w sposób jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

- Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wymagane jest podpisanie umowy po wyborze oferty Wykonawcy z Zamawiającym.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

- w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

- niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

- w zakresie terminu w przypadku:

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

- gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający  dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie polskiej PLN, EUR i USD

XVIII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zatwierdził:  Krzysztof Gruszczyk

Lublin, dnia 31-08-2022 r.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy o baraku powiązań