Załącznik nr 5

(do zapytania ofertowego 16/09/ZPUR/2022)

PRÓBKA TEKSTU DO TŁUMACZENIE

## Pojazdy przewożące towary niebezpieczne

Podobnie, jak w przypadku osób – uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, zarówno umowa ADR, jak i ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wprowadza dodatkowe wymogi dla pojazdów, którymi towary niebezpieczne mają być przewożone. Środki transportu przewożące towary niebezpieczne powinny być przystosowane, wyposażone i oznakowane, zgodnie z ADR, RID lub ADN, z wyłączeniem pojazdów należących do sił zbrojnych wykonujących krajowy przewóz towarów niebezpiecznych.

Warunkiem dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych jest wymóg posiadania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. W celu otrzymania takiego dokumentu pojazdy podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR, dotyczących wyposażenia lub przystosowania tych pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawdzenia dokonuje, w drodze badania technicznego pojazdu, określona przepisami prawa o ruchu drogowym, okręgowa stacja kontroli pojazdów, która następnie wystawia zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania. Także Transportowy Dozór Techniczny dokonuje na zasadach określonych w ustawie sprawdzenia, czy nadwozie pojazdu do przewozu luzem towarów niebezpiecznych, pojazd MEMU lub cysterny spełniają postanowienia ADR, oraz sporządza protokół z przeprowadzonego badania. (W przypadku transportu morskiego Statki, dla których ADN wymaga wydania odpowiedniego świadectwa dopuszczenia statku ADN, podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADN, dotyczących wyposażenia lub przystosowania tych statków do przewozu towarów niebezpiecznych). Na podstawie pozytywnych wyników wskazanych powyżej  badań, Dyrektor TDT, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje nowe świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR albo przedłuża ważność dotychczasowego świadectwa na okres nie dłuższy niż rok.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych wydane zostało

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, w którym  Minister określił  szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtórnika, a także wzór i sposób wypełnienia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, mając na uwadze zakres niezbędnych danych i wymogi zabezpieczenia danych osobowych oraz wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego wtórnika, mając na uwadze konieczność pokrycia kosztów odpowiednio wykonywanych czynności w ramach badań technicznych pojazdu oraz kosztów za czynności administracyjne związane z wydaniem tego dokumentu.

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN, w którym Minister określił szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania świadectwa dopuszczenia statku ADN i wydawania tymczasowego świadectwa oraz wydawania ich wtórników, a także wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia statku ADN i tymczasowego świadectwa, mając na uwadze zakres niezbędnych danych i wymogi zabezpieczenia danych osobowych oraz wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN, wydanie tymczasowego świadectwa, przedłużanie ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN oraz wydanie wtórników tych świadectw, mając na uwadze konieczność pokrycia kosztów odpowiednio przeprowadzanych inspekcji i czynności kontrolnych w celu ich wydania, a także kosztów druku i czynności administracyjnych związanych z wydawaniem tych dokumentów.

## Oznakowanie towarów niebezpiecznych

Źródło: https://fullbax.pl/klasy-i-oznakowanie-adr-adn-i-rid-w-transporcie-miedzynarodowym/

# Prawne warunki składowania i magazynowania odpadów

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o odpadach magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra właściwy do spraw klimatu.

Wartym podkreślenia jest fakt, że z uwagi na regulacje unijne i transponowane przepisy krajowe odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Magazynowanie odpadów prowadzi się:

  - w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;

  - w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

  - w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;

  - w przypadku odpadów niebezpiecznych - także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych,

z zastrzeżeniem, że magazynowanie odpadów innych niż:

- powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo

- niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia,

prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, zwanych dalej „miejscami magazynowania odpadów”, które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami, w sposób zapewniający co najmniej:

- wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, w tym przeznaczone do tego celu:

  - opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,

  - wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczególności w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadów metali (złomu), odpadów z budowy i remontów, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na kruszywo drogowe, i odpadów szkła uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;

- odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów;

- utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są magazynowane odpady;

- zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;

- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;

- zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych;

- zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzględnia właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, w tym przez zastosowanie:

  - szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub

  - uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji, o której mowa w § 5 ust. 3, lub z systemem do ich gromadzenia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych, w szczególności w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z ich przetworzenia, odpadów paliwa alternatywnego lub odpadów przeznaczonych do jego produkcji;

- oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych - w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych.

# Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami – poziom odzysku i recyklingu.

Poza wspomnianymi obowiązkami podmiotów gospodarującymi odpadami, dodatkowe wymogi prawodawca kieruje do przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju mocą ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju, co najmniej w wysokości :

| oz. | Odpady powstałe z |  | Poziom w % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj produktów | symbol PKWiU | odzysk | recykling |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane, | 19.20.29.0 | 50 | 35 |
|  | z wyłączeniem: | z wyłączeniem: |  |  |
|  | Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny | 19.20.29.0 |  |  |
|  | Parafina ciekła | 19.20.29.0 |  |  |
|  | Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne | 19.20.29.0 |  |  |
|  | Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych | 19.20.29.0 |  |  |
| 2 | Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, | 20.59.4 | 50 | 35 |
|  | z wyłączeniem: | z wyłączeniem: |  |  |
|  | Preparaty smarowe - wyłącznie smary plastyczne | ex 20.59.41.0 |  |  |
|  | Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne | 20.59.42.0 |  |  |
|  | Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe | 20.59.43.0 |  |  |
| 3 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych | 22.11.11.0 | 75 | 15 |
|  | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach | 22.11.12.0 |  |  |
|  | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach | 22.11.13.0 |  |  |
|  | Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy | 22.11.20.0 |  |  |
| 4 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy | 22.11.14.0 | 75 | 15 |
| 5 | Opony pneumatyczne, używane | 38.11.53.0 | 75 | 15 |

Tabela : Załącznik 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903).

## Opłata produktowa

Przedsiębiorcy, którzy w okresie rozliczeniowym roku kalendarzowego nie osiągnęli założonego w załączniku 4a poziomu odzysku lub recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów (w kilogramach).

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2485), które określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

| Lp. | Odpady powstałe z: |  | Jednostkowa stawka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj produktów | symbol PKWiU | w zł za 1 kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane, | 19.20.29.0 | 2,10 |
|  | z wyłączeniem: | z wyłączeniem: |  |
|  | Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny | 19.20.29.0 |  |
| 1 | Parafina ciekła | 19.20.29.0 |  |
|  | Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne | 19.20.29.0 |  |
|  | Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych | 19.20.29.0 |  |
|  | Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, z wyłączeniem: | 20.59.4 z wyłączeniem: | 2,10 |
|  | Preparaty smarowe – wyłącznie smary plastyczne | ex 20.59.41.0 |  |
| 2 | Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne | 20.59.42.0 |  |
|  | Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe | 20.59.43.0 |  |
| 3 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych | 22.11.11.0 | 2,20 |
| 4 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach | 22.11.12.0 | 2,20 |
| 5 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach | 22.11.13.0 | 2,20 |
| 6 | Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy | 22.11.20.0 | 2,20 |
| 7 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy | 22.11.14.0 | 2,20 |
| 8 | Opony pneumatyczne, używane | 38.11.53.0 | 4,20 |

Tabela : załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

# Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Niemniej jednak należy zauważyć, że niekonsekwentnie do ustawy zostały także włączone regulacje dotyczące postępowania z niektórymi odpadami wytworzonymi przez branże automotive,  np. art. 5a, zgodnie z którym podmiot zajmujący się naprawą pojazdów gospodaruje częściami będącymi odpadami, usuniętymi w trakcie naprawy samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „samochodami osobowymi”, lub przekazuje te części uprawnionemu posiadaczowi odpadów, w tym prowadzącemu stację demontażu, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 i 875).

Zaimplementowała ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dalej jako: dyrektywa wrakowa), której celem jest zharmonizowanie różnych środków podejmowanych na szczeblach krajowych, dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby:

- przyczyniając zminimalizować ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, się tym samym do zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz oszczędzania energii,

- zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz unikać zakłóceń konkurencji na obszarze Wspólnoty (pkt 1 preambuły dyrektywy wrakowej).

B. Draniewicz, Pojazd wycofany z eksploatacji - próba definicji, Monitor Prawniczy | 5/2006