Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/PĘTLA/2/PU/2022 
dotyczącego zadania pn.
„Zakup, dostawa i instalacja wraz z instruktażem systemu wspomagania słuchu z pętlami indukcyjnymi (induktofonicznymi), umożliwiającego osobom niedosłyszącym odbiór dźwięku oraz zakup, dostawa i instruktaż pętli stanowiskowej przenośnej”
w ramach projektu „Przyjazna Uczelnia” nr POWR.03.05.00-00-A090/19-00

SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU

- Parametry pomieszczeń i wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnych dla pomieszczeń

- Aula na parterze (pomieszczenie nr 1) (fotografie w załączeniu – osobne pliki):

- powierzchnia ok. 156,40 m2

- wymiary ok. 12,20 m x 8,85 m

- wysokość ok. 3,22 m do sufitu

Antresola

- wymiary ok. 4,85 m x 8,85 m

- wysokość ok. 2,32 m

- obszar odsłuchu będą stanowiły miejsca siedzące przeznaczone dla słuchaczy

Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej powierzchniowej dla pomieszczenia:

Wzmacniacz pętli indukcyjnej (1 szt.):

| Maksymalny prąd wyjściowy | ≥5 A RMS |
| --- | --- |
| Napięcie na wyjściu pętli | ≥34 V RSM |
| Pasmo przenoszenia | ≥80-9500 Hz |
| Złącze wejściowe | Combo (XLR, TRS), Phoenix |
| Wejścia | Mikrofonowe, Liniowe, 100V |
| Zgodność z normą | IEC 60118-4 – PN 60118-4 lub równoważna |
| Masa całkowita | ≤1,5kg |
| Gwarancja producenta i dostawcy | minimum 24 miesiące |

Okablowanie:

- W oparciu o testy należy dobrać układ okablowania gwarantujący spełnienie normy PN EN 60118-4 (ICE 60118-4) lub równoważnej

- Instalacja wzmacniacza, uruchomienie i kalibracja do powyższej wskazanej normy musi być potwierdzona protokołem z pomiarów

- Pomiary należy dokonać urządzeniem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania, wyniki należy zawrzeć w protokole z pomiarów

- sala 205 – II Piętro (pomieszczenie nr 2) (fotografie w załączeniu – osobne pliki):

- powierzchnia:

-	wymiary ok. 134,9 m2

-	wymiary szersza część sali ok. 20 m x 7,20 m

-	wymiary średnia część sali – ok. szerokość 6,5 m

-	wymiary wąska część sali –ok. szerokość 5,5 m

-	wysokość ok. 2,86 m do sufitu

- obszar odsłuchu będą stanowiły miejsca siedzące przeznaczone dla słuchaczy

Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej powierzchniowej dla pomieszczenia:

- Wzmacniacz pętli indukcyjnej (1 szt.):

| Maksymalny prąd wyjściowy | ≥5 A RMS |
| --- | --- |
| Napięcie na wyjściu pętli | ≥34 V RSM |
| Pasmo przenoszenia | ≥80-9500 Hz |
| Złącze wejściowe | Combo (XLR, TRS), Phoenix |
| Wejścia | Mikrofonowe, Liniowe, 100V |
| Zgodność z normą | IEC 60118-4 – PN 60118-4 lub równoważna |
| Masa całkowita | ≤1,5kg |
| Gwarancja producenta i dostawcy | minimum 24 miesiące |

Okablowanie:

- W oparciu o testy należy dobrać układ okablowania gwarantujący spełnienie normy PN EN 60118-4 (ICE 60118-4) lub równoważnej

- Instalacja wzmacniacza, uruchomienie i kalibracja do powyższej wskazanej normy musi być potwierdzona protokołem z pomiarów

- Pomiary należy dokonać urządzeniem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania, wyniki należy zawrzeć w protokole z pomiarów

- pokoje łączone 15 i 17 – Dziekanat – parter (pomieszczenie nr 3) (fotografie w załączeniu – osobne pliki):

- powierzchnia łącznie ok. 77 m2

- cześć I

- wymiary ok. 4,96 m x 5,26 m

- wymiary wysokość ok. 2,78 m do sufitu

- cześć II wymiary ok. 6,67 m x 3,85 m

- wymiary wysokość ok. 2,73 m do sufitu

- cześć III

- wymiary ok. 6,67 m x 3,87 m

- wymiary wysokość ok. 2,71m do sufitu

- sufit podwieszany – kasetonowy

- obszar odsłuchu będą stanowiły miejsca obsługi interesantów w pokoju nr 17 (Dziekanat)

Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej stanowiskowej (pod-blatowa) dla pomieszczenia:

- dostawa, instalacja i kalibracja do PN EN 60118-4 (ICE 60118-4) lub równoważnej

- mikrofon pastylkowy

- okablowanie instalowane pod blatem (przewód lub mata)

- oznakowanie symbolem zgodnym z normą

Wzmacniacz pętli indukcyjnej w klasie D (1 szt.):

| Maksymalny prąd wyjściowy | ≥2 A RMS |
| --- | --- |
| Maksymalne napięcie na wyjściu pętli | ≥6,5 V RSM |
| Pasmo przenoszenia | ≥100-9000 Hz |
| Zgodność z normą | IEC 60118-4 – PN 60118-4 lub równoważna |
| Wejścia | Mikrofonowe, liniowe |
| Złącze wejściowe | Jack 3,5 mm, terminal Phoenix |

- pokój nr 14, dodatkowy pokój Dziekanatu do obsługi studentów – parter (pomieszczenie nr 4) (fotografie w załączeniu – osobne pliki)

- powierzchnia ok. 18,9 m2

- wymiary ok. 3,86 m x 5,0 m

- wysokość ok. 2,72 m do sufitu

- sufit podwieszany – kasetonowy

- obszar odsłuchu będą stanowiły miejsca obsługi interesantów w pokoju nr 023

Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej stanowiskowej (pod-blatowa) dla pomieszczenia:

- dostawa, instalacja i kalibracja do PN EN 60118-4 (ICE 60118-4) lub równoważnej

- mikrofon pastylkowy

- okablowanie instalowane pod blatem (przewód lub mata)

- oznakowanie symbolem zgodnym z normą

Wzmacniacz pętli indukcyjnej w klasie D (1 szt.):

| Maksymalny prąd wyjściowy | ≥2 A RMS |
| --- | --- |
| Maksymalne napięcie na wyjściu pętli | ≥6,5 V RSM |
| Pasmo przenoszenia | ≥100-9000 Hz |
| Zgodność z normą | IEC 60118-4 – PN 60118-4 lub równoważna |
| Wejścia | Mikrofonowe, liniowe |
| Złącze wejściowe | Jack 3,5 mm, terminal Phoenix |

- Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej stanowiskowej przenośnej

- Zgodność z normą PN-EN 60118-4 (ICE 60118-4) lub równoważną

- Wzmacniacz w klasie D

- Wbudowany mikrofon

- Podłączany mikrofon zewnętrzny

- Łatwa do dezynfekcji słuchawka jednouszna dla osób niekorzystających z aparatów słuchowych

- Zasilanie Phantom 5V

- Prąd wyjściowy min. 3,5A RMS

- Wbudowany akumulator – czas pracy 10h

- Ładowanie akumulatorów przez złącze micro-USB

- Diody wskazujące na fakt włączenia pętli oraz sygnalizujące niski poziom naładowania akumulatora

- Możliwość zakotwiczenia na blacie/stole/ladzie

- Wymogi dotyczące zgodności

Zamawiający wymaga zgodności i możliwości współpracy instalowanych urządzeń z systemem nagłośnienia, który został zainstalowany w Auli na parterze oraz sali 205.

- Instalacja okablowania

Szczegółowy układ okablowania dla pętli oraz sposób instalacji urządzeń zostanie ustalony na późniejszym etapie realizacji zamówienia przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.

- Konfiguracja oraz uruchomienie systemu

Niezależnie od specyfikacji wzmacniacza, cały system pętli powinien zostać zaprojektowany i wyregulowany z uwzględnieniem wymagań normy PN EN 60118-4:2007 lub równoważnej przez wykwalifikowanego, doświadczonego instalatora/wykonawcę przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Spełnienie wymagań normy należy potwierdzić w ramach odbioru protokołem z wykonanych pomiarów.

Wykonawca dokona konfiguracji gotowego systemu wraz z okablowaniem i istniejącym systemem nagłośnienia. Wykonawca wykona uruchomienia systemu oraz przeszkoli z obsługi urządzeń cztery osoby wskazane przez Zamawiającego.

Po instalacji w miejscu docelowym system będzie kompletny i gotowy do natychmiastowego działania.

Gwarancja i serwis

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy na dostarczone wzmacniacze pętli oraz gwarancji na okres 24 miesięcy na pozostałe elementy systemu (urządzeń). Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego nie zawierającego wad.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął czynności związane z usuwaniem wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia oraz usunął na swój koszt i ryzyko wady przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od momentu zawiadomienia.

- Załączniki

  - Zdjęcia pomieszczeń – pliki od A do Ł (sala, okna, grzejniki, system nagłośnienia);

  - System nagłośnienia – pliki „Aula-nagłośnienie oraz sala 205 – nagłośnienie”.