Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr 4/ŚT/2022-2365/20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe obejmuje Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji betonu. Konstrukcja powinna pozwalać na montaż na działce o powierzchni nie przekraczającej 500 m2.

Linia technologiczna (rok produkcji 2022) powinna być wyposażona w:

- MIESZALNIK charakteryzujący się poniższymi parametrami:

- dwuwałowy mieszalnik o pojemności nie mniejszej niż 2250 litrów wsadu 
i nie mniej niż 1500 litrów gotowego betonu, przy wydajności nie mniejszej niż 75 m3/h

- silniki napędzające wały mieszalnika o mocy co najmniej 30 kW

- mieszalnik charakteryzujący się stopniem sprawności minimum 95% po 30 sekundach mieszania

- mieszalnik wyposażony w układ pomiaru konsystencji betonu 
z wyświetlaniem na monitorze panelu kontrolnego, misa mieszalnika wykonana z utwardzanego żeliwa o twardości min. HRC 60, grubości min. 20 mm, a ściany mieszalnika z utwardzanej blachy trudnościeralnej

- nastawne łopaty mieszalnika wykonane z utwardzonego odlewu żeliwa 
o twardości min. HRC 60, ilość łopat mieszających- minimum 12 sztuk oraz łopat zgarniających- 2 szt. lewe oraz 2 szt. prawe, grubości min. 30 mm

- mieszalnik wyposażony w zasuwę rozładunkową uruchamianą pneumatycznie lub hydraulicznie,  umożliwiającą rozładunek betonu (otwarcie klapy ręcznie) w momencie braku prądu, silnik klapy minimum 2,2kW, sterowaną elektrozaworem z wziernikiem z zabezpieczeniem dostępu i z czujnikami położenia otwarcia klapy mieszalnika

- pokrywy mieszalnika mocowane na zawiasach

- mieszalnik wyposażony we wloty kruszywa, cementu, wody i dodatków

- mieszalnik zakończony lejem spustowym zakończony rękawem gumowym umożliwiającym załadunek betonu do betonowozu wraz  z wibratorem mechanicznym lub pneumatycznym na leju spustowym

- wysokość wyładunku betonu na wysokości minimum 4,15m

- zintegrowaną kabinę operatora o wymiarach minimum 4x2m, niezbędne, ocynkowane schody, podesty i barierki alternatywnie dopuszcza kontener sterowniczy o wymiarach minimum 4x2m

- ZASILANIE LINII TECHNOLOGICZNEJ poprzez:

- instalacje elektryczne, pneumatyczne i wodne

- instalacja elektryczna o mocy wszystkich urządzeń nieprzekraczająca 230 kW

- szafy rozdzielające i sterownicze powinny znajdować się w kabinie sterówki

- ZESPÓŁ MAGAZYNOWANIA poprzez:

  - Zintegrowane zasieki kruszywa

- układ dostarczania składników do mieszalnika obejmujący minimum 4 zasobniki kieszeniowe lub rzędowe kruszywa po minimum 20 m3 każdy, zapewniające podawanie co najmniej 4 rodzajów kruszywa o maksymalnym wymiarze ziarna 63 mm. Podawanie kruszywa powinno być możliwe 
z jednej lub z dwóch stron ładowarką. Wysokość napełniania zbiorników kruszywa powinna być nie większa niż 4,9 m oraz nie węższa niż 3,2 m

- każdy zasobnik wyposażony w minimum dwie klapy dozujące sterowane za pomocą siłowników oraz elektrozaworów zabezpieczonych w szafce, przewody zabezpieczone w korytkach kablowych

- sonda wilgotności kruszywa sterująca korektą dozowania wody w klapie spustowej piasku. Dwie komory piasku dodatkowo wyposażone w wibratory

  - Monolityczne, stalowe silosy cementu o szerokości minimum 3,0 m

- silosy cementu – 3 szt. jednokomorowe z logo Zamawiającego – EFEKT

- pojemność silosów cementu – minimum 58 m3 / 69 t i wyposażone 
w przewód załadowczy minimum DN100, drabinę wejściową ocynkowaną, barierki ochronne ocynkowane, silosy pokryte farbą podkładową 
i nawierzchniową, przymocowane za pośrednictwem śrub fundamentowych do podłoża

- każdy z silosów wyposażony w system filtracyjny umożliwiający strzepywanie filtra po każdym napełnieniu silosa, którego obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, z 4 wkładami filtrującymi, zbiornikiem na sprężone powietrze wewnątrz pokrywy filtra, zapewniającymi poziom emisji pyłu ≤10 mg/m3, potwierdzony certyfikatem

- każdy z silosów wyposażony w czujnik minimalnego oraz maksymalnego poziomu cementu, który zabezpiecza przed przepełnieniem przy załadunku oraz wskaźnik procentowego napełnienia w systemie wytwórni betonu

- silosy wyposażone w czujniki nadciśnienia oraz mechaniczne klapy nadciśnienia i podciśnienia zabezpieczające przed rozerwaniem lub wklęśnięciem silosa

- silosy powinny być również wyposażone w dysze napowietrzania służące do spulchniania medium w celu lepszego opadu do podajnika ślimakowego

- silosy powinny być połączone z podajnikami ślimakowymi za pośrednictwem regulowanej przepustnicy z rączką

- silosy powinny być zabezpieczone przed przepełnieniem, wzrostem nadciśnienia i podciśnienia oraz zwrotnym wysypem medium z przewodu załadowczego

- podajniki ślimakowe od transportu medium z silosów powinny być o długości podajnika co najmniej 12m, średnicy nominalnej minimum 220mm, maksymalnym kącie nachylenia min. 45°, o minimalnej wydajności 53 t/h dla materiału o gęstości nasypowej min. 1,2 kg/dm3 i napędzie o mocy minimum 11 kW

- podajniki powinny być również wyposażone w wyłącznik roboczy zasilania oraz wylot i wlot z uniwersalnym kołnierzem

  - Kontener dodatków chemicznych

- zbiorniki na dodatki powinny być przechowywane w specjalnie do tego przystosowanym kontenerze o minimalnych wymiarach 6000x2500x2500 mm z instalacją oświetlenia, wodną i ogrzewaniem, wyposażony w wanny dla zbiorników

- zbiorniki na dodatki płynne powinny być o pojemności min. 1000 l (4 szt.), 
i powinny być umieszczone w wannach

- pompa podająca dodatki powinna być o mocy min. 0,45 kW, wydajności co najmniej 30 l/min i wysokość podnoszenia min. 15m.

- pompa powinna być wyposażona w zawór zwrotny i w konsolę sterującą, dopuszcza się sterowanie z automatu. Kontener powinien stanowić jednocześnie magazyn i pomieszczenie dozowania plastyfikatorów, spełniające wymagania ochrony środowiska

- TYP WĘZŁA BETONIARSKIEGO

Dopuszcza się zastosowanie węzła betoniarskiego typu wózkowego lub
z podajnikiem taśmowym spełniających poniższe parametry:

  - Typ wózkowy:

- wózek transportowy powinien być wyposażony w klapę wysypową dolną, czujnik indukcyjny położenia dolnego, pozycji oczekiwania oraz położenia dolnego wózka, jak również wyłącznik krańcowy jazdy wózka, indukcyjny czujnik zabezpieczenia luźnej liny.

- napęd wózka powinien się odbywać poprzez przekładnię z bębnem mimośrodowym zapewniającą płynne ruszanie oraz hamowanie wózka kruszywa w górnym i dolnym położeniu

- napęd wózka powinien być zasilany silnikiem elektrycznym o minimalnej mocy 18,5 kW z hamulcem

- linia mieszalnika i zasobników kruszywa wraz z torowiskiem i koszem powinna być obudowana płytą typu Sandwich poliuretan 40 mm

  - Typ z podajnikiem taśmowym:

- taśmociąg typu jodełka wyładowczy kruszywa z wagi kruszywa do mieszalnika o szerokości roboczej minimum 1000 mm i grubości minimum 10 mm

- linia mieszalnika i zasobników kruszywa powinna być obudowana płytą typu Sandwich poliuretan 40 mm alternatywnie zabudowa taśmociągu wspinającego modułowymi elementami wykonanymi z blachy falistej

- OPIS TECHNICZNY SYSTEMU WAG LINII TECHNOLOGICZNEJ

- waga kruszywa z minimum 4 czujnikami tensometrycznymi powinna być 
o nośności nie mniejszej niż 3100  kg.

- waga cementu z minimum 3 czujnikami tensometrycznymi powinna mieć minimalną nośność 750 kg i być wykończona lakierem poślizgowym na wewnętrznej powierzchni mającej kontakt z cementem

- waga powinna być wyposażona w elektromechaniczny wibrator dodatkowo zapewniający sprawne opróżnianie wagi oraz klapę DN 300 sterowaną pneumatycznie, wyposażoną w czujnik zamknięcia, elektromagnetyczny zawór pneumatyczny dla uruchamiania klapy spustowej oraz układ pneumatyczny odpowietrzania wagi

- waga wody z minimum 1 czujnikiem tensometrycznym powinna mieć minimalną nośność  375kg.

- waga wody powinna być wyposażona w instalacje napełniania ocynkowanego zbiornika z separatorem ciał stałych większych niż 15 mm 
i cięższych od wody oraz instalację przepełniania

- klapa spustowa powinna być o napędzie pneumatycznym z czujnikiem zamknięcia

- napełnianie i opróżnianie wagi oraz dozowanie wody do mieszalnika powinno się odbywać za pośrednictwem zaworów elektromagnetycznych

- waga chemii wyposażona w układ odważania, z trzema zbiornikami po minimum 15l

- waga dodatków o nośności co najmniej 30 kg (3x10 kg) powinna być wyposażona w przetwornik tensometryczny, zbiorniki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, ramę z profilu aluminiowego alternatywnie ramę z profilu stalowego pomalowanego proszkowo, zawór kulowy DN 25- 3 szt., zawór płuczący- 3 szt., pompy opróżniające- 3 szt. alternatywnie opróżnianie grawitacyjne, regulator ciśnienia, manometr i zawory zwrotne- 3 szt.

- dozowanie wszystkich składników betonu powinno odbywać się wagowo z zapewnionym dostępem obsługi do wag oraz z łatwą możliwością wykonania legalizacji wag

- układ odważania, dozowania, kontroli wilgotności i konsystencji powinien pozwalać na powtarzalne wypusty betonu o takiej samej konsystencji i składzie materiałowym

- wagi powinny być dopuszczone do legalizacji oraz posiadać stosowne certyfikaty OIML. Wskaźniki wag powinny wyposażone w panele dotykowe i być zamontowane w kontenerze sterowniczym alternatywnie dopuszcza się odczyt w komputerze sterowniczym. System produkcji powinien być sterowany komputerowo i zapewniać parametry produkcyjne betonu według normy PN-EN 206-1.

- INFORMACJE DODATKOWE

- system sterowania w języku polskim powinien umożliwiać wydruk dowodów dostaw, protokołów, statystyk produkcyjnych w celu bieżącej kontroli ilości 
i jakości dostarczanego betonu, zgodnie z PN-EN 60204-1.

- linia technologiczna do produkcji betonu powinna umożliwiać dozowanie minimum 3 rodzajów cementu, 3 dodatków, wody, w tym wody z recyklingu i wody opadowej

- cała linia technologiczna powinna być wyposażona w możliwość zdalnego sterowania i kontroli parametrów produkcyjnych, sprężarkę o wydajności ssania min. 740 l/min., ciśnieniu roboczym maksymalnie 10 bar z automatycznym wyłącznikiem ciśnieniowym, zbiornik minimum 250l napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy minimum 4 kW.

- kontener sterujący linii powinien być wyposażony w oświetlenie wewnętrzne, klimatyzację, okna PCV po obu stronach/na przestrzał z żaluzjami zewnętrznymi

- ściana czołowa zostanie wykonana z 4 wlotami dla podajników ślimakowych

- drzwi wejściowe i 2 szt. okien będą wykonane na poziomie mieszalnika

- kolor obudowy: RAL 7035- szary

- nowa betoniarnia musi posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności WE

- Miejsce dostawy i montażu:

P.P.U.H. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT Sp. z o.o.

Ul. Magazynowa 6/10

05-800 Pruszków

Pełny montaż mechaniczny, elektryczny, pneumatyczny. Rozładunek po stronie Sprzedawcy włącznie z urządzeniami dźwigowymi.